授業名称：地理空間情報の調達と利用

ティーチングノート

（Ｇ空間事業者向け）

# 概要：

地理空間情報の活用は、自治体に全くの新規業務をもたらしているのではなく、現在および過去の業務でも、すでに多くの地理空間にかかわる様々な情報を取り扱っている。

自治体は、各部門の業務により蓄積された地理空間情報を多分野での相互利活用を可能にするために、地理空間情報の調達を実施する。

また、自治体では蓄積していない情報および、より効率的な手法により作成された情報を調達して、より高度な解析や業務効率の向上を目指す必要もある。

現在、地理空間情報活用推進基本法および基本計画に基づき、国が地理空間情報の標準化を進め、より高度に共用化が可能になるよう施策を進めている。

これを受けて自治体では、鮮度の高い情報を高効率かつ円滑に調達し、相互利活用することが求められる。

本講義では、地理空間情報の調達とは何かを共通認識し、国による地理空間情報の整備・流通・共用に関する施策を踏まえ、自治体業務内における地理空間情報の利活用を想定しながら、主として自治体内で地理空間情報相互利用を図るための共用基盤データ調達を学ぶ。

# 学習目標：

・地理空間情報の調達とは何か自治体職員・Ｇ空間事業者相互ともに共通認識する。

・地理空間情報の標準化、標準仕様などを学び、多分野で共通に利用する地理空間情報の要求内容、ルールや品質確保の重要性を理解する。

・地理空間情報調達業務で中心的な共用空間データ調達を学び、より具体的に調達手法とその流れ、コスト削減や効率的な情報調達の手法、そして調達した地理空間情報の運用手法を理解する。

・ワークにおいては、地理空間情報調達業務で中心的な共用空間データの基本仕様書、調達仕様の読解力向上、道路工事竣工成果から、地理空間情報を調達するＪＰＧＩＳ準拠の製品仕様書を用い、取得事例、取得データの要素、情報取得の課題を学び取り、さまざまな業種のG空間事業者間の共通認識を高める。

・各調達段階に関与するＧ空間事業者は、調達される情報の目的、それぞれ受託した段階の位置づけと役割分担を理解し、一人一人が地理空間情報利活用を図る流れの一員であることの自覚を促すことが到達点。

# 受講対象：

測量業、地図調製業、システム開発関連業等において、地方公共団体におけるGIS導入・有効活用を効果的に支援できることを目指す者。

- GIS、測量、SE、技術士等、専門的な技術知識を有するが、政策動向や法制度等の知見を今後強化しようとする技術系の若手～中堅社員

- 自治体との窓口を担う営業担当の社員

- 等

# ティーチングノート：

【はじめに】

◆環境整備

- 班の人数：グループは５名～７名で構成する。７名を超える場合は議論が収束しないため、班を分けなければいけない。

- 構成メンバー：班を構成するメンバーの属性については、事前に受講者のスキルレベル（地理空間情報の理解度、XML記述経験の有無等）を把握し、できるだけ異業種かつ、スキルレベルの違う受講者が混在するように配慮しつつグループ分けを行うことが望ましい。

- テーブルの大きさ：テーブルは、一般的な長机を２脚つなげた島として形成する。

- 座席の配置：座席は島を囲むように配置する。テーブルにつくファシリテーターは、講師に背を向けるような場所に座る。受講生の意識を高めるために、この席に受講生を座らせてはいけない。

- 島の配置：島は横並び、縦並びという一列にするのではなく、ジグザグにする、丸くするなどして、他班の椅子がぶつからないように適切なスペースを設ける必要がある。また、講師からの距離をどの班も均等になるよう配慮する。

- 質問への回答：その他、班からの質問については、講師の方から「○○という質問を受けましたが、△△としてください」というようにして、個別で答えるだけでなく、全班で共有する。

◆ワークの進め方

- 各班には１名のファシリテーターをつける。ただし、難しい場合は、２班でファシリテーター１名でもよい。

- ファシリテーターは、作業の促進を支援するため、作業そのものや方針決定など、向かうべき先を操作することはしない。

- ファシリテーターは、UMLスキーマが読め、XML記述に関する知識があることが望ましい。

- 発表は、各班から１名リーダーを選定し、すべての参加者から見える場所に立ち、成果物を指し示しながら発表する。

◆時間配分

本講義の概ねの時間配分は以下の通りである（最後の演習まで集中を保つため、状況によっては適宜休憩の回数を増やすなど柔軟に対応する）。

- 授業　…　60分

休憩　…　10分

- 授業　…　60分

休憩　…　10分

- 演習　…　60分

ページ1　サブタイトル：講義の概要

◆このページのポイント

- 講義の流れを説明し、受講者に、地理空間情報の「調達」という概念の共通認識を持ってもらう

- 地理空間情報の調達について4つのテーマを設定。

- 地理空間情報では「調達」という用語はなじみが薄い。

- 今回の講義では、個別の業務分野で単独に利用する情報ではなく、他分野で共通に利用する地理空間情報の調達に着目

◆説明手順

- 地理空間情報では、「調達」という用語はなじみが薄い。しかし、「調達」という考え方により地理空間情報を取得し、運用を図ることが重要であることを説明。

- 「調達とは何か」「情報の共通化」「運用と管理」「調達実例」の4項目の解説を通して、理解を深める。

- 特に「調達」について共通認識を持ってもらいたいので、前半の「調達とは何か」にはやや時間を割いて説明することを伝える。

- 共通化項は、一定の基準に適合する地理空間情報を調達することは、多方面での利用、効率的で信頼性の高い導入や運用に必須であることを説明するものであると伝える。

- 運用と管理については、セキュリティや利用促進、普及活動にも触れることを伝える。

- そして実例は、調達仕様書の実際、データの製品仕様書などを示して説明することを伝える。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- ＧＩＳを整備するのではなく、地理空間情報の利活用が目的で、その利活用の仕組みとしてＧＩＳがある。

- 店舗を開く場合、商品が何も無い状態で開店はしない。店舗の「分野」があり、商品を仕入れ（調達）し、仕入れ（調達）ルートを確保して開店する。

◆受講者への確認事項

- 「調達」としてイメージされるもの

ページ2　サブタイトル：（１）地理空間情報の調達とは何か

◆このページのポイント

- この稿は平均2分/枚

- 16枚　32分

◆説明手順

- 特になし。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ3　サブタイトル：地理空間情報の調達とは（地理空間情報とは）

◆このページのポイント

- 地理空間情報の調達は何か

- まず、地理空間情報についてのおさらい

- 自治体では、台帳や簿冊など、電子情報だけでなく、意識せずに様々な地理空間情報が扱われている。

◆説明手順

- まず、他のセッションでもすでに触れられているが、地理空間情報とは何かのおさらい。

- 自治体では、電子情報化・ＧＩＳの導入に関わらず、様々な状態で、様々な部門で、意識されずに地理空間情報が扱われている。

- ＧＩＳ導入整備として考えた場合、地理空間情報とは、情報管理部門のみ関わる情報と思われがちだが、多くの部門では、すでに地理空間情報と密接な関係を持っている。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- ＧＩＳ導入、地理空間情報の利活用に着手した自治体では、予算書、計画事業、事務評価などから、庁内の各種情報について地理空間情報との関連性を調査している。

- そこからは、地理空間情報もしくは地理空間情報に関連する情報が8割近くになると読み取られている。

◆受講者への確認事項

- 各部門において、地理空間情報である、行政情報。

- 各部門において、地理空間情報と関連付けられる行政情報。

ページ4　サブタイトル：地理空間情報の調達とは（調達の目的）

◆このページのポイント

- 地理空間情報の利活用の目的

- 行政能力向上が目的、電子化情報としての特色を生かした、地理空間情報の用意＝調達。

◆説明手順

- 自治体内で地理空間情報の利活用を図る目的は、「多方面での電子化により情報を利用しやすいように整える」「既存情報を事務・サービスの向上、効率化に資する」「低利用情報活用のため新たな情報を取得・付加する」が主要3項目である。

- 「多方面での電子化により情報を利用しやすいように整える」

- 「精度や縮尺の異なる多様な地図や情報を組み合わせて事象を理解する。」

- 「既存情報を事務・サービスの向上、効率化に資する」

- 「低利用情報活用のため新たな情報を取得・付加する」

- これら3項目とは、行政能力向上が目的ということと同義。

- 目的達成のため電子化情報としての特色を生かした、地理空間情報を用意すること＝調達。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ5　本講義での調達イメージ（講義：GISによる業務改革とPMより）

◆このページのポイント

- GISによる業務改革とPMの講義との連携

- 各部門から発信される共通利用可能な情報を基盤情報として取りまとめたものが共用空間データ。

- 地理空間情報の調達を単なる「背景地図」の準備ととらえず、全庁の業務情報流通の改善と位置づけての調達を目指すもの。

◆説明手順

- 本講義での調達のイメージは、 GISによる業務改革とPMの講義で掲示された、

- 各部門情報と各部門から発信される共通利用可能な情報を基盤情報として取りまとめたものを構築するもの。

- GISアプリケーションを導入し、全庁に地図配信をしたいという単純目的を意味していない。

- PMにより、地理空間情報の調達を単なる「背景地図」の準備ととらえず、

- 全庁の業務情報流通の改善と位置づけての調達を目指すもの。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ6　GIS活用推進の役割分担例（講義：GISによる業務改革とPMより）

◆このページのポイント

- GISによる業務改革とPMの講義との連携

- データ調達の項は、一元・一括ということを意味しているのではない。

- 新たな業務を発生させて調達するのではなく、実務の流れ・進捗にあわせた、部分的・段階的な調達もある。

◆説明手順

- これも、 GISによる業務改革とPM講義より。

- データ調達については、それぞれの情報が集まる各組織により、仕様書によりデータ調達が行われる。

- これは、一元・一括ということを意味しているのではない。

- 新たな業務を発生させて調達するのではなく、実務の流れ・進捗にあわせた、部分的・段階的な調達もある。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ7サブタイトル：地理空間情報調達の課題（１）

◆このページのポイント

- 各部門の業務で利用する地理空間情報には、特定の業務目的を果たすための情報だけでなく、多目的・共通陽可能な情報が潜在。

- 情報重複を防ぐためには、多目的・共通利用可能な情報の共用化を図る。

◆説明手順

- 自治体内部の各部門に存在する、地理空間情報を紐解くと、地理空間情報の調達の上で、最も大きな課題が見えてくる。

- 部門別に扱われる空間情報の内容と重複例（図の説明）

- すなわち、特定の業務目的を果たすための情報だけでなく、より多目的・共通利用可能な情報が潜在する 。

- これは、個別整備に任せておくと情報の重複化の温床となってしまう。

- このような情報を各部門できちんと発見して、共用化が重要である。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 業務分析を実施すべき（北区＞地理空間情報整備・管理部門の分析）

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ8サブタイトル：地理空間情報調達の課題（２）

◆このページのポイント

- 特定の業務目的を果たすための情報は、業務ルーチンにより取得され、部門内利用で完結する情報と、他部門で利活用可能な情報とがある。

- 他部門で利活用可能な情報は、共通利用を促す。他部門から見れば庁内調達。

- 庁内からの調達が困難・段階整備が必要な場合暫定利用として外部調達を検討

◆説明手順

- 特定の業務目的を果たすための情報は、業務ルーチンにより取得され、部門内利用で完結する情報と、他部門で利活用可能な情報とがある。

- 家屋形状を例に取ると、建築部門において、建築確認手続きの中から家屋形状が取得できる。＞表の説明

- このような情報は他部門へ配信し、共通利用が可能な情報であることが理解できる。

- これは、他部門から見れば、庁内からの地理空間情報調達である。

- もし、庁内からの調達が困難・段階整備が必要な場合があれば、ここで暫定利用として外部調達を検討。

- あくまでも庁内にある地理空間情報の適正利活用を柱にすえる。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 道路工事部門からは、道路竣工成果による道路形状が共通利用可能

- 教育委員会からは、学校名称や施設配置が共通利用可能。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ9サブタイトル：地理空間情報の調達の鍵は

◆このページのポイント

- 地理空間情報の共用化において、様々な主体によって整備された情報間で位置情報の整合がとれている必要がある。

- 位置の基準となる情報が特に重要である。

◆説明手順

- 地理空間情報は、その位置情報をキーにして異なるデータを重ね合わせることで、理解性の向上や分析等への活用がなされるが、

- この場合、地理空間情報の共用化において、様々な主体によって整備された情報間で位置情報の整合がとれている必要がある。

- 各情報間で位置情報の整合をとるには、位置の基準となる情報が特に重要である。

- この位置の基準となる情報は、様々な業務で共通して利用可能な地形・地物を中心とした地図情報を用いることが一般的である。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ10サブタイトル：共用空間データの調達が講義の中心（１）

◆このページのポイント

- 基盤情報・ベースマップと呼ばれる、共通的に利用可能な「地図情報」がＧＩＳ運用の鍵を握る。

◆説明手順

- 地理空間情報を利活用する仕組みとして現在主流であるＧＩＳでは、

- 基盤情報・ベースマップと呼ばれる、位置情報の整合性を保つことができる、共通的に利用可能な地理空間情報である「地図情報」がＧＩＳ運用の鍵を握る。

- この基盤情報・ベースマップと呼ばれる「地図情報」の調達について、自治体による様々な試行錯誤が行われてきた。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 既存紙地図のスキャニング、デジタイジングによる電子地図の作成

- 空中写真を基にした共通データの調達。

- 著作権共有方式（ＰＰＰ）による継続調達の担保

- 広域整備

◆受講者への確認事項

- 「地図情報」調達方式の変遷

ページ11サブタイトル：共用空間データの調達が講義の中心（２）

◆このページのポイント

- 単部門による個別ＧＩＳでは、手間のかかる基盤情報の調達を避け、より安易な地図情報が採用されてきた。

- 基盤情報の調達について、政府による標準化、共通仕様化が進められている。

◆説明手順

- 自治体では、特に統合型ＧＩＳ整備に取り組んだ自治体が、共用空間データの調達に試行錯誤を行ってきた一方、

- 単部門による個別ＧＩＳでは、手間のかかる基盤情報の調達を避け、より安易な地図情報が採用されてきた。

- しかし、それでは、行政情報としての地理空間情報の特色を活かした利活用に到達していないことから、基盤情報の調達について、政府による標準化、共通仕様化が進められている。

- これを受けて、地理空間情報の利活用に取り組む自治体は、将来性を見据え最新の動向にあわせた調達を選択する必要がある。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 簡易な地図情報の例：広報部門による、自治体ホームページの施設案内用電子地図、道路管理部門に寄る管理台帳の画像データタイル。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ12サブタイトル：一般的な調達（物品調達）

◆このページのポイント

- 一般的な物品調達の流れを確認

- 物品調達と同様、地理空間情報の入手にも、「調達」の概念が求められる。

◆説明手順

- ここで、地理空間情報調達との比較対照として、一般的な調達の事例を挙げた。

- 導入調達の流れを解説（読み上げ）

- 同じ「調達」ならば、地理空間情報も類似した手順で進められるべきである。

- このような物品調達と同様、地理空間情報にも、「調達」の概念が求められる。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 行政内部の一般的な物品調達を理解しているか。

ページ13　サブタイトル：一般的な調達（広義：道路工事）

◆このページのポイント

- 道路工事の手順は、設計・標準仕様が明確である。

- 竣工図書は、地理空間情報である。

- 設計・仕様が存在していても、地理空間情報としての配慮がされていない。

◆説明手順

- 次に、調達をやや広義に捉えてもう1件。道路工事についての手順を考える。

- 道路工事では、構造基準に基づく設計が行われ、積算基準に基づき数量や金額が積み上げられる。そして、工事手順、環境や従事者、施工誤差に関する標準的な事項をまとめた共通仕様書により発注される。

- そして、工事手順など仕様の遵守、設計図書に対する現場の出来不出来が検査対象になる。

- 道路竣工時に作成される竣工図書は、そもそも「道路形態」を表す共通利用可能な地理空間情報である。

- 利活用を踏まえた成果となっていない要因は。

- 要因は、「仕様書」が、地理空間情報として利活用を踏まえた要求仕様となっていないことである。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- やや高度ではあるが、設計や仕様が存在していても、地理空間情報としての配慮がされていなければ、調達が困難であるという事例として理解。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ14　サブタイトル：到達点①　　調達の課題を理解する

◆このページのポイント

- ベースマップ、共用・基盤データと呼ばれる地理空間情報の課題の列記

- 正しい手順、手法を実施することで、課題解決が可能

◆説明手順

- ベースマップ、共用・基盤データと呼ばれる地理空間情報調達の課題は、この場で掲げている7項目以外にも様々である。

- 7項目の説明（読み上げ：口頭で例示）

- しかし、これらの課題は、調達の正しい手順、手法の実施により、多くが解決、軽減が可能である。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ15サブタイトル：調達の課題解決

◆このページのポイント

- 標準化、共通仕様といった、課題解決への取り組みが基本法のもと進められている。

- 様々な部門、調達の段階の関与者が、自治体の進める地理空間情報の目指す方向を共通認識する場（連絡協議会）を設ける。

◆説明手順

- 地理空間情報の調達には様々な課題が存在する中、課題解決についての様々な取り組みが行われている。

- 政府では、標準化、共通仕様といった、課題解決への取り組みが基本法のもと進められ、地理情報標準や調達に関する仕様書などが公開されている。

- また、様々な部門、調達の段階の関与者が、自治体の進める地理空間情報の目指す方向を共通認識する場（連絡協議会）を自治体内や自治体同士の広域連携を目指して設置が進められている。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ16　サブタイトル：地理空間情報利活用に取り組む一員として

◆このページのポイント

- 各調達段階の関与者が、それぞれの役割分担と位置を理解し、地理空間情報利活用を図る流れの一員であることを自覚する。

- 地理空間情報調達の流れ図

◆説明手順

- 一般的な調達の流れに対して、地理空間情報の調達の流れは、おおよそ図示するとおり。

- この流れの中で、各調達段階の関与者が、それぞれの役割分担と位置を理解し、地理空間情報利活用を図る流れの一員であることを自覚する。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- Ｇ空間事業者ならば、自身はどの段階に従事しているか。

ページ17　サブタイトル：地理空間情報利活用に関与するＧ空間事業者

◆このページのポイント

- 地理空間情報調達の流れの各段階での、Ｇ空間事業者の関与

- 業務分析、導入支援＝ＧＩＳコンサル

- 地理空間情報作成＝測量会社

- 地理空間情報販売＝地図会社

- 運用支援＝ＧＩＳコンサル、ＧＩＳベンダー

◆説明手順

- 地理空間情報調達の流れの中で、様々な業種のＧ空間事業者が関与する。

- それぞれの段階でのＧ空間事業者についての説明

- 流れ図との対照

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ18　サブタイトル：地理空間情報の調達とは何か（まとめ）

◆このページのポイント

- 地理空間情報を利活用した結果、得られるもの。＞真の目的

- 自治体としてすべきこと。　－使命－

- 自治体として行いたいこと。　－方針－

◆説明手順

- 地理空間情報を利活用することではなく、地理空間情報を利活用した結果、得られるものが真の行政目的である。

- 自治体としてすべきこと「－使命－」は、

- 住民の福祉の増進、環境の保全、地域における行政を自主的かつ総合的に実施、最少の経費で最大の効果を挙げる

- 自治体として行いたいこと「－方針－」は、

- 業務の効率化、財政の改善、住民満足・納得度の向上、政策立案・判断の迅速化

- 共用空間データを適切な手法で調達し、利活用することにより、複数の目的が達成可能である。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ19　サブタイトル：（２）地理空間情報の共通化

◆このページのポイント

- この稿は1.5分/枚

- 7枚　10分

◆説明手順

- 特になし。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ20-21　サブタイトル： 地理情報の標準化とは （１）（２）

◆このページのポイント

- 地理情報の標準化とは、データ作成等の際に守るべきルールを決め、そのルールに準拠することで、様々なデータを相互に利活用しやすい環境を整備しようという取り組み。

- 過去には、行政の各目的のために様々に独自の基準により地理空間情報の調達、蓄積が行われてきた。

- 「統一化された考え方や基準のもとで、利用目的に応じたデータ仕様を決めることができる（製品仕様書）」「データの利用者に対し、地理情報の品質をわかりやすく説明することができる（品質表示）」「相互運用性が確保されたデータを、さまざまなGISソフトで使うことができる（データの標準化）」が実現できる。

◆説明手順

- 過去には、行政の各目的のために様々に独自の基準により地理空間情報の調達、蓄積が行われてきた。

- しかし、それらの地理空間情報の相互利用や拡張を図る場合、情報それぞれの「ものさし」に大きく差があったために、再度の情報構築のやり直しや、すり合わせなどに大きな手間や経費が必要となるケースも少なくなかった。

- 庁内のみならず自治体間や国との連携を図ろうとすれば、さらに調整は困難である。

- このため、データ作成等の際に守るべきルールを決め、そのルールに準拠することで、様々なデータを相互に利活用しやすい環境整備が行われた。

- これが、地理情報の標準化である。地理空間情報の標準ルール化を図ることが必要である

- 標準ルールに準拠させることで、多様な情報が相互利用できる環境が整備される。

- 地理情報の標準化によれば、

（１）統一化された考え方や基準のもとで、利用目的に応じたデータ仕様を決めることができる（製品仕様書）

（２）データの利用者に対し、地理情報の品質をわかりやすく説明することができる（品質表示）

（３）相互運用性が確保されたデータを、さまざまなGISソフトで使うことができる（データの標準化）が実現できる。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ22　サブタイトル：標準化の国内ルール　「地理情報標準」

◆このページのポイント

- 地理情報標準は、ＧＩＳの基盤となる空間データを、異なるシステム間で相互利用する際の互換性の確保を主な目的に、データの設計、品質、記述方法、仕様の書き方等のルールを定めたもの

- これにより、特定のシステムに依存しない、皆が共通認識可能な製品仕様書やデータを作成することが可能となる。

◆説明手順

- 地理情報標準は、ＧＩＳの基盤となる空間データを、異なるシステム間で相互利用する際の互換性の確保を主な目的に、データ設計、品質、記述方法、仕様作成等のルールを定めたものである。

- 地理情報標準は、国際標準化機構の地理情報に関する専門委員会ISO/TC211において検討されている国際標準（案）項目のうち、地理空間情報の整備・調達等に必要な基本項目について国内ルール化したもの。

- そして、基になった国際標準案が国際標準確定後、順次日本工業規格ＪＩＳ化を行っている。

- これにより、特定のシステムに依存しない、皆が共通認識可能な製品仕様書やデータを作成することが可能となる。

- 政府のGIS関係省庁連絡会議では政府の標準と位置づけ、率先して使用し、その普及をはかることとしている。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ23-24　サブタイトル： 地理情報標準プロファイル（ＪＰＧＩＳ） とは（１）（２）

◆このページのポイント

- 地理情報標準プロファイル（ＪＰＧＩＳ） とは

- 「日本国内における地理空間情報の実用標準」で

- 「地理情報分野の標準規格で実利用に必要な内容を取り出し体系化」したもの

- 「最新のISO/TC211国際標準、JIS化された地理情報標準に対応」している。

◆説明手順

- 「地理情報標準プロファイル（Japan Profile for Geographic Information Standards）」

- プロファイルは、横顔、側面、輪郭、といった意味がある。

- 地理情報標準の規格文書から、実利用に際し最低限守るべきルールを必要最小限抽出したもので、日本国内における地理空間情報の実用標準である。

- ＪＰＧＩＳは、地理情報標準から実利用に必要な内容を取り出し体系化されており、当然、ISO/TC211国際標準、JIS化された地理情報標準に対応している。

- このため、地理情報標準に準拠したデータや調達仕様書を簡単に作成が可能であり、現在はJPGIS2.1が制定されている。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ25　サブタイトル：ＪＰＧＩＳのポイント（１）　品質の確保

◆このページのポイント

- 共通利用する上で、このデータがどんなものであるのか、どんな品質を持っているのかという情報が求められる。

- ＪＰＧＩＳでは、データを説明するための「メタデータ」と、データの品質をチェックするためのルールを定めている。

◆説明手順

- データの標準化＝データを共通利用する環境が整備されると、

- 共通利用する上で、このデータがどんなものであるのか、どんな品質を持っているのかという情報が求められる。

- ＪＰＧＩＳでは、データを説明するための「メタデータ」と、データの品質をチェックするためのルールを定めている。品質チェックの結果は、メタデータに記述される。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ26　サブタイトル： ＪＰＧＩＳのポイント（２）　データの設計図（製品仕様書）

◆このページのポイント

- 製品仕様書の内容「データの内容と構造」「データの交換標準形式」「データの品質保証」

- いわばデータの設計図であり、利用目的に応じた要求事項を記述

◆説明手順

- JPGISでは、「データの内容と構造」「データの交換標準形式」「データの品質保証」といったような、データを流通させたり作ったりするために必要な事項を「製品仕様書」という文書で記述することを推奨している。

- 製品仕様書は、いわばデータの設計図であり、データの利用目的に応じた要求事項を記述する。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ27　サブタイトル：（３）共用空間データの調達

◆このページのポイント

- この稿は2分/枚

- 11枚　20分

◆説明手順

- 特になし。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ28-30　サブタイトル：共用空間データ調達の考え方（１）（２）（３）

◆このページのポイント

- 全庁的に構築を進めていく統合型ＧＩＳはもとより、部門の専門的業務を対象とした個別向けシステムにおいても、庁内の複数部署がＧＩＳ構築を進めている場合が多い現在、共用化を前提に整備を進める。

- 共用空間データは、各部局で既に整備・利用している地理空間情報から共用性の高い項目を共用するのが基本で、必ずしも新規調達する必要はない。

- 既存台帳類から画像化した地図をタイル状に張付けて利用や、市販地図を調達する自治体の実情に合わせた段階的整備間の暫定的な地理空間情報の調達でも、共用性が高い内容であること、将来の情報更新が容易であることが必要な旨、仕様書に記述する。

◆説明手順

- 地理空間情報を利活用する上でのＧＩＳ構築において、全庁的に構築を進めていく統合型GISの場合、重複調達を避け、様々な行政分野で利用ができるよう、共用化を積極的に進めることが重要。

- 一方、部門の専門的業務を対象とした個別向けシステムにおいても、庁内の複数部署がＧＩＳ構築を進めている場合が多い現在、共用化を前提に整備を進める。

- 都市計画部局、固定資産税部局、道路部局、上下水道部局、農林部局等の各部局では、法定図書や業務利用のために様々な地図を整備しているが、道路、建物、筆などのは重複整備している可能性が高い。

- これら共用性の高い項目については、各部門が基礎的な資料・成果を持ち寄り、その中から共通した基盤として利用ができるものを抽出し、それを共用する。

- このことにより、データ作成費用の削減に合わせ、地理空間情報利活用や、行政情報の正しい管理運用の意識向上を図る

- つまり、共用空間データは、各部局で既に整備・利用している地理空間情報から共用性の高い項目を共用するのが基本で、必ずしも新規調達する必要はない。

- 既存台帳類から画像化した地図をタイル状に張付けて利用や、市販地図を調達する自治体の実情に合わせた段階的整備間の暫定的な地理空間情報の調達でも、共用性が高い内容であること、将来の情報更新が容易であることが必要な旨、仕様書に記述する。

- ＪＰＧＩＳに基づく「共用空間データ」は、一定の品質が確保される情報であり、法定図書としても利用可能であることに留意。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ31　サブタイトル： 共用空間データ調達手順（１）　基本仕様書

◆このページのポイント

- 「統合型GIS 共用空間データ基本仕様書（基本仕様書）」：総務省

- 共用可能な空間情報の標準仕様である共用空間データとその基本仕様書で共用利用する地理空間情報の調達の流れを理解する。

◆説明手順

- 総務省では、共用空間データ整備の仕様書として、「地理情報標準」に準拠した「統合型GIS 共用空間データ基本仕様書（基本仕様書）」を提示している。

- そこには、自治体の共用空間データとして整備することが望まれる16 の地物項目とその品質を記している。

- 地理空間情報の調達においては、このような仕様書をもとに進めることが重要。

- 基本仕様書が示す内容は以下のとおりである。

- （１）データの定義（次の16 の取得項目と要求品質を定義）行政区域・筆・境界杭・基準点・街区・道路中心線・道路・車歩道境界線・建物・軌道・河川水涯線・湖池・海岸線・水部構造物・標高・画像

- （２）品質評価方法の例示（元資料別の品質評価方法を例示）

- （３）品質評価結果記録表の例示（品質評価結果を表示する際の書式の例示）

- （４）メタデータへの記載（メタデータ記載方法の説明）

- 共用空間データとして整備することが望まれる16 の地物項目のうち、行政界、基準点、街区、道路、建物、軌道、河川水涯線、湖池、海岸線、標高については、「地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する国土交通省令」により基盤地図情報として定義されている項目と概ね一致している。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 「地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する国土交通省令」

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ32　サブタイトル：共用空間データ調達手順（２）　調達仕様書

◆このページのポイント

- 「共用空間データ」は、地理空間情報として最も他分野・多目的に利活用される核となるデータ

- 共用空間データの調達では、「データ作成の手法・工程」ではなく、「成果品の内容や要求品質といった仕様」である。

- スライド9-10で掲出した他の調達と比較をして考える。

◆説明手順

- 右表の一般的な調達の流れ、道路工事の流れを再確認する。

- 再確認の上、地理空間情報の調達は、どうあるべきか。

- まず、「共用空間データ」は、地理空間情報として最も他分野・多目的に利活用される核となるデータであり、一定の品質が確保される必要がある。

- そこで、自治体が共用空間データを調達するには、最終成果品に要求される仕様により調達仕様書を作成し、調達先に提示する。

- 共用空間データの調達では、「データ作成の手法・工程」ではなく、「成果品の内容や要求品質といった仕様」を提示して、それに適合したものを調達する方法にすべきである。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ33　サブタイトル：共用空間データ調達手順（３）　調達仕様による品質確保

◆このページのポイント

- 地理空間情報の品質確保は、要求品質を明示し、共用空間データの品質評価手順を充実させる。

- 手順仕様ではなく、製品仕様なので、情報の取得手段を選ばない調達方法が可能。

◆説明手順

- 要求品質を明示し、共用空間データの品質評価手順を充実させることにより、

- 従来の測量手法だけでなく、他分野の情報や外部調達した情報との組み合わせなど多様な情報取得手段が選択できる。

- そして、複数の縮尺・精度の情報の組み合わせも可能である。

- これは、地理情報標準の考え方に準拠している

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ34　サブタイトル：一括整備と段階的整備

◆このページのポイント

- 共用空間データ整備の手法として「一括整備」「段階的整備」を説明。

- それぞれのメリット、デメリットを説明

- 現実的な対応としては、段階整備になる。

◆説明手順

- 共用空間データの整備は、自治体の実情に合わせて進める必要があり、そこでは、必ずしも最初から、すべての業務で利用される可能性のある、様々なデータを共用空間データとして整備する必要はない。

- （１）効率的なデータ整備が可能な一括整備

- メリット：データ整備のスケールメリットや、重複整備の初期解消による調達費用の削減効果が大きい。調達窓口が一括化するので発注が容易

- デメリット：初期費用が大きく予算確保が困難。空間データを保有し維持管理を実施している部局との間で、データ仕様や費用負担等の調整が困難。

- したがって、共用空間データの整備は、庁内において地理空間情報を蓄積管理している既存業務・部門を的確に把握し、既存部門の業務に合わせた共用空間データや共用空間データから既存部門へのフィードバックなど、事情に応じて柔軟な判断を行う必要がある。これが、整備後に安定した継続運営につながる。

- （２）優先順位をつけた段階的整備

- 地方公共団体の実情に合わせて、優先順位をつけて、共用空間データを段階的に整備することは現実的な方法である。

- 予算的にも、庁内調整においても、余裕を持った対応が可能な手法。

- デメリットとしては、システム運用中にデータ更新だけでなく新規調達が行われるため混乱が生じやすい。

- 継続調達業務・システムの追加ができるよう共通インタフェースを用意しておく必要があること、データ作成の優先順位、費用や役割の分担、作成手順を定めておくこと。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ35-36　サブタイトル：調達コストの削減（１）（２）

◆このページのポイント

- 前頁の「段階整備」と関連している。つながりに注意。

- 段階整備の初期段階でよく採用されるのは、自治体内の紙地図の画像

- すでに個別ＧＩＳを導入している部門の基盤情報を借用することは、以後、庁内の情報共有の足がかりにもなる。

- 市販地図は、要求する使用との合致やライセンス・使用制限などに留意しなければならない。

◆説明手順

- 自治体の実情に合わせた段階的整備として考えられる、暫定的な地理空間情報の調達手法として一般的なものは、

- （１）既存台帳類から画像化した地図をタイル状に張付けて利用

- （２）市販地図を調達する。

- 予算や段階的整備の方針から、このような情報調達を取ることも必要。

- 一方で、将来計画を見据えた対策として、暫定的に調達したものであっても共用性が高い内容であること、将来の情報更新が容易であることが必要な旨、仕様書に記述する。

- これは、ＪＰＧＩＳに基づく「共用空間データ」は、一定の品質が確保される空間データであり、法定図書としても利用可能であることに留意した対応である。

- また、自治体の実情に合わせた段階的整備としては、暫定的な地理空間情報の調達として、

- 既存台帳類から画像化した地図をタイル状に張付けての利用や、市販地図を調達する手法が考えられる。

- この調達においても、共用性が高い内容であること、将来の情報更新が容易であることが必要な旨、仕様書に記述する。

- 特に、ＪＰＧＩＳに基づく「共用空間データ」は、一定の品質が確保される空間データであり、法定図書としても利用可能であることに留意する。

- ここで、主なコスト削減、暫定利用で採用されている調達方法を紹介する。

（１） 画像データの活用
段階的整備の初期では、背景となる画像データを組み合わせる方法が効率的画像データの活用範囲は比較的広い。他のデータ整備レベルが必ずしも十分でなくても効果があり、安価に調達が可能

（２） 庁内の既存のGIS データの活用
庁内他部門で既にＧＩＳ導入がされていれば、当然情報共有を図るべき。データのフォーマット変換、構造変換等が必要な場合があるが、すでに電子化された地理空間情報であり、当該部署との再調達・維持管理コストの分担や共通インタフェースの活用が望める。

（３） 既に流通している民間や国のデータの活用
流通しているデータの活用は、多方面への提供を目的としているため、一般化されており、データ整備による調達と比較し低価格である。しかし、著作権やライセンス、二次加工、更新に関する権利の確認、調達仕様との合致を精査する必要がある。更新対応など情報の時系列に関する鮮度や確かさの確保に留意する。

（４） 台帳データの活用
自治体に備付される各種「台帳」は、地図をベースに業務目的別の主題図が作成されているなど、共用空間データとして利用可能な情報が比較的多い。すでに個別ＧＩＳを立ち上げて情報化を進めている部門である場合も多い。住所・郵便番号は、機械的に位置情報を追記し、地理空間情報として共用可能。 （地理識別子）

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ37-38　サブタイトル： 広域調達の可能性

◆このページのポイント

- 広域調達は、一度に広い面積の地理空間情報を一括調達するため、コスト削減が可能。

- 都道府県単位程度の広域調達が一般的であり、都道府県が事務局的役割を担う。

◆説明手順

- 地理空間情報の調達にあたっては、広域で整備することで、大きな効果を期待できる場合がある。

- 1．広域調達の種別

（１）都道府県と市町村とが協力して行う業務

（２）隣接する市町村が協力して行う業務

（３）流域等市町村の行政区域を越えて協力する分野

- 2．広域整備を行う場合

- 整合性を図るため、地域の実情に応じて都道府県、市町村等の参加による連絡調整組織等の設置が有効。

- 当該連絡組織等においては、広域におけるデータ品質、項目の統一、隣接市町村間における整合性の確保、各機関の役割分担、実現のシナリオ等を検討する。

- 広域的な推進では、都道府県には、都道府県内部の地理空間情報の共用化実現の主体であるとともに、情報の利活用とGIS 運用の普及啓発、教育・人材育成、技術的基準、ガイドラインの提示、連絡調整組織の設置、段階的な共用空間データ整備の方策の提示等の役割を果たすことが期待される。

- 3．広域調達の事例

（１）共用空間データ
市町村は都市計画区域内の共用空間データを　都市計画区域外については都道府県が農地や森林に関する情報を基に調達。

（２）道路データ
市道、県道、国道が、それぞれの情報を持ち寄り、ルールを定めて役割分担を行う。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ39　サブタイトル：地理空間情報の運用

◆このページのポイント

- この稿は1.5分/枚

- 10枚　15分

◆説明手順

- 特になし。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ40　サブタイトル：地理空間情報の運用への移行

◆このページのポイント

- 運用においては、地理空間情報を継続的に利用していくために定期的・逐次的なメンテナンスや情報更新が必要

- そのためには、様々な部門で共通利用を図り、更新を行うための運用や更新ルールを策定する。

◆説明手順

- 地理空間情報の調達が完了、ＧＩＳなどにより利活用手法が整うと運用への移行となる。

- 運用段階での課題は、

（１）GIS を用いて地理空間情報を継続的に利用していくために定期的・逐次的なメンテナンスや情報更新が必要となる。

（２）様々な部門で共通利用を図り、更新を行うための運用や更新ルールを策定するということ

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ41-43　サブタイトル：部門・部署ごとの運用形態（１）（２）（３）

◆このページのポイント

- 各部門での運用は、共用空間データに、部門ごとで業務情報を付加して空間情報を利活用。

- 利用構造は、共用空間データや、数部門相互で利活用可能なデータと、部門内でのみ利用するデータが、レイヤとして複層利用

- 様々な縮尺・精度の情報が存在

- 地図をPCに表示させて共有するだけでなく、トータルな行政情報共有としての考え方

◆説明手順

- 各部門での運用は、共用空間データに、部門ごとで業務情報を付加して空間情報を利活用している。

- その、利用構造は、共用空間データや、数部門相互で利活用可能なデータと、部門内でのみ利用するデータが、レイヤとして複層利用されている。

- また、その中には、様々な縮尺・精度の情報が存在しており、それぞれの使い勝手から、情報の重ねあわせが判断されている。

- また、ゆるやかな統合化などによる場合、共用利用・相互利用できる情報は多様でありそれにより、保存先(サーバ）も「サービス用公開や庁内意思決定利用といった利用目的別」「Web発信や部外秘など公開の度合い」「分野別（相互利用）」といった分散環境の場合がある。

- このように地理空間情報の利活用は、地図をPCに表示させて共有するだけでなく、トータルな行政情報共有としての考え方が求められる。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ44　サブタイトル：地理空間情報運用の留意点

◆このページのポイント

- 共用空間データのみならず、個別空間データ等についても、確実に、かつ効率的に更新されることが重要

- 地方公共団体の職員が、日常利用するソフトウェアとして統合型GIS を十分に使いこなせるよう、研修やサポートを行うことが重要

- 調達した段階で、業務が完了したという意識を持ちがち。

◆説明手順

- 住民サービスの向上や庁内の業務効率化・高度化、地域の課題解決に資するよう、継続して運用・更新を行う。

- そのために重要な点は、以下のとおりである。

- ① 共用空間データのみならず、個別空間データ等についても、確実に、かつ効率的に更新されることが重要である。

- ② 地方公共団体の職員が、日常利用するソフトウェアとして統合型GIS を十分に使いこなせるよう、研修やサポートを行うことが重要である。

- そして、段階的な地理空間情報の調達を実施した場合は、目的を達せられるよう、地理空間情報の追加調達を継続して行うことが大切である

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- ロビーの生け花など、受講者の身近にある事象を例に出し、説明の補足があると良い。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ45　サブタイトル：地理空間情報の運用ルール

◆このページのポイント

- 運用ルールは、目的を持って定める。

- ルールは「役割分担」「データ更新や追加手法」「データ削除」「バックアップ」について取り決めておく。

◆説明手順

- 地理空間情報の運用では、継続利用を図るために運用のルール作りが重要。このルールの留意事項を説明。

- 運用ルールは、データ利用部署の業務に必要な鮮度や確かさ、データ更新の業務量・経費等を考慮して、継続的な運用と効率的な維持更新が実施できることを目的とする。運用ルール策定の留意事項は以下のとおり。

（ア）庁内各課の役割分担：それぞれのデータ管理部門とその内容の確定

（イ）データ更新時の地物データ及びメタデータの追加、登録ルール：登録権限と登録タイミング、品質管理ルール

（ウ）データの削除ルール：削除権限と削除タイミング

（エ）バックアップルール：管理部署、世代交代の方法

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ46　サブタイトル：地理空間情報の更新（１）

◆このページのポイント

- 地理空間情報の運用は継続した更新作業が重要。

- 更新の頻度は、それぞれの空間情報それぞれで条件が異なる。

- それぞれの縮尺・精度や利用目的、蓄積手段やタイミングも様々である。

◆説明手順

- 地理空間情報の運用は継続した更新作業が重要である。

- しかし、更新の頻度は、それぞれの空間情報それぞれで条件が異なる。

- 前述のとおり、それぞれのデータは主として「レイヤ」ごとに管理されている。

- また、それぞれの縮尺・精度や利用目的、蓄積手段やタイミングも様々である。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ47　サブタイトル：地理空間情報の更新（２）更新の機会

◆このページのポイント

- 更新作業は、「日常更新」と「一括更新」に分類される。

- 動きの少ない情報は一括更新、動きの頻繁な情報は、逐次更新に向いている。

◆説明手順

- 更新作業は、「日常更新」と「一括更新」に分類される。

- 「日常更新」は、日常業務で発生する変化を登録し更新する。

- 「一括更新」は、地理空間情報の再調達や差分情報を総括し、一括して更新する。

- （表について説明。情報が変化する期間について、2例程度説明）

- 動きの少ない情報は一括更新、動きの頻繁な情報は、逐次更新に向いている

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 固定資産税や都市計画の情報は、更新する時期が決まっている。

- 道路工事や行事などの地域コンテンツは、期間があり、一括更新には馴染まない。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ48　サブタイトル：地理空間情報の更新（３）役割分担

◆このページのポイント

- 日常更新の場合は、各部門の業務ルーチン内で発生しているものであるため、空間データ作成（発生）部門での更新が有利。

- 一括更新では「日常更新」されたデータが一定量蓄積され、その中から共用空間データ基盤に再構築する必要が生じたとして更新がされるため、情報管理部門での更新が有利。

◆説明手順

- そして、日常更新と一括更新について、情報管理部門と、各部門との役割を見てみると。

- 日常更新の場合は、各部門の業務ルーチン内で発生しているものであるため、空間データ作成（発生）部門での更新が有利。

- 一方、一括更新では「日常更新」されたデータが一定量蓄積され、その中から共用空間データ基盤に再構築する必要が生じたとして更新がされるため、情報管理部門での更新が有利。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ49　サブタイトル：バックアップとセキュリティ

◆このページのポイント

- 情報の紛失や破壊を防ぐ、リスクに対応するため、情報のバックアップは重要

- 不用意なアクセスなどに起因する情報漏えいを防ぐため、特定の情報へのアクセスはセキュリティ認証が必要。

◆説明手順

- バックアップルールについては、バックアップの周期、バックアップの対象、バックアップしたデータの保管期間、バックアップデータの管理方法を定める

- バックアップデータは、一括的に行うことが効率的と考えられる。

- また、セキュリティレベルが高い箇所への保管、本庁舎以外の庁舎への保管等、リスクの分散化も考慮することが重要である。

- 一方で、通常の運用の中でも、個人情報や部外秘として取り扱われる情報については、情報漏えいを防ぐため、個人認証や部門・職層によるセキュリティ認証を実施し、不用意なアクセスが無い様留意する。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ50　サブタイトル：実例紹介およびワーク

◆このページのポイント

- スライド説明4枚　6分

- ここまでのパワーポイントによる説明に対して、地理空間情報の調達に利用される仕様書が実際にどのようなものかを知る。

- 事例を紹介する。＞道路工事

- 空間データ調達仕様書を読み、そこに記載された内容の理解を図る

- 自治体は一般的な調達と同様に仕様書の内容通りの調達となるよう監督員としての役割を果たす。

◆説明手順

- 特になし。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ51　サブタイトル：道路建設部門からの庁内調達事例

◆このページのポイント

- 道路工事は、現地、リアル空間で現状に変更が行われ、それは、地理空間情報として特に重要な情報。

- 道路の変化については、一般的に変化のあった部分を更新する「差分」という手法がとられる。

◆説明手順

- 一般的な調達との比較として、「道路工事の流れ」を前出した。

- 道路工事は、現地、リアル空間で現状に変更が行われ、それは、地理空間情報として特に重要な情報となる。

- 道路が新設されれば、そのことにより、経路探索など空間移動に関する解析や通知に影響が発生する。

- 道路工事による道路の変化については、一般的に変化のあった部分を更新する「差分」という手法がとられる。

- では、この道路工事の流れと空間情報の取得を見てみることとする。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ52　サブタイトル：道路建設部門による地理空間情報蓄積の流れ

◆このページのポイント

- 道路事業の流れの基本的部分を解説。

- 地理空間情報が調達できる機会が3回存在する。

◆説明手順

- 道路事業の流れの基本的部分を解説。

- 地理空間情報が調達できる機会が3回存在する。

- 設計をして、施工をして、現地が完成するとともに完成図や調書が竣工図として作成される。

- 施工は、空間情報である設計図書と同じになるように工事する。

- 管理は、空間情報である道路台帳の状態が、現地で保たれるように維持する。

- 施工から、管理の間に「竣工図書」という設計どおりに道路が出来上がったことを表す空間情報が存在する。

- 管理には、過去の経緯や道路を使ったインフラなど、直接工事した結果以外の情報も必要なことも多いが、竣工成果は、もっとシンプルで、工事した結果を表すもの。

- 台帳整備は、竣工成果と、既存の情報や他の情報など組み合わせたもので、完成後まとめて発注するため少し間ができてしまう。

- 出来立てほやほやの状態ですでにある竣工図書は機動力がある。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ53　サブタイトル：道路部門の地理空間情報の価値

◆このページのポイント

- 情報としてすべてが揃っているのではないが、地物1つというわけではなく、ある範囲については、現実の変更差分がまとめて逐次更新。

- 複数の工事竣工成果を共用空間データの差分更新として、一括更新（再調達）するという考え方。

◆説明手順

- この道路建設部門の情報（特に竣工図書）の価値

- 情報としてすべてが揃っているのではないが、地物1つというわけではなく、ある範囲については、現実の変更差分がまとめて逐次更新。

- これは、他の部門や事業で逐次更新された情報や、すでにある情報と組み合わせて、相互利用性の高い情報にすることが出来る。

- 1件ごとの更新ならば、部門の情報更新にとどまるが、

- 複数の工事竣工成果を共用空間データの差分更新として、一括更新（再調達）するという考え方ができる。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

◆受講者への確認事項

- 特になし。

ページ54　サブタイトル：道路部門の業務効率向上と利活用への発展

◆このページのポイント

- 「GIS」を導入し、何かしらの電子地図を複数の部門で利用することが目的ではなく、行政情報の有効利用・高効率化として、地理空間情報の利活用がある。

- 地理空間情報が調達できる機会が3回存在する。

- 空間情報蓄積の流れを良くして、業務高効率化を図り、部門内のデータから、相互利用、共通利用可能な基盤データの差分調達に寄与。

◆説明手順

- 「GIS」を導入し、何かしらの電子地図を複数の部門で利用することが目的ではなく、行政情報の有効利用・高効率化として、地理空間情報の利活用がある。

- たとえば、ここで事例紹介をした道路部門では、空間情報蓄積の流れを良くして、業務高効率化を図ることが出来る。

- そして、部門内のデータから、相互利用、共通利用可能な基盤データの差分調達に寄与する。

- 地理空間情報の利活用は、どこの情報の利活用？

- このような各部門の情報蓄積の流れの改善と、そこで蓄積される情報から相互・共通利用を図っていく。

- これが、地理空間情報の利活用本来の意味ではないか。そしてこれが庁内調達。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 特になし。

- 受講者への確認事項

- 特になし。

ページ55　サブタイトル：では、実際の調達・製品仕様書をみてみましょう

◆このページのポイント

- 資料1および2、説明15分、

- 製品仕様書説明　15分

- ここまでのパワーポイントによる説明に対して、地理空間情報の調達に利用される仕様書が実際にどのようなものかを知る。

- Ｇ空間事業者向けには、道路工事竣工図書製品仕様書の解説を実施。

- このワークでは、Ｇ空間事業者が自治体から調達業務を受託する場合、どのような仕様書で実務を実施するのか、ＪＰＧＩＳに準拠した地理空間情報を調達仕様書と国による解説を比較しデータ作成イメージをつかんでもらう。

- ワーク資料1と2を使用し、道路竣工データ製品仕様書は参考として持ち帰ってもらう。

- 資料1は、東京都北区の「竣工成果の作成及び引継ぎに関する手引き【発注者版】」であるが、これは特に道路竣工時に取得できる地理空間情報に特化した調達仕様書である。

- 資料2は、総務省の示した「共用空間データ調達仕様書及び基本仕様書」のうち、調達仕様書に関する部分を抜粋したものである。

- この資料2は、地理空間情報を調達するための一般的な仕様の記載例である。

- この資料1と2を見比べながら、国の例示に対して、自治体が実務としてどのような使用記述により調達発注しているのかを確認する。

◆説明手順

- ワーク資料1、2、道路竣工データ製品仕様書の配布確認

- 各資料の説明、

- ワーク資料1は、東京都北区の「竣工成果の作成及び引継ぎに関する手引き【発注者版】」であるが、これは特に道路竣工時に取得できる地理空間情報に特化した調達仕様書である。

- 資料2は、総務省の示した「共用空間データ調達仕様書及び基本仕様書」のうち、調達仕様書に関する部分を抜粋したものである。

- この資料2は、地理空間情報を調達するための一般的な仕様の記載例である。

- この資料1と2を見比べながら、国の例示に対して、自治体が実務としてどのような使用記述により調達発注しているのかを確認する。

- さらに今回、道路竣工データ製品仕様書の配布を行った。

- これは、調達仕様に対して、データ取得の詳細、内容、精度、検査について仕様を定めたもの。

- 調達全般については、資料1のような調達仕様書により、「納品物が揃っているか」を確認する。

- 調達した地理空間情報の内容については、製品仕様書により「内容・技術的基準に合致しているか。」を確認する。

- これからの解説は、国の示す一般的な基準に対し、自治体実務内での地理空間情報取得が、通常実務の正しい業務遂行、業務内容の整理・理解からこそ正しく取得できることをつかんでほしい。そのため、調達仕様書内において、一般的な業務手順についてページを割いている。地理空間情報自体の取得は、プロダクトに対する仕様であっても、その調達先である業務については、プロセスの確認が出来ていなければ、取得するチャンスを逃してしまうことになりかねない。

- 解説の実施＞

- 資料2　3ページ　データ記録使用の特定

- 資料2において、記録仕様はXMLにこだわっていない。

- 実務上もXMLにこだわると、対応しきれない場合がまだ多いため、CADの標準形式などでの提出も認めている。

- 資料2　4ページ　図郭に関する考え方

- 多目的に利用可能な地理空間情報として、データを取得する場合、図郭を採用しない。

- 現実存在する地物が、便宜上の区割りである図郭により分割され、正しい相の地理空間情報であることを疎外してしまう。

- 図郭を用いたい場合は、地理空間情報としては、各情報・地物を個の物体として取得した後、便宜上の図郭を重ね合わせて抜き出すことが可能である。

- 資料2　6ページから　記載例と解説

- 資料2　1.3　引用する法令や標準

- 地理空間情報としての要素のみの調達ならば、地理情報標準や測量に関するものが主となる。

- 一方で、資料1　2ページ　1.3　および　4ページ　3.3　を参照すると、道路工事など、複合的成果の場合は、土木工事に関する標準などが関係する。

- 資料2　9ページ　3.2　元資料の指示　および資料1　8ページ　4.2.4

- 新設道路であっても前段階の設計図書、地形など空間情報は存在している。情報の二重化を防ぐため、また、整合を取るため元資料は確実に把握しておく必要がある。

- 資料2　9ページ　3.3　品質検査　および資料1　10ページ　4.2.7

- 成果品の品質基準は、製品仕様書に記述されており、その定義に基づいて検査する。

- 空間情報の品質判断は、一般的に元情報と新規取得情報との整合、現状と空間情報との変位が品質となる。

- 一方、土木工事の場合は、設計理論値や工事範囲内として定められた位置内と現地に反映された結果との際も品質判断となる。

- 資料2　10ページ　3.6　メタデータの作成　資料1「P11　4.2.8」

- メタデータは、取得された地理空間情報のデータセットがどのような情報で、どのような状態であるかを示した説明書である。メタデータについては、クリアリングハウスなどの情報検索にも対応できるよう、標準的なXML形式で記述すべき。

- メタデータを記録するには、エディタ（入力支援ツール）が用意されている。

- 以降、資料1では、さらに13ページ14ページにあるように、電子納品との関係、16ページ17ページの成果の引継ぎ、18ページ以降の維持管理についても網羅している。

- また、巻末資料には製品仕様書に沿って作成したデータのサンプル、CADアプリケーションによるレイヤ管理で対応した場合のデータ作成のイメージ、要素項目のリストがある。

- この内容について大筋をつかみ、地理空間情報調達を受託の際、この内容を参考にすることにより、より容易な情報作成が可能となると思われるので、活用願いたい。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- 道路竣工データ製品仕様書_案

- 資料1　東京都北区の「竣工成果の作成及び引継ぎに関する手引き【発注者版】」

- 資料2総務省の示した「共用空間データ調達仕様書及び基本仕様書」のうち、調達仕様書に関する部分を抜粋したもの

◆受講者への確認事項

- 測量業者やGISベンダーなどの業種、営業や技術などという職種が偏らずに適切に座席

- TAが補助をするだけでなく、隣や班の中で補足しあえる状態がベスト。

ページ56-58　サブタイトル：製品仕様書による空間情報の記述を体験しましょう。

◆このページのポイント

- ワーク50分、発表・質疑15分

- ワークでは、仕様書や地理空間情報の記載例を元に、要求された仕様に合致した空間データの調製を体験し、データ作成イメージをつかんでもらう。

- サンプルデータ「道路竣工模式図は、２枚。いずれもカラーで印刷したものを受講者に提供する。

- このワークの流れとして

（１）竣工図（測量図）から座標と要素（車道、歩道、構造物、施設など）を確認

（２）Pointで　各点を宣言

（３）Curveで　点間のつながりを宣言

（４）Surfaceで　面を宣言

（５）以降、各要素を宣言

の順番を理解させ、間違っていても記述をさせる。記述後、回答例を配布し見比べることで、ＸＭＬ記述されたダンプリストに書かれていることがおおよそ確認できるレベルに到達させることが目的。

- 説明手順

- グループワークの円滑な実施に向けて、冒頭で簡単な自己紹介を行う。

- データサンプルを使ったワークとして、簡易な道路形状と竣工寸法からのXML記述を実施する。

- 配布されたワーク用図面（道路竣工の模式図）１枚目には、竣工した道路の仕様が記載されている。

- ２枚目には、座標リストが記載されている。

- 次に、製品仕様書5ページからスキーマを読み、それぞれの道路構成要素に分割する。

- 工事範囲は、P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10であり、たとえば車道の範囲は、P10-P4-P5-P9である。

- 各要素項目毎にXML記述を行う。

- Ｇ空間事業者は各分野ごとに経験・スキルがまちまちであり、グループで１つのXML記述を作成する。

- TAと講師で各テーブルを回りながら質問に答える。

- 本演習では、道路形状を模式的に簡略化しており、路肩、側溝など細かな構造物は考慮しない。

- 本図に記載されている情報であっても、地理空間情報として取得しない項目もある。（特に属性）ただし、拡張して記載しても良い。

- 各テーブルのグループワークにて、おおよそ終了したところで解答例を配布し、各班の発表と答えあわせを実施する。

- 車道、歩道、街路灯、そして道路区域。道路区域については、右側は隅切りがあり幅員に変化があるが、今回のワークでは、これを分割しても、まとめて記述しても正解・不正解を厳密に求めなくても良い。

- 記載されている条件以上の項目を記載してもかまわない。

- 各要素ごとの記述の順番などは、作成者の考え方によりまちまちであり、正解がひとつとは限らない。決まりごとに沿って記述ができていれば良い。

◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）

- ワーク用図面はカラー２枚（P57,P58から修正が加えられたもの）

- XMLを記述する用紙は、会場毎任意で用意する。PCで作業をしてプリントアウトする方法をとってもかまわない。

- XMLの解答例は、ワーク終了後に配布すること。

◆受講者への確認事項

- 測量業者やGISベンダーなどの業種、営業や技術などという職種が偏らずに適切に座席がシャッフルされているか。

- グループ単位の座席配置となっていることが必要。1班4～6人程度が標準。

- それ以下だと、職種を越えた討議や役割分担にならず、それ以上だとワークに参加しない出席者が出てしまう。

# FAQ：

Q1：*********************************************************************************

A1：*********************************************************************************

Q2：*********************************************************************************

A2：*********************************************************************************

Q3：*********************************************************************************

A3：*********************************************************************************