| 作成日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 改正日 |  |

造船産業用地震・津波に対する
防災マニュアル(例)

○○造船株式会社

はじめに	2

第１章　地震・津波に対する危険度	3

第２章　災害時における組織体制	4

第３章　緊急連絡網	5

第４章　情報の収集と提供	8

第５章　災害予防対策	9

第６章　津波避難計画	11

第７章　防災訓練・防災教育	16

第８章　応急救護・初期消火・避難等	17

第９章　復旧対策	21

はじめに

地震の発生時期は予測困難であるが、予想される揺れ、津波による浸水高さ等は事前の情報収集が可能である。本地震・津波に対する防災マニュアルは、○○造船所における人命及び財産保護と被災後のいち早い復旧を目的として、予防対策、地震直後の対応、地震発生後の津波警報発令後の対応、復旧対策を示すものであり、地震・津波による災害に対処するため、ここに防災マニュアルを定める。

防災の基本方針は次のとおりとする。

第１に、人命の保護を最優先する。

第２に、資産を保護し、業務の早期復旧を図る。

第３に、近隣地域及び事業所との協力を図る

当マニュアルによって迅速的確な対応をすることが、災害による被害を軽減することとなるので、全社員は、予めこの内容をよく理解しておかなければならない。

また、この計画は、適宜、検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正する。

第１章 地震・津波に対する危険度 （手引書P６～P１３参照）

○○造船株式会社○○工場は、○○○○を震源とする海溝型地震の発生を想定し、次のとおり危険度を認識し、地震動及び地震によって引き起こされる可能性のある津波に対し防災対策を策定し、マニュアルとして整理する。

地震・津波に対する危険度評価

| 造船所名 |  | ○○造船○○工場 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 震度予想・発生確率 |  | 震度6、 5%（30年内） |  | 地震動レベル |  |  | レベル１を想定 |  |
| 津波高さ／浸水高さ |  | 津波高さ5.5～6.0m |  | 津波防護レベル |  |  | レベル１を想定 |  |
| 浸水予想 |  | あり 1m |  |  |  |  |  |  |
| 地形条件 |  | 埋立地 |  | 地質 |  |  | 砂質、ただし礫岩多し |  |
| 避難目標地点又は避難所 |  | ○○町、○○公園（造船所最遠部より、距離800m、標高20m） |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  | 造船所北東側に高台あり、道路距離約800m、緊急避難場所として確保。 事務所、工場は新建築基準に基づき建築されている。 |  |  |  |  |  |  |
| ○○造船 ○○工場 津波警報発令時の避難マップ 避難目標地点 ○○町○○公園 造船所最遠部 （○○工場建屋） 事務所／作業員舎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危険度評価 |  |  |  |  |  |  |  | 判定 |
|  | （揺れやすさ） | 小 | 中 |  | やや大 | 大 |  | 大 |
|  | （液状化） | なし | 小さい |  | 大きい | 非常に大きい |  | 大きい |
|  | （建物倒壊） | なし | 少ない |  | 多い | 非常に多い |  | 耐震済み |
|  | （岸壁等） | 重力式 | 矢板構造 |  | 耐震岸壁 |  |  | 大きい |
|  | （周辺環境） | 貯油施設 | ガス施設 |  | 原子力関連施設 |  |  | 貯油施設（但し危険度小） |
|  | (津波避難) | 小 | 中（15分避難可） |  | やや大きい | 大きい |  | 中 |

第２章 災害時における組織体制 （手引書P１４～P1７参照）

１　設置時期　　震度５強以上の地震発生時、津波警報（注意報）発令時。

（社長の指示によるか、社長不在時には職制最上位の者が判断する。）

２　設置場所  　○○ビル（○○町○○丁目○－○番）に設置する。

電話：○○○－○○○－○○○○

FAX：○○○－○○○－○○○○

Eメール：ｘｘｘｘ＠ｘｘｘ.jp

| 必要機材 | 電話機、携帯電話、ファックス、パソコン、プリンター、 複写機、事業所配置図、平面図、組織図、 社員名簿、救急箱、飲料水、非常食料、毛布、電池、ラジオ、 トランシーバーなど |
| --- | --- |

３　組織内容  　「○○造船○○事業所災害対策室」を次のとおり組織する。

○○職長

○○職長

○○グループ長

○○○○

○○係長

○○係長

○○係長

○○係長

造船部

（○○課長）

営業・調達

（○○課長）

総務・人事

（○○課長）

指揮統括（工場長：○○○○）

社内統括（取締役：○○○○）

副室長（副社長：○○○○）

室　長（社　長：○○○○）

４　任　　務

（１）災害地、社内、周辺の被災情報の収集、記録、報告、発表　	（責任者：○○○○）

（２）防災対策上重要事項の決定、指示、命令、報告            	（責任者：○○○○）

（３）本社、出先事務所の人員ならびに安否確認		      	（責任者：○○○○）

（４）女性社員の帰宅についての安全確認、帰宅指示           	（責任者：○○○○）

（５）被災状況情報の収集と確認、救出・救助の応援指示        	（責任者：○○○○）

（６）他事業所、関係会社との情報交換、支援要請            	（責任者：○○○○）

第３章 緊急連絡網 （手引書P１４～P1７参照）

１　緊急連絡網（社員の安否確認・緊急動員）

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL 000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

災

害

対

策

室

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

○○○○

TEL  000-000-0000

000-0000-0000

xxxx@xxx.jp

災害対策室

○○ビル（○○町○○丁目○－○番）

電話：○○○－○○○－○○○○

FAX：○○○－○○○－○○○○

Eメール：ｘｘｘｘ＠ｘｘｘ.jp

２　注意事項

（１）災害が発生した時、速やかに指定された次の従業員へ連絡する。

（２）長電話はさけて、連絡は簡潔に行う。

（３）次の従業員と連絡がとれないときは、その従業員をとばして次の従業員へ連絡する。

（４）電話又は電子メール等で連絡のとれない従業員については、本部員か本部が指定した者（連絡のとれない従業員宅の最寄りに住む従業員等）が直接訪問する。

（５）被災して受傷や被害をうけた社員に対し必要なサポートをする。

（６）この緊急連絡網は、災害対策室からの情報伝達用連絡網としても使用される。

第４章 情報の収集と提供 （手引書P１８～P２４参照）

１　収集方法等

| 項 目 | 収集方法 | 責任者 |
| --- | --- | --- |
| 地震・津波基本情報 | - 報道、市町村等より地震・津波災害状況の把握 - 周辺地域の被災状況の調査 | ○○ ○○ |
| 社員の安否確認 | - 緊急連絡網により電話または電子メール確認 | ○○ ○○ |
| 建物の被害状況の把握・記録 | - 社内（仮称）総務課、労務課、営業課等の社員より収集 - 建築業者に建物の被害調査を依頼する | ○○ ○○ |
| 設備、物品等の被害の把握 | - 社内（仮称）総務課、労務課、営業課等の社員より収集 - 建築業者に建物の被害調査を依頼する | ○○ ○○ |
| ライフラインの被害状況 | - 社内の災害時における組織体制の任務等の分担により情報を収集する | ○○ ○○ |
| 関係業者との連絡 | - 関係業者一覧表による | ○○ ○○ |
| その他関係先との連絡 | - 関係防災情報一覧表による | ○○ ○○ |

２　注意事項

（１）建物内の従業員、社外出務中の従業員の安否確認を行う。

（２）けが人の有無（傷病程度も）を把握し、必要な応急措置を行う。

（３）収集した情報は、会議室の壁にまとめて張り出すなどして（誰にもわかる方法により）、情報の一元管理を図る。

（４）災害対策用社員の招集と、自宅待機社員の振り分けを行う。

（５）勤務時間外に発生した場合には、参集者で災害対策室をたちあげる。

３　関係業者一覧表

| 業 者 名 | 所 在 地 | 電話番号 | ＦＡＸ | Eメール |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○本社 | ○○市○○町○○丁目○○番○○号 | 000-000-0000 | 000-000-0000 | ｘxxx@xxx.jp |
| ○○○支店 | ○○町○○丁目○○番○○号 | 000-000-0000 | 000-000-0000 | ｘxxx@xxx.jp |
| ○○○事業所 | ○○町○○丁目○○番○○号 | 000-000-0000 | 000-000-0000 | ｘxxx@xxx.jp |
| ○○○事業所 | ○○郡○○村大字○○○○番地 | 000-000-0000 | 000-000-0000 | ｘxxx@xxx.jp |
| ○○○協力建築業者 | ○○市○○町○○丁目○○番○○号 | 000-000-0000 | 000-000-0000 | ｘxxx@xxx.jp |
| ○○○取引先業者 | ○○町○○丁目○○番○○号 | 000-000-0000 | 000-000-0000 | ｘxxx@xxx.jp |
| ○○○関係業者 | ○○市○○町○○丁目○○番○○号 | 000-000-0000 | 000-000-0000 | ｘxxx@xxx.jp |

４　関係防災情報一覧表

| 情 報 | 機関 | 入手先名（機関名） | 電話番号 | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政情報 | 消防 | ○○消防署 ○○出張所 | 000-000-0000 000-000-0000 |  |
|  | 警察 | ○○警察署 ○○派出所 | 000-000-0000 000-000-0000 |  |
|  | 市 (町村) | ○○市役所 ○○市区役所 | 000-000-0000 000-000-0000 |  |
|  | 県 | ○○県防災局災害対策課 災害対策本部情報統括部(設置時のみ) | 000-000-0000 000-000-0000 |  |
| 交通情報 | 道路 | ○○運輸局 ○○県警察本部災害対策課 日本高速道路株式会社 ○○道路公社 | 000-000-0000 000-000-0000 000-000-0000 000-000-0000 |  |
|  | 鉄道 | ＪＲ○○駅 ○○駅 ○○駅 ○○市交通局（テレホンセンター） | 000-000-0000 000-000-0000 000-000-0000 000-000-0000 |  |
| ライフライン | 電気 | ○○電力○○営業所 | 000-000-0000 |  |
|  | ガス | ○○ガス○○営業所 ○○ガス○○営業所 | 000-000-0000 000-000-0000 |  |
|  | 水道 | ○○市水道局 ○○県健康福祉部生活衛生課 | 000-000-0000 000-000-0000 |  |
|  | 電話 | ＮＴＴ 支店災害対策室 ＫＤＤＩ 支社 ＮＴＴドコモ 災害対策室 | 000-000-0000 000-000-0000 000-000-0000 |  |
| 気象情報 | 気象 | ○○地方気象台［天気相談］（気象予警報 177） | 000-000-0000 |  |
| 【国土交通省】防災情報提供センター[ホームページ] |  |  |  | http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/ |

第５章 災害予防対策 （手引書P１８～P２４参照）

１　事務所の建物その他諸設備の耐震強化

- 建物、構造物の全般的定期点検と補強及び補修工事の必要項目を洗い出し、計画的に実施する。

| 施設 | 災害予防策 | 実施内容・確認 | 日時 |
| --- | --- | --- | --- |
| ドック | - 排水用ポンプの代替電源 - ドック壁点検 |  |  |
| 船台・斜路 | - 枕木の流出止め対策 - レール損傷、曲がり防止対策 |  |  |
| 岸壁、護岸 | - 耐震岸壁への変更 - 浸水被害防止のため、天端高の嵩上げ - ヤード内に排水溝と排水ピットを設置 |  |  |
| ヤード内敷地 | - ヤード敷地、屋内液状化防止対策（土壌改善） - ガレキ等を仮置用地の確保 - 看板、ブロック、ガラス等の落下転倒防止対策 |  |  |
| 事務所 | - 事務所の建屋耐震補強 - 書類保管庫の3階移転 - ロッカー等什器の転倒防止対策 - ストーブ、湯沸かし器等火気使用設備、危険物施設、消防用設備等の安全確認と点検 |  |  |
| 工場建屋 | - 工場床面の高さを嵩上げ |  |  |

（2）インフラ関係の点検と対策を定期的に見直し、計画的に整備する。

| 施設 | 災害予防策 | 実施内容・確認 | 日時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電気 | - 緊急時の発電機リース先の確保 - 非常時用電源の確保（発電機他） - 受電設備キュービクルの高所設置 |  |  |
| 水道 | - ペットボトル詰め飲料水は必要量を備蓄 - 備蓄用上水タンクの整備 |  |  |
| 下水 | - 簡易トイレの常備 |  |  |
| その他 | - 燃料の備蓄 |  |  |

（3）建造、艤装中船舶については次の対策を常時施し、確認する。

| 施設 | 災害予防策 | 実施内容・確認 | 日時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造中船舶 | - 船台上架中の船舶の転倒防止策 - 船台クレードル(台車)の滑落防止措置 - ドック内船舶の係留索確保 |  |  |
| 艤装中船舶 | - 追加係留索の確保 - 艤装岸壁と船舶への渡し板等の安全確保 - 船からの非常用脱出シュートの常備 |  |  |
| クレーン等 | - ガントリークレーン、タワークレーン等の重機のレールからの脱輪防止対策 |  |  |
| ガス | - 火気使用設備等本体や燃料容器の転倒防止策 - 危険物施設等の点検と安全措置を定期的実施 - 工場内は整理整頓に努め、不要な物品を置かない |  |  |

（4）知的財産の保護

| 項目 | 災害予防策 | 実施内容・確認 | 日時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 図面他 | - コンピューター、複写機、ＦＡＸ等情報機器類の安全対策を実施 - データ、ソフトのバックアップ（造船所外での保管） |  |  |

２　重要書類の保管と非常用ナップザックの管理

- 重要書類は、耐火金庫に保管する（浸水被害の怖れが少ない場合）。

（２）ソフトコピーは安全な場所にバックアップを取る。

（３）非常用持ち出し書類は、最小限とし、浸水、火災又は爆発の危険性のあるときに限る。

（４）非常用ナップザックに下記のものを収容し、責任者は内容物の数量および有効期限を確認して常に使用可能な状態にしておく。

（５）非常用ナップザックは、○○ビル、○○○駐車場等に１セットは保管する。

（非常用ナップザック収容物）

| № | 品 名 | 数 量 |  | № | 品 名 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 救急医療セット | １ｾｯﾄ |  | 11 | 社員名簿 | １ |
| ２ | 携帯ラジオ・テレビ | １ |  | 12 | 軍手 | １ |
| ３ | 懐中電灯 | １ |  | 13 | ゴミ袋 | １ｾｯﾄ |
| ４ | 予備電池(ラジオ、電灯用) | １ｾｯﾄ |  | 14 | ウォーターパック | １ｾｯﾄ |
| ５ | 現金（小銭） | １ｾｯﾄ |  | 15 | マスク | １ |
| ６ | ライター | ２ |  | 16 | 笛等 | １ |
| ７ | タオル | ３ |  | 17 |  |  |
| ８ | ポケットティッシュ | ３ |  | 18 |  |  |
| ９ | コップ | ３ |  | 19 |  |  |
| 10 | ペットボトル（飲料水） | １ |  | 20 |  |  |

３　非常用備品の保管整備

非常用備品は下記のとおりとする。

備蓄管理責任者は、毎年○月○日（例「防災の日」：９月１日）現在の数量、内容物の保存状態を確認し、災害対策室長に報告する。

|  | № | 品 名 | 数 量 | 保管場所 | 保管責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食 料 | １ | 飲料水（数量例は、１０名分） （１人、１日３㍑目安３日程度） | ９０㍑ | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | ９０㍑ | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | ２ | 食料品（カンパン、クラッカー、 ラーメン、缶詰等） | 一 式 | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | 一 式 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
| 生 活 用 品 | ３ | 毛布・タオル | １０枚 | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | １０枚 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | ４ | 炊き出し道具 (ｶｾｯﾄｺﾝﾛ､ｶｾｯﾄﾎﾞﾝﾍﾞ､鍋等) | 一 式 | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | 一 式 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | ５ | 食器セット （皿、紙コップ、箸等） | 一 式 | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | 一 式 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | ６ | ポリタンク | ２ 個 | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | ２ 個 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | ７ | ティッシュ・ウエットティッシュ | ２ 個 | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | ２ 個 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | ８ | 軍手 | １０ | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | １０ | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | ９ | 防塵マスク | １０個 | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | １０個 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
| 各 種 機 材 | 10 | 防水シート | ２ 枚 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | 11 | 土のう | ２０個 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | 12 | ロープ | ５０㍍ | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | 13 | 救急箱 | １ ｾｯﾄ | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | １ ｾｯﾄ | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | 14 | 懐中電灯（予備の電池含む） | ５ 個 | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | ５ 個 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | 15 | ヘルメット | １０個 | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  |  |  | １０個 | ○○駐車場（倉庫） | ○○ ○○ |
|  | 16 | 小型発電機 | 2セット | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  | 17 | 発電機ガス | 20セット | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
|  | 18 | 小電力トランシーバー | 10セット | ○○ビル4階 | ○○ ○○ |
| そ | 19 | 雨具 |  |  |  |
| の 他 | 20 | 使い捨てカイロ |  |  |  |

※　非常用備品の数量は、社員の人数、用途、目的等により判断し必要量を決める。

ここに記載されている非常用備品は、参考例です。それぞれの会社で必要なものを決定してください。

第６章 津波避難計画 （手引書P２５～P３９参照）

１ 目的

この計画は、津波が発生した場合にその発生直後から津波が終息するまでの概ね数時間から十数時間の間、住民等の生命及び身体の安全を確保するための避難計画である。

２　用語の意味

この計画において、使用する用語の意味は次のとおりである。

- 津波浸水予想地域

想定する津波が陸上に遡上した場合に、浸水する陸域の範囲をいう。過去の津波の浸水地域や津波シミュレーションによる津波の浸水地域に基づき定めるものとする。

- 避難対象地域

津波が発生した場合に避難が必要な地域で、市町村が範囲を定める。安全性の確保、円滑な避難等を考慮して、津波浸水予想地域よりも広い範囲で指定する。

- 避難困難地域

津波の到達までに、避難対象地域の外（避難の必要がない安全な地域）に避難することが困難な地域をいう。

- 避難路

避難目標地点まで安全に到達できる経路で、市町村が指定する主要道路をいう。

- 避難経路

避難する場合の経路で、住民等が設定するものをいう。広い意味では、避難路をあわせて避難経路という。

- 津波避難場所（避難施設、避難所）

津波の危険から避難するために、避難対象地域の外に市町村が定める場所をいう。

- 避難目標地点

津波の危険から回避するために、避難対象地域の外へ避難する際に目標とする地点をいい、避難可能範囲を設定する際に起点となる地点を指す。必ずしも津波避難場所とは一致しない。

- 津波避難ビル

津波浸水予想地域内において、避難者や逃げ遅れた避難者が、一時もしくは緊急に避難する施設をいう。津波による浸水の恐れのない地域の避難施設や高台は含まれない。

- 津波避難ビル等候補

津波浸水予測地域内に立地し、かつ構造的要件を満たす施設（津波避難ビル等としての活用が期待される施設）をいう。

- 避難先

津波避難場所、避難目標地点、津波避難ビルを総称して「避難先」という。

３　避難計画

避難対象地域、避難困難地域、避難路・避難経路、津波避難場所・避難目標地点、津波避難ビル等は次表のとおりとする。

| 避難対象 地域名 | 避難困難 地域 | 避難路・ 避難経路 | 避難目標 地点 | 津波 避難場所 | 津波 避難ビル等 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △△工場まで |  | 幅員 ｍ | ○○交差点 | △△会館 | △△マンション |  |
|  | ○○工場 艤装岸壁 | 幅員 ｍ | △△公園 | ○○小学校 | 艤装員宿舎 （所内） |  |
|  |  |  |  |  | 指定緊急避難場所※ |  |
| - 津波の到達時間が短く、緊急避難を要する場合次の造船所施設を緊急避難場所として指定する。 ○○岸壁No. クレーン踊り場 ○○工場３０T天井クレーン踊り場 ○○工場屋上 |  |  |  |  |  |  |

各項目を決めるにあたっての、経過、苦労した点、注意すべき点も併記すると良い。

避難対象地域内の状況（災害時要援護者の状況等）も記録すると良い。以下に、各項目の設定の考え方について説明する。

（1）　避難対象地域

避難対象地域は、次のような考え方に基づいて設定した。

- 避難目標地点まで30分以内に徒歩で避難可能な地域を避難対象地域とした。

- 歩行速度は秒速1m（時速3.6km）とした。

（2）避難困難地域

避難困難地域は、避難対象地域の中から次のような考え方に基づいて抽出した。

- 造船所敷地内で、艤装岸壁及び○○工場は工場出入り口から○○○mあり、避難目標地点までに30分以内に避難不可能であるため、避難困難地域とした。

（３）津波避難場所・避難目標地点

避難対象地域の範囲を勘案し、避難場所を次のような考えに基づき設定した。また、避難目標地点については、自主防災組織において次のような考え方で設定された。

- 避難目標地点は、避難対象地域の外に最も早く避難できる地点を設定した。

- 避難目標地点は、袋小路を避け、更に高い地域への避難が可能な場所とした

（４）津波避難ビル等

避難地域における津波避難ビルを、自主防災組織との協議に基づき、次のような考え方に基づき設定した。

- 津波避難ビルの所有者は以下のとおりであり、その使用に関する協定の締結状況と併せて示す。

ビル名：○○マンション

所有者：

- なお、避難困難地域の緊急避難ビルとして、構内艤装員宿舎（4階建てSRC構造）を指定した。

- 艤装員宿舎は緊急避難指定ビルとして表示する。

（５）避難路・避難経路

避難対象地域から津波避難場所までの避難路を、次のような考え方に基づき設定した。また、避難経路については、災害対策室において次のように設定された。

- 避難目標地点まで最も短時間で、かつ安全に到達できる避難路、避難経路を設定した。

- 避難路、避難経路の幅員はできる限り広い道路を設定した。

設定避難経路

○○造船

○○事業所

○交差点

避難目標地点１

○交差点

避難目標地点２

○公園

避難路１

○通り

避難指定ビル

は避難経路を示す

（６）避難方法

避難方法は徒歩を基本とする。ただし、以下の場合においては車両の使用を認めるものとする。

- 津波到達時間が十分にあり、予想時間内に車により避難目標地点まで安全に避難可能であると判断されるばあい。

- 道路渋滞等がなく、徒歩より車による避難の方が明らかに速いと判断される場合。

４　津波情報の収集・伝達

- 津波予報、津波情報

津波予報、津波情報の伝達系統及び伝達方法は次のとおりとする。

○○地方気象台

気象庁

○○県

○○市町村

造船所

- 海面監視等による情報収集

海面監視は高台等から海面状態を監視する。収集体制は次のとおりとする。

海面情報収集体制

- 伝達内容は次のとおりとする

- 津波注意報・警報の発表、津波来襲の危険、避難勧告・避難指示、津波到達予想地域、津波到達予想時間、実施すべき行動・対策等

- 地震の直後（自動放送、職員を介した速やかな放送、地震の発生、津波の危険、避難勧告・避難指示等）

- 津波発生後（津波予報、津波情報、被害状況等）

- 津波終息後（津波警報・注意報の解除、避難勧告・避難指示の解除等）

５　避難勧告・指示の発令

- 発令基準

- 避難勧告・避難指示の発令基準は次のとおりとする。

  - 津波注意報、津波警報の認知又は通知を受けたとき。

②　強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合で、かつ市町村長及び災害対策室長が避難の必要を認めるとき。

（２）避難勧告・避難指示の解除の基準は次のとおりとする。

津波注意報又は津波警報の解除が発表されるなど、津波による被害発生のおそれがないと判断された時点とする。

- 発令の時期及び手順

避難勧告・避難指示の発令は、災害対策室長の任にある者が発令基準に該当する事態を認知したのちに直ちに行う。災害対策室長が不在あるいは連絡がとれない場合は、次の順位でこれを代行する。

ただし、職長等の判断により、著しい危険が予想される場合は、これらの命令を待たず、直ちに避難をすることを躊躇しない。

(3)伝達方法

避難勧告・避難指示の発令の従業員等への伝達方法は、構内放送、電話、トランシーバー、サイレン、半鐘、○○○など多様な手段を活用する。

津波避難勧告、避難指示放送の例

ただいま、○○地区に避難勧告（避難指示）を発令しました。 海岸付近は危険です。直ちに海から離れ、避難してください。 また、車での避難は避けてください。 （※ 津波到達時刻が判明した場合） 予想される津波の到達時刻は、○時○分です。

６　災害時要援護者、来客等の避難対策

（１）災害時要援護者の避難対策

造船所内における災害時要援護者の現状把握に努めるとともに、避難行動の援助について定める。また、避難支援者は、所定の時間が経過しても要援護者が見あたらないときは、速やかに避難する。

造船所内の要援護対象者は次のとおりである。

- 外国人監督、艤装員

- 視聴覚障害者、心身障害者

- 造船所内見学者（進水式等の見学者含む）

第７章 防災訓練・防災教育 （手引書P４０～P４２参照）

１　防災訓練

有事の際に迅速かつ的確に行動がとれるよう、総合防災訓練を毎年１回以上実施する。

（「防災の日」９月１日、「防災週間」８月３０日から９月５日にあわせて訓練を実施するとよい。）

訓練には、次の事項を盛り込む

（１）地震発生時の初期対応に関すること

地震対策として、地震に関連する情報（地震観測情報、地震注意情報、地震予知情報）の収集と伝達、警戒宣言発令時から発災後までの訓練も実施する。

（２）災害対策室の設置及び運用に関すること

（３）情報の収集、伝達に関すること

（４）火災発生時の対応に関すること

（５）救出救護に関すること

（６）通報・初期消火・避難に関すること

（７）水害等の災害に関すること

２　津波に対する教育・啓発

津波に関する基礎的な知識、応急対策、避難等について絶えず啓発を行う。強い地震（震度４程度以上）を感じた場合は、避難勧告・避難指示を待たず、自主的に直ちに避難するよう啓発する。また、消防団員、自主防災組織のリーダー、事業所の防災担当者等については、普及啓発やワークショップの運営を担当できる内容の研修を実施するよう努める。

３　津波避難訓練の実施

円滑な避難と津波対策の問題点の検証を行うために、年 1回以上、津波避難訓練や図上訓練等を実施するように努める。また、実施後は、検討会等を実施し、問題点の検証を行う。

４　防災教育

次の教育を毎年１回以上実施する。

（１）当社の防災マニュアルの概要について

（２）各員の任務と行動基準について

（３）災害の一般知識について（地震、水害、火災等）

（４）応急処置について

５　その他

消防機関などが行う事業所の応急手当普及員講習会への参加や県・市町村が行う防災講演会、講習会などに積極的に参加し、防災意識の向上を図る。

第８章 応急救護・初期消火・避難等 （手引書P４３～P４２、P４６～P５０参照）

１　初期活動一覧表

| 応 急 救 護 | 社員による 応急措置 | （１）とりあえず社員による応急手当を実施する。 （応急手当普及員有資格者：○○○○、○○○○） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医療機関へ の搬送 | （１）１１９番通報により救急車を要請する。 同時多発災害の場合は、社用車により最寄りの病院へ搬送する。 （搬送先病院：○○○○病院） |  |
| 初 期 消 火 | 火の始末 | （１）地震発災後、建物内の火気使用場所を点検する。 〔点検場所〕 ・○○ビル 地下施設、湯沸室、燃料庫 ・その他 |  |
|  | 初期消火 | （１）火災を発見した場合は、大声で周囲の人に知らせる。 （２）１１９番通報を行う。 （３）火災が大きくならないうちに初期消火に努める。 （消火器、消火栓、水バケツ等） （４）大地震の場合には、消防車の到着が遅れることを考慮する。 |  |
| 避 難 等 | 避難誘導 | （１）避難の必要が生じた場合は、避難誘導に従い落ち着いて行動する。 （２）外来者は不慣れであるので避難誘導にあたっては特に気をつける。 |  |
|  | 避難場所 | （１）地震時 （２）津波時 （３）火災時 | まず、自分の身の安全を図る。 津波避難計画に従う。 原則として地上に向かうものとする。 |
|  | 非常持ち出 し | ・非常用ナップザックを準備し、次のものを収納しておく。 応急手当セット、ラジオ、懐中電灯、社員名簿等 |  |
|  | 大地震発生 時の落ち合 い場所 | ・社屋も使用できなくなるような壊滅的な大被害をもたらす大災害時には、会社近くの公園などを予め落ち合い場所として指定しておく。 （社員全員に周知を徹底しておく） ・落ち合い場所などの変更や落ち合い場所など集まることができない場合は、「災害用伝言ダイヤル１７１」を利用する。 |  |

２　地震発生時の心得

地震の心得１０カ条

① まずわが身の安全を図る 地震が発生したら、まず丈夫なテーブル、机などの下に身をかくして、しばらく様子を見る。

② すばやく火の始末 大地震で最も恐ろしいのは火災。地震を感じたら落ち着いて、冷静に、すばやく火の始末。

③ 火が出たらまず消火 万一出火した場合には、初期のうちに火を消すことが大切。周囲に声をかけあい皆で協力して初期消火に努める。

④ あわてて外に飛び出ない 屋外は屋根瓦、ブロック塀、ガラスの飛散など危険がいっぱい。揺れがおさまったら外の様子を見て、落ち着いて行動する。（外へ出るときは、ヘルメットや頭巾などをかぶって出る）

⑤ 危険な場所には近寄るな 狭い路地、塀ぎわ、ブロック塀の傍など、危険な場所にいるときは急いで離れる。

⑥ がけ崩れ、津波などに注意 がけ崩れ、津波など危険区域では、すばやく安全な場所に避難する。

⑦ 正しい情報で行動 テレビやラジオ、防災機関からの情報で行動し、デマに惑わされないよう注意する。

⑧ 人の集まる場所では冷静な行動を あわてて出口や階段に殺到せず、係員の指示に従う。

⑨ 避難は徒歩で、持ち物は最小限に 避難は自動車、自転車は使わず徒歩で。また、身軽に行動できるよう荷物は必要最小限にとどめ、背負うなどして両手をあける。

⑩ 自動車は左に寄せて停車 カーラジオの情報に注意し、勝手な走行はしない。また、走行できない場合は左に寄せて停車し、エンジンを止める。車を離れて避難する時は、キーはつけたままで、ドアロックもしない。車検証などの貴重品を忘れず持ち出して徒歩で避難する。

３ 従業員の帰宅計画等

| 従業員総数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○名 | うち帰宅者 | うち残留者 |  |
|  | ○○名 | ○○名 | うち防災要員 |
|  |  |  | ○○名 |

帰宅者計画表

| 第１優先帰宅者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方 面 | 利用交通機関 | 帰宅予定者 | 備 考 |
|  |  | ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ |  |
| 第２優先帰宅者 |  |  |  |
| 方 面 | 利用交通機関 | 帰宅予定者 | 備 考 |
|  |  | ○○○○ ○○○○ ○○○○ |  |

・従業員の帰宅担当者　：○○○○

・顧客の帰宅誘導担当者：○○○○

第 ９章 復旧対策 （手引書P４３～P４５、P５０～P51参照）

復旧対策は○○年○月○日作成の「災害復旧計画」（文書番号○○）に従って実施することを原則とする。

１　復旧の流れ

周辺状況等の調査

罹災状況調査

必要な支援

復旧計画・状況の関係先への連絡

（関係業者との打合せ、行政との打合せ）

２　留意事項

（１）事務所使用不能時の仮事務所の（場所：駐車場など）確保。

・第１候補　　　○○○○○

・第２候補　　　○○○○○  を決めておく。

（２）り災建物の警備体制を確保する。

（３）被災事業所の所在する地域社会の救援活動および復旧計画には、進んで協力する。

（４）避難場所の提供に協力する。

参考資料

○○造船所の被害想定

|  | 区分 |  | 被害予想 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物的被害 | （1）建物被害 |  |  |
|  |  | 1）揺れによる被害 | ガラス等割れ |
|  |  | 2）液状化による被害 | 面積の1%以下 |
|  |  | 3）急傾斜地崩壊による被害 | なし |
|  |  | 4）浸水による被害 | 1m |
|  | （2）地震火災出火・延焼 |  | なし |
|  | （3）機器・据付物の移動、転倒、落下物 |  |  |
|  |  | 1）構内機器・据付物の転倒 | 書棚等数点 |
|  |  | 2）屋外落下物の発生 | 工場天井 |
|  |  | 3）建造・艤装船舶等 | なし |
|  | （4）震災廃棄物の発生 |  | 50t |
|  | （5）交通施設被害 |  | トラック |
|  | （6）細街路における閉塞の発生 |  |  |
| ラ イ フ ラ イ ン 被 害 | （１）動力等施設被害 |  |  |
|  |  | 1）電力設備被害 | 外部電源一時喪失 |
|  |  | 2）通信設備被害 | 固定電話一時不通 |
|  |  | 3）ガス設備被害 | ガス管一部破損 |
|  |  | 4）上水道設備被害 | 一時断水 |
|  |  | 5）下水道設備被害 | 1カ月休止 |
|  | (2)道路・公共交通被害 |  |  |
|  |  | 1)道路被害 | 軽微(一部不通) |
|  |  | 2)鉄道被害 | 軽微 |
|  |  | 3)港湾被害 | 液状化被害 |
|  |  | 4)航空被害 |  |
|  | (3)通信被害 |  |  |
|  |  | 1)電話網不通 | 一時固定電話不通 |
|  |  | 2)インターネット等不通 | 一時的不通 |
| 人的被害 | （8）死傷者の発生 |  |  |
|  |  | 1）建物倒壊 | ０ |
|  |  | 2）屋内収容物移動・転倒 | ０ |
|  |  | 3）急傾斜地崩壊 | ０ |
|  |  | 4）火災被害 | ０ |
|  |  | 5）ブロック等転倒・屋外落下物 | ０ |
|  |  | 6）交通被害 | ０ |
|  |  | 7）津波流出 | ０ |
|  | （9）自力脱出困難者の発生 |  | ２ |
|  | （10）帰宅困難者の発生 |  | 20 |
|  | （11）避難者の発生 |  | 20 |