自治体名：神奈川県横須賀市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

横須賀市は鉄道２路線と京浜急行バスで交通圏を形成するが、西地区は高齢化とバス依存が高い。運転士不足や運転士の高齢化で減便・廃止リスクが増大し、人流停滞による地域経済への影響も懸念される。そこで自動運転バスを導入し、供給力と運行安定性を確保して移動機会を維持し、地域活性化につなげる。

【事業背景・目的】

2025年度はレベル２で実証運行を実施。京浜急行バス「野５」YRP野比駅～光の丘２番線とほぼ同経路（折返し場含む）で、2025年12月１日～2026年２月１日に調律走行・試乗会を行った。車両はいすゞエルガ（ディーゼル、京浜急行バス保有）を先進モビリティ㈱が改造したものを使用した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル４実装時の事業性に係る検証 | 当該路線の利用者に対して、自動運転バスに対する理解状況、許容できる運賃及び乗務員無人化等についてアンケートを実施。 |
| 技術面 | 自動運転割合 | 運行ルート内区間全線の自動運転区間(距離)に対する自動運転割合(距離)を評価し、目標値60%以上となるかを確認。 |
|  | 手動介入 | 手動介入が発生した際に記録を行い、25回/日以下の発生となるかを確認。 |
|  | その他 | トンネル区間の車線認識精度検証として、トンネル内（約270m）走行時に、車載カメラ等による既設の区画線（白線）認識品質を評価する。/起終点での転回走行含めたレベル２走行検証としてYRP野比駅ロータリー、YRP折返し場の入出、及び当該場所での自動運転バス転回走行軌跡の検証し、課題抽出を行う。 |
| 社会受容性面 | 自動運転バスに対する理解状況 | 試乗会参加者向けに実施したアンケートにて、実用化時期を問う設問に対し、「すぐにでも実用化できると感じた」「実用化は遠くない将来（概ね２～３年後）と感じた」と回答した割合を集計。 |
|  | 自動運転の安全面に対する評価 | 同アンケートにて、「危険と感じた場所はあったか？」の問いに対し、「なかった」と回答した割合を集計。 |
|  | 自動運転の全体評価 | 同アンケートにて、「自動運転バスの乗車体験は家族や友人におすすめできる内容でしたか？（すすめたい10点～すすめたくない０点）」に対する平均点およびネットプロモータースコアを算出。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

今般の実証実験では、経営面の検証・分析のため、試乗会参加者・YRP勤務者・地域住民を対象に、理解度・許容運賃・車内無人化等に関するアンケートを実施した。「自動運転バスの導入を見守ろうと思う」は試乗会98％、YRP96％、地域住民82％で一定の理解が得られた一方、不安点は「安全性」が最多であり、払拭が課題となる。主な収入源として想定している運賃設定は現行運賃と「同額」が最多で、上乗せ容認（＋100円以内）も38％にとどまることから、運賃による収支改善には限界がある認識。事業性確保に向け、無人化・省人化によるコスト低減を主軸に、増便等による輸送価値向上も検討予定。無人化は肯定が多い一方、要介助者対応・協調・緊急時・車内保安等の課題に対する意見も一定数あり対応が必要と認識しており、レベル４実装時の事業性確保には対策が必要と考えている。その他、所要時間は通常便と３～５分差で、車両数を増やさず実装可能性は高く、事業性確保へ一定の目途がたったと考えている。

■経営面

- 自動運転割合（目標60%、実績94%で達成）：トンネル内のSLAM走行や、横断歩行者・待機者検知を自動運転システムで実現し目標を上回ったが、GNSS取得不可区間の挙動安定化に課題が残った。

- 手動介入（目標25回/日、実績22.8回/日で達成）：信号のない横断歩道の自動対応に成功し目標を上回った。一方で、路上駐車回避や信号変化時のジレンマ対応、狭い道路での対向車とのすれ違いに課題を残した。

3. その他、トンネル区間の車線認識精度の検証/起終点での転回走行含めたレベル２走行検証（課題抽出）：トンネル内での車線認識が困難だったが、SLAMでの自動走行維持を確認。ただしGNSSとSLAM切り替え時の横ブレや自己位置推定の冗長化に課題を残した。起終点での転回走行は他車混在下でも自動運転走行可能であることを確認。操舵角制限によりバス停への完全正着は不可であったが、運用許容範囲内であることを確認。検証で車両やセンサーでの周辺状況検知の課題が抽出できた。

■技術面

試乗会参加者に乗車後アンケートを実施。乗車618名、回答354件。

1、実用化時期を問う設問に対し「すぐにでも実用化できると感じた」「実用化は遠くない将来（概ね２～３年後）と感じた」の回答を集計し71.2%（252件）の回答であった。初年度の為目標値は定めておらず今年度の結果を次年度目標の基準値とする。ネガティブな回答者の懸念点は「歩行者・他車両との協調」「お年寄り・子どもの乗車に対する懸念」「乗り心地の悪さ」であった。

2、危険と感じた場所の有無の問いに対し「なかった」と回答した割合を集計し88.1％（312件）であった（初年度の為目標値なし）。「あった」の回答者が危険を感じた項目は、「ブレーキの強さ」が50％で、その後「歩行者との協調」、「交差点走行時」、「路上駐車」が続いた。

3、「自動運転バスの乗車体験が家族や友人におすすめできるか？（10点～０点）」に対する平均点およびネットプロモータースコアを集計し平均点8.4点、NPSスコア37.0の結果であった（初年度の為目標値なし）。低スコア者の主な懸念点は「歩行者・他車両との協調」「車内保安」であった。

寄せられた意見から、車両制御だけでなく交通参加者・乗客としての懸念点が挙げられたことが確認できており、今後の社会受容性向上活動の注力項目を抽出することができた。

■社会受容性面