自治体名：神奈川県平塚市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

本市では持続可能な地域公共交通の実現に向け、JR平塚駅南側の既存バス路線（平15系統：平塚駅南口循環線）にて大型路線バス車両による実証実験を令和５年度より継続的に実施している。将来的には、平塚駅南側エリア全域の既存バス路線の自動運転化を実現し、創出される人的リソースを平塚駅北側エリアへ再配分することで、市全体のバス路線の維持・確保を図ることを目的としており、同様の課題を抱える全国のモデルケースとしていきたい。

【事業背景・目的】

今年度は、令和9年度における自動運転レベル4認可取得を見据え、走行環境条件の付与に向けたデータ収集を実施した。また、令和７年12月16日から令和8年1月21日までの期間中、20日間にわたり、国内大手自動車メーカーであるいすゞ自動車が提供する「エルガEV　自動運転バス」を用いた営業運行を国内で初めて実施した。さらに、自動運転バス社会実装時のバス運行オペレーションを見据え、画像認識AIを活用したドア開閉及びアナウンス等の自動化・遠隔化に関する検証を行い、運行上の課題の抽出を行った。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 既存バス路線の自動運転化に伴う収支構造 | 既存のバス路線に自動運転バスを導入することを前提に、実際の営業路線における事業性試算を実施した。さらに、路線単体にとどまらず、バス事業者の営業所単位での収支への影響についても検証した。 |
| 技術面 | 自動走行割合及び手動介入要因 | 走行データの分析により自動走行割合を算出した。また、車内記録員による日報記録を基に、運転士による手動介入の発生状況及びその要因を把握し、対応策の検討を行った。 |
|  | パワートレイン（DIESEL/EV）の比較 | 本実証期間中に取得したバッテリー残量記録に基づき、航続距離及び電力消費率を把握した。あわせて、気温や天気等の環境要因が電力消費に与える影響を確認した。 |
|  | ドア自動開閉時における手動介入割合 | AI判断によるドア自動開閉時に、検知漏れや判定エラーが発生した場合には遠隔監視員が介入して対応した。遠隔監視員が運行ごとに記録した介入状況を基に、課題の抽出を行った。 |
| 社会受容性面 | 自動運転バス利用者の受容性 | 走行面及び運用面における自動運転バスの評価を目的として、利用者アンケート（web）を実施した。なお、本調査は2023年度から継続して実施しているため、過去の検証結果との比較も行った。 |
|  | 運転士の受容性 | 自動運転バスに乗務した運転士4名に対し、乗務時の所感及び今後の課題に関するヒアリングを実施した。うち2名は前年度も乗務しているため、前年度との比較に基づく所感についても確認をするなど、追加的な聞き取り調査を行った。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

○自動運転バスを実際の路線バスとして導入した場合、トータルコストが大幅に増加することが確認された。特に、自動運転車両に係る費用負担が大きく、その要因として、車両価格の高騰に加え、耐用年数の影響が大きいことが明らかとなった。次に、本市全体をカバーするよう営業所単位で収支評価を行った結果、既存バス事業者の利益が完全に相殺される試算結果となった。公共交通としての位置付けを踏まえると、利用者による受益者負担に加え、自治体や、国、その他関連制度による財政支援等、複数の負担スキームを組み合わせた整理が必要である。併せて、費用負担の議論と並行して、コスト低減が必須の課題であることが明らかとなった。

■経営面

○本実証実験における総走行距離は約546.0kmであり、そのうち総自動運転走行距離は約527.1kmであった。この結果、自動走行割合は前年度の94.0%から今年度は約96.5%に向上した。また、今年度は路上駐車回避対象エリアを全区間に拡大したこと等により、手動介入回数は前年度の約4.2回／便から今年度は約1.7回／便へ大幅に減少しており、自動運転システム更新による性能向上を確実に実感できる結果となった。一方で、特に交差点やバス停付近における路上駐停車車両の回避や交差点での右折、車線規制を伴う道路工事への対応など改善すべき課題が依然として残存している。過去3年間の実証実験により事象のパターンは相当程度収束しており、残存課題については関係各社と連携し対応を進める。

○今年度の使用車両はエルガEV 自動運転バスであることから、電力消費率及び航続距離への影響を確認した。その結果、自動運転機能の有無による電力消費率の有意な差は確認されず、車両のベースとなった通常仕様のエルガEVと比較しても影響は限定的であった。本実証環境下では、1回の充電で100km程度の走行が可能であったが、運行計画上においては安全マージンを考慮した運行距離の設定が適切であると考えられる。

○遠隔監視システム（AI）によるバス停でのドア自動開閉について、2,498回の試行のうち、AI判断により自動開閉が可能であった回数は2,410回であり、自動開閉成功率は約96.5%であった。また、介入が必要な場合にはバス事業者内の遠隔監視室にて対応する運用としていたが、当該運用についても大きな遅延なく適切に介入できていることを確認した。一方で、本実証実験は全員着席かつ保安員同乗という限定的な運行環境で実施したため、立席乗客を含む実運用環境における安全性検証等、次年度に向けた課題も明らかとなった。

■技術面

○自動運転バス利用者および自動運転バスに乗務した運転士の双方から、自動運転バスの乗り心地の良さや昨年度からの改善を実感したとの意見が多く寄せられた。このことから、過去3年間の取組を通じて、技術面及び運用面において着実な高度化が図られていることが確認された。今後は、これらの成果を維持するためにも、何より事故なく安全に運行できる体制を確立し、定常運行する自動運転バスとして早期実装することで市民の足として定着させていくことが、本市として重要であると認識している。

○自動運転バス利用者からは、特に将来的なドライバーレス運行に関して、利用者案内やトラブル対応に対する懸念が示された。これらへの対応として、遠隔監視や見守り・駆け付け体制の構築、システム化等が考えられるが、対応可能範囲や運用方法については、バス運行事業者中心に関係各社と協議を重ねるとともに、自治体として必要となる対応方針を整理していきたい。

○実際に自動運転バスに乗務した運転士からは、全体的な評価に加え、個別事象（各区間での車両挙動等）や手動運転との差異を感じる箇所などに対し具体的な指摘及び対応案が得られた。これらは営業運行する上での貴重な知見であることから、関係者会議等を通じて関係各社に共有し、次年度以降の改善に反映させていく。

■社会受容性面