自治体名：新潟県弥彦村

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

弥彦村では、鉄道の運行頻度の低さや路線バス廃止により公共交通の利便性が低く、住民の買物・通院等の生活交通や観光客の域内移動に課題を抱えている。また、交通事業者のドライバー高齢化や担い手不足も深刻化している。これらの課題解決と持続可能な地域公共交通の確立を目的に、自動運転サービスの導入と運行モデルの構築を進めている。

【事業背景・目的】

地域住民の生活交通の確保および観光地における二次交通の確立を目的に、弥彦村内において自動運転レベル2による通年運行を実施した。運行車両はAuvetech社製「Mica」を使用し、交通空白地域を対象とした生活路線（北吉田ルート、井田ルート）および観光地内の回遊性向上を目的とした観光路線（弥彦ルート）の計３ルートで実証運行を行った。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 有償視察受け入れ | 視察申込件数 目標：有償視察３件 |
|  | 広告 | 獲得件数 目標：有料広告１件の獲得 |
|  | 個人版ふるさと納税 | ふるさと納税額 目標5億円 |
| 技術面 | 自動運転割合 | 遠隔監視システムDispatcherのデータを確認 目標：90%以上 |
|  | 積雪/降雪 | 対象の環境にて走行を実施し、その結果を分析 積雪時の走行、及び降雪時の走行を実施。検証、改善等の取り組みについては、詳細版を参照 |
| 社会受容性面 | 既存ルートの運行改善① （吉田寿町へのルート変更） | 北吉田ルート利用者数の測定 目標：設置付き９月（134人/月）より増 |
|  | 既存ルートの運行改善②（弥彦駅までのアクセス確保（路車協調）） | 路車協調システム実証実験にてwith/withoutによる手動介入状況を測定 目標：交差点通過の際の手動介入の減 |
|  | 観光ルートの構築・実証運行 | 弥彦ルート利用者数の測定 目標：オフシーズンで50人/日越え |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

令和７年度における本事業の経営面に関する主要検証項目として、視察受入、広告収入、ふるさと納税による財源確保の３点を設定した。

①視察は上級官庁・県内自治体６団体を受け入れ、事業理解の促進という目標は達成したものの、いずれも無償で対応したため負担軽減の課題が残った。

②広告収入については、観光路線運行開始を契機に車体・車内広告および周辺デジタルサイネージの組み合わせモデルを検討開始し、将来的な収入獲得の可能性を評価した。

③ふるさと納税は、米返礼品の寄附増加により目標５億円に対し７億円を達成し、民間負担が難しい自動運転事業における財源確保策として有効性が確認できた。

総じて、財源面での目標達成度は概ね良好であるが、視察の有償化や広告収入の実運用化を含め、さらなる収入基盤の強化策を検討する必要がある。

■経営面

本事業の技術面における主要な検証項目として、「自動運転割合」と「積雪・降雪環境での走行」を設定した。検証の結果、自動運転割合は92.6％となり、目標値の90%を上回る結果となった。自動運転率向上の要因としては、ソフトウェアアップデートによる物体認識および判断性能の向上に加え、草木の伐採など道路環境整備が寄与したものと考えられる。一方で、歩行者や路上駐車車両への対応、降雪・積雪環境下での走行では手動介入が発生するケースが確認された。また、降雪地域である弥彦村の特性を踏まえ、積雪・降雪環境下での走行検証も実施した。15cm以下の積雪状態および降雪時の走行を実施し、一定条件下での走行が可能であることを確認した。一方、圧雪路面での緊急停止時や再発進時、踏切前後の圧雪区間や視界不良時の走行などに課題が見られた。また、降雪・積雪・消雪パイプの条件が重なる場合には走行が困難となるケースも確認された。これらの結果を踏まえ、今後はより遠方の物体検知を可能とする認識性能や判断性能の向上を図るとともに、信号認識機能や路上駐車車両回避機能の開発、雪下における走行性能について、車両メーカーであるAuveTech社に対し継続的に機能改善を求めていく方針である。

■技術面

令和７年度の社会受容性に関する主要検証項目として、既存ルートの見直し・バス停設置、路車協調システム実証、観光ルート運行の３点を実施した。

①北吉田ルートでは、交通量の多い県道区間を迂回し生活道路へルート変更するとともに吉田寿町に新バス停を設置した結果、設置前9月の134人に対し、設置後10月156人、11月184人と利用者が増加し、生活動線に沿った停留所配置の有効性を確認した。

②路車協調システムは、弥彦交差点および矢作交差点に導入し、右左折時の手動介入回数を最大25.7％低減、運行安定性の向上を実証した。

③観光ルートの弥彦ルートでは、事故対策および運行体制を整備し12月に実証運行を開始。冬季期間（12月～2月）の利用実績は70.5人／日となり、オンシーズンの目標100人／日を初日から達成するなど、事業効果が確認された。

これらの結果から、自動運転サービスは地域住民の生活交通の利便性向上および観光地における新たな移動手段としての社会受容性が確認され、停留所配置やインフラ連携の工夫が利用促進に有効であることが示された。

■社会受容性面