自治体名：愛知県名古屋市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

ガイドウェイバス志段味線は、ガイドウェイバスシステムを採用することにより、定時性・速達性・輸送力を有するBRTとして機能してきたが、車両更新が困難な状況となっており路線の存続が危ぶまれている。このため、現在達成している公共交通としての定時性・速達性・輸送力等の機能を概ね維持することを条件に、自動運転レベル4による30両規模の大型バスを運用する次期システムに転換し、課題となっている需要増に対応した持続可能な事業運営の実現を目指すため、テストコースにおいて自動運転バスの実験走行を実施した。

【事業背景・目的】

急カーブがあるバス専用道（高架区間）を再現したテストコースを守山南部処分場跡地の管理通路に整備し、実験走行を行った。テストコースは、ＬｉＤＡＲにより点群測量を実施したうえで、目標走行軌跡の設計とSLAM用の３Dマップの整備を行い、現地に磁気マーカー・外側線（白線）等を設置した。このテストコースにおいて令和6年2月8日から21日にかけて、各種の自己位置推定方式を搭載した自動運転バス（LiDARによるSLAM、GNSS,磁気センサー）を走行させた。

また、高架区間において各種センサーを搭載した乗用車を走行させて各種自己位置推定方式の精度を比較調査した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 本事業では、営業路線での運用を行っておらず、経営面での検証を行っていないが、需要については、現行ガイドウェイバスの需要と運賃設定に係る状況を整理した。 |  |
| 技術面 | 急曲線などの厳しい条件下における横方向の制御の精度 | 守山南部処分場のテストコースにおいて、点群測量して３Dマップの作成、磁気マーカーの設置、外側線の設置を行い、LiDAR・磁気センサー・GNSSを搭載した大型の自動運転バスを走行させて自動運転の精度を確認 |
|  | 停留所部の正着制御の制御誤差 | 走行区間に模擬的にバス停を設置し、横方向の正着距離を確認する |
|  | 高架区間における各種センサー（磁気センサー・GNSS・LiDARによるSLAM）の適用性の比較調査 | 高架区間に磁気マーカーを設置し、LiDARによる点群測量を実施して３Dマップを整備し、各種センサーを搭載した乗用車を手動で走行させて自己位置推定の精度を比較調査した。 |
| 社会受容性面 | 運転者による官能評価（装置の安定稼働、カーブの曲がり方、速度、加速度・など） | 運転者へのアンケートにより実施 |
|  | モニター乗車の試乗者による官能評価（乗り心地、自動運転技術への信頼、自動運転サービス実装による効果の期待など） | 試乗車へのアンケートにより実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

現行のガイドウェイバスの需要をみると、沿線住民の通勤・通学手段としての利用が多く、ラッシュ時の都心方向に需要が集中しており、1日の時間帯毎の変動や、平日と土休日の変動が大きく、季節的変動、ドームイベントによる需要、などの変動要素があることを整理した。このため、公共交通として機能するためには、朝ラッシュ時の都心方向への需要に対応できる輸送力が必要になり、多数の自動運転バスを運用する必要があるため、相応のコストが発生する。

また、現行ガイドウェイバスの運賃設定の考え方として、一般的な路線バスに比べて高いサービス水準（速達性・定時性等）を提供する対価として周辺の路線バスよりも高い運賃を設定し、受益者負担を求めている。自動運転バスの運用時においても、受益者負担の水準を検討する必要があることを整理した。

■経営面

守山南部処分場実証の自動走行

自動走行回数：90回、自動走行距離：53.2km（累計）、1回の自動運転距離：0.6km（平均）であり、手動介入が90回のうち4回（すべて霧により自動運転が停止）だったため、自動走行の成功率としては95％となった。走行精度は、車線幅員３ｍ（曲線部は道路構造令の第4種第2級相当の拡幅を実施）からボディがはみ出していないことを確認した。テストコースは急曲線が多いため最高速度30km/hで運用したが、低速域の急曲線では大きく逸脱せずに走行することを確認した。

実験期間には比較的強度の強い雨天があったが、磁気センサーとSLAMは支障なく機能し、一定のロバスト性があることを確認した。一方で、濃霧の発生があったが、霧を自動運転システムが障害物と認識してしまい誤ブレーキが頻繁に発生した。この原因は、LiDARセンサーが霧を物体として検知したことに起因しているが、霧に対するODDの設定や、ODD逸脱の検出方法の検討が今後必要であることを認識した。

高架区間での各種自己位置推定の比較調査

ＬｉＤＡＲによるSLAMによる自己位置推定は、実験前において走行路面と側壁で構成される均質な空間であるためマップマッチングの精度が落ちると識者により推測されていたが、試験により実用に耐える精度が出ていることを確認した。

磁気マーカーを磁気センサーが検知する方式は、実験前において高架橋の構造体を構成する鋼材が有する残留磁気を磁気センサーが誤検知する可能性について識者から懸念が出されていたが、数度の試行回数において特段の影響は見られないことを確認した。

GNSSについては、停留所のシェルターが衛星の電波を遮蔽するため、停留所部では使えないことを確認した。

■技術面

アンケートの対象者は、名古屋市、国、県等の行政機関や、大学・研究機関等の関係者のみであり、一般市民は参加していないが、１73件の回答を得た。

自動運転技術への信頼に対し、乗車前は「信頼できる」と回答した人が28%であるのに対し、乗車後は56%と約2倍に増加した。これは、試乗会にて実際に自動運転バスに乗っていただいたことやサービス・システムの説明を実施したことで、技術への理解が深まり、信頼の獲得に繋がったと考えられる。

移動以外の効果として期待することは、「ドライバーの不足の解消」が約160件と最も多く、次いで、「交通事故の減少」が約100件と多い。この理由として、現在の地域公共交通の課題として、人口減少等による地域公共交通のドライバー不足に対する懸念が、関係者間での共通認識としてあることが考えられる。

自動運転に心配することは、「交通事故が起きないか」が約89件と最も多く、次いで、「無人運転時の事故対応」が85件と多い。また、「システムエラー・サイバーテロによる事故の発生」も70件と高い値を示している。

回答数が多い上位3項目は、いずれも交通事故に対する懸念であり、社会受容性の醸成には、交通事故への不安の解消や交通事故を抑制するための車両制御が重要であると考えられる。

■社会受容性面