自治体名：三重県桑名市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

桑名市では、少子・高齢化に伴う運転手不足への対応、慢性的な交通渋滞の緩和、交通に起因する環境負荷の低減といった地域交通を取り巻く課題を抱えており、 市内の交通空白地を解消しつつ、安全かつ円滑で持続可能な地域公共交通手段を確保していくため、将来的な自動運転レベル４を活用した移動サービスの実現に向けた実証実験を実施する。

【事業背景・目的】

市内観光施設間を結ぶ区間による走行検証。計５箇所の乗降場を設け、うち３箇所に固定型デマンド端末を設置した実運用を想定した形態での運行を実施。運行管制システムや遠隔監視による運行管制も実施。

・運行場所：ナガシマスパーランド駐車場～なばなの里

・運行期間：12月19日～12月22日（関係者・一般試乗）

・運行車両：Minibus（ティアフォー製小型自動運転バス）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 自動運転移動サービスを実装した際の、公共交通としての有効性および観光地としての価値の高まりを評価 | アンケート調査・分析 |
| 技術面 | 自動運転による走行割合を評価 | 走行データ分析 |
|  | 緊急時の連携遮断件数 | 走行データ分析 |
|  | 定時運行における出発時の早発・遅延率の確認 | 走行データ分析 |
|  | 試乗者アンケートをもとに、違和感の無い乗り心地であったかを評価 | アンケート調査・分析 |
|  | 現地人材での自動運転ドライバー認定評価 | 認定試験の合格者カウント |
| 社会受容性面 | 地元住民の社会受容性確保 実証実験参加後の自動運転車に対して、信頼して利用を希望する評価の達成 | アンケート調査・分析 |
|  | 自動運転×観光による市の魅力向上 | アンケート調査・分析 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

自動運転移動サービスを展開するにあたっては、利便性や安全面の向上は勿論のこと、渋滞緩和や地域活性化など、地域全体への好影響にも繋げられるよう事業形態について検討を進めていく。

桑名市では、既存バス路線の自動運転バスへの置き換えによる社会実装を目指しており、必要な経費の確保については、移動サービスに閉じることなく観光地との連携等で得られる新たな財源を掘り起こす必要がある。

また、自動運転バスの導入や運行管制システム、信号協調等のインフラ整備にかかる経費に加え、一時的に運行に関わる人員が増加することによる人件費の増加といった導入段階の経費については、状況に応じて、現在桑名市が行っているように市予算の確保やその他の支援策の検討をしていく。

さらに、自動運転車や運行管制システム、信号協調等のインフラ整備等の製品の機能向上に関するものは、民間企業による努力や国による支援が必要となるが、官民が連携して自動運転の周知の広報、市民や来訪者双方に対する運行エリア周辺の魅力アップによる利用客の増加等を図り、運賃収入の増加に繋げる。一方、公共交通維持や道路整備など市民サービスに資するものは、桑名市が財源確保に向けて検討を進めていく。

■経営面

本実証実験の技術結果は、約15kmの自動走行コースにおいて、4日間の実証期間で222kmを走破、172名の試乗者を輸送した。このコースでは、1時間にわたる運行で手動介入は平均3回。コース終盤にて、レーンチェンジの実現ができた。今までの走行実績に加え、コースが田んぼに囲まれた環境をメインとして構成されており、歩行者や路上駐車する車両が少なかったことも介入数の低さに寄与したと考えられる。乗り心地評価にしても、5段階評価のうち87%の試乗者が「良かった・どちらかというとよかった」を選択するという結果を得ることができ、運行管制システムを用いたことで93%の定時定路線運行を実現することができている。

一方、技術的な主な課題としては、制限速度に対する走行速度の低さ、手動介入後の自動走行への復帰、黄色点滅信号の認識、路上駐車の回避、大型車両との対向時における不用意な減速、道路脇の雑草の誤検知などが挙げられる。こうした課題の解決に向けては、他地域で既に検証中の新機能の導入やセンサー類のアップデートなどにより対応していく。

■技術面

本実証実験で実施したアンケート調査において自動運転技術に対する信頼性を尋ねたところ、「信頼できる」または「やや信頼できる」と回答した試乗者の割合は試乗前で69%であったのに対し、試乗後は87%に増加した。

また、自動運転移動サービスに対する利用希望に関しては「希望する」または「どちらかというと希望する」と回答した試乗者の割合は94%であった。

これらのことから、令和元年度以降、自動運転実証実験を継続して実施してきたことにより住民の自動運転技術に対する信頼度は高くなっており、これに伴って実際の移動サービスに対する期待も高まっていることから社会受容性の醸成については十分に進捗していると考えられる。

また、同アンケート調査によれば、自動運転が実装されることによる外出の機会について73%が「増えると思う」と回答したほか、観光周辺施設への移動の利便性については91%が「向上すると思う」と回答していることから、自動運転移動サービスの実装により観光における利便性や回遊性の向上が期待できる。

■社会受容性面