自治体名：広島県江田島市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

江田島市は人口密度の低い過疎地域であり、人口減少に起因する乗降客数の減少や運転手不足により公共交通の維持は厳しさを増している。そこで自動運転技術によって運転手不足を解消し、後世に公共交通を残すことで住民が自由に移動して生活できる島を維持する。

運行場所：江田島市「長瀬海岸線　中継ターミナルゆめタウン～大盤団地間」

運行期間：2024年1月20日、21日（計２日間）

運行時間帯：9：00～16：00（12：00～13：00除く）頻度：１便/30分（12便/1日）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 自動運転車両の乗車人数 | 参加人数をカウント |
|  | 江田島バスによる事業性を検証 | 運転手アンケートにより取得、５段階評価 （自動運転の安全性・操作性を理解し、事業として推進可能かを判断） |
| 技術面 | 手動介入率。１日の手動介入数から評価 | 一般運行分の自動走行を実施して評価 |
|  | １日の自動運行時の巡行速度から評価 | 一般運行分の自動走行を実施して評価 |
|  | 減速度（乗り心地） | 自動走行と手動走行を比較して評価 |
|  | 横揺れ（乗り心地） | 自動走行と手動走行を比較して評価 |
| 社会受容性面 | 自動運転技術 の理解度 | 住民アンケートにより取得、4段階評価) 1:理解度が高い ～4:理解度が低い |
|  | 自動運転技術を用いた公共交通の利用希望 | 住民アンケートにより取得、4段階評価) 1:利用したい ～4:利用したくない |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】

【江田島バス運転手による事業性の評価】

アンケートにより自動運転の安全性・操作性および、事業として推進可能かを評価した。

◆自動運転技術に対する信頼性

安全性および操作性を踏まえた技術信頼度として、乗車前と乗車後では平均3ポイントとなった。

自動運転の技術については、江田島バスの運転手から見てもある程度信頼性があり、自らが運転する場合でも抵抗なく操作や運行ができることを理解してもらうことができた。

◆再度、自動運転を利用したいか

再利用のアンケート結果では、乗車後において平均0.6ポイント評価が低かった。本事業では、江田島市での初めての自動運転車両の走行ということもあり、低速（30km/h）で運行したため運転手の評価が低くなってしまったと考えられる。また、レベル２での自動運転で運転手が搭乗していたことも影響している。レベル２での運行であれば、運転手としては負荷軽減とはならず自動運転の魅力を全く感じられないため、早急なレベル４運行の実現が必要となる。

■経営面

【手動介入率。１日の手動介入数から評価】

手動介入率は、29運行中、8回が手動介入0回(自動運転率100％)であった。手動介入が発生した主原因と割合は、以下の通り。

①走行ルート上の駐車車両回避（39%)、 ②後続車両の追い抜き。（30.5%)、③信号待ちの停止車両回避。（30.5%）

信号待ちの停止車両に対して、手動介入が発生しないように搭載センサーやソフトウェア制御による強化を図っていく必要がある。また、後続車両や路上駐車等の課題は、他車両との輻輳が発生しやすいエリアに「自動運転走行の周知」や「路側機器」の設置等の対策を検討する必要がある。

【１日の自動運行時の巡行速度から評価】

異常速度出力はなく、全てのパターンで目標巡行速度を達成できた。

【減速度（乗り心地）】

自動走行での最大値は約0.25Gという結果となった。通常減速の最大値を対象区間では0.15G以下としており、おおむねその基準を満たしているものの、一部の下り勾配による停車位置へのブレーキコントロールで基準を超えた箇所があった。これは、制御モデルの改良などの技術改善を行うことを検討。

【横揺れ（乗り心地）】

自動走行での最大値は約0.25Gという結果となった。

日本モビリティ㈱では横揺れの最大値を、運転免許技能試験実施基準の二種免許における、急ハンドルに該当する0.2G未満としており、ルート上ではほぼ基準値以内で走行ができたものの一部基準を超える運用となった。今後は自動運転の走行軌道の見直し等で改善を目指すことを考えている。

■技術面

【自動運転サービスに関する認知・理解度】

自動運転車両への乗車だけでなく、参加者全員に向けて自動運転についての説明会を実施することで、自動運転に対する理解度を向上させることができた。特に自動運転の知識が「全く無い」人が、体験後には1ポイントとなりほぼ全員が自動運転の技術について理解を持ってもらえた。

【自動運転技術を用いた公共交通の利用希望】

自動運転の利用希望者（アンケート回答1.常に利用する、2.積極的に利用する）は43ポイントから47ポイントとなり3ポイントの上昇となった。アンケート回答にて「少し利用したい」と回答した参加者が48ポイントから24ポイントに減少したが、一部の参加者は裏面アンケート未記入だったため、乗車後だからといって再利用の回答としては大きく変わらなかったと判断する。むしろ、低速運行でも後ろ向きな評価をする参加者が増えなかったことは評価できる。

■社会受容性面