自治体名：福岡県北九州市

自治体名：福岡県北九州市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

本事業実施の目的は、自動運転技術により公共交通ネットワークの支線となる路線バスの事業性向上と高付加価値化を図る事で、2025年度以降に北九州空港～朽網駅間バス路線にて、いすゞ製大型自動運転バスのレベル4運行を実現させるため、過去の関連取組みからの知見を活かしながら、本格的な技術・運用・事業性の検討を行う事である。

本事業実施の目的は、自動運転技術により公共交通ネットワークの支線となる路線バスの事業性向上と高付加価値化を図る事で、2025年度以降に北九州空港～朽網駅間バス路線にて、いすゞ製大型自動運転バスのレベル4運行を実現させるため、過去の関連取組みからの知見を活かしながら、本格的な技術・運用・事業性の検討を行う事である。

JR朽網駅から北九州空港の既存バス路線区間にて、2023年10月23日より12月22日までの間、準備運行合計30日間、試乗運行を合計10日間行った。車両はいすゞ自動車株式会社製ERGA(エルガ)を使用した。

JR朽網駅から北九州空港の既存バス路線区間にて、2023年10月23日より12月22日までの間、準備運行合計30日間、試乗運行を合計10日間行った。車両はいすゞ自動車株式会社製ERGA(エルガ)を使用した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 社会実装に向けた事業性の検証 | 収入拡大策及び支出削減策を含む将来の事業計画の検討を実施 |
|  | 社会実装に向けた運用モデルの検証 | 実証結果を踏まえた将来の必要人員・ダイヤ計画を含む運用モデルの検討を実施 |
|  | 自動運転導入の地域経済への波及効果の評価 | 利用者アンケートを実施 |
|  | 走行環境におけるリスクアセスメント | 関係者間で走行環境のリスク評価を実施 |
| 技術面 | 自動走行割合と手動介入要因 | 実証実験期間中の走行データ分析及び自動運転バスに同乗した記録員による介入記録分析を実施 |
|  | 定時運行における出発時の早発・遅延の遅延率を評価する | 全走行便数における、早発・遅延が発生した便数の割合を算出。またその原因を分析 |
|  | 違和感の無い乗り心地であったかを評価 | 試乗者アンケートにおける評価データ分析 |
|  | 自動運転システムの不具合に基づく運休率 | 全走行便数における、自動走行エラーで走行不能となった便数の割合を算出 |
|  | OEM製大型自動運転バスの社会実装に向けて、運用面での課題点整理 | 遠隔監視員・運転手・保安員へのヒアリングを整理・分析し、釈迦実装時の運行に関わる関係者の業務内容や機能を整理 |
| 社会受容性面 | 関係者の社会受容性に関する整理・分析 | 試乗する関係者へのアンケートの実施・分析 |
|  | 自動運転事業による地域経済活性化 | 地元企業や地元大学・研究機関との連携施策を実施するとともに今後の活性化の可能性を模索 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】

- 既存のバス路線である上記区間を将来的に自動運転バスで置き換えする前提のもと、事業性検証及び運用モデル検証を行った。実証期間中に車両導入やインフラ整備等を実施した上、社会実装後、中長期的に同路線の経営効率化を目指す想定である。特に社会実装フェーズにつき、実装直後は、運転手が引き続き必要となる事や、市場成長期であるため運行に必要なソフト・ハードは比較的高額である事から、直後の経営改善は困難である可能性が高いが、社会受容性・利便性向上施策や増便による利用者増、広告による収入拡大、無人運転化(保安員あり)による人件費削減等を実行する事で、現行と比較した同路線の経営効率化を追求する。

- 関係者試乗では乗り心地満足度アンケートを実施し地域経済性への波及効果を算定・評価した。アンケート回答者114名のうち、106名（92.9％）が「危険を感じなかった」と回答した。安心感が高く、実装後も利用者が減少することなく、かつ人為ミスによる事故の懸念の無い自動運転に関して、導入を検討する運輸業等の企業との新たなビジネスチャンスの創出が期待される。

- 実証運行前に、現地視察の上リスクアセスメントを実施し、本区間の自動運転化の可否や、社会実装を目指す上での運行上のリスクを抽出した。またアセスメントの結果を整理して、リスクへの対策構築、ODD設計を行い、実証運行を実施した。

■経営面

- 自動走行割合と手動発生要因などを分析し本フィールドの走行環境における自動運転実現に向けた検証を行った。自動走行割合80%であった。主な手動介入の要因としては、対向車の回避がと最も多かった（全体の33％）。特に、朽網２４４号線へ左折し進入する状況において、道幅が狭い244号線の道路上に対向車が一時停止線を超えて停車している場合に手動介入を行うケースが多かった。次点で路上駐車回避による手動介入が多かった（全体の20％）。加えて、割合は高くないものの、前方車両の検知遅れに伴う手動介入（前方車両が特殊な形状の車両の場合等、車両認識が遅れる場合があり、手動介入によるブレーキが発生）も散見された、社会実装に向けて、障害物回避機能・障害物認識精度向上等の車両システムの機能開発・改善に加え、交通環境の整備や運用方法の検討も含めた様々な側面からの対策構築が課題である事を認識した。

- 車両の乗り心地につき、車両の回答者114名のうち、106名（93％）が「危険を感じなかった」と回答。安全面において違和感のない乗り心地であると評価であった。

- 遅延率につき、試乗客の乗降対応などを行った際に数分程度の軽微な遅延が発生し、遅延率は11％であった。

- 自動運転システムの不具合に基づく運休率につき、本実証では不具合等は起きず0％であった。

- 自動運転レベル４実装時における、車内保安員有・無それぞれの場合についてオペレーションフロー、トラブル発生時のサポート対応フローを作成した。次年度以降の検証を経て、ブラッシュアップしていく。

■技術面

- 自動運転の再利用希望につき、アンケート回答者114名のうち、95名（83.3％）が「希望する、どちらかというと希望する」と回答した。その理由として、55名（57.8％）が「安全性を感じる」と回答し、半数以上が安全性を再利用の理由とする結果となった。また、安全性について、回答者114名のうち、106名（92.9％）が「危険を感じなかった」と回答し、移動時の安全性について高い評価を得ることができた。また、移動以外に期待する効果（複数回答有り）として、最も多かったのが「ドライバー不足の解消」（108名、94.7％）であり、続いて「交通事故の減少」（66名、57.9％）であった。上記結果により自動運転の社会受容性は比較的高く、将来的に受け入れられる素地はあると見受けられる。

- 今回の実証実験では、地元企業の提供するスマートバス停を北九州空港に設置し、より見やすい時刻表、多言語の交互表示、及び他の交通モード(JR等)の運行情報等の情報をクラウドから配信・表示し、乗客への案内に関する課題解決をはかった。来年度以降も地元企業や学術組織と連携可能な領域を模索し、地元経済活性化に貢献する為の方策を検討していく。

■社会受容性面