自治体名：福岡県大牟田市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

本市では、路線バスの赤字路線が多数存在し、将来的に交通空白地域が生じる可能性がある。また、2024年問題やドライバーの高齢化、ドライバー不足の課題を抱えている。

まずは走行性及び安全性を検証し、課題を明確にするとともに、イベント来場者や高等教育機関の学生及び大型商業施設の利用者など、多くの市民の目に触れ、試乗してもらうことで、自動運転に対する認知度や理解の向上等につなげていくことを目的に実施した。

【事業背景・目的】

目的別に２つのルートを設定。運行車両は、NAVYA社のARMAをレベル２で走行した。

【ルート１：11月４日～５日】　大牟田市中心部エリアでのまちなかイベントの実施にあわせ運行

【ルート２：11月６日～10日】 大牟田駅から大型商業施設・高等教育機関を結ぶ、既存バス路線のある区間において運行

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 一日当たりの利用者数 | 利用者数のカウント |
|  | 平均乗車率 | 利用者数/運行本数 |
|  | 視察受け入れ数 | 視察の受け入れ数 |
|  | 予約配車アプリ登録者数 | 予約配車アプリを登録した人数をカウント |
| 技術面 | 自動運転比率 | 自動運転距離/全運行距離 |
| 社会受容性面 | 自動運転技術の信頼性 | アンケートから |
|  | 自動運転車両の許容度 | アンケートから |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

○利用者数合計はルート１で473人（一日平均236.5人）、ルート２で365人（一日平均91.3人）となり、目標値（一日当たりの利用者数（ルート１：96人、ルート２：24人））を上回った。平均乗車率についても、ルート１で94.6％、ルート２で57.0％、合計で73.5％と２倍近い乗車率であった。また、４団体から視察もあり、想定以上に市民や他団体等の関心があったと考えられる。

○LINEでの予約登録者は、11月１日の予約開始日は73人の予約があり、その後、増加を続け、最終日の11月10日には累計で261人となり、目標の2.6倍となった。これは担当者が駅前等でチラシを配ったり、直接市民へ声掛けし、乗車を勧めるなどの広報活動の結果が出たものと考えられる。

○アンケートでは、運行形態に対して「定時定路線」を望む意見が56％で、「ドアツードア」の42％を上回っている。乗車方法では、「スマホでの予約」が68％と最も多く、次いで「順番待ち」が27％となっている。実装化に向けては、改めて導入地区の意向を把握した上で、効率的・効果的で永続性の高い施策と組み合わせていくことが望まれる。

また、収入面においては、協賛、広告ともに64％の地域企業が意向を示している。実装化に向けては、改めて地域企業からどの程度の協賛・広告が得られるか等の調査を実施し、既存路線との調整や採算性を考慮し、適切な運賃設定を検討していくことが望まれる。

■経営面

○本事業中の総走行距離は163,892ｍでこのうち自動運転距離は147,261ｍ、自動運転比率は89.9％であり、目標値の80％を上回った（本実証実験では信号協調を行っておらず信号交差点通過時の手動運転は走行前時点から想定された事象であるため、自動運転比率を算出する際に除外している）。期間中、２日間の雨天があったが、11/6は86.7％と平均を下回るものの11/10は92.2％となっており、天候による自動運転比率への影響は少なかったと考えられる。

○総走行距離とバッテリ残量の推移をみると、ルート２はルート１より総走行距離が長いにも関わらず、バッテリ残量は多く残っていた。これは、ルート１を走行した日の気温が高く、常時エアコンをつける必要があり、バッテリを多く消費したものと考えられる。このことから、走行距離に限らず、他の要因による影響を受けることで、バッテリ使用に制約が生じ、運行に支障が出る可能性があることも考慮しなければならない。

■技術面

○アンケート結果より、自動運転バスに対する満足度に対する回答を見ると、速度を除く項目について「とても良い」、「まあまあ良い」との回答が合計で８割前後となっていた。安全性については、合計が82％となっていることから、自動運転技術の信頼性が一定許容されたと判断される。

また、自動運転バスに対する印象は、乗車前に比べ76％の方が「良くなった」と回答し、「悪くなった」との回答は１％に留まる。将来導入された場合についても、「利用したい」との回答が85％、「利用したくない」が１％となっており、再利用の意向は高いものと判断され、自動運転車両も一定許容されたものと考えられる。

○一方で、自動運転バスに改善してもらいたいことは、「走行速度の向上」が45％で最も多く、次いで「運行上の安全性の向上」が37％となっていた。まだ車両性能への不安があり、安全性についてもより一層の向上が求められていると考えられる。

○社会受容性面をより高めるためには、自動運転バスの安全性や速度向上に向けた技術面での進歩に加えて、それに対応したインフラ整備などの周辺交通環境の充実が必要である。また、車両リース代や道路の状況を把握するための事前準備、リスクマネジメント等のためには運行事業者における十分な人員体制の確保も必要となる。

そのためには、多額の整備費等が必要となるなど費用面での大きな課題があることが分かった。また、自動運転バスの安全性向上に向けた技術面での取組に加えて、自動運転バスの速度向上が受け入れられるための周辺交通環境の充実や住民の理解が求められる。

■社会受容性面