自治体名：和歌山県和歌山市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

人口減少、観光二次交通等の利便性向上、公共交通不便地域対策、ドライバー不足等の課題に対し、自動運転レベル４の新たなモビリティの導入により、持続可能な移動サービスを提供することで、課題解決に繋げていく。

運行ルートは、JR和歌山駅から出発し、和歌山城公園前と岡公園前を通りJR和歌山駅に戻る約5.3㎞の循環ルートを設定。運行車両には株式会社マクニカのEVO車両を使用し、1月29日から2月9日までの12日間（１日６便）、自動運転レベル２での実証運行を実施。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 安定的な収入確保 | アンケート調査 |
|  | コスト削減 | 実証実験後の分析 |
| 技術面 | ヒヤリハットの発生回数および発生状況 | ドライバーの運行記録および遠隔監視システムでの運行状況録画 |
|  | 手動操作発生回数、発生場所および走行距離 | 自動運転車両およびシステムのログデータを確認・記録 |
|  | バッテリー消費量 | 自動運転車両およびシステムのログデータを確認・記録 |
|  | 試乗車による自動運転走行の安全性評価 | アンケート調査 |
| 社会受容性面 | 走行時の乗り心地について | アンケート調査 |
|  | 市内に自動運転バスの導入について | アンケート調査 |
|  | 自動運転バスの利用について | アンケート調査 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

・今年度は、利用者から運賃を収受していないが、将来的に自動運転レベル４を実装した際は、利用者から運賃を収受し、持続的な運営の一助とする。また、今回の実証運行期間中のアンケート調査では、「１回の利用についていくらまでであれば支払うことができるか」の設問で、２００円という回答が圧倒的に多かったため、一定の運賃収入を得ることにより、安定的な運行を目指す。

また、既存の路線バスや地域バス等を自動運転バス車両に置き換えることで、乗務員等の人件費を削減しつつ、持続的に運行が可能な体制を整える必要がある。

・実証運行の広報として、事前に運行ルート上に告知用看板を５箇所掲出するとともに、実証運行の注目度を向上させるため、車両ラッピングや車内モニターにて自動運転についての動画を流した。

また、社会受容性の醸成を図るため、HPやSNS、イベント等を通じ、幅広いPRを実施した。

■経営面

- 本実証運行における自動運転割合は「５１％」であった。

自動運転割合を大きく低下させた要因としては、三木町交差点以外の交差点における青信号通過による手動介入であった（手動介入要因全体のうち93.2％）。

なお、信号通過による手動介入については、本実証で三木町交差点に取り入れた信号協調を導入することにより削減が望めるため、次年度以降については、信号協調の導入範囲を広げ、自動運転割合の拡大を図りたい。

- 本実証運行においては、２つのインフラ連携を実施し、それぞれ以下のような検証結果を得られた。

- 信号協調（V2X）　※三木町交差点

「75％」の割合で自動での信号通過に成功。課題としては、公共交通優先システム（PTPS）が導入されている信号において、信号機側から灯火情報が発出されないタイミングがあり、信号連携ができない場面があったため、信号機メーカー等と信号協調のオペレーションなどについて検討する必要がある。

- 路側カメラ　※和歌山駅バスロータリー

バスロータリーの状況をカメラ映像で確認し、遠隔監視室とオペレーターで情報連携が取れたことにより、路線バスで混雑するバスロータリーにおいてもスムーズに乗客の乗降を行うことができた。

次年度以降については、システム連携を行い、自動で車両側へアラートを送る仕組み等を検証したい。

■技術面

・自動運転車両の乗り心地について、アンケート調査では、ブレーキが強いとの意見があったものの、「大変満足」が３５％、「意外と満足」が４６％と全体の『８１％』の利用者に満足いただけた。

また主な意見については、「意外と乗り心地が良かった」との好意的な回答を多数いただいており、車内の快適性については、非常に良い結果が得られた。

・「自動運転バスを再度利用したいと思いますか」とのアンケート調査では、「希望する」が６３％、「どちらかというと希望する」が２９％と、自動運転バスが大多数の利用者に受け入れられたと考える。

理由としては、車両の快適性が良かったこと、また、安全性についても安全を感じていただけた方が88％と高く、安心と快適の両面を実感していただいたことが要因であると考える。次年度以降は、更に実装環境に近付けた中で、より安心と快適を感じていただけるような車両設定や走行空間の設計に取り組んでいく。

・本実証運行については、本市のHPやSNS、報道機関へのプレスリリースや市内イベント等でのPRといった広報活動を積極的に実施した。また、実証運行初日には「出発式」を開催し、多くのメディアへの露出を増やすことで、より広く周知することができた結果、運行初日には、予約でほぼ全便満席にすることができた。

■社会受容性面