自治体名：香川県高松市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

高松市においても、運転手確保の課題から、公共交通の維持が難しい状況が顕在化しつつある中で、観光需要にも対応する必要がある路線において、こうした課題の解決に寄与できると考えられる、自動運転バスレベル4運行の社会実装化に向けた取り組みを推進することとした。本事業では、レベル4実装に向けた課題の把握と解決策の検討を進めると同時に体制構築を進める。

【事業背景・目的】

自動運転バスの需要予測と事業性の検討、走行ルートの３D マップの作成、リスクアセスメント調査を実施した。それらの調査・検討の結果を用い、高松市屋島地区での自動運転バスレベル４運行の社会実装化を推進するために形成した協議体（地域コミッティ）において、関係者間の合意形成を図った。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 事業成立性 | 自動運転バスの運行に係る収支予測 |
| 技術面 | 屋島山上線におけるリスクアセスメント | 地図及び現地視察における目視確認等 |
| 社会受容性面 | 関係者間の合意形成 | - 地域コミッティにおける課題やビジョンの共有 - 自動運転バスの経営面、技術面に関する調査・検討結果による関係者間の合意形成 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

自動運転バスが導入された場合の需要予測を集中期（正月三が日、ゴールデンウィーク、シルバーウィーク、イベント時）、繁忙期（土休日等）、閑散期（集中期、繁忙期を除いた時期）を対象として実施した。また、自動運転バス導入に必要となる経費を推定し、需要予測結果に基づいて想定される利用者による収入との対比、並びにサービスレベルからみた需給バランスにより、事業展開の可能性を検討した。

収支予測結果としてはマイナスとなったが、将来的には自動運転バスの普及に伴いシステム運用費が大幅に減少すれば事業性は確保されるものと考えられる。

なお、予測した自動運転バスの需要に対して、現状のサービスレベル（運行頻度等）で処理可能かどうかを確認した結果、集中期において需要が捌けない可能性が確認されたため、集中期における運行形態（案）について検討した。

その結果、集中期の対応として、琴電屋島駅～屋島山上間は、自動運転バスを1時間に2往復、 JR屋島駅～琴電屋島駅間は、現状のシャトルバス(手動運行)で対応することで、集中期における需要を捌くことが可能になると考えられる。今後は実証実験を通じて、2便/時間を運行し、集中期に必要となるサービス水準の対応可能性について検証することが必要である。

■経営面

屋島山上線全線におけるリスクポイントの洗い出し及び自動走行時の推奨設定を検討した。

屋島山上線におけるリスクポイントは約20箇所となり、その中の8割程度が交差点や歩道未整備の道路における歩行者、車両の飛び出してくることにより事故リスクとなっており、他市街地運行時のリスクアセスメントと比較しても運行に大幅に支障の出るようなことはないという結果となった。

また、ことでん志度線の踏切も当路線には含まれており、通過時の立ち往生時に踏切バーの遮断があった場合の対応は走行時の課題になるため、運行開始当初は区間短縮し、ことでん志度線の琴電屋島駅から屋島山上までの区間短縮運行等で走行区間を検討する必要がある。

その他屋島山上線の屋島スカイウェイ区間においては小型動物の飛び出しや長時間の坂路走行区間となるため、高さ15cm以上の物体検知後に車両停止や回生ブレーキが利用できる車両での実装が望ましいと考えられる。

■技術面

地域コミッティにおいて、関係者それぞれが抱える背景や課題、ビジョンを共有するとともに、自動運転走行に対する安全性や事業性について、リスクアセスメント調査や需要予測及び事業性の検討結果に基づく定量的で客観的な評価を行い、自動運転技術の実装により、持続可能な運行路線とするための、社会受容性の醸成を図った。

■社会受容性面