自治体名：岡山県備前市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

備前市では、輸送事業の担い手確保や地域住民の生活移動と観光への需要の双方への対応が大きな課題となっていた。このことから、運転者不足の解消や輸送事業全体の生産性向上を目指し、自動運転技術を活用した実証事業を通じて、本市における自動運転車両運行による安定性及び安全性、運行範囲拡大の可能性を探り、将来的な移動手段の維持・確保に向けた準備を行うこととなった。

【事業背景・目的】

①運行ルート具体化

②事業性・社会受容性検証、評価（株式会社バイタルリード）

③高精度３次元地図の元データ取得（アイサンテクノロジー株式会社）

④リスクアセスメント（ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社）

⑤通信調査（ＫＤＤＩ株式会社）

⑥取得データによる走行シミュレーション・ルートサーベイ

∟3DMapを作成し、仮想空間でのシミュレーションによる日生ルートでの自己位置推定を行い、この結果とリスクアセスメントによる現地調査結果を踏まえ、実現可能性が高い自動運転のルートを導き出す。

③～⑥の各種調査を踏まえ、将来的には原則、全ルートレベル4での自動運転運行を目指し、次年度以降レベル2走行実証を推進予定

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 自動運転サービスの実施により見込まれる運賃収入 | アンケート調査を基にした備前市営バス頭島線が自動運転化した場合の収支シミュレーション |
|  | 自動運転サービスの実施により改善する備前市営バス全体の収支率 | アンケート調査を基にした備前市営バス頭島線が自動運転化した場合の収支シミュレーション |
| 技術面 | 安全性が確保できる走行環境が整えられるか | 第三者によるリスクアセスメントを実施する |
|  | 環境条件、道路条件、地理条件を踏まえた自動運転ルートにて高精度３次元データを整えられるか | 計測車両を現地に派遣、計測を行う |
| 社会受容性面 | 自動運転サービスを利用したいと回答した地域住民の割合 | 備前市営バス頭島線（自動運転化対象路線）の沿線地域住民へのアンケート調査 |
|  | 自動運転サービが実証した場合の利用頻度 | 備前市営バス頭島線（自動運転化対象路線）の沿線地域住民へのアンケート調査 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

アンケートで把握した地域住民の運賃に対する意向や利用意向等を踏まえて、備前市営バス頭島線が自動運転化した際の運賃収入や収支率の見込みを検証した結果、新規利用者の獲得により854千円程度まで運賃収入の増加が見込まれ、設定した目標値である現在の備前市営バス頭島線の運賃収入（352千円）を上回っている。

一方で、収支率のシミュレーションについては車両費等の設備費や保安・遠隔監視に係る人件費部分の経費負担が大きいことから、設定した目標値である備前市営バス頭島線の現在の収支率（3.0％）を下回る1.9％が見込まれることとなった。

このことからも、実装を目指すにあたっては本運行ルート上にある観光協会（観光施設）や漁港組合等を通じた協賛金の募集、地元企業のバス車内広告・アナウンス等による広告宣伝費の獲得、将来的には観光需要に対応するため交通系ICカード（ICOCA）との連携や観光用の乗車券・定期券の設定等について、あわせて検討を行うことで輸送事業以外での収入源を確保していくことが望ましい。

■経営面

①リスクアセスメント検証結果・分析結果

現地調査を実施し、道路構造の観点から評価を行った。調査の結果、一部のルートには狭路が存在し、想定する小型バスでは大型車とのすれ違いが困難な箇所が確認された。そのため、今後の運用においてはルートの変更が望ましい。また、路上駐車が多いエリアや病院の駐車場周辺など、自動運転での走行難易度が高い区間があることも判明した。これらの課題に対しては、環境面からの対策が必要である。

②通信電波障害調査結果・分析結果

運行ルートにおいてスループット測定および電波測定を実施し、通信の安定性を確認した。その結果、一部のエリアで通信が不安定になる箇所が特定された。この影響により、遠隔監視映像が乱れるといった不具合や停留所の自動運転走行経路の配信不具合が発生する可能性がある。特定された問題点に対しては、基地局の増設などの対策を検討する必要がある。

③走行シミュレーション結果

高精度3次元データを基に、自己位置シミュレーションシステムを用いて、ルート上での自動運転システムの精度と安定性を検証した。その結果、ほとんどの条件下で自己位置推定が高精度で行われることを確認したが、3か所の橋の上では自己位置推定が困難であることが判明した。このため、本ルートで自動運転を実施する場合、GNSSを活用した自己位置推定システムの導入が必要である。

■技術面

沿線住民アンケート調査では、備前市営バス頭島線が自動運転化した際に自動運転サービスを利用したいと回答した地域住民の割合は20.2％（公共交通利用者に絞ると24.2％）となり、目標の30％以上には未達成で、利用したくないと回答した人については、その理由として自家用車への依存や安全性・技術に対しての不安等比較的多く挙げられている。

また、自動運転サービが実証した場合の利用頻度は週1回以上利用したいと回答した人は50.0％程度であった。これも目標の現在の公共交通の利用頻度以上（80.2％）に達していない。

このことからも、より多くの地域住民の利用機会の創出にあたっては、市の広報、動画配信、SNS活用、体験試乗会の開催等により安全性の周知を含めて自動運転の理解度を高め、不安を解消する取組が必要と考えられる。

また、「バスサービスの向上」「交通事故の減少」等、自動運転に対して期待が大きい項目も把握しており、地域の理解を促進するためには、既存のバスサービスの見直しを検討しつつ。地域住民の期待している事項を重点的に周知・PRする等、効果的・積極的な広報活動が必要である。

■社会受容性面