自治体名：奈良県宇陀市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

宇陀市では、喫緊の課題である人口減少・高齢化や公共交通の衰退に対し、誰もが住みよく、安心安全なまちづくりを実現するため、「全世代が住み続けられるための移動手段の社会実装」に取組んでおり、自動運転技術を活用した移動サービスの実証実験を通じ、市民の皆さんが利用しやすく、かつ持続可能な公共交通の実現を目指している。

【事業背景・目的】

○運行場所：榛原天満台を中心とした地域 （天満台東三丁目～宇陀市立病院～榛原駅：片道約4.3km）

○運行期間：令和6年11月6日（水）～11月23日（土）　※日曜運休、1日7往復（8～16時台）

○運行車両：Minibus（EVバス）　※定員23人（運転席1席、客席15席、立席7人）、実証中は着席乗車のみ

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 利用者数 | 実証実験期間中の乗車記録により検証。 |
|  | 支払い意思額 | 住民アンケート調査を実施し、支払い意思額を検証。 |
|  | 再利用意向 | 住民アンケート調査を実施し、実験期間中に自動運転車を利用した方の再利用意向を検証。 |
| 技術面 | 自動運転システムの安定性・運休率からみた実装の可能性 | システムの安定性は、走行データよりシステムエラー数をカウントし、走行便数に対するエラー割合を検証。運休率は、走行データより運休数を算出し、予定走行便数に対する割合を算出。 |
|  | 自動走行割合 | あらかじめ手動走行区間に設定した箇所以外での走行距離にて算出。 |
|  | 無信号の横断歩道での誤検知 | 無信号の横断歩道で歩行者等の誤検知による不要な停止、減速に起因する介入の発生割合を走行データより集計、分析。 |
|  | 右折の自動化 | 走行データより集計、分析。 |
| 社会受容性面 | 自動運転乗車中の不安（安全性） | 乗車アンケート調査を実施し、自動運転車を利用した方が乗車中に、通常の路線バスと比較して不安やヒヤリを感じた事象の有無、場面を検証。 |
|  | 自動運転車遭遇時の不安（安全性） | 住民アンケート調査を実施し、地域住民がマイカー運転中や歩行・自転車運転中に自動運転車両と遭遇した際に、通常の路線バスと比較して不安やヒヤリを感じた事象の有無、場面を検証。 |
|  | 乗り心地（快適性） | 乗車アンケート調査を実施し、通常の路線バスと比較しての乗り心地の満足度を検証。 |
|  | 運行ルート、ダイヤ（利便性） | 住民アンケート調査を実施し、設定した実証ルート、停留所の場所や運行ダイヤの満足度を検証。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

利用者数：実証期間中の自動運転バスの延べ利用者数は957人（1日あたり60人）であり、目標とした1日あたり31人（R5年度実証の実績）を約2倍上回る結果となった。利用目的は、「自動運転の試乗・体験」が約5割と最も多いものの、本年度実証では運行ルートを宇陀市立病院から近鉄榛原駅まで延伸したことで、約2割の「通院」目的に加えて、R5年度実証では5%未満であった「買い物」目的の利用が約2割に増加した。

また、実証ルートと概ね同様の区間を運行する既存路線バスの実証期間中、前後2週間の乗車数を確認したところ、自動運転バス運行中の路線バスの乗車数への影響はほぼ見られなかったことから、実証期間中の自動運転バス運行による便数の増加が、新たな外出機会の創出にもつながったと言える。

再利用意向：住民アンケートの結果、自動運転バスを利用した人のうち、今後も「利用する」と回答した人は約9割で、目標の90％を概ね達成した。一方、利用していない人を含む回答者全体の利用意向は65％であったものの、R5年度実証結果の52％を10ポイント以上、上回る結果となった。

支払い意思額：住民アンケートで支払い意思額を調査した結果、「200～300円」の回答が最も多く、今年度の実証で自動運転バスを利用した人は約8割、利用しなかった人は約5割であり、既存の路線バスの運賃（220円～320円）と同程度を望む意見が多いことを確認した。

■経営面

システムの安定性・運休率：実証期間中に予定していた総走行便数：112便に対し、運休：1便、運休割合：0.8%であり、目標値とした5%以下を達成した。また、総走行本数：11便の中で、システムエラーによる介入回数：14回、システムエラー割合：12.6%であり、目標値とした10%以下は未達成となった。

自動走行割合：実験期間全体の自動運転割合は95.5%であり、今年度は、バスタイプの車両としたことによる車両サイズの上昇、およびルートの拡張による走行環境難易度の増大があったが、自動運転性能の向上も相容れたため、90%以上と高い目標を設定したが、想定を上回って達成となった。

無信号の横断歩道での誤検知：団地内を走行する実証ルートには信号機のない横断歩道が多く存在しており、横断歩道での歩行者等の誤検知による不要な停止、減速に起因する介入の発生割合を検証した結果、誤検知の割合は1.24%であり、目標値とした10%以下を達成した。

右折の自動化：右折箇所での手動介入の発生割合を検証した結果、14.19%であり、目標値とした30%以下を達成した。ただし、対向車両の接近に対し、運転手目線では十分な間隔があると判断しても、システム上は十分とは判断されないケースが多々あったことや、右折先の歩行者・自転車の検知による横断歩道直前での急な停止が目立った。安全性の観点では問題ないが、交通の円滑性の観点から、対向車両の速度や距離に応じた適切判断や、明らかに横断歩道を渡らない歩行者の判断等、アルゴリズムの調整が求められる。

路上駐車による介入、交差点での手動介入、横断歩道での誤検知、信号認識の誤検知

■技術面

乗車中のヒヤリ：乗車アンケートの結果、通常の路線バスと比較して乗車中にヒヤリを感じた人は2割弱であり、ヒヤリの場面としては「停止時」が約4割を占めた。

自動運転車遭遇時の不安：住民アンケートの結果、マイカー運転中に自動運転車と遭遇した人のうち通常の路線バスと比較して「（少し）不安を感じた」人は25%であり、不安の内容として約5割が「走行速度が遅かった」ことを挙げている。また、歩行中・自転車運転中に「（少し）不安を感じた」人は1割弱であり、不安の内容としては「走行速度が遅お」ことを挙げている。本実証で使用した車両の現時点の自動走行時の最高速度35km/hであり、国道など周辺の交通の速度が比較的高い幹線道路区間を走行する場合には、円滑性の観点から走行機能（最高速度）の向上が望まれる結果となった。

乗り心地（快適性）：住民アンケートの結果、自動運転バスに乗車した人のうち、路線バスと比較して乗り心地に「（やや）不満」を感じたと回答した人は2割弱であり、目標値の2割以下を達成した。

運行内容（利便性）：住民アンケートの結果、本実証の運行内容（ルート、停留所、ダイヤ）に対する満足度として、目標値の「（やや）不満が2割以下」に対し、運行ルート、停留所の場所・数、運行時間帯は達成、運行頻度は「（やや）不満」が4割弱で未達成となった。

■社会受容性面