自治体名：大阪府四條畷市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

本事業対象地域は山間部を切り拓き開発していることから高低差があり坂道が多く、徒歩によるまちの移動が容易でなく、主要拠点間の移動が困難である。地域の人の移動が減少しないように、地域内の拠点施設間に限定したラストワンマイルとなる自動運転車による地域内移動サービスの導入を目的としている。

令和2年度より自動運転による移動サービスの導入を目指し実証実験を重ね、令和6年5月より2拠点を結ぶルートで、レベル2自動運転の運行を実装している。なお、期間は毎週水曜及び第3土曜、車両はカートタイプを所有し運行している。今年度は将来的なレベル4自動運転の実装を目指し、路車協調や遠隔監視システムに関する実証実験を実施した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗車人員 | 乗車人数の集計 |
|  | 地域ボランティア登録人数 | 登録者数の集計 |
| 技術面 | 手動介入発生頻度 | 手動介入発生件数の集計 |
|  | 遠隔監視システムの通信環境（映像、音声） | 遠隔監視員による記録 |
|  | 路車協調システム結果 | 路車協調支援成功率 |
| 社会受容性面 | 自動運転車の信頼性 （不安な点の有無） | 乗車アンケート調査 |
|  | 自動運転車の利用意向 | 乗車アンケート調査 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

乗車人員：実証実験時、乗車人数は計137人であり、一日の平均乗車人数は9.8人となった。目標値（11人以上/日）を下回る結果となったが、乗車した方を対象に実施したアンケート調査では、再利用の意向について、乗車した四條畷市民のうち約79.5％が「利用する」または「どちらかというと利用する」と回答したことから、地域内移動サービスとしての有用性を確認した。なお、実証実験による運行のため、運賃は無償とした。通年運行では、利用者の意思に基づき、概ね0円～200円程度の範囲で、応援金を収受している。今年度は1,227人(視察・イベント用特別運行込み)の利用があり、応援金として3,000円収受している。

地域ボランティア登録人数：通年運行では、地域ボランティア（たわらコネクトカート）が運転手や保安員等を担っている。今後も持続可能な運行を維持するためにも担い手を確保することが重要である。今年度の地域ボランティア登録人数は目標値50人以上に対して、42人であった。

■経営面

手動介入発生頻度：実証実験では、手動介入発生件数は全153便に対して917件であり、1便あたりの発生件数は約6件となった。手動介入の発生要因別でみると道譲りが479件と最も多く、次いで対向車回避が173件となっている。道譲りが多い要因として、安全面を最優先して後続車両がいた際は手動介入により対処する運用としたことが影響していると考えられる。手動介入の発生頻度が高いエリアには、見通しの悪い交差点や狭隘区間、後続車両との相対速度（速度差）が大きい区間が含まれていた。今回の実証実験では目標値（3件/便以下）は未達成となったが、エリア・要因ごとの手動介入発生要因を分析し、車両改良（車載センサの増設等）、路車協調、走行空間整備により対策を検討していくことで、発生件数の低減を目指す。

遠隔監視システムの通信環境：映像は全便（153便）、音声は98％（150便/153便）において良好であり、遠隔監視員により車内外の状況を把握できる状態であったことを確認した。

路車協調システム結果：実証実験で実施した3箇所について、それぞれの路車協調システムの成功率は①73.1%、②74.7%、③84.8%であった。失敗要因の中には「路側センサの検知範囲内の対向車両との衝突回避のためのブレーキ」等、路車協調システムが有効に機能しなかったケースも含まれる結果となった。一方で、路車協調システムの支援範囲外の交通に起因する失敗ケースもあった。今後は検知範囲の再設定や判断ロジックの見直し等、路車協調システムの改善だけではなく、車両改良（車載センサの増設等）や走行空間整備も併せて対策を検討する必要がある。

■技術面

自動運転車の信頼性：実証実験期間中に自動運転車に乗車した方を対象に実施したアンケート調査では、自動運転車に乗車中の危険な点の有無について、「危険を感じなかった」と回答した割合が全体の71.5％となった。また、危険を感じたと回答した人のうち、危険に感じた場面として「他車とすれ違った時（46％）」、「交差点右左折時（29％）」などが挙げられた。今回の実証実験では目標値（80％以上）は未達成となったが、今後は手動介入発生件数の低減等走行性や交通円滑性の課題に対応し、信頼性の向上を目指す。

自動運転車の利用意向：実証実験期間中に自動運転車に乗車した方を対象に実施したアンケート調査では、再利用の意向について、乗車した四條畷市民のうち79.5％が「利用する」または「どちらかというと利用する」と回答した。また、「利用する」または「どちらかというと利用する」と回答した人のうち、利用する理由として「乗り方が簡単（52％）」や「希望する停留所がある（52％）」、「安全性を感じる（35％）」などが挙げられた。　一方で、利用しない理由としては、「他の交通手段の方が便利/早い（75％）」が最も多い結果となり、利便性の向上が課題である。今回の実証実験では目標値（90％以上）は未達成となったが、今後も自治会への説明や住民との意見交換を重ね、利便性も考慮した持続可能な地域内移動サービスの実現に取り組む。

■社会受容性面