自治体名：北海道上士幌町

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

※事業背景と目的について記入してください（150文字程度）

北海道上士幌町では、運転手不足による公共交通の実質的な不在と、農村・市街地間の移動手段確保が課題である。その解決のため、積雪・凍結等の冬季特有の環境を含む天候対応や高速化、ドアtoドア運行が可能な新車両を導入し、市街地でのレベル4自動運転の社会実装を目指す。併せて農村部向けロボタクシーの実証も行い、持続可能な交通網を構築する

【事業背景・目的】

※実施した事業内容について記入してください（150文字程度）

※運行を実施した場合は、特に運行場所・運行期間・運行車両について記入してください

①ロボタクシーの走行実証

アルファードを改造したムービーズ社製のロボタクシーにて、夏季（10月）・冬季（1月）に約7日間ずつ全区間レベル2で農村地域と市街地を結ぶ路線、市街地から約20k程度離れたぬかびら地区と市街地を結ぶ路線で実証運行を行った実施した。

②シャトル型車両の走行実証

WeRide社製Robobusにて、2月に6日間、全区間レベル2で市街地内を周遊する路線で実証運行を実施した。

③遠隔監視の高度化検証

1人の遠隔監視者が最大で同時に何台まで検証可能か、遠隔監視シミュレーターを用いて検証した。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 運賃以外の収入源の確保可能性 | 視察受け入れ実績の集計 |
|  | 1名の監視者が同時に監視可能な車両台数（N）の上限を特定 | 特定自動運行時の1:N監視において、遠隔監視者のタスクを整理し、オペレーションの最適化を図る。また、遠隔監視者の身体的・心理的負荷を定量的に評価する |
| 技術面 | 冬季積雪環境を含む通年運行に向けた、ロバストな自己位置推定技術の検証 | 冬季を含む複数季節・複数気象条件で走行し、自己位置推定の安定性・継続性を評価 |
|  | レベル4許認可の取得に向けた技術面の検証 | 遠隔監視システム「Dispatcher」による計測 |
| 社会受容性面 | 利用者数 | 利用実績を各便で集計 |
|  | 自動運転サービスの利用意向 | 利用者への利用意向（再利用意向）のアンケート聴取による利用満足度を評価。 また、ワークショップや公共施設でのヒアリングによる定性的な評価も聴取。 |
|  | 自動運転サービス利用者の危険を感じた度合・安心度 | 利用者へのアンケートで「不安を感じた」と回答した人の割合を集計。 また、ワークショップや公共施設でのヒアリングによる定性的な評価も聴取。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

※経営面の主要な検証項目について、目標とその達成状況、及び検証・分析結果を記載してください（500文字程度）

1. 運賃以外の収入源の確保可能性

- 目標： 有償での視察受け入れ1件（視察収入100,000円）

- 達成状況： 【未達成】（今年度は有償での受け入れを実施せず）

- 検証・分析結果：
有償視察は行われなかったが、民間企業9社（ブリヂストン、ホンダ等）や、都心部のビジネスパーソンを地方に呼び込むプロジェクトを通じた無償の視察受け入れを多数実施しており、事業に対する外部からの高い関心が確認された。また、企業版ふるさと納税・個人版ふるさと納税の指定寄付を獲得しており、有償視察に限定されない多様な手法による収入確保の可能性を見出している。

2. 1名の監視者が同時に監視可能な車両台数の上限特定

- 目標： レベル4運行に必要な遠隔監視体制の規模や人員数、オペレーション等の明確化と、将来的に見込まれるコスト削減効果の把握

- 達成状況： 【達成】

- 検証・分析結果：
実際に5台までの同時監視を検証した結果、遠隔監視者のタスク遂行遅れによる運行便への遅延は発生しないことが確認された。さらに、遠隔監視者が「ドア閉め」「発車指示」「バス停の通過/停車判断」の3点のタスクを実施する場合、乗客が受容できる遅延時間の範囲内において、1名で同時に監視できる車両台数の上限は10台強になる可能性が高いことが明らかとなった。

■経営面

※技術面の主要な検証項目について、目標とその達成状況、及び検証・分析結果を記載してください（500文字程度）

1. 冬季積雪環境を含む通年運行に向けた、ロバストな自己位置推定技術の検証

- 目標： 積雪等の条件変動下でも自己位置推定品質を維持し、夏季生成マップを冬季に使用しても同品質を保つこと。

- 達成状況： 【達成】

- 検証・分析結果：
冬季積雪環境下で夏季生成マップを使用し、自己位置推定の継続性と品質維持の成立性を確認した（一部凍結道路で車両速度の抑制を実施）。一方で、工事区間や小動物の回避の際に手動介入が発生した。今後は認識性能・車両制御・遠隔支援による安全性向上を行う必要がある。

2. レベル4許認可の取得に向けた技術面の検証

- 目標： WeRide社「Robobus」による新ルートでの自動走行率90%以上を目指し、許認可取得に向けた走行データの蓄積と実績作りを行うこと。

- 達成状況： 【未達】

- 検証・分析結果：
遠隔監視システム「Dispatcher」による計測の結果、自動運転割合は60.1%（手動運転割合39.1%）にとどまった。この結果を踏まえ、今後はODD（運行設計領域）拡張に向けた段階的検証、及び検証結果に沿った介入頻出地点の調律設定修正が必要である。

■技術面

※社会受容性面の主要な検証項目について、目標とその達成状況、及び検証・分析結果を記載してください（500文字程度）

1. 利用者数

- 目標： 1日平均10人以上の利用者を獲得すること。

- 達成状況： 【達成】

- 検証・分析結果：
各便の利用実績を集計した結果、総乗車人数は151人に達した。これを1日平均に換算すると実績値は25.1人となり、目標値である10人を大きく上回る利用者を確保できたことが確認された。

2. 自動運転サービスの利用意向

- 目標： 利用者の90%以上に、自動運転サービスの利用意向（再利用意向）が認められる状態とすること。

- 達成状況： 【達成】

- 検証・分析結果：
利用者に対するアンケートを用いた利用満足度評価や、ワークショップ・公共施設でのヒアリングによる定性評価を実施した。その結果、93.8%の利用者に再利用の意向があることが確認され、目標を達成した。

3. 自動運転サービス利用者の危険を感じた度合・安心度

- 目標： 運行中に危険を感じた利用者の割合を、全利用者の10%未満に抑える状態とすること。

- 達成状況： 【達成】

- 検証・分析結果：
アンケートや定性的なヒアリングを通じて「不安を感じた」と回答した人の割合を集計した結果、実績値は6.3%にとどまり、目標を達成した。ただし、不安や危険を感じた具体的な場面として、1名の利用者から「交差点への進入時」や「右左折時」、また「路面凍結部分の走行時」に特に不安を感じたとの意見が挙げられている。

■社会受容性面