自治体名：栃木県小山市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

本市では地域公共交通施策の成果として、利用者の増加により、輸送力不足が生じているバス路線がある一方、運転士不足や財政的制約により輸送力の増強が困難な状況である。このため、運転手に頼らずに大型車両で安全な運行を維持することを目的に、自動運転バスの実証走行によるリスク分析及び技術検証を行う。

【事業背景・目的】

令和7年１１月の計１３日間、「おーバス」ハーヴェストウォーク線（JR小山駅西口～ハーヴェストウォーク～小山思川温泉）において、中型バスを用いたレベル4を見据えたレベル2の実証運行を実施した。定時定路線型で1日6往復（12便）の運行を行った。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル4運行時のリソースを共用化した場合の事業性 | 本市と下野市でレベル4運行時のリソースを共用化した場合に削減できる運行コストを試算する。 |
| 技術面 | リスクアセスで想定した事象の発生頻度の把握 | 走行ログの分析および乗務員による記録を行う。 |
|  | レベル2走行での介入事象と頻度の分析 | 走行ログの分析および乗務員による記録を行う。 |
| 社会受容性面 | 小山市民の社会受容性 | アンケートを実施し、小山市民 / 小山市民でかつ自動運転バスに乗った人 / 小山市民かつ周辺交通参加者 の３パターンで自動運転導入への賛否を分析する。 また、重回帰分析を用いて、自動運転バスの小山市への導入賛成度とその他の自動運転バスに関する意向の相関を分析する。 |
|  | 社会受容性の向上施策の有効性検証 | 社会受容性の向上施策（my groove／SNSを通じた情報発信、乗車体験会等）を行い、閲覧者の自動運転バスへの理解を促す。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

経営面では、レベル4運行を見据えた場合の事業性として、小山市と下野市でリソースを共用化した際の運行コスト削減効果を検証した。検証の目標は、遠隔監視体制や特定自動運行主任者、監視システム、整備体制等の固定費を共用化することにより、運行コスト削減が可能かを明らかにすることとした。
　検証の結果、車両費や現場措置等の非共用コストは路線数に比例して発生する一方、遠隔監視室や主任者体制等の共用候補コストについては、同時運行台数や運行時間帯の特性を踏まえることで二重化を回避できることが確認された。具体的には、小山市と下野市で想定している路線は需要が異なるため、1名で複数台の監視が可能であり、体制の効率化が見込まれることが明らかとなった。
　これらの前提条件に基づく試算の結果、リソースを共用化した場合、共用化しない場合と比較して年間で概ね10～20％程度の運行コスト削減が可能であることが確認された。今後は、路線数が少ない初期段階における費用負担の公平性に配慮しつつ、持続可能な運行体制の構築が課題となる。

■経営面

技術面では、レベル4実装に向けた課題抽出を目的とし、レベル2実証運行時における走行の安定性、安全性の確認を走行データの収集・分析により行った。実証期間中の全便において走行ログおよび手動介入事象を記録し、リスクアセスメントで想定した箇所（事象）との差異や対策の必要性を検討した。
　全運行便において走行ログの取得および手動介入記録を実施した結果、手動介入件数は計899件であった。その内訳は、商業施設内での警備員誘導等による円滑な走行確保を目的とした介入が549件、周辺の交通参加者等に対する危険回避が245件であり、リスクアセスメントで抽出したポイントに起因する介入が全体の約7割を占めた。
　事故の発生はなく、手動介入記録を基に算出した自動運転率は99.3％と高い水準を確認した。これらの結果から、現行のレベル２での自動運転走行の安全性は概ね確保されていることが確認された。一方で、商業施設内における警備員による車両誘導への対応や、交差点部における右折待ち車両等への挙動が課題として抽出された。レベル4実装に向けた技術的課題としては、警備員等への自動運転の仕組みの周知など走行環境の整理、インフラ連携による交差点挙動の高度化および周辺交通参加者との協調を踏まえた走行制御の改善が挙げられる。

■技術面

社会受容性面では、小山市民における自動運転バス導入への受容状況の把握と社会受容性向上施策の有効性検証を行った。実証実験初年度における市民の受容性の現状を定量的に把握するとともに、情報発信や体験機会が理解度や利用意向に与える影響を明らかにすることを目的に行った。
　アンケートを分析した結果、小山市民の77.8％が自動運転バス導入に賛成し、68.4％が無人自動運転バスの導入にも賛成していることが確認された。また、実際に自動運転バスに試乗した市民は、未試乗者と比較して賛成度が高い一方、周辺交通参加者では相対的に低い傾向が見られた。さらに、重回帰分析を行い、自動運転技術への信頼や「自動運転バスを見守ろうと思う」といった意識が導入賛成度に有意に影響することが明らかとなった。
　さらに、特設サイト「my groove」やSNS等を活用した情報発信を行いその有用性を検証した。サイト閲覧者の約6割が自動運転に関する理解が深まった、約5割が自動運転バスに対する乗車意向が高まったと回答しており、社会受容性の向上施策の有効性が確認できた。

■社会受容性面