自治体名：埼玉県深谷市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

当市では、運転手不足の深刻化や観光需要の増加といった課題に対応するため、令和5年6月に埼玉工業大学など7事業者と「深谷自動運転実装コンソーシアム」を設立し、産学官連携で自動運転レベル4の導入を目指す取組みを開始した。

今年度の本事業では、交通需要の高いエリアにおいて自動運転技術の導入を目指すことで、地域公共交通の持続性向上を図ることを目的としている。

【事業背景・目的】

・運行場所：深谷市上柴地区

・運行車両：Minibus2.0 （㈱ティアフォー製小型電気EVバス）

・運行期間：

| 運行内容 | 運行期間・運行日数 |
| --- | --- |
| 準備運行 | 2025年12月10日～2025年12月19日(9日間・調律/OJT) ※日曜除く 2026年1月18日～2026年1月19日(2日間・事故による再調律) 2026年1月21日～2026年1月22日(2日間・事故による再調律) 2026年1月24日～2026年1月25日(2日間・事故による再OJT) |
| 関係者試乗運行 | 2026年１月７日(1日間) |
| 一般運行等 | 2026年1月26日～2026年2月10日(18日間) ※木曜除く、2026年2月8日は降雪のため運休 |
| その他運行 | 車両開発期間 2025年12月1日～2025年12月6日(6日間) |

【事業内容】

【検証・分析結果】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 自動運転バス乗車の利用機会の創出に係る検証 | 昨年度より長期間の運行を実施し運行期間中の利用者数の計測を行う。現地でカウント実施(途中下車、途中乗車もカウントする) |
| 技術面 | 安全性の検証 ・信号認識カメラ機能の有効性検証 ・実運用環境下における横断・歩道通過シナリオの安全性検証 | ・信号がある箇所の場所の事前確認を実施。システム上で表示された灯色情報が実際の信号灯の色と一致しているかを目視確認し、誤検知件数を走行データより算出 ・事前にエリア分けをされた交差点に対して、そのエリアで介入があったものを走行データより抽出し、介入要因を分析 |
|  | レベル4実現性に係る技術検証 ・実証環境下での交通状況を考慮した交差点右折の成功率の検証 ・自動運転システムの安全かつ適切な回避能力の評価 ・レベル4自動運転の実現に向けた介入要因の詳細分析 ・実装時における運行ダイヤの選定の為の検証 | ・自動運転にて右折する交差点の箇所と数量を事前にすべてチェックしておき、厳密にエリア分けをしておく。 そのエリアで介入があったものを走行データより抜き出して算出する。 ・路上駐車回避機能を実施する対象エリアにおいて、システムの路上駐車回避機能にて、路上駐車車両を回避できず、介入せざるを得なかった件数を走行データより算出 ・手動介入に関して、回数、場所、要因別の分析を走行データより分析 ・運行ダイヤ通りに走行が出来たかを走行データより算出 |
|  | 遠隔監視体制の検証 ・1：Nにおける遠隔および管制体制での運行を見据えた複数台に向けたシステム、体制の検討及び準備 | ・北部シャトルの監視システムの把握 関係者協議による統合監視体制の検討と決定 |
| 社会受容性面 | 自動運転バス乗車の利用機会の創出に係る検証 | 乗車者に再利用の意向に関するアンケートを取得 |
|  | 乗り心地に関する検証 | 乗車者に乗り心地に関するアンケートを取得 |

・目標

従来のコミュニティバス(東部シャトル便)の乗車率(年間総乗車数÷運行日数×運行便数×席数)と同等の目標値として実証期間内の乗車率を全席数の30%と設定した。

・達成状況

今年度の実証実験においては21.6％の結果となり、目標は未達となった。

・分析結果

今年度実証においては事前予約制を取り入れたが、乗車者アンケートからも明確となったが、予約システムがわかりにくいこと、さらに予約しなければ乗車ができないことから目標値を達成することができなかった。

また、バス停付近のバス利用者に声をかけた際に自動運転バスが無料で乗車が可能なこと、予約をすれば乗車ができることをバス利用者が把握していないことが散見されたことから、本事業の認知が低いことが確認できた。

以上のことから、来年度に向けて当路線、または当路線に類似する路線を利用する可能性のある地域やバス利用者への認知活動を行うこと、学生の利用も大いに期待できる路線であることから、バスの認知度向上に係る方策を産学官連携で検討し、利用率向上を図っていきたいと考える。

■経営面

1.総括的な評価

設定した目標と実際の成果の比較を下記に示した。

2.主要な成果とポイント
本実証においては、認識機能および直進系シナリオに関して高い達成度が確認された。信号認識カメラ機能の有効性検証では、総走行通過数1976回に対して認識失敗は発生せず、達成率100％を記録した。これにより、信号環境下における基本的な認知・判断機能は安定しており、実運用を想定した条件下でも十分な信頼性を有していることが示された。また、実運用環境下における横断歩道通過シナリオの安全性検証では、総走行通過数6536回に対して介入は5回にとどまり、達成率99.92％と極めて高い水準を確保した。歩行者検知を伴う複雑な環境下においても安全側制御が適切に機能しており、基礎的な安全性能は高い段階にあると評価できる。これらの結果から、本システムは「認識系・直進系制御」においては実装水準に近い成熟度に到達していることが確認された。

3.課題と改善点
一方で、複合的判断を要する場面では課題が顕在化した。交差点右折成功率は96.71％であり、目標値98％には到達しなかった。総走行通過数152回中5回の介入が発生しており、高度な統合判断が求められる場面で改善の余地が認められる。
さらに、自動運転システムの回避能力評価では、路上駐車回避成功39回、失敗65回、成功率37.50％と目標値70％を大きく下回った。これは安全側制御が強く働く設計思想および道路幅員や構内環境といったインフラ条件の影響が大きいと考えられる。単純な技術不足というよりも、道路構造との整合性の課題や事故発生後のシステム変更によりより安全性が優先された結果である。
また、運行ダイヤ検証においては、遅延率5％以下を達成した停留所は9か所中3か所にとどまり、一部未達となった。遅延の主因は、回避不能による停止、歩行者検知による発進抑制であり、判断系課題が運行効率に波及している構造が確認された。

4.今後の展望
本実証の結果、信号認識および横断歩道通過といった基礎的な安全機能において高い達成度を示し、自動運転システムの認識性能は実用水準に近づいていることを確認した。一方で、右折や路上駐車回避など複雑な判断を伴う場面においては、さらなる高度化が必要であり、特に複雑環境下での判断・回避能力の向上が次段階の主要課題であることが明確となった。

今後は、対向車速度推定の高度化や動的経路生成ロジックの改善など、技術面での精緻化を着実に進める必要がある。同時に、病院構内の道路構造改善や交通動線の整理といったインフラ側との協調的対応を図ることも重要である。さらに、運行時間帯の最適化や運行設計領域（ODD）の再整理を通じて、実装環境との適合性を高める段階へと移行していくべきである。

本実証は、基礎性能の到達度を確認するとともに、実装に向けた具体的課題を明確化した点に大きな意義がある。今後は、技術高度化とインフラ環境整備を両輪とした改善を推進することで、レベル4実装に向けた実効性および持続可能性の向上が期待される。

■技術面

| 検証項目 | 検証方法 | 目標値 | 検証結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自動運転バス乗車の利用機会の創出に係る検証 | 乗車者に再利用の意向に関するアンケートを取得 | 2024年度「再利用を希望する」で取得した95％以上 | 【未達】 前年度95％に対して、94％と1％の低下となった。(図１) |
| 乗り心地に関する検証 | 乗車者に乗り心地に関するアンケートを取得 | 2024年度の乗り心地が「悪い」「あまり良くない」の合計値26％以下 | 【達成】 「悪い」「あまり良くない」の合計値が6％と改善されていることが確認できた。(図2) |

再利用意向は引き続き高く、乗り心地の改善も見られたこと、くるリンへの自動運転導入においては、「運行便数の増加」、「運転手不足の解消」に対する乗車者の期待もあることから、近隣住民や近隣学校への出前講座の実施やイベントなどへの自動運転バスの展示など、自動運転バスに触れ合うことができる機会を増やすことで受容性向上を推進したいと考える。

（図１）

(図２)

※そう思う＝よかった

■社会受容性面