自治体名：神奈川県横浜市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

※事業背景と目的について記入してください（150文字程度）

バス運転士不足に対応し既存のバス路線を維持するために自動運転バスを導入する。駅から郊外に向けての路線で、特に利用者が多く見込まれる既存営業路線に投入することで、より効果的な自動運転サービスの実装を実現する。将来的には、車両数を順次増加していくことで、都市部における自動運転実装の先行モデルの実現を目指す。

【事業背景・目的】

【事業内容】

※実施した事業内容について記入してください（150文字程度）

※運行を実施した場合は、特に運行場所・運行期間・運行車両について記入してください

本実証事業で、次の通り運行を実施した。

【運行場所】

二俣川駅南口～左近山団地第5バス停

【運行期間】

準備運行(調律・OJT走行)：2025年12月24日～2026年1月15日（日曜日除く）　うち14日間

関係者試乗：2026年1月16日(金)、1月19日(月)　計2日間

一般運行：2026年1月20日(火)～2月19日(木)　計23日間

【運行車両】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル4運行時の事業性(オペレーション）に係る検証 | 関係者間で、レベル4運行時を想定した体制・オペレーションについて仮説を構築する |
|  | レベル4運行時の事業性(収支)に係る検証 | 一般運行期間中における乗降客数の計測(各便乗車率が座席定員13名(※最大試乗数)に対して70%以上になるか検証) |
|  | 視察の受け入れ | 実証期間中の視察数や視察に対する反応等を基に、将来的に運賃以外の収入になり得るかを確認 |
| 技術面 | 路駐車回避の自動回避成功割合 | 介入記録より路上駐車回避機能の成功割合を算出 |
|  | 信号連携の必要性検討 | ジレンマゾーンに伴う介入回数を洗い出し、信号連携の必要性を検討 |
|  | 走行ルート上横断歩道通過シナリオの安全性検討 | 介入記録より横断歩道での介入内容を調査し、分析 |
|  | 交通事業者目線でのサービス課題を抽出し、課題の洗い出し | 相鉄バス株式会社にてドライバーへヒアリングを実施 |
| 社会受容性面 | 今後の自動運転バスの利用意向割合及び対策 | 自動運転バス利用者へのアンケートで、自動運転バス乗車に対する回答の検証・改善点の確認 |
|  | 自動運転バスの走行に対する安心感 | 自動運転バス利用者へのアンケートで、安心感に関する回答の検証・改善点の確認 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

※経営面の主要な検証項目について、目標とその達成状況、及び検証・分析結果を記載してください（500文字程度）

今回実証期間における関係者協議を通じ、L4体制（乗務員乗車型、遠隔監視型）の機能・役割について確認・整理を実施。協議の中で、遠隔監視型に一度にたどり着くことは難しいため、乗務員乗車型でのオペレーションを行った上で徐々に移行することを想定する点について改めてすり合わせ。乗務員乗車型においては、相鉄バス運転手OBの活用も考えうる等の意見もあり、今後の運用体制については引き続き法規制も照合しながら検討していくことで合意を確認した。

レベル4運行時の事業性(収支)に係る検証としては、今年度初めてとなる走行における乗車率を算出。最終的に、走行便数294便、乗車人数 約1,701人となったことから、1便当たりの平均乗客数は6名程度で平均50％程度となった。1便当たりの乗車率は目標未達となったが、今後さらに認知が高まり、定期利用者が増えることで、座席定員以上の利用者数となる可能性も予想される。今後事業性担保のためには利用者数・乗車定員いずれも拡大させることを目指す必要がある。

視察受け入れについては、現在各地で実証が行われているが、大半が無償であることを調査し、すぐに収入を見込むことは難しいと分析。L4実現直後のタイミング以降の視察の方が、注目度高く収入は見込みやすいのではないかと協議し、中長期収支計画上では、2028年度からの収入を見込む。

■経営面

※技術面の主要な検証項目について、目標とその達成状況、及び検証・分析結果を記載してください（500文字程度）

今回の実証実験では、路上駐車回避成功割合37.1％となり、50%目標値に対して未達となった。要因としては、道路状況や他車両の走行状況により回避経路が出なかったことがあげられる。路上駐車の回避成功率向上に向けては、システム面の精度向上が不可欠であると考えられる。

また、信号連携の必要性検討については、保土ヶ谷バイパスの下の交差点にてジレンマに伴う介入が多い事実が判明し、信号連携導入可能性があることが分かったため、該当箇所についての来期の実装を検討する必要がある。

横断歩道通過時の自動運転成功率は98.1％となり、横断歩道については走行精度が高く、大きな問題は見受けられなかった。

交通事業者目線でのサービス課題の洗い出しを行った結果、Ｌ４運行を見据えた場合、利用者目線では、キャッシュレス決済の設置やドア開閉の自動化など、走行以外の要素に関する自動化も必要であるとの検証結果となった。また、運行可否の判断基準の設定やトラブル発生時の対応方針などを事前に決定することで、サービスの標準化を実現する必要がある。

■技術面

※社会受容性面の主要な検証項目について、目標とその達成状況、及び検証・分析結果を記載してください（500文字程度）

自動運転バス利用者に対するアンケートで、「再度利用したい」との回答は87％となり、目標値である65%を上回る結果となった。自動運転自体への理解や受容性は実証運行を通じて高まっているといえる。

一方で、自動運転バスに対する安心感に関する設問で「安全と感じる」との回答は42%で未達となった（目標値：65%以上）​。危険を感じた場面は、「停止時」が50%で最も多く、次いで「緊急停止時」が47%となっている。

技術面では、急ブレーキの緩和・改善を図り、継続的に利用者の受け止め方を測っていくことが必要。そのほか、乗車時の声掛け等も実証時の安心感に一定寄与すると考えられる。

■社会受容性面