自治体名：愛知県岡崎市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

岡崎市内中心部である東岡崎駅（名鉄）と岡崎駅（ＪＲ・愛知環状鉄道）との間は、県道（通称「電車通り」）が結んでおり、多い時で1時間あたり6本という多頻度で路線バスが運行しているが、2024年問題等の影響により運行本数の維持が困難となりつつある。当該区間に自動運転車両を導入することで運転士不足の問題を緩和し、バス路線の維持継続性を高めるもの。また、前年度よりも車両の大型化をおこない、かつ長期間の実証実験を行うことで、輸送力の確保及び社会的受容性の向上をねらう。

【事業背景・目的】

東岡崎駅（名鉄）と岡崎駅（ＪＲ・愛知環状鉄道）との間を、いすゞ自動車製大型車両「エルガ」を使用し、多頻度の既存バス路線と同一経路で運行した。準備運行から本番運行まで38日間走行し、一般試乗期間（11月30日～12月20日）には、岡崎市民を中心にのべ870名が乗車した。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | L4運行時の事業性検証 | L4運行時に必要な業務・人員整理 |
| 技術面 | L4走行実施に向けた通信安定化検証 | ・通信環境調査の実施 ・遠隔監視における経路配信確認シートの記入 |
|  | L4走行実施に向けた右折成功割合の検証 | 走行データから成功割合を抽出 |
|  | 手動介入要因の詳細分析 | 手動介入記録・走行データから抽出 |
|  | 各バス停における発着評価 | 手動介入記録・走行データから正着割合を抽出 |
|  | 駅ロータリーにおける運行上の課題評価 | 手動介入記録・走行データから要因を抽出し課題化 |
| 社会 受容性面 | 社会的受容性検証 | 旅客アンケートを実施し、満足度を評価 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

2025年度においては、L4運行時の事業性検討として、「L4運行時に必要な業務・人員整理」を検証項目とした。遠隔監視業務を運行営業所と別の場所から実施し、１：Ｎ型の想定を行ったほか、被接触事故が発生した想定で、事故対応時の想定初動フローを確認した。結果としてL4運行時の業務・人員の検討ができた。

路車協調については、2025年度には実施しなかったが、信号機付き交差点における手動介入が多く発生した。車両側で信号を認識し自動でブレーキをかける仕様であるが、間に合わず急ブレーキとなったことも多かった。路車協調を実施することで急ブレーキを防止でき、手動介入回数を減らすことができるが、インフラ整備には、多額の費用がかかることが想定されることから、自治体・事業者・道路管理者等の関係者で協議を進めていく。

■経営面

・L4走行に向けた通信安定化検証

【検証内容】

安定した通信環境のなかで確実に経路配信ができるかをオペレーションと合わせて実証した。

【目標の達成状況】

目標値90％　結果92.5％

目標達成の背景としては、通信調査で通信状況を十分に確認しシミュレーションを十分に実施したうえで経路配信の検証を行ったためと考えている。

L4走行に向けた右折成功割合の検証

【検証内容】

高い技術レベルが必要になる「交差点右折」が安定して実施できるかを検証した。

【目標の達成状況】

目標85％　結果57.4%

検証対象となった交差点は駅前の信号のない交差点のため歩行者の往来が多く自働運転車両が歩行者を検知し続けて発進が出来ない状態が続き、他の通行車両の妨害にならないために手動で走行した事例が多かったためである。

L4走行に向けた介入要因の詳細分析

【検証内容】

L4認可にむけて課題となる手動介入の要因を分析する。

【目標の達成状況】

介入が最も多い箇所は一般道路から交通量の多い幹線道路への信号のない交差点を左折する場面であり、要因として最も多かったのは交差点信号の変わり目（ジレンマゾーン）による手動走行であった。どちらも車両側技術改良と合わせて、インフラ連携などの対策も検討する必要があると感じた。

各バス停での発着評価

【検証内容】

各バス停周辺の自動運転率を検証した。

【目標の達成状況】

目標70％　結果87.4%

介入になった要因で最も多かったのは発進時に右車線からの追い越し、追い抜きによる安全確保での手動介入であった。

ロータリーにおける課題評価

【検証内容】

ロータリーで手動介入になった原因を調査

【目標の達成状況】

手動介入が68回発生した。主な原因はバス停周辺に路上駐車車両がありバス停に自動で正着できなかったものであった。

■技術面

旅客アンケートにおける満足度評価

乗り心地についてアンケート結果をもとに考察したところ、81%が満足（満足47%＋やや満足34%）しているが、不満を感じた要因として「急ブレーキ・急発進」が最も多く（73件中31件）なっている。

起終点である名鉄東岡崎駅南口ロータリー付近は路上駐車が多く、手動介入要因の上位（ODD外の区間を含め263回）であった。社会受容性の醸成のためには、沿線住民の自動運転車両に対する理解度を深度化する必要があり、路上駐車を控えてもらうための立て看板設置にとどまらず、ロータリー内への一般車進入禁止や、バスレーン化といった施策を自治体主導で実施する必要性がある。

岡崎市においては、2023年度から継続して実証実験を実施している。昨年度までは、小型車両であり運行日数も少なかったため、市民の方の試乗の機会が限られてしまった。今年度は、いすゞ自動車製の大型車両で運行日数を長く設定し、多くの市民に目につくような基幹ルートで走行した。運行開始前には、市内の大型商業施設にて車両展示やパンフレット配布も実施した。また、名鉄バスの車内におけるポスター掲出、各社のHPやSNSでも告知をおこなうなど、幅広くPRを実施した。

結果として、1,000名弱乗車したが、2週目以降の平日の乗車人数が低迷した。次年度はSNS広告の活用など、より踏み込んだ広報戦略を検討する。

■社会受容性面