自治体名：三重県桑名市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

桑名市では、少子・高齢化に伴う運転手不足への対応、慢性的な交通渋滞の緩和、交通に起因する環境負荷の低減といった地域交通を取り巻く課題を抱えており、 市内の交通空白地を解消しつつ、安全かつ円滑で持続可能な地域公共交通手段を確保していくため、自動運転レベル４を活用した移動サービスの実現を目指している。

【事業背景・目的】

既存民間バス路線の自動運転バスへの置き換えを念頭に、近鉄長島駅を起点とした観光路線における、レベル４許認可申請に向けた自動運転車両の取得および公道の走り込みを実施

・運行場所：近鉄長島駅～なばなの里～ナガシマスパーランド（往復約25km）

・運行期間：12月19日～12月26日（関係者・一般試乗）、１月５日～２月13日（試乗無しの公道走り込み）

・運行車両：Minibus（ティアフォー製小型自動運転バス）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル４運行時の事業性（オペレーション）に係る検証 | レベル４運行時に必要となる業務や人員などを確認、整理することで、自動運転サービス提供時に必要となる保安員等の業務内容を検討する |
|  | 観光地を活かした事業モデルの検証 | 試乗走行時のアンケート結果から事業性を検証する |
|  | 安全性を確保した効率のよい遠隔監視体制の検証 | 三重交通が参加する伊勢市での自動運転実証と連携し、本市と共同で遠隔監視実証を実施 １：Nの遠隔監視の有用性を検証する |
| 技術面 | 遠隔監視型のレベル４許認可の取得にむけた遠隔監視および遠隔管制を模擬した運行によるオペレーションの検証 | 将来の遠隔管制型でのレベル４運行に向けて、遠隔管制を模した実証を行い 1.運行体制 2.車両へ運行経路指示 3.緊急時のオペレーションフローの確認 4.乗客向けアナウンス を実施する |
| 社会受容性面 | 観光需要と地域需要を共存させた移動サービスとして自動運転バスの利用意向についての検証 | 試乗走行時のアンケート結果から事業性を検証する |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

レベル４自動運転を社会実装するにあたり、運行に関わる人員の省人化による経営コスト削減を目指し、広域での遠隔監視の実施によるスケールメリットについて検証を実施。同じ三重県内で自動運転事業に取り組む伊勢市と連携し、三重交通本社内に両市を同時に監視可能な遠隔監視室を設置して1:N遠隔監視の有用性を検証するとともに、運用体制や業務フローについ考察を行った。

この結果、レベル4の遠隔監視実装において、1名の監視者が複数台の車両を担当することで省力化に寄与できることを確認した。一方で、乗務員が不在の車両を常時監視し続けることは監視者にとって多大な心理的負担となると予測される。そのため、トラブル発生時に車両側からアラートを発報する「イベントベース（発生ベース）」の監視体制を構築し、監視者が重要な判断に集中できる環境を整えることが不可欠である。

また、試乗参加者向けのアンケートにおいても、自動運転が地域にとって新たな価値を創出することについての期待値は高く、観光地を活かした事業モデルについても引き続き検討を進めていく。

■経営面

技術面における検証項目では、遠隔監視型のレベル４許認可の取得にむけた遠隔監視および遠隔管制を模擬した運行によるオペレーションの検証を実施したところ、以下の通り課題と改善策について整理した。

まず、常時遠隔監視における監視者の集中力維持に関する課題については、監視対象および確認タイミングを明確化した監視ルールの策定が必要である。具体的には、走行状況・車両状態・周辺環境などの監視項目を整理し、常時注視すべき情報とイベント発生時に確認すべき情報を区分することで、監視負荷の軽減と監視品質の均一化を図る。

次に、乗客向けアナウンスに関する通信課題については、エリア特性を踏まえた通信環境の改善が必要である。特に内宮周辺において音声未到達が確認されたことから、通信品質の再調査を実施するとともに、通信冗長化やアナウンス手段の多重化（事前録音音声の活用等）を含めた対策を検討する。

さらに、運行拠点の複数化に伴う経路配信業務の煩雑化については、人的作業に依存しない仕組みへの移行が求められる。管制システム等を活用し、走行ルート情報を自動的に車両へ配信可能なシステム構築を進めることで、設定ミスの防止および運行準備作業の効率化を図る。

これらの改善策を段階的に実装することで、遠隔監視型レベル4運行に向けた運用の安定性および信頼性の向上を目指す。

■技術面

本実証実験で実施したアンケート調査において、将来的な自動運転サービスの利用希望を尋ねたところ、「希望する」または「どちらかというと希望する」と回答した試乗者の割合は全体の96％という非常に高い結果であった。

自動運転サービスに対する期待が高まっていることを踏まえ、定常運行開始に向け、市の各種媒体（ホームページやSNS、広報紙等）を活用したPR活動を継続するとともに、沿線および近隣の民間事業者とタイアップした利用促進策について検討を継続する。

■社会受容性面