自治体名：兵庫県三田市

自治体名：兵庫県三田市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

人口減少と高齢化により、三田市内の公共交通ネットワークは危機的状況にある。この打開策として、官民連携でバスの自動運転化を推進する。運転士不足を補いつつ、駅や商業施設エリアを結ぶ需要の高いルートの収益性と付加価値を向上させる。これにより、不採算路線を含む市内全域の交通網を維持し、持続可能なまちの活性化と公共交通ネットワークの持続性を高める。

【事業背景・目的】

本事業では、JR新三田駅を起終点とする1周約7.5kmの循環ルートを設定し、実証運行を行った。車両は先進モビリティが自動運転改造したBYD製の大型EVバス（K8 2.0）を使用した。運行期間は1月27日から2月20日までのうち、土日祝日を除く18日間とし、神姫バスの営業路線として運行を実施した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 検証項目設定なし （参考：乗車人数） | （保安員によるカウント） |
| 技術面 | L４運行時の運営体制の検証 | 運行に関するリスクアセスメントにより実施 |
|  | L４許認可の取得に向けた大型EVバス車両による走行確認 | 自動運転率による検証 |
|  | L４許認可の取得に向けた駐車車両回避の検証 | 路上駐車回避機会に対して回避実施した回数の割合により検証 |
|  | L４許認可の取得に向けた交差点の検証 | 交差点通過時の手動介入回数等の調査 |
| 社会受容性面 | 検証項目設定なし （参考：乗り心地調査） | （通常の路線バス（手動ディーゼル車）と自動運転バス（自動EV車）の乗り心地を比較） |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

自動運転バスの実装時には既存系統（41・43）との再編・置き換え等を想定し、実証実験ルートを設定しているため、需要があるルートであると判断している。

今年度の結果として、乗車人数は268人（１便あたり３人）であり、昨年度（１便あたり７人）と比較すると1便あたりの利用者は減少している。

前提として実証実験期間中は既存系統に加えて自動運転バスを走行している。昨年度の実証実験においては終点の鉄道との接続を考慮した運行をしたため、既存系統バスと自動運転バスが終点近くのルートにおいて、走行が被る場面が発生し、既存系統バスの運行に影響を与えたケースが発生した。

今年度はこれを回避すべく自動運転バスの時刻を調整したことにより、自動運転バスは鉄道を利用しにくい時間帯での運行となったため、結果的に利用者が減少した。

実装時には既存系統との再編・置き換えを想定しているため、今年度の実証実験における乗車人数の減少は問題ないと判断している。

■経営面

本実証ではレベル4（L4）運行の実現に向け、運営体制と技術の両面から検証を行った。

「運営体制」では、運用プロセスのリスクアセスメントを実施し、L4実装を想定し運行管理面でのリスクを抽出した。リスク抽出後の日常業務での対応（マニュアル化）については、引き続き取り組んでいく。

「技術」としては、実証実験期間中の自動運転率が95％であった（昨年度比△1％）。今年度は中型ディーゼルバスから大型EVバスに車両変更したが、介入回数は前年度より削減されるなど、車両サイズの影響は小さく、速度設定の最適化がブレーキ介入の抑制に寄与したと推察される。

また自動運転化率を向上させるための取組として「駐車車両回避の検証」「交差点の検証」を実施した。

「駐車車両回避の検証」では、システム調律の影響で回避設定区間が限定されたものの、実施した回避機会における成功率は100％（2/2回）を記録した。次年度は対象区間の拡大が課題となる。

「交差点の検証」では、ダイヤや速度設計を工夫し、インフラ連携を最小限に抑える走行手法を確認した。これにより2026年度に向けた信号連携の必要箇所を整理した。無信号交差点においては、横断歩道付近の歩行者を検知して停止する設定を導入した。顕著な介入多発シーンは確認されなかったが、詳細解析を進める方針である。

以上の結果を基に、次年度に想定しているL4申請に向けて更なる走行精度の向上を図る。

■技術面

昨年度の自動運転バスの住民アンケートにおいて、自動運転バスが「利用する」又は「利用しないが三田市内を走行することは受け入れる」を合計すると93%となり、三田市における自動運転バス社会受容性は高いと判断している。

一方で昨年度の乗客アンケ―トにおいて、危険不安に感じる人は51％であった。

不安等を感じる人を減少させるために今年度は乗り心地調査を行い、通常の路線バス（手動ディーゼル車）と自動運転バス（自動EV車）との比較をすることで、問題点を把握した。

問題点としては4つ「停車（停車時にガクンと衝撃を感じる等）」「急減速（加速直後に減速するため急減速に感じた）」「断続的なブレーキ（自重による自然加速と目標速度超過時のブレーキが何回も繰り返される等）」「追従（信号交差点での停車時、前方の信号待ち車両が前進すると自動運転バスも追従して車間距離を詰める等）」把握することができた。

今後は車両調律時に乗り心地の改善を図るとともに、事前に利用者に自動運転の特性を伝えることで、自動運転バスに対する理解醸成を図る方針である。

■社会受容性面