自治体名：兵庫県養父市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

本市は、中山間地域特有の集落分散や少子高齢化、公共交通の担い手不足により、既存交通の維持が課題となっている。また、JR八鹿駅と道の駅ようか但馬蔵等の主要拠点間の回遊性も十分ではない。このため、持続可能な移動手段の確保と生活利便性・回遊性の向上を目的として、自動運転バスの実証を実施し、将来的なレベル4社会実装の可能性を検証した。

【事業背景・目的】

運行場所：JR八鹿駅〜道の駅ようか但馬蔵

運行期間：2025年11月19日〜2月20日

運行車両：オーブテック社（エストニア）製MiCa

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 許容運賃 | 利用者アンケート |
|  | 再利用意向 | 利用者アンケート |
|  | 無人運行の許容度 | 利用者アンケート |
| 技術面 | 自動運転比率 | BOLDLY㈱が提供する遠隔監視システムを用いた距離単位での集計 |
|  | 緊急停止 | BOLDLY㈱が提供する遠隔監視システムを用いて集計 |
|  | 手動介入未発生頻度 | BOLDLY㈱が提供する遠隔監視システムを用いて集計 |
| 社会受容性面 | 再利用意向 | 利用者アンケート |
|  | 無人運行の許容度 | 利用者アンケート |
|  | 運行継続・拡充への要望 | 自由記述 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

今回のアンケート結果から、本市における自動運転バスは、サービスそのものへの評価が高い一方、完全無人運行には慎重な姿勢が残ることが確認された。再利用意向は90.4%と非常に高く、実証運行が利用者に一定の満足感や利便性を提供できたと考えられる。今後は、通院、買い物、観光周遊など具体的な利用目的に応じたルートやダイヤの設定を進め、体験利用から継続利用への転換を図ることが重要である。

運賃受容性については、支払意思額の平均が約209円、中央値・最頻値はいずれも200円であり、受け入れられやすい価格帯は200円前後に集約された。200円以下を許容する回答が約7割を占める一方、300円以上を受容する層は限定的であり、料金設定にあたっては利用者負担と利用促進の両立を図る必要がある。

一方、無人運行への受容は、安心・やや安心が33.3%、やや不安・不安が66.7%となり、不安側が多数を占めた。ただし、「少し不安」が多いことから、強い拒否感というより、安全性や緊急時対応への理解不足による心理的留保が大きいと考えられる。今後は、技術的安全性の向上に加え、遠隔監視体制や緊急時対応の周知、情報提供の充実を通じて安心感を醸成し、段階的な無人化への理解促進を図ることが重要である。

■経営面

技術面については、自動運転比率が98.5%となり、目標値である80%を大きく上回り98.5%であった。また、緊急停止は0回/便であり、重大な安全上の支障を伴う事象は発生していない。さらに、手手動介入未発生頻度は22%となり目標を下回った。ただし、本実証においては、高い自動走行率と安全性を両立した安定的な運行が実現できたものと評価できる。

一方で、手動介入の発生箇所別分析を見ると、介入原因の大半は「路上駐車回避」であり、特定箇所に集中して発生していた。発生区間は単路部および交差点付近が中心であり、自動運転システム自体の基本性能に大きな課題があるというよりも、沿道環境や交通状況の影響を強く受けている実態が確認された。加えて、一部には「円滑に走行するための手動介入」も見られ、ロータリー部や道路形状が複雑な箇所においては、周辺交通との協調や円滑性確保の観点から、なおオペレーターの判断を要する場面が残っている。

以上より、技術面においては、基本的な走行安定性および安全性は概ね良好であり、実証として一定の技術水準に到達していたと評価できる。その一方で、今後の主な課題は、システム単体の性能向上に加え、路上駐車へのシステムの機能向上や交通マナー向上に向けた周知、介入多発地点における運行設計の見直しなど、実道路環境を踏まえた対応を一体的に進める点にある。今後は、これらの改善を積み重ねることで、さらなる安定運行と無人化に向けた技術成熟を図っていく必要がある。

■技術面

再利用意向については、「再度利用したい」が90.4%と大半を占めており、自動運転バスの乗車体験は概ね良好に受け止められたと考えられる。このことから、サービスそのものに対する利用者評価は高く、今後は生活動線に即したルート設定や運行時間帯の調整を進めることで、体験利用から日常利用への転換を図ることが重要である。

一方、無人運行への受容については、「安心」「少し安心」が33.3%に対し、「少し不安」「不安」が66.7%となり、慎重な意識が優勢であった。ただし、「不安」よりも「少し不安」が多いことから、強い拒否感というより、安全性や緊急時対応に対する理解不足による心理的留保が大きいものと考えられる。このため、今後は技術的な安全性の向上に加え、遠隔監視体制や緊急時対応の周知、運行情報の見える化等を通じて安心感を高める必要がある。

また、自由記述では、路線拡充、停留所追加、運行期間延長、ダイヤ改善を求める意見が複数みられた。今後は、利用者の生活動線や公共交通との接続を踏まえた運行計画の見直しを進めることで、継続的な利用拡大につなげていくことが重要である。

■社会受容性面