自治体名：愛媛県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【事業背景・目的】

八幡浜駅と八幡浜港を結ぶ本ルートは、鉄道・港湾間の接続を担う重要な交通結節区間である。一方で、運転士不足等を踏まえた持続可能な輸送体制の確保が課題であり、本事業は自動運転導入により利便性向上と地域交通の維持を図ることを目的とする。

運行場所：JR八幡浜駅　～　八幡浜港

運行期間：１２月２１日～２月２７日（土日曜除く）　３２日間(準備運行)

運行車両：WeRide製Robobus

【事業内容】

【検証項目・検証方法】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル４認可取得に向けた都心循環東南線区間の自動運転比率の検証 | 遠隔監視システムDispatcherによる測定 |
|  | レベル４運行時の事業性に係る検証 |  |
|  | レベル４運行時の再利用意向調査 | 利用者アンケートを実施。 |
|  | その他、レベル４運行時の運賃の支払い方法についての検証 | 利用者アンケートを実施。 |
| 技術面 | 自動運転比率 | 車両ログデータ |
| 社会受容性面 | レベル４運行時の再利用意向調査 | 利用者アンケートを実施。 |

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

今後の改善策としては、まず事業性評価に必要な基礎データを着実に蓄積し、持続可能な運行モデルの具体化を進めることが重要である。本事業は、八幡浜駅と八幡浜港を結ぶ交通結節区間において、鉄道・フェリーとの接続性向上と、担い手不足下でも維持可能な移動サービスの構築を目的としている。このため、単に自動運転の成立性を確認するだけでなく、定時性、接続性、利用者数、運行コスト、人員配置等を一体的に把握し、事業採算性の検証につなげる必要がある。

自動運転比率については、実績値が約99.92％と極めて高い水準を確保しており、基本的な走行継続性は確認できた。一方で、今後の経営面では、この高い自動運転比率が実際にどの程度の省人化、運行効率化、コスト低減に結び付くかを明確にすることが求められる。特に、保安員配置、遠隔監視体制、通信費、保守費、充電運用等を含めた総コストを可視化し、通常運行との比較を通じて、将来的な事業モデルの妥当性を検証する必要がある。

さらに良くするためには、駅・港間の接続需要を確実に取り込む観点から、列車及びフェリーの発着時刻に合わせたダイヤ最適化、観光客や港湾利用者にも分かりやすい案内、多言語対応、バリアフリー対応等を通じて利用機会を拡大することが有効である。加えて、利用者アンケート等により再利用意向や運賃受容性を把握し、需要面の検証を進めることも重要である。今後は、技術実証に加えて運行データと利用実績を蓄積し、交通結節機能の強化と事業性確保の両立を図ることで、地域に定着する持続可能な運行体制の構築につなげる必要がある。

■経営面

自動運転比率は99.92％と極めて高い水準を確保しており、基本的な走行継続性及びシステムの安定性は概ね確認できたと評価できる。目標値である100％には至らなかったものの、大部分の区間において自動運転による走行が可能であり、ルート特性を踏まえた制御調整が有効に機能したことは成果である。一方で、課題対応リストでは、黄色点滅信号への切替時に発進できない事象や、自車進行方向と異なる矢印信号に反応して発進してしまう事象が確認されており、信号認識及び信号解釈に関する改善余地が明らかとなった。また、左折時の速度設定についても調整が必要であり、交差点通過時の挙動安定化が今後の課題である。

今後の改善策としては、まず黄色点滅信号及び矢印信号に対する認識精度と判断ロジックの改善を重点的に進めることが重要である。特に、日本国内特有の信号表示や進行方向との対応関係を踏まえた認識・制御の最適化を図ることで、不要な手動介入の削減が期待される。加えて、左折時の速度制御についても実機検証を通じて調整を進め、交差点走行時の安全性及び円滑性を両立させる必要がある。

さらに良くするためには、車両ログ、映像、遠隔監視記録等を一体的に分析し、介入発生場面を類型化した上で、改善結果を迅速に制御調整へ反映する運用サイクルを確立することが有効である。今後は、信号認識及び交差点挙動を重点課題として追加検証を重ねることで、100％に近い安定した自動運転の実現を目指すことが必要である。

■技術面

本実証の検証結果を踏まえると、社会受容性面における今後の改善策としては、まず利用者及び地域住民が安心して受け入れられる運行挙動の実現を図ることが重要である。今回の実証では、自動運転比率は高水準を確保し、基本的な走行継続性は確認できた一方で、黄色点滅信号への切替時の発進判断や矢印信号への反応など、交差点通過時の挙動に改善余地が見られた。こうした場面は、利用者だけでなく周辺交通参加者にとっても車両挙動の分かりにくさにつながる可能性があるため、信号認識及び判断ロジックの精度向上を進め、予見しやすく安定した走行を実現する必要がある。

また、社会受容性をさらに高めるためには、単に安全を確保するだけでなく、車両がどのような考え方で停止・発進するのかを地域に分かりやすく伝えることも重要である。今後は、技術改善を進めるとともに、地域住民や交通参加者に対する情報発信、説明機会の確保、利用者アンケート等を通じて理解醸成を図ることが求められる。さらに、車両ログや映像等を活用して介入発生場面を継続的に分析し、改善結果を運行へ迅速に反映することで、より安定した運行を実現し、地域からの信頼向上につなげていくことが必要である。

■社会受容性面