自治体名：愛媛県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

都心循環東南線は、松山市中心部と市街地近郊の住宅地、商業施設、医療機関、教育施設等を結ぶ生活交通路線であり、安定的な移動需要が見込まれる一方、将来的な運転士不足等を踏まえた持続可能な運行体制の確保が課題となっている。このため、本事業は、自動運転技術の導入を通じて地域公共交通の維持・確保及び利便性向上を図ることを目的している。

【事業背景・目的】

運行場所：松山市内（松山環状線）

運行期間：７月１２日～２月１０日（土日曜除く）　約１４０日間(準備運行)

運行車両：WeRide製Robobus

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル４認可取得に向けた都心循環東南線区間の自動運転比率の検証 | 遠隔監視システムDispatcherによる測定 |
|  | レベル４運行時の事業性に係る検証 |  |
|  | レベル４運行時の再利用意向調査 | 利用者アンケートを実施。 |
|  | その他、レベル４運行時の運賃の支払い方法についての検証 | 利用者アンケートを実施。 |
| 技術面 | 踏切横断の安全性検証 | 踏切横断の実証実験を行い、実装の可否を検討する。 |
|  | 自動運転比率 | 車両ログデータ |
| 社会受容性面 | レベル４運行時の再利用意向調査 | 利用者アンケートを実施。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

本年度は、運行開始に至らなかったため、事業性に係る検証は未達であった。今後運行開始に向けては、運行に必要な要素を分解し、コントロール可能なものと不可能なものに分別したうえで、コントロール可能なものを優先して効率化を進めていくよう考えている。具体的には、保安員配置、遠隔監視体制などの人的コスト、保守費、通信費、充電計画等を含めた運行コストを可視化・最適化し、通常運行との比較により持続可能な事業モデルの構築を目標としている。次年度の運行計画において詳細検討し、効果検証を進めていきたい。

自動運転比率の検証では、路車協調が無い状態での自動運転を完成させることによる経済性向上を目指しており、結果として高い自動運転比率を確保できた一方、目標とした100％には至らず、信号認識、踏切警報灯認識、停止後再発進判断、路上駐車と渋滞の誤認等に起因する手動介入が発生した。今後は、介入発生箇所・要因を詳細に分析し、認識・制御精度向上による自動運転比率のさらなる改善を図る必要がある。

さらに、再利用意向調査やキャッシュレス限定運行に対する受容性調査についても、一般運行未実施のため未達となっていることから、来年度は利用者アンケートを通じて需要面の把握を進める必要がある。

今後は、一般運行の実施を通じて技術実証から事業実装段階へ検証軸を広げ、持続可能な運行体制の構築につなげることが必要である。

■経営面

今後の改善策としては、まず自動運転比率の向上に直結する認識精度及び制御安定性の改善を重点的に進めることが重要である。踏切横断の安全性検証については、自動運転による横断自体は達成されており、安全側の制御が機能したことは大きな成果である。一方で、一部挙動にはなお調整を要することから、踏切進入前後の挙動安定化、停止位置の最適化、停止後の再発進判断精度の向上を継続的に図る必要がある。特に、踏切警報灯の認識については設備条件の影響が大きく、表示灯のLED化を実施したため次年度で効果検証を行い、結果を横展開できるよう整理していきたい。今後も車両側の改良に加え、必要に応じてインフラ側の改善を組み合わせることで、より確実な踏切横断を実現していくことが求められる。

また、自動運転比率については、目標値100％に対して実績値98.24％となり、全体としては高い水準を確保したものの、完全自動運転には至らなかった。このことから、現時点では基本的な走行継続性は確認できている一方、特定条件下で手動介入を要する技術課題が残っていると整理できる。改善に当たっては、手動介入が発生した場面を詳細に分類し、踏切、信号、停止後再発進、周辺交通との関係など、場面ごとの原因分析を深めることが重要である。そのうえで、AI学習データの追加、日本特有の道路交通設備への対応強化、昼夜や天候等の条件差を踏まえた認識性能の安定化を進めることで、自動運転比率のさらなる向上が期待される。

さらに良くするための方法としては、単に介入件数を減らすだけでなく、日ごとの走行特性や介入発生傾向を継続的に把握し、検証結果を迅速に制御調整へ反映する運用サイクルを確立することが有効である。加えて、車両ログ、映像、遠隔監視記録等を一体的に分析し、技術的課題を定量的に把握する体制を整えることで、改善の優先順位を明確化できる。今後は、踏切を含む重点課題箇所について追加検証を重ねるとともに、設備側改良と車両側改良を組み合わせた総合的な改善を進めることで、100％に近い安定した自動運転の実現を目指すことが必要である。

■技術面

本実証における手動介入の発生要因を整理すると、交差点内での発生が最も多く、その主因は信号認識及び信号に基づく発進判断の不安定さにあった。特に、矢印信号でのみ左折可能な場面において青信号の認識に失敗する事象や、左矢印では進行可能である一方で青信号では出発しない事象が多数確認された。また、昼夜で挙動差が見られ、夜間には左矢印の認識精度がさらに低下する傾向も確認された。これらの背景には、AIによる学習不足が大きく影響していると考えられる。今回の走行環境では、信号機に白熱球式のものが多く、時間帯や周辺光環境によって視認性が変化しやすかったことに加え、日本国内特有の点灯方式への対応が十分でなかったことが、認識精度低下の一因となった。

また、バス停付近においても、バス停手前に駐車したタクシーを渋滞車両と誤認識して停車する事象や、赤信号から黄色点滅への切替時に認識・判断に時間を要する事象が確認されており、周辺状況の意味理解や信号状態の解釈に課題が残った。さらに、交差点入口での停止車両回避やロータリーでの停止位置不適切による走行不安定も見られ、認識だけでなく経路判断や制御面にも改善余地があることが明らかとなった。踏切横断については、踏切、対向車、歩行者を検知して停止するなど、安全側に制御が働くことは確認できた。一方で、踏切警告灯を適切に認識できない事例もあり、交差点の信号認識と同様に、設備側表示の見え方や学習データの不足が影響していると考えられる。このため、踏切側の警報灯をLEDに交換してもらう対応を行い、認識性向上を図ったため、次年度に効果検証を行う。

以上より、本実証では、危険側に進行するよりも安全側に停止する傾向が強く、安全確保を重視した基本動作は確認できた。このことは、市民や交通参加者に安心感を与える上で重要な成果である。一方で、社会受容性をさらに高めていくためには、単に安全側に停止するだけでなく、利用者や周辺交通から見て分かりやすく、円滑で安定した挙動を実現することが求められる。そこに向けて、今後はAI学習の拡充、日本特有の信号・踏切設備への対応強化、認識結果を踏まえた判断・制御精度の向上を進める必要がある。こうした技術改善を積み重ね、安全で安定した運行を継続することで、利用者、地域住民及び周辺交通参加者の信頼を高め、自動運転サービスが社会実装されたといえる状態まで繋げていく必要がある。

■社会受容性面