自治体名：愛媛県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

松山市内観光ルート（松山城～道後温泉）は、市内を代表する主要観光拠点間を結ぶ路線であり、観光客の周遊促進及び中心市街地の回遊性向上に資する重要な区間である。一方で、将来的な運転士不足への対応や、持続可能な観光交通の確保が課題となっている。このため、本事業は、自動運転技術の導入を通じて観光地間移動の利便性向上を図るとともに、地域交通の維持・高度化及び観光振興に寄与することを目的として実施するものである。

【事業背景・目的】

運行場所：松山城〜道後温泉

運行期間：７月１２日～２月１０日（土日曜除く）　約１４０日間(準備運行)

運行車両：WeRide製Robobus

【事業内容】

【検証項目・検証方法】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル４認可取得に向けた都心循環東南線区間の自動運転比率の検証 | 遠隔監視システムDispatcherによる測定 |
|  | レベル４運行時の事業性に係る検証 |  |
|  | レベル４運行時の再利用意向調査 | 利用者アンケートを実施。 |
|  | その他、レベル４運行時の運賃の支払い方法についての検証 | 利用者アンケートを実施。 |
| 技術面 | 路面電車軌道横断の安全性検証 | 路面電車と自動運転車両間での運行ルールを策定し、一般的な対応の可否を検討する。 |
|  | 自動運転比率 | 車両ログデータ |
| 社会受容性面 | レベル４運行時の再利用意向調査 | 利用者アンケートを実施。 |

【検証・分析結果】

本ルートの経営面における今後の改善策としては、まず観光需要に対応した安定的な収入構造の確立が重要である。本ルートは、松山城及び道後温泉を結ぶ観光性の高い路線であることから、付加運賃の設定による収入増に加え、視察受入れ、車内外広告、沿線施設との連携による付帯収入等、多面的な収益確保を進める必要がある。今後は、単なる移動手段としてではなく、観光コンテンツとしての付加価値を高めることで、利用者数の拡大と収益力向上を図ることが求められる。

また、支出面では、EV車両の活用による燃料費及び維持管理費の抑制、遠隔監視体制の効率化、保守体制の最適化等を通じて、ランニングコストの低減を進める必要がある。特に、実運行データを蓄積し、車両稼働率、充電計画、保守費、人員配置等を定量的に把握した上で、繁忙期・閑散期に応じた最適な運行計画を構築することが重要である。

さらに良くするための方法としては、観光施策と交通施策を一体的に捉え、運賃収入のみならず、広告価値、地域内回遊性向上による消費拡大、視察需要等を含めた総合的な事業効果を可視化することが有効である。加えて、キャッシュレス化等による乗降円滑化、省人化による効率化効果についても継続的に検証し、持続可能な事業モデルとして具体化していくことが必要である。

■経営面

今後の改善策としては、自動運転比率の向上に直結する認識精度及び制御安定性の改善を重点的に進めることが重要である。路面電車軌道横断の安全性検証については、自動運転による軌道横断自体は概ね達成できており、一般的な対応可能性を確認できたことは成果である。一方で、左右から接近する路面電車の認識に時間を要する場面が確認されており、軌道進入判断や横断開始タイミングにはなお改善の余地がある。このため、今後は路面電車接近時の検知精度向上、左右確認に係る判断ロジックの最適化、進入前の停止位置及び待機挙動の安定化を継続的に図る必要がある。

また、自動運転比率については、目標値100％に対して実績値99.29％となり、全体としては非常に高い水準を確保したものの、完全自動運転には至らなかった。介入要因としては、L4対象外区間のロータリー付近における他バスとの離合対応、二番町2丁目交差点での交差点内滞留防止を考慮した制御、対向車接近時の右折判断、路面電車接近時と前方路上駐車が重なる複合場面への対応、狭隘部での路上駐車車両回避、駐車場待ち車両の追越し判断、横断歩道における歩行者接近時の安全余裕確保等が挙げられる。これらは、単独の認識不良だけでなく、複数対象が同時に存在する場面での優先順位付けや挙動計画の最適化に課題が残ることを示している。

今後は、介入発生場面を類型化し、軌道横断、右左折判断、離合、障害物回避、歩行者対応等のシーンごとに原因分析を深めることが重要である。そのうえで、AI学習データの追加、都市部特有の交通環境への対応強化、グランドルールの実装拡充、昼夜や交通混雑状況の違いを踏まえた認識・制御性能の安定化を進めることで、自動運転比率のさらなる向上が期待される。さらに、車両ログ、映像、遠隔監視記録等を一体的に分析し、改善結果を迅速に制御調整へ反映する運用サイクルを確立することで、100％に近い安定した自動運転の実現を目指すことが必要である。

■技術面

本実証における社会受容性面の観点から見ると、技術的課題は主として交差点部、路面電車軌道横断部、路上駐車車両回避時等の複雑な交通場面に集中しており、特に周辺交通との関係を踏まえた認識・判断の安定性が重要であることが明らかとなった。具体的には、左右から接近する路面電車の認識に時間を要する場面、対向車が存在する状況での右折判断、路上駐車車両の回避、狭隘部における離合、横断歩道付近での歩行者対応等に起因して手動介入が発生している。これらの事象は、単に自動運転車両単体の問題にとどまらず、一般車両、路面電車、歩行者等の多様な交通参加者が混在する都市部空間において、自動運転車両がどのように振る舞うかに対する安心感や信頼性に影響する要素であると考えられる。

一方で、本実証では危険側に進行するのではなく、安全側に停止又は慎重な挙動をとる傾向が確認されており、安全確保を優先した基本動作が機能していることは、社会受容性の観点から一定の評価ができる。特に、路面電車軌道横断時においても、認識に時間を要する場面はあったものの、安全側で判断する挙動が確認されており、重大な危険挙動を抑制する制御思想は有効に働いていたと考えられる。他方で、過度に慎重な停止や手動介入の発生は、利用者のみならず周辺交通参加者にとっても運行の分かりにくさにつながる可能性があるため、実運用に向けては、認識・判断精度の向上とあわせて、車両挙動の予見可能性を高めることが重要である。

以上より、社会実装に向けては、AI学習データの拡充、都市部特有の複合交通環境への対応強化、右左折や障害物回避時の判断ロジック改善、路面電車を含む特殊交通への認識性能向上を進めるとともに、地域住民や交通参加者に対して自動運転車両の挙動特性を丁寧に周知し、理解醸成を図ることが重要である。技術的改善と情報発信・対話を両輪で進めることにより、利用者及び地域社会からの信頼確保につなげていく必要がある。

■社会受容性面