自治体名：福岡県宗像市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

自由ヶ丘地区は開発から半世紀が経過した住宅団地で入居世代の高齢化や家族構成の変化に伴う人口減少、社会状況やライフスタイルの変化が進み、まちの再生が急務となっている。本市は同地区を住宅団地再生のモデル地区と位置づけ、時代や社会の変化に対応し続けるまちを目指す先駆的な取組を推進。全世帯アンケートで明らかになった「移動」不安の解消を課題とし、自動運転バスの昨年度実証をはじめドローン配送、ショップモビリティ、公共ライドシェア等の各種実証に取り組んでいる。

【事業背景・目的】

本実証事業で、次のとおり運行を実施した。

【運行場所】

自由ヶ丘地区コミュニティ・センター～JR赤間駅南口　※往復

【運行期間】

テスト走行：7月21日（月）～8月1日（金）※土、日を除く

本番運行：8月19日（火）～9月26日（金）※土、日を除く

【運行車両】

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル４運行時の事業性に係る検証 | 実証期間を通じ、運行費用・人員体制などの維持管理にかかるコストを試算 |
|  | レベル4許認可取得に向けた制度、体制面の整理 | 関係機関等との協議を通じて、必要な体制面・制度面の課題を抽出 |
|  | 自動運転システムの安全かつ適切な路駐車回避能力の評価 | 1走行ごとの走行データより路上駐車への回避の成功数、失敗数をカウント |
| 技術面 | 各交差点における通過成功率の評価 | 走行データより交差点の通過数を計測し、成功数、失敗数をカウント |
|  | 信号認識カメラ機能の有効性検証 | システム上で表示された灯色情報が実際の信号灯の色と一致しているかを目視確認し、誤検知件数を走行データより算出​ |
|  | ダイヤ設計の妥当性の検証 | 夜間実証運行を実施し、ダイヤ設定の妥当性・実効性についてアンケートを実施 |
| 社会受容性面 | 公共ライドシェア等他モーダルとの接続性の検証 | 7月から運行を開始予定の自由ヶ丘地区における公共ライドシェア等他モーダルとの接続性について、自動運転バス利用者に対するアンケートを実施 |
|  | JR赤間駅方面へのアクセス性を踏まえた利便性の検証 | 自動運転バス利用者に対するアンケートを実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

202７年度のレベル4取得に向けて、レベル４自動運転に向けた許認可取得に関わるロードマップ年表を作成し、実行に向けた課題を整理。そのうえで、レベル4許認可申請に向けては、本年度中に、車両購入やバス停(モビリティハブ構想の前段階での停留所)、認定整備工場等の方針につき決定する必要がある旨を交通事業者、事業者など関係者間で確認。来年度に車両購入、27年度でのレベル４取得を目指し、運行体制や運用につき、関係者間で継続的に協議を行うことで合意した。

今年度実績も踏まえ、中長期収支計画の見直しを実施。今年度は交通事業者等と連携して遠隔監視実証を行うことで、通常オペレーションとしては、遠隔監視は1：複数台の運用が望ましい点・遠隔監視型であっても当面は保安員が必要となる運用が想定される旨を再確認。これらを踏まえ、計画上にも遠隔監視員(台数によらず1名)・保安員費用(運行事業者のOBなどを想定)を反映。その他、今後取り組みを検討する路車協調について比較的安価に取り付けが可能な事業者の選定を行っていく等のランニングコスト削減を図っていく。

■経営面

今回の実証実験では、総走行距離555.2kmのうち527.4kmを自動運転で走行し、298名を安全に輸送して自動運転率94.9%を達成した。一定の成果を得た一方、1周あたり平均2.44回の手動介入が発生し、主因は路上駐車や誤検知であった。特に、周囲車両の接近速度が速い場合や歩行者対応が複雑な交差点で介入が必要となった。今後は速度制限や歩行者導線の整備など交通環境の改善を進める。また、植栽や幟を歩行者と誤認する事例があり、センサー精度とAI処理の最適化が課題である。さらに、信号のない交差点では右左折が困難で介入が発生しており、信号設置や標識追加などのインフラ整備が求められる。次回以降は、回避機能と判断精度の向上、センサーとシステム負荷の最適化、交通インフラ改善を通じて自律性と信頼性の高い自動運転を目指す。

■技術面

希望する運行時間帯に関するアンケートでは、17：00‐19：00を選択する回答者が最も多く、今回の夜間検証実施時間とも合致しており、夜間ダイヤのニーズについて改めて確認することができた(技術面においても、夜間特有の条件下でも、日中と同じレベルでの走行を実施)。また、バス利用で重視する点は、他交通手段との接続性となっている中、発車時刻の都合については、「とても合っていた＋だいたい合っていた」で約8割。赤間駅へのアクセス性は、「とても便利になる＋便利になる」で約8割となっており、接続性についても概ね受け入れられていると考えられる。

夜間検証について、今回は一般試乗を実施しない形での運行となったが、今後利用者からのフィードバックを反映するために、今後技術的な観点の助言を得ながら一般試乗の可能性も検討していく。

他モーダルとの接続性の検証については、将来的にモビリティハブ構想を実現するにあたり引き続き重要となるため、今後 具体的にどのモーダルとの接続性を強化していくかは議論・実現していく。また、社会受容性に関する意見の母数自体を増やすために、利用者数を増やすことも重要と考える。運行エリア周辺を中心に運行前の周知活動の強化等を行っていく。

■社会受容性面