指　定　書

国住参建第○○○○号

令和 年 月 日

株式会社○○○○

代表取締役社長　○○　○○　様

国土交通大臣　●●　●●

下記のあと施工アンカーの接合部の引張り及びせん断の許容応力度及び材料強度について、平成13年国土交通省告示第1024号第１第14号及び第２第13号の規定に基づき、下記の通り数値を指定する。

記

- 名称

○○○アンカー（接着系あと施工アンカー（注入方式カートリッジ型））

- 指定する数値

- あと施工アンカーの接合部の引張りの許容応力度及び材料強度

| 種類 位置 | 許容応力度（N/㎟） |  | 材料強度（N/㎟） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 長期 | 短期 |  |
| アンカー筋の断面 | σy1.5 | σy | σy |
| コーン状破壊を生じるコンクリートの断面 | 0.23σB3.0・Fsafe | 0.23σB1.5・Fsafe | 0.23σB1.0・Fsafe |
| 付着破壊を生じる コンクリートの断面 | τstdσB213.0・Fsafe | τstdσB211.5・Fsafe | τstdσB211.0・Fsafe |

- あと施工アンカーの接合部のせん断の許容応力度及び材料強度

| 種類 位置 | 許容応力度 |  | 材料強度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 長期 | 短期 |  |
| アンカー筋の断面 | σy1.53 又は 0.4Ec・σB3.0・Fsafeのいずれか小さい方の数値※ | σy3 又は 0.4Ec・σB1.5・Fsafeのいずれか小さい方の数値※ | σy3 又は 0.4Ec・σB1.0・Fsafeのいずれか小さい方の数値※ |

※ 500≦EC･σB≦900とし、500未満の場合は適用外とし、900超の場合は900とする。

- あと施工アンカーの接合部の許容応力度及び材料強度の算定に係る係数

強度指定を受けようとするあと施工アンカーの種類に応じて必要な技術資料に基づいて規定されます。

付着基準強度 τstd

10又は15 N/㎟

  - アンカー筋の降伏点強度 σy

| アンカー筋の種類 | 降伏点強度（N/㎟） |
| --- | --- |
| SD295 | 295 |
| SD345 | 345 |

  - アンカー筋を埋込む部材のコンクリートの圧縮強度 σB

別添２に規定する設計指針で定めた母材コンクリートの圧縮強度の設定根拠に基づく値

※ただし、普通コンクリート　　　13.5 N/㎟以上 36 N/㎟以下

軽量コンクリート１種　18  N/㎟以上 36 N/㎟以下　の範囲であること。

  - アンカー筋を埋込む部材のコンクリートの静弾性係数 EC

別添２に規定する設計指針で定めた母材コンクリートの静弾性係数の設定根拠に基づく値

  - 母材コンクリートで定まる接着系あと施工アンカーの許容応力度及び材料強度設定に用いる安全率 Fsafe

Fsafe = α1･α2･α3･α4 = 1.5

| α1：材料係数 | α2：ひび割れ係数 | α3：施工係数 | α4：設計係数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |

- 適用範囲

許容応力度及び材料強度の数値の適用は、あと施工アンカー単体の品質管理及び当該あと施工アンカーを用いた構造部材の設計及び施工を、以下の有効期限が規定された別添（有効期限を超過したものにあっては、当該別添を更新したものを含む。）に基づき行う場合に限る。

あと施工アンカー単体　　　　　　　：　○○○○－●●●●●●（別添１）

あと施工アンカーを用いた構造部材　：　○○○○－●●●●●●（別添２）

あと施工アンカーの種類に応じて必要な技術資料

（注意）この指定書は、大切に保存しておいてください。