附属書Ⅲ－Ⅲ　チェックリスト（Assessment of collected information）の様式例

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑫

⑪

⑬

⑭

⑮

⑩

⑨

⑯

チェックリストのフォーマットに記載されている用語は次による。

- Inventory Part Ⅰ-1、Part Ⅰ-2、Part Ⅰ-3　ごとに図面調査において調査した機器等の数を示す番号

- Tbl A/B/C：条約附属書ガイドラインの付録１に示す、表A、表B又は表Cを意味する。

- Hazardous Materials：表A物質又は表B物質を意味する。TBT、Asbestos、HCFC、Lead等

- Location：機器、設備等が配置されている場所を意味する。Flat Bottom、Lower deck、3rd Deck、A deck、Nav.Bri.Deck等

⑤　Name of Equipment：有害物質を含有していることが想定される機器等の名称を意味する。

Main Engine、Aux.boiler、Ref.provision plant等

⑥　Component：機器、設備、場所を構成する各要素を意味する。Exh.Pipe Insulation、Packing、Engine room ceiling等

⑦　Quantity：機器、設備等に含有されている有害物質の量を意味する。

構造防熱材ではm3、鉛電池では単なる個数で記載してもよい。その場合は、単位は項目別に記載する。

Unit(kg/No)：単位重量又は数量、

No.：機器、設備、パッキン、ガスケット等の数量、

Total(kg)：総量、UnitにNo.を乗じて総量を算定する。

⑧　Manufacturer/Brand name：機器、設備、パッキン、ガスケット等の製造者名及び型式（あるいは型番）を意味する。

○○Paints Co./marine P1000、Unknown lagging、○○panel Co./Panel-A60等

⑨　Result of DOC：Result of Document　図面調査の結果を意味し、次の略号で記載する。

N：Not contained　　有害物質が含有されていないことを意味する。

Y：(Yes) Contained　　有害物質が含有されていることを意味する。

Unknown：有害物質を含有しているかどうか不明な場合などを意味する。

PCHM：Potentially Containing Hazardous Materials（潜在的有害物質含有）

潜在的に有害物質が含有されていると考えられるが、含有量等が確定できない場合を意味する。

⑩　Proc. of check：Procedure of Check　図面調査の結果を受けて船上でチェックする方法を意味する。次の３の方法がある。

V：Visual check　　　船上にある図面の図面調査、機器、設備等の存在、新替え等のチェックを意味する。

S：Sampling check　　有害物質を含有していると考えられるが、機器、設備、部品等の製造者、製品の型式等が確定できない場合に、有害物質の含有の有無を確定するためにサンプルを採取することを意味する。

V/S：Visual or Sampling Check  先ず、Visual Checkを行い必要があればSampling Checkを行うことを意味する。

⑪　Result of check：船上チェックの結果を意味する。

N：Not contained　　有害物質が含有されていないことを意味する。

Y：(Yes) Contained　有害物質が含有されていることを意味する。

PCHM：Potentially Containing Hazardous Materials（潜在的有害物質含有）

潜在的に有害物質が含有されていると考えられるが含有量等が確定できなかった場合を意味する。図面調査の結果、「PCHM」として分類されたものを含む。

⑫　DWG.No./Remarks：備考的な意味合いがあり、管海官庁あるいはRO（認証機関）の承認を受ける時のために、チェックリスト作成時に参照した図面番号、利用したメーカー図、船底塗料の塗り替え等に関する記事を記載する。参照すべき添付図面、調査上に必要なメモはここに記載する。

⑬　[Inventory PartⅠ-1]

この項目は、Inventory of Hazardous Materials

PartⅠ HAZARDOUS MATERIALS CONTAINED IN THE SHIP′S STRUCTURE AND EQUIPMENT

1.1 Paints and Coating Systems containing materials listed in Table A and Table B of Appendix 1 of the Guidelines

に関連するものである。TBTの含有量など船底塗料に関する事項を記載する。

⑭　[Inventory PartⅠ-2]

この項目は、Inventory of Hazardous Materials

PartⅠ HAZARDOUS MATERIALS CONTAINED IN THE SHIP′S STRUCTURE AND EQUIPMENT

1.2 Equipment and Machinery containing materials listed in Table A and Table B of Appendix 1 of the Guidelines

に関連するものである。アスベスト、CFC、HCFC、ハロン等の含有量などに関する事項を記載する。

⑮　[Inventory PartⅠ-3]

この項目は、Inventory of Hazardous Materials

PartⅠ HAZARDOUS MATERIALS CONTAINED IN THE SHIP′S STRUCTURE AND EQUIPMENT

1.3 Structure and Hull containing materials listed in Table A and Table B of Appendix 1 of the Guidelines

に関連するものである。隔壁材、天井材、床材等に含有されるアスベスト等の含有量などに関する事項を記載する。

⑯ [Inventory PartⅢ-1]

この項目は、Inventory of Hazardous Materials

PartⅢ　STORE Ⅲ-1 Stores

に関連するものである。CFC、HCFC、Halon等の予備ボトル（シリンダー）、Spare packing、Spare brake lining等に

に関する事項を記載する。