○国土交通省告示第○○○号

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第三十六条の二第五号の規定に基づき、昭和五十五年建設省告示第千七百九十号の全部を改正するこの告示を制定する。

平成　　年　　月　　日

国土交通大臣　冬柴　鐵三

（仮称）建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。）第三十六条の二第五号の規定に基づき、安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして国土交通大臣が指定する建築物は、次の各号に掲げるものとする。

一　地階を除く階数が三以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下である鉄骨造（薄板軽量形鋼造及びコンクリート充てん填鋼管造を除く。）の建築物であって、次のイからニまでに該当するもの以外のもの

イ　架構を構成する柱の相互の間隔が六メートル以下（地階を除く階数が二以下の建築物で令第八十二条の六第二号ロに適合することが確かめられたものにあっては、十二メートル以下）であるもの

ロ　延べ面積が五百平方メートル以内（平家建ての建築物にあっては、延べ面積が三千平方メートル以内）であるもの

ハ　令第八十八条第一項に規定する地震力について標準せん断力係数を〇・三以上とする計算をして令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に安全であることが確かめられたもの。この場合において、冷間成形により加工した角形鋼管の柱に生ずる力にあっては、令第八十八条第一項の規定する地震力によって当該柱に生ずる力の数値にその鋼材の種別並びに柱及びはりの接合部の構造方法に応じて次の表に掲げる係数を乗じて得た数値を当該柱に生ずる力の数値としなければならない。

| 鋼材の種別 |  | 柱及びはりの接合部の構造方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内ダイアフラム形式 | 通しダイアフラム形式 又は外ダイアフラム形式 |
| (一) | 冷間プレス成形（加工前の品質が日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）Ｇ三一三六（建築構造用圧延鋼材）―一九九四に適合するものに限る。） | 一・一 | 一・二 |
| (二) | 冷間ロール成形（加工前の品質がＪＩＳ Ｇ三一三六（建築構造用圧延鋼材）―一九九四に適合するものに限る。） | 一・二 | 一・三 |
| (三) | (一)及び（二）以外の冷間成形 | 一・三 | 一・四 |

ニ　水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことが確かめられたもの

二　高さが二十メートル以下である鉄筋コンクリート造（壁式ラーメン鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート組積造を除く。）若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造を併用する構造の建築物であって、次に該当するもの以外のもの

おいてでないいぶつの又は建築物の構造部分あることが確かめられた000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000イ　地上部分の各階の耐力壁（平成十九年国土交通省告示第○○号第一第三号イ(1)に規定する開口周比が〇・四以下であるものに限る。以下この号において同じ。）並びに構造耐力上主要な部分である柱及び耐力壁以外の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の壁（上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る。）の水平断面積が次の式に適合するもの。ただし、鉄骨鉄筋コンクリート造の柱にあっては、同式中「0.7」とあるのは「1.0」とする。

2.5Aw+0.7Ac≧ZWAiβ

この式において、Ａw、Ａc、Ｚ、Ｗ、Ａi及びβは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Ａw　当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積（単位　平方ミリメートル）

Ａc　当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積及び耐力壁以外の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の壁（上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る。）のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積（単位　平方ミリメートル）

Ｚ　令第八十八条第一項に規定するＺの数値

Ｗ　令第八十八条第一項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和（令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。）（単位　ニュートン）

Ａi　令第八十八条第一項に規定する当該階に係るＡiの数値

β　コンクリートの設計基準強度による低減係数として、設計基準強度が一平方ミリメートルにつき十八ニュートン未満の場合にあっては一・〇、一平方ミリメートルにつき十八ニュートン以上の場合にあっては十八を使用するコンクリートの設計基準強度（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）で除した数値の平方根の数値（当該数値が二分の一の平方根の数値未満のときは、二分の一の平方根の数値）

ロ　地震力によって構造耐力上主要な部分に生ずるせん断力として次の式によって計算した設計用せん断力を用いて令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に安全であることが確かめられたものであること。

QD=minQL+nQE,QO+Qy

この式において、ＱＤ、ＱＬ、ｎ、ＱＥ、ＱＯ及びＱyは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ＱＤ　設計用せん断力（単位　ニュートン）

ＱＬ　固定荷重と積載荷重との和（令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。以下この号において「常時荷重」という。）によって生ずるせん断力。ただし、柱の場合には零とすることができる。（単位　ニュートン）

ｎ　一・五（耐力壁にあっては二・〇）以上の数値

ＱＥ　令第八十八条第一項の規定により地震力を計算する場合における当該地震力によって生ずるせん断力（単位　ニュートン）

ＱＯ　単純支持とした時の常時荷重によって生ずるせん断力。ただし、柱の場合には零とすることができる。（単位　ニュートン）

Ｑy　柱又ははりの両端に曲げ降伏が生じた時のせん断力。ただし、柱の場合には柱頭に接続するはりの曲げ降伏を考慮した数値とすることができる。（単位　ニュートン）

三　木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であって、次のイからホまでに該当するもの以外のもの（次号に規定するものを除く。）

イ　地階を除く階数が三以下であるもの

ロ　高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下であるもの

ハ　延べ面積が五百平方メートル以内であるもの

ニ　鉄骨造の構造部分を有する階が第一号イ、ハ及びニに適合するもの

ホ　鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する階が前号イに適合するもの

四　木造と鉄筋コンクリート造の構造を併用する建築物であって、次のイからトまでに該当するもの以外のもの

イ　地階を除く階数が二又は三であり、かつ、一階部分を鉄筋コンクリート造とし、二階以上の部分を木造としたもの

ロ　高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下であるもの

ハ　延べ面積が五百平方メートル以内であるもの

ニ　地上部分について、令第八十二条の二に適合することが確かめられたもの

ホ　地上部分について、二階以上の各階の剛性率が令第八十二条の六第二号イに適合することが確かめられ、かつ、各階の偏心率が同号ロに適合することが確かめられたもの

へ　一階部分について、昭和五十五年建設省告示第千七百九十一号第三第一号に定める構造計算を行ったもの

ト　二階以上の部分について、昭和五十五年建設省告示第千七百九十一号第一に定める構造計算を行ったもの

五　構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いた建築物であって、デッキプレート版を用いた部分以外の部分（建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。）が前各号のいずれかに該当するもの以外のもの

六　屋根版にシステムトラスを用いた建築物であって、屋根版以外の部分（建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。）が建築基準法第二十条第四号に規定する建築物に該当するもの以外のもの

七　平成十四年国土交通省告示第六百六十六号に規定する骨組膜構造の建築物であって、同告示第一第二項第一号ロ(1)から(3)までに規定する構造方法に該当するもの以外のもの

附　則

１　この告示は、平成十九年○月○日から施行する。

２　昭和五十五年建設省告示第千七百九十号は、廃止する。