昭和五十五年建設省告示第千七百九十一号改正案新旧対照条文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線部分は改正部分）

| 改 正 案 | 現 行 告 示 |
| --- | --- |
| 建築物の地震に対する安全上必要な構造計算の基準を定める件 | 特定建築物の地震に対する安全上必要な構造計算の基準を定める件 |
| 建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第八十二条の六第三号の規定に基づき、構造計算の基準を次のように定める。 | 建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第八十二条の三第三号の規定に基づき、構造計算の基準を次のように定める。 |
| 第一 木造の建築物等に関する基準 （略） | 第一 木造の建築物等に関する基準 （略） |
| 木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 | 木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 |
| 一～三 （略） | 一～三 （略） |
| 四 建築物の地上部分のアスペクト比（計算しようとする方向における架構の幅に対する高さの比をいう。）が四を超える場合にあっては、令第八十八条第一項に規定する地震力について標準せん断力係数を〇・二五以上の数値を用いて、令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に当該建築物が安全であることを確かめること。 |  |
| 五 前各号に掲げるもののほか、必要がある場合においては、構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が、割裂き、せん断破壊等によって構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 | 四 前三号に掲げるもののほか、必要がある場合においては、構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が、割裂き、せん断破壊等によつて構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 |
| 第二 鉄骨造の建築物等に関する基準 | 第二 鉄骨造の建築物等に関する基準 |
| 鉄骨造の建築物又は鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 | 鉄骨造の建築物又は鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 |
| 一・二 （略） | 一・二 （略） |
| 三 構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が局部座屈、破断等によって、又は構造耐力上主要な部分である柱の脚部の基礎との接合部がアンカーボルトの破断、基礎の破壊等によって、それぞれ構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 | 三 前二号に掲げるもののほか、必要がある場合においては、構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が局部座屈、破断等によつて、又は構造耐力上主要な部分である柱の脚部の基礎との接合部がアンカーボルトの破断、基礎の破壊等によつて、それぞれ構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 |
| 四 第一第四号の規定によること。 |  |
| 五 前各号に掲げるもののほか、次のイ及びロに定める構造計算を行うこと。 |  |
| イ 冷間プレス成形又は冷間ロール成形により加工した角形鋼管（加工前の鋼材の品質が日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）Ｇ三一三六（建築構造用圧延鋼材）―一九九四に適合するものに限る。）を柱に用いる場合にあっては、当該建築物の一階を除くすべての階について、はりに接する柱の材端の耐力の総和が、当該はりの材端の耐力の一・五倍の数値を超えることを確かめること。 |  |
| ロ 冷間プレス成形及び冷間ロール成形以外の冷間成形により加工した角形鋼管を柱に用いる場合にあっては、地震時に当該柱の脚部に生ずる力に柱及びはりの接合部の構造方法が内ダイアフラム形式である場合は一・三を、通しダイアフラム形式又は外ダイアフラム形式である場合は一・四をそれぞれ乗じた数値を用いて、令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に当該建築物が安全であることを確かめること。 |  |
| 第三 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等に関する基準 | 第三 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等に関する基準 |
| 鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算のうちいずれかを行うこと。ただし、実験によって耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及びはりが地震に対して十分な強度を有し、又は十分なじん靭性をもつことが確かめられる場合においては、この限りでない。 | 鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算のうちいずれかを行うこと。ただし、実験によつて耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及びはりが地震に対して十分な強度を有し又は十分なじん靭性をもつことが確かめられる場合においては、この限りでない。 |
| 一 次のイからハまでに掲げる基準に適合することを確かめること。 |  |
| イ 各階の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐力壁（平成十九年国土交通省告示第○○号第一第三号イ(1)に規定する開口周比が〇・四以下であるものに限る。以下同じ。）、構造耐力上主要な部分である柱及び耐力壁以外の壁（上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る。）の水平断面積が次の式に適合すること。ただし、鉄骨鉄筋コンクリート造の柱にあっては、同式中「0.7」とあるのは「1.0」とする。 （式 略） | 一 各階の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐力壁、構造耐力上主要な部分である柱及び耐力壁以外の壁（上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る。）の水平断面積が次の式に適合することを確かめること。ただし、鉄骨鉄筋コンクリート造の柱にあっては、同式中「0.7」とあるのは「1.0」とする。 （式 略） |
| ロ 地震力によって構造耐力上主要な部分に生ずるせん断力として次の式によって計算した設計用せん断力を用いて令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に当該建築物が安全であること。 QD=minQL+nQE,Qo+Qy この式において、QD、QL、ｎ、QE、Q0及びQyは、それぞれ次の数値を表すものとする。 QD 設計用せん断力（単位 ニュートン） QL 固定荷重と積載荷重との和（令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。以下この号及び第五号において「常時荷重」という。））によって生ずるせん断力。ただし、柱の場合には零とすることができる。（単位 ニュートン） ｎ 二・〇（腰壁又は垂れ壁が取り付く柱にあっては、二・〇と階高を開口部の高さで除した数値のうちいずれか大きい数値）以上の数値 QE 令第八十八条第一項の規定により地震力を計算する場合における当該地震力によって生ずるせん断力（単位 ニュートン） Q0 単純支持とした時の常時荷重によって生ずるせん断力。ただし、柱の場合には零とすることができる。（単位 ニュートン） Qy 柱又ははりの両端が曲げ耐力に達した時のせん断力。ただし、柱において柱頭に接続するはりの曲げ耐力の和の二分の一（最上階の柱頭にあっては、曲げ耐力の和）の数値が当該柱頭部の曲げ耐力を超えない場合にあっては、当該数値を柱頭部の曲げ耐力の数値とすることができる。（単位 ニュートン） |  |
| ハ 第一第四号の規定によること。 |  |
| 二 次のイ及びロに掲げる基準に適合することを確かめること。 |  |
| イ 各階の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐力壁及び構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積が次の式に適合すること。ただし、鉄骨鉄筋コンクリート造の柱及びこれに緊結された耐力壁にあっては、「1.8」とあるのは「2.0」とする。 （式 略） | 二 各階の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の耐力壁及び構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積が次の式に適合することを確かめること。ただし、鉄骨鉄筋コンクリート造の柱及びこれに緊結された耐力壁にあつては、「1.8」とあるのは「2.0」とする。 （式 略） |
| ロ 前号ロ及びハの規定によること。 |  |
| 三 次のイからハまでに掲げる基準に適合することを確かめること。 |  |
| イ 構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のはり（最上階のはり又は一階の床版に接着するはりを除く。）の材端（柱又は壁に接着する部分をいう。）に生ずる曲げモーメントが、当該部分に生じ得るものとして計算した最大の曲げモーメントと等しくなる場合において、構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の柱及び壁の材端（はりその他の横架材又は垂れ壁若しくは腰壁に接着する部分をいい、最上階のはりその他の横架材若しくは垂れ壁に接着する部分又は一階の床版に接着するはりその他の横架材若しくは腰壁に接着する部分を除く。）に生ずる曲げモーメントが当該部分に生じ得るものとして計算した最大の曲げモーメントを超えず、かつ、当該はり、柱及び壁にせん断破壊が生じないこと。 | 三 構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のはり（最上階のはり又は一階の床版に接着するはりを除く。）の材端（柱又は壁に接着する部分をいう。）に生ずる曲げモーメントが、当該部分に生じ得るものとして計算した最大の曲げモーメントと等しくなる場合において、構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の柱及び壁の材端（はりその他の横架材又は垂れ壁若しくは腰壁に接着する部分をいい、最上階のはりその他の横架材若しくは垂れ壁に接着する部分又は一階の床版に接着するはりその他の横架材若しくは腰壁に接着する部分を除く。）に生ずる曲げモーメントが当該部分に生じ得るものとして計算した最大の曲げモーメントを超えず、かつ、当該はり、柱及び壁にせん断破壊が生じないことを確かめること。 |
| ロ 前号に規定するもののほか、地震力によって構造耐力上主要な部分に生ずるせん断力として、柱及びはりにあっては(1)の規定によって計算した設計用せん断力を、耐力壁にあっては(2)の規定によって計算した設計用せん断力及び設計用曲げモーメントをそれぞれ用いて、令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に当該建築物が安全であること。 (1) 柱及びはりの設計用せん断力は、次の式によって計算すること。 QD=Q0+nQu この式において、QD、Q0 、n及びQuは、それぞれ次の数値を表すものとする。 QD 設計用せん断力（単位 ニュートン） Q0 単純支持とした時の常時荷重によって生ずるせん断力。ただし、柱の場合には零とすることができる。（単位 ニュートン） ｎ 一・一（柱頭部が曲げ降伏する最上階の柱及び柱脚部が曲げ降伏する一階の柱にあっては、一・〇）以上の数値 Qu 柱にあっては柱頭部及び柱脚部に接続するはりの端部がそれぞれ曲げ耐力に達した時、はりにあっては両端が曲げ耐力に達した時のせん断力。ただし、最上階の柱の場合にあっては柱頭部が、一階の柱の場合にあっては柱脚部が、それぞれ降伏するものとして計算したせん断力の数値とすることができる。（単位 ニュートン） (2) 耐力壁の設計用せん断力及び曲げモーメントは、次の式によって計算すること。 QD＝n1QW及びMD=n2MW この式において、QD、n1、QW、MD、n2及びMWは、それぞれ次の数値を表すものとする。 QD 設計用せん断力（単位 ニュートン） n1 一・五以上の数値 QW 建築物の架構が平成十九年国土交通省告示第○○号第四第一号に規定する全体崩壊形に達する場合に耐力壁に作用するせん断力（単位 ニュートン） MD 設計用曲げモーメント（単位 ニュートンミリメートル） n2 一・五以上の数値 MW 建築物の架構が平成十九年国土交通省告示第○○号第四第一号に規定する全体崩壊形に達する場合に耐力壁に作用する曲げモーメント（単位 ニュートンミリメートル） |  |
| ハ 第一第四号の規定によること。 |  |