와즈카초 차 제조체험 공장

농가는 차를 수확한 후, 갓 수확한 신선한 찻잎을 전 세계 사람들이 즐기는 차로 가공합니다. 같은 찻잎이라도 가공방법에 따라 녹차, 우롱차, 홍차 등 다양한 종류의 차로 만들어집니다. 와즈카초에서는 주로 일본에서 가장 인기 있는 녹차인 센차(煎茶)로 가공합니다. 과거에는 개개의 차 농가들이 각각 개별적으로 차 제조작업을 진행했으나, 작업을 간소화하고 신속하게 할 수 있는 다양한 기계가 발명되고, 그러한 기계를 공유할 수 있는 시설이 생기면서 지금은 노동집약형이었던 차 제조작업이 대폭 효율화되었습니다.

1900년대 초반에 와즈카초는 기계화를 가장 먼저 도입한 주요 차 생산지 중 한 곳이었습니다. 현재도 사용되고 있는 많은 차 제조 기계의 대부분은 수십 년 전부터 사용해 온 것으로 이제는 더 이상 생산되거나 판매되지 않는 것들입니다. 따라서 이러한 기계들은 귀중한 자산인 동시에 교체가 어렵기 때문에 고장을 방지하기 위해서 철저한 유지보수가 필수적입니다.

와즈카초 차 제조체험 공장은 주로 일본 국내 일본차 콘테스트에 출품할 찻잎을 가공하는 데 사용됩니다.

찌는 기계

갓 수확한 찻잎은 효소를 비활성화하고 항산화 성분을 유지하기 위해 컨베이어벨트를 통해 찌는 기계로 보내집니다. 찌는 기계 안에서 찻잎을 회전시키면서 고온의 증기로 쪄낸 후 바로 팬을 이용해 급속냉각합니다. 찌는 시간과 회전속도는 최종적으로 만들어지는 차의 부드러움과 맛에 따라 달리 조정됩니다.

조유기(粗揉)

찌는 과정을 마친 찻잎은 조유기에서 저어주면서 건조합니다. 금속으로 된 긴 주걱 모양의 날이 찻잎을 풀어주어 덩어리가 되는 것을 방지합니다.

유념기(揉捻)

유념기는 열을 가하지 않은 상태에서 대형 브러시 형태의 기계가 원을 그리며 압력을 가해 찻잎을 ‘눌러 으깨’줍니다. 이러한 과정을 거쳐 찻잎의 세포막이 파괴되어 차의 색이 균일해지고, 전체적인 수분 함량이 일정하게 유지됩니다.

중유기(中揉)

중유기는 밀폐된 원통형 기계로, 찻잎을 비비면서 균일하게 열을 가해 건조시킵니다.

정유기(精揉)

이전 단계에서 가능한 한 많은 수분을 제거한 후, 마지막으로 정유기를 사용하여 손 대신 대나무로 만든 큰 주걱 모양의 부품으로 찻잎을 한 방향으로 회전시키며 비벼줍니다. 이를 통해 건조된 일본차 찻잎의 특유한 형태인 바늘모양이 됩니다.

건조기

유념 과정을 모두 마친 찻잎은 형태를 유지하기 위해 즉시 더 건조시킵니다. 찻잎을 트레이 위에 얇게 펼쳐 건조기에 넣습니다. 건조기는 열과 공기를 이용해 건조과정을 완료합니다. 이러한 과정을 거쳐 갓 수확한 찻잎의 수분 함량을 5% 미만으로 감소시키면 여러 달 동안 보존할 수 있게 됩니다.