Ⅲ　健全度判定に係る外観の評価基準（定期点検、診断）

| 評価 点検項目 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 変状及び異常なし | 変状及び異常が認められるが、危険性はない | 危険性を有しているが、すぐには倒伏（、枝折れ）しない | 非常に高い危険性があり、すぐに倒伏（、枝折れ）するおそれがある |
| 揺らぎ | なし | 該当なし | あり（小） | あり（大） |
| 不自然な傾斜 | なし | 傾斜が見られるが、 根付きに変状及び異常がない | 該当なし | 傾斜が見られ、地際周辺に変状及び異常がある |
| 亀裂 | なし | 該当なし | あり（小） | あり（大） |
| 子実体(キノコ) | なし | 該当なし | あり（小） | あり（大） |
| 開口空洞 | なし | 芯に達しない | 芯に達し、 周囲長比率1/3未満 | 芯に達し、 周囲長比率1/3以上 |
| 隆起 | なし | 該当なし | あり（小） | あり（大） |
| 腐朽部露出 | なし | 該当なし | 周囲長比率1/3未満 | 周囲長比率1/3以上 |
| 樹皮枯死･欠損 | なし | 周囲長比率1/3未満 | 周囲長比率1/3以上 | 該当なし |
| 結合部の変状及び異常 | なし | 該当なし | あり（小） | あり（大） |
| 穿孔害虫 | なし | あり（小） | あり（大） | 該当なし |
| 根張り | 見える | 該当なし | 見えない | 該当なし |
| 打診音異常 | なし | 該当なし | あり（小） | あり（大） |
| 貫入異常 | なし | 該当なし | あり（小） | あり（大） |

※　（小）（大）の判断基準は、【参考資料】Ⅱ　点検項目の解説参照。

Ⅳ　活力度の評価基準（定期点検）

| 評価 | １ | ２ | ３ | ４ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 樹勢 （ナラ枯れ・マツ枯れ） | 良い | 少し悪い | 悪い | 枯死 |
| 樹形 | 望ましい樹形を保っている | 樹形に乱れがある | 樹形が著しく乱れ、回復の見込みが低い | 望ましい樹形が完全に崩壊している |

Ⅴ　総合判定基準（診断）

| 判定 | 基 準 | 措置等の目安 |
| --- | --- | --- |
| Ａ 健全 | 外観評価の全ての項目が「Ａ」 かつ 活力度の全ての項目が「１」 | 措置等を要しない |
| Ｂ 健全に近い | 外観評価のいずれかの項目に「Ｂ」がある または 活力度のいずれかの項目に「２」がある （ただし、いずれの場合でも活力度に「３，４」、外観評価に「Ｃ，Ｄ」が無い） | 簡易な措置等を行い、必要に応じ経過を観察する |
| Ｃ 要注意 | 外観評価のいずれかの項目に「Ｃ」がある または 活力度のいずれかの項目に「３」がある （ただし、いずれの場合でも活力度に「４」、外観評価に「Ｄ」が無い） または 外観評価のいずれかの項目に「Ｄ」があった場合で、機器による診断を行い、（腐朽面積／幹断面積）が５０％未満注1） | 本格的措置を行い、経過を観察するが、周辺の条件に支障があれば伐採する |
| Ｄ 危険木 | 外観評価のいずれかの項目に「Ｄ」がある または 活力度のいずれかの項目に「４」がある ただし、機器による診断を行った場合は（腐朽面積／幹断面積）が５０％以上注1） | 伐採する ただし、樹体の状況により専門技術者が再生可能と判断した場合には、本格的措置を行い、経過を観察する また、歴史的価値の高いもの、名木等については、伐採以外の対応も含め慎重に検討する |

※　本例の総合判定基準が4段階であるのは、「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」の「健全度判定における評価基準」の4段階と一致している。

注1）腐朽面積比は、γ線透過量測定機で算定できるが、それ以外の機器を使用する場合は、これに相当する適切な判定値に代替する。