2024年5月31日

○○県○○市

都市計画データ製品仕様書

令和○年○ 月

○○県○○市

本書は、都市計画データ標準製品仕様書第1.2版に従い、各都市の実情を踏まえ、それぞれの都市計画データ製品仕様書（拡張製品仕様書）を作成する際の雛型です。 本書において、赤字で示す箇所は、都市ごとに指定、あるいは必要に応じて変更する必要があります。 また、赤字で示す箇所の指定又は変更に関する説明を、青字で記述しています。都市ごとの拡張製品仕様書を完成させる際には、青字の説明は全て削除してください。

拡張製品仕様書が参照する外部ファイルの説明です。各都市のファイル名称に変更してください。

本拡張製品仕様書が参照する都市計画データ標準製品仕様書の版　：　第1.2版

本拡張製品仕様書及び拡張製品仕様書が参照する外部のファイルの名称及び所在

| テンプレート一式の内容 |  | ファイル名 | 所在 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拡張製品仕様書 | [都市コード]_[整備年度]_specification2d.docx | ルートフォルダの直下のspecificationフォルダに格納。 |
| 2 | 取得項目一覧 | [都市コード]_[整備年度]_objectlist2d.xlsx | ルートフォルダの直下のspecificationフォルダに格納。 シート名：A3.1_取得項目一覧 |
| 3 | 汎用属性 （標準製品仕様書に定義されていない属性の追加） | [都市コード]_[整備年度]_objectlist2d.xlsx | ルートフォルダの直下のspecificationフォルダに格納。 シート名：A.3.2_汎用属性 |
| 4 | コード型の拡張属性 （標準製品仕様書に定義されていない属性のうち、コード型の属性追加） | [都市コード]_[整備年度]_objectlist2d.xlsx | ルートフォルダの直下のspecificationフォルダに格納。 シート名：A.3.3_建築物の拡張属性リスト |
| 5 | コードリストの拡張 （標準製品仕様書に定義されているコードリストへのコードの追加） | [都市コード]_[整備年度]_objectlist2d.xlsx | ルートフォルダの直下のspecificationフォルダに格納。 シート名：A3.4_拡張コードリスト |
| 6 | 拡張地物定義 （標準製品仕様書に含まれていないが、i-URやCityGMLには定義されている地物型の追加） | [都市コード]_[整備年度]_objectlist2d.xlsx | ルートフォルダの直下のspecificationフォルダに格納。 シート名：A.3.5_拡張地物定義 |
| 7 | 汎用都市オブジェクト （標準製品仕様書に含まれておらず、i-URやCityGMLに定義されていない地物型の追加） | [都市コード]_[整備年度]_objectlist2d.xlsx | ルートフォルダの直下のspecificationフォルダに格納。 シート名：A.3.6_汎用都市オブジェクト |
| 8 | 拡張品質要求 （標準製品仕様書に定義されていない品質要求の追加） | [都市コード]_[整備年度]_objectlist2d.xlsx | ルートフォルダの直下のspecificationフォルダに格納。 シート名：A.3.7_拡張品質要求 |
| 9 | XMLSchema一式 | ― | ルートフォルダ直下のschemasフォルダに格納。 |
| 10 | コードリスト一式 | ― | ルートフォルダ直下のcodelistsフォルダに格納。 |

[都市コード]及び[整備年度]は、ルートフォルダの名称に一致する。

| [都市コード] | 都市計画データの整備範囲を示すコード（市区町村の場合は、都道府県コード（2桁）と市区町村コード（3桁）の組み合わせからなる5桁の数字、都道府県の場合は都道府県コード）とする。 |
| --- | --- |
| [整備年度] | 都市計画データを整備した年度（半角数字4桁の西暦） |

目次

1	概覧	1

1.1	製品仕様の作成情報	1

1.2	目的	1

1.3	製品の範囲	1

1.3.1	空間範囲	1

1.3.2	時間範囲	1

1.3.3	データ製品に含まれる地物	1

1.4	引用規格等	2

1.5	用語と定義	3

1.6	略語	4

2	適用範囲	4

3	データ製品識別	5

3.1	データ製品の名称	5

3.2	データ製品の日付	5

3.3	データ製品の問合せ先	5

3.4	データ製品の地理記述	5

4	データの内容及び構造	6

4.1	はじめに	6

4.1.1	都市計画データ応用スキーマ	6

4.1.2	都市計画データ応用スキーマが対象とするLOD	6

4.1.3	応用スキーマクラス図の記法	7

4.1.4	応用スキーマ文書の読み方	10

4.1.5	都市計画データ応用スキーマパッケージ図	11

4.1.6	基本的なデータ型	13

4.1.7	データ集合	15

4.2	都市計画基本図モデル	17

4.2.1	都市計画基本図の地物とクラスとの対応	17

4.2.2	応用スキーマクラス図	22

4.2.3	応用スキーマ文書	36

4.2.4	都市計画基本図で使用するコードリスト及び列挙型	60

4.3	都市計画基礎調査情報モデル	69

4.3.1	都市計画基礎調査のデータ項目とクラスの対応	69

4.3.2	応用スキーマクラス図	72

4.3.3	応用スキーマ文書	107

4.3.4	都市計画基礎調査で使用するコードリスト及び列挙型	151

4.4	都市計画決定情報モデル	176

4.4.1	都市計画の区域とクラスとの対応	176

4.4.2	応用スキーマクラス図	179

4.4.3	応用スキーマ文書	196

4.4.4	都市計画決定情報で使用するコードリスト及び列挙型	386

4.5	空間スキーマプロファイル	401

4.5.1	応用スキーマクラス図	401

4.5.2	応用スキーマ文書	402

5	参照系	405

5.1	空間参照系	405

5.2	時間参照系	405

6	データ品質	406

6.1	都市計画データの品質要求	406

6.2	品質評価手順に関する共通事項	406

6.3	品質要求及び品質評価手順	407

6.3.1	都市計画基本図に対する品質要求及び品質評価手順	407

6.3.2	都市計画基礎調査情報に対する品質要求及び品質評価手順	414

6.3.3	都市計画決定情報に対する品質要求及び品質評価手順	417

7	データ製品配布	419

7.1	配布書式情報	419

7.1.1	書式名称	419

7.1.2	GMLによる符号化仕様	419

7.1.3	CSVによる符号化仕様	421

7.1.4	文字集合	423

7.1.5	言語	423

7.1.6	CSV形式テンプレート	423

7.2	配布媒体情報	424

7.2.1	ファイル単位	424

7.2.2	境界線上の地物の取り扱い	424

7.2.3	ファイル名称	425

7.2.4	フォルダ構成とフォルダ名称	427

7.2.5	媒体名	428

7.2.6	オープンデータのための配布媒体情報	428

8	メタデータ	429

8.1	メタデータの形式	429

8.2	メタデータの記載項目	429

8.3	メタデータの作成単位	430

8.4	メタデータのファイル名称	430

8.5	原典資料リストの仕様	431

9	その他	432

9.1	製品仕様のプロファイル	432

9.2	データ取得	432

Annex A 取得項目一覧	433

Annex B 都市計画基礎調査調書及び集計表のためのCSV形式テンプレート	434

概覧

製品仕様の作成情報

| 製品仕様の題名 | ○○県○○市都市計画データ標準製品仕様書 |
| --- | --- |
| 製品仕様の版 | 第1版 |
| 日付 | YYYY-MM-DD |
| 作成者 | ○○県○○市 |
| 言語 | 日本語 |
| 分野 | 都市 |
| 文書書式 | PDF/WORD |

目的

「都市計画データ」とは、都市計画情報（都市計画行政に必要となる都市計画基本図、都市計画基礎調査情報及び都市計画決定情報）の地理空間データである。「都市計画データ製品仕様書」（以下、「本製品仕様書」と呼ぶ）は、都市計画データへの要求事項（製品仕様）をまとめた文書であり、国土交通省都市局が作成した「都市計画データ標準製品仕様書」（以下、「標準製品仕様書」と呼ぶ）に従い作成した拡張製品仕様書である。

製品の範囲

空間範囲

本製品仕様書に基づくデータ製品の空間範囲は○○県○○市を含む範囲とする。

拡張製品仕様書の空間範囲は行政区域が基本となる。

行政区域外の範囲を空間範囲に含める場合は、その範囲や対象となる地物を記載すること。

時間範囲

本製品仕様書に基づくデータ製品の時間範囲は○年○月から○年○月とする。

時間範囲はデータ製品に含まれる最も古い時点から新しい時点までの期間となる。

航空写真の撮影時点や都市計画基礎調査の実施期間など、時間範囲を指定することができる。時間範囲を定めない場合には、「時間範囲は任意であり、特に定めない。」とする。

データ製品に含まれる地物

本製品仕様書に基づき作成されるデータ製品に含まれる地物及び属性等の一覧をAnnex Aに示す。

標準製品仕様書に定義された応用スキーマクラス図や地物定義文書に記載された地物や属性等のうち、データ製品に含まれないものを製品仕様書から削除する必要はない。

ただし、別途template_objectlist2d.xlsxに示す取得項目一覧を付す。

引用規格等

| 文書名 | URL |
| --- | --- |
| 都市計画データ標準製品仕様書 第1.2版 | https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000049.html |
| 都市計画基礎調査実施要領（令和5年6月） | https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/kisotyousa001.html |
| 3D都市モデル標準製品仕様書 第3.2版 | https://www.mlit.go.jp/plateau/libraries/ |
| ○○市公共測量作業規程 |  |
| ○○県都市計画基礎調査実施要領 |  |
| Data Encoding Specification of i-Urban Revitalization -Urban Planning ADE- ver.3.1 （内閣府地方創生推進事務局） | https://www.chisou.go.jp/tiiki/toshisaisei/itoshisaisei/iur/index.html |
| OpenGIS® OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard, Version 2.0, OGC document 12-019 （Open Geospatial Consortium） | https://www.ogc.org/standards/citygml |
| OpenGIS® GML 3.1.1 simple dictionary profile, Version 1.0.0, OGC document 05-099r2（Open Geospatial Consortium） | https://www.ogc.org/standards/gml |
| 作業規程の準則（付録７ 公共測量標準図式） （国土地理院） | https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/jyunsoku/index.html |
| 地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014 （国土交通省国土地理院） | https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-downloads.html |
| JMP2.0仕様書（国土交通省国土地理院） | https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-downloads.html |
| 品質の要求，評価及び報告のための規則（国土交通省国土地理院） | https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-downloads.html |

引用規格等のうち、版の記載があるものは、その版を適用し、その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。

版の記載がないものは、その最新版（追補を含む。）を適用する。

必要に応じて引用規格等を追加してよい。

用語と定義

標準製品仕様書で使用する用語を示す。以下に記載のない用語とその定義については、JPGIS 2014付属書5（規定）定義に従う。

Levels Of Detail (LOD)

詳細さの度合い（詳細度）であり、CityGMLにおいて定義されている、一つのオブジェクトの幾何をその利用や可視化の目的に応じて、複数の段階に抽象化することを可能とする、マルチスケールなモデリングの仕組みである。

[参考　OpenGIS® OGC CityGML Encoding Standard]

インスタンス

クラスを実現するオブジェクト。

［出典　JPGIS］

クラスが示すデータ構造に従って作成された地理空間データ。

応用スキーマ

一つ又は複数の応用システムによって要求されるデータのための概念スキーマ。

［出典　JPGIS］

クラス

同じ属性、演算、メソッド、関係及び意味を共有するオブジェクトの集合の記述。

［出典　JPGIS］

クラスは、地理空間データのデータ構造を定義する。

地物

現実世界の現象の抽象概念。

地物は型又はインスタンスとして存在できる。「地物型」又は「地物インスタンス」はいずれか一方を意味する場合に用いるべきである。

［出典　JPGIS］

「地物型」は地物のデータ構造の定義であり、「地物インスタンス」は地物型に従って作成された地理空間データのことである。

地物属性

地物の特性。

[出典　JPGIS］

地物関連

地物間の関係。

[出典　JPGIS］

関連役割とは、関連において相手の地物に対する自分の役割を指す。

[参考　地理情報標準プロファイル（JPGIS） Ver. 1.0　解説書]

都市計画情報

都市計画の立案やまちづくりの基礎となる情報。都市計画基本図、都市計画基礎調査情報及び都市計画決定情報から構成する。

[出典] 都市計画情報のデジタル化・オープン化ガイダンス

都市計画データ

地理空間データとして整備された都市計画情報。

[出典] 都市計画情報のデジタル化・オープン化ガイダンス

略語

CityGML		City Geography Markup Language

GIS			Geographic Information System

GML			Geography Markup Language

i-UR			Data Encoding Specification of i-Urban Revitalization -Urban Planning ADE-

JPGIS		Japan Profile of Geographic Information Standards

LOD			Level Of Detail

UML			Unified Modeling Language

なお、都市計画データ標準製品仕様書で使用する以下の略語について、特段の記載がない場合は、それぞれ下表に示す版を指す。

| 略語 | 使用する版 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| CityGML | CityGML 2.0 |  |
| GML | GML 3.1.1 | ISO19136に対応するGMLの版はGML 3.2.1であるが、CityGML 2.0が参照するGMLの版は、GML 3.1.1である。そのため、GML 3.2.1と矛盾のない範囲でGML 3.1.1を使用する。 |
| i-UR | i-UR 3.1 |  |

適用範囲

都市計画データ製品仕様書が適用される範囲の名称は「○○県○○市都市計画データ製品仕様書適用範囲」とし、適用される範囲は「データ集合」とする。

データ製品識別

データ製品の識別は、次の通りとする。

データ製品の名称

データ製品の名称は、「都市計画データ_[市区町村コード]_[整備年度]_[オプション]」とする。

[市区町村コード]、[提供者区分]、[整備年度]、[オプション]は、標準製品仕様書3.1に従い、各都市において値を記入すること。

[市区町村コード]には、3.4に示す 3D 都市モデルの地理記述に対応するコード（JIS X0401 に示される 2 桁の都道府県コードに JIS X0402 に示される市区町村コードを加えた 5 桁）を記述する。データ製品に複数の都道府県や市区町村が含まれている場合には、代表とする市区町村のコードを記述する。

[整備年度]には、データ製品が整備された年度（4 桁の西暦）を記述する。

[オプション]は、成果品が複数種類作成される場合に、これらを識別するために使用する、半角英数字からなる任意の文字列とする。成果品が1種類の場合は、_[オプション]を省略する。

データ製品の日付

20YY年MM月DD日

データ製品の日付は、都市計画データの整備にかかる業務の際の仕様書の納品日等により指定すること。

データ製品の問合せ先

電話番号：○○○-○○○-○○○○

FAX：○○○-○○○-○○○○

Email：○○○@○○○

データ製品についての問合せ先として、都市計画データの整備主体の問合せ先を記載すること。

データ製品の地理記述

○○県○○市

データの内容及び構造

はじめに

本項では、都市計画データに含まれるデータの内容及び構造に共通する事項を示す。

都市計画データ応用スキーマ

都市計画データ応用スキーマは、都市計画データとして必要な地物の内容と構造を記述したものである。応用スキーマは、応用スキーマクラス図と応用スキーマ文書で構成する。応用スキーマクラス図では、地物や地物の属性、地物間の関係の概念的な構造を示し、応用スキーマ文書では、それらの定義や定義域等、応用スキーマクラス図では表現できない詳細な内容を示す。

都市計画データ応用スキーマの応用スキーマクラス図は、CityGML及びi-URから、都市計画データに必要な地物型、地物属性及び地物関連（以下、「地物型等」という）を抽出したプロファイルとして構成する。

都市計画データ応用スキーマが対象とするLOD

LOD（Level Of Detail）とは、詳細さの度合い（詳細度）である。

都市計画基本図は、全てLOD0とする。

都市計画基礎調査情報は、点及び線で表現する場合はLOD0、面として表現する場合はLOD1とする。また、メッシュ統計は―1（マイナス1）※とする。

都市計画決定情報は、全てLOD1とする。

表 4-1　都市計画データ応用スキーマが対象とするLOD

|  | LOD-1※ | LOD0 | LOD1 | LOD2 | LOD3 | LOD4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市計画基本図 |  | 〇 |  |  |  |  |
| 都市計画基礎調査情報 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |
| 都市計画決定情報 |  |  | 〇 |  |  |  |

※LOD-1とは、i-URにおいて拡張されたLODの概念であり、個々の地物ではなく、統計データを用いた簡易な都市表現を指す。

応用スキーマクラス図の記法

応用スキーマクラス図は、UMLクラス図（ISO/IEC 19505-2:2012, Information technology — Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) — Part 2:Superstructure）により記述する。

都市計画データ応用スキーマの応用スキーマクラス図は、CityGML及びi-URからの引用により構成するが、それぞれの出典を明らかにするため、表 4-2に示す記法を用いる。

表 4-2　応用スキーマクラス図における出典の明示

| 出典 | 地物 |
| --- | --- |
| GML | 接頭辞：gml 色：緑 rgb (204, 255,204) |
| CityGML | 接頭辞：core, bldg, luse, tran, frn, veg, wtr, dem, tun, brid, grp, gen 色：黄 rgb (255, 255,204) |
| i-UR | 接頭辞：uro, urf, urg 色：赤 rgb (255, 204, 255) |

都市計画データ応用スキーマで使用するUMLクラス図の記法を表 4-3に示す。

表 4-3　応用スキーマクラス図の表記

| 表記 | 意味 |
| --- | --- |
| <<stereotype>> 接頭辞::Class1 attr1 :xs::integer[0..1] | クラス。 クラスは3段の箱により記述する。 1段目の箱には、ステレオタイプ（クラスの種類）とクラスの名前を記述する。クラスの名前には、表 4-2に示す接頭辞を付ける。 接頭辞とクラスの名前とは、ダブルコロン（::）でつなぐ。 2段目の箱には、クラスの属性を記述する。 3段目の箱は使用しない。 クラスの属性は、属性の名前、属性の型及び属性の多重度から構成する。 属性の名前は、その属性を識別する名称であり、同じクラスの中では一意でなければならない。 属性の型は、属性が取る値の種類を指定する。xs::string（文字列型）のような基本的な型やgml::MultiSurfaceのような幾何形状を示すクラス、あるいは、応用スキーマで定義した別のクラスを指定できる。基本的な型は、4.1.6に定義を示す。 属性の多重度は、その属性が繰り返し出現可能な回数を指定する。 [a..b]のように指定し、a及びbは、a<=j<=b となる任意の整数 j を意味する。[a..a]は、[a]と同じとみなす。以下のような記載方法がある。 [0..1] ：0 又は１ [0..*] ：0 以上 [1..*] ：1 以上 [m] ：m [m..n] ：m 以上 n [m,n] ：m 又は n なお、属性の多重度が[1]の場合は、記述を省略できる。 |
| Class1 Class 2 | 継承。 元となるクラス（上位クラス）の特性を受け継ぐ新しいクラス（下位クラス）との関係を意味する。 継承を実装する場合、下位クラスのインスタンスは、自分自身に定義された属性や関連役割だけではなく、上位クラスに定義された属性や関連役割をもつ。 △が付く側（Class1）が元となるクラスである。 |
| Class1 Class 2 関連役割名2 多重度 Class1 Class 2 関連役割名 多重度 関連役割名1 多重度 | 関連。 二つのクラス間に関係性があることを意味する。 関連役割名は、この関連における役割を示す。また、関連には多重度を指定できる。多重度は、相手のクラスのインスタンスが1存在した場合に、関連し得る自分のクラスのインスタンスの数を記載する。 多重度の記法は、属性の多重度と同じである。また、多重度が省略された場合は1となる。 関連を実装する場合、関連役割名をつけた属性として、他方のクラスのインスタンスへの参照をもたせる。 関連には向きをつけることができる。向きは矢印により記述する。関連に向きが付けられた場合、参照は片方向となる。すなわち、例図の場合にはClass1のインスタンスがClass2のインスタンスへの参照ともつが、Class2のインスタンスはClass1のインスタンスへの参照をもたない。 |
| Class1 Class 2 関連役割名 多重度 | 集成。 二つのクラス間に全体と部分という関係がある関連である。全体となるクラス側に白いひし形を記述する。 関連役割名は、この関連における役割を示す。また、関連には多重度を指定できる。多重度は、相手のクラスのインスタンスが1存在した場合に、関連し得る自分のクラスのインスタンスの数を記載する。 多重度の記法は、属性の多重度と同じである。また、多重度が省略された場合は1となる。また、向きをつけることができる。 集成を実装する場合、関連役割名をつけた属性として、他方のクラスのインスタンスへの参照をもたせる、または、部品となるクラスのインスタンスを、全体となるクラスのインスタンスの内部に記述する。 なお、都市計画データ標準製品仕様書では、集成の実装は、部品となるクラスのインスタンスを、全体となるクラスのインスタンスの内部に記述することを原則とする。部品となるクラスのインスタンスは、参照により、他のクラスのインスタンスの部品となることもできる。 |
| Class1 Class 2 関連役割名 多重度 | 合成。 二つのクラス間に全体と部分という関係がさらに強固な関連である。全体となるクラス側に黒いひし形を記述する。合成は、全体となるクラスのインスタンスが無くなった場合に、部分となるクラスのインスタンスも無くなる関係に用いる。 関連役割名や多重度の表記は、集成と同様である。 合成を実装する場合、部品となるクラスのインスタンスを、全体となるクラスのインスタンスの内部に記述する。合成では、部品となるクラスのインスタンスは、他のクラスのインスタンスの部品になることはできない。 |

また、各クラスのステレオタイプを表 4-4に示す。

表 4-4　応用スキーマクラス図で使用するステレオタイプ

| ステレオタイプ | 説明 |
| --- | --- |
| <<FeatureType>> | 地物に適用するステレオタイプ。このステレオタイプをもつクラスは、応用スキーマのパッケージ内で定義される。[出典 JPGIS] |
| <<DataType>> | 個々の出現ごとに区別する必要がなく、副作用のある操作（既にある値を変更する操作）はもたない、値の集合の記述子に適用するステレオタイプ。個々の出現ごとに区別する必要がないため、識別子をもたず、他から参照されることはない。データ型には、あらかじめ定義する型と使用者が定義できる型とがある。あらかじめ定義する型として、基本データ型がある。［出典 JPGIS］ 標準製品仕様書では、地物属性のまとまりに<<DataType>>を使用する。<<DataType>>で定義された型は地物の属性の型もしくは地物の部品として使用される。 |
| <<Type>> | インスタンス（オブジェクト）の定義域（取りうる範囲）を、そのオブジェクトに適用できる操作と共に規定するために使用するステレオタイプ。タイプ型は、識別子をもち、他から参照することができる。また属性及び関連をもってもよい。［出典 JPGIS］ 標準製品仕様書では、GMLやCityGMLで定義された地物以外の型のうち、識別子をもつ型に<<Type>>を使用する。 識別子をもつ地物以外の型として、gml::MultiSurfaceのような幾何形状を定義するクラスがある。 |
| <<BasicType>> | 値を表現するための基本的な型。［出典 JPGIS］ 標準製品仕様書では、GMLやCityGMLにおいて、文字列型や整数型等の基本的な型から使用可能な値の範囲を狭めるために定義した型に<<BasicType>>を使用する。 |
| <<Enumeration>> | そのインスタンスが、名前付けしたリテラルの一覧を形成するデータ型に適用するステレオタイプ。通常は列挙名及びリテラルの両方を宣言する。列挙（Enumeration）は、そのクラスの値として許される、十分合意が得られた値の一覧を意味する。[出典 JPGIS] 標準製品仕様書では、地物属性の定義域が固定となる場合に、定義域に含まれる値を列挙した型に<<Enumeration>>を使用する。 <<Enumeration>>は定義域が固定されるため、拡張製品仕様書において定義域が拡張される可能性のある場合には、コードリスト（gml::CodeType）を使用する。 |
| <<Union>> | 指定したいくつかの型のうちの一つだけが選択される共用体に適用するステレオタイプ。 [出典 JPGIS] 標準製品仕様書では、複数の属性のうち、いずれか一つを選択して値を記述したい場合に、複数の属性を列挙した型に<<Union>>を使用する。 |

応用スキーマ文書の読み方

応用スキーマ文書は、JIS X7109（ISO 19109）に示される一般地物モデルの構造に従い、応用スキーマクラス図に示す各クラスについて、クラスの定義及びクラスがもつ属性及び関連役割の定義を表形式で示す。

表に記載する属性名、属性の型及び多重度、また、関連役割、関連役割の型（関連の相手クラス）及び多重度は、クラス図と一致する。

属性及び関連役割のうち、属性名又は関連役割名に括弧が付され着色されているものは、標準製品仕様書で使用しない属性及び関連役割である。これらの属性及び関連役割は、ユースケースにより必要な場合に、拡張製品仕様書において使用できる。

なお、地物定義では、具象型（インスタンスを作成できる型）のみを示す。抽象型（インスタンスを作成できない型）の定義は省略するが、抽象型から継承する属性や関連役割は、継承する属性又は継承する関連役割として示す。

表 4-5　定義文書の構成

| クラスの定義 | クラスの定義を記載。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | クラスが他のクラスを継承している場合、上位のクラスの名称を記載する。 |  |
| ステレオタイプ | クラスのステレオタイプを記載する。 |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| 継承によりもつ属性の名称 | 属性の型と多重度 多重度は以下のように記載する。 [1] 必ず1 [0..1] 0又は1 [0..*] 0以上 [1..*] １以上 | 継承する属性の定義。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| 自身に定義された属性の名称 | 属性の型と多重度 | 自身に定義された属性の定義。 |
| (使用しない属性の名称) |  | 定義済みの属性のうち、標準製品仕様書で使用しない属性。 属性名称に括弧を付け、属性名の欄を着色している。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| 継承によりもつ関連役割の名称 | 関連の相手クラスと多重度 | 関連役割の定義。 |
| （使用しない関連役割の名称） |  | 定義済みの関連役割のうち、標準製品仕様書で使用しない関連役割。 関連役割名称に括弧を付け、関連役割名の欄を着色している。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| 自分自身に定義された関連役割の名称 | 関連の相手クラスと多重度 | 関連役割の定義。 |

クラス名、属性名及び関連役割には、それらが定義されたパッケージの接頭辞を付す。

接頭辞とクラス名、属性名及び関連役割名との区切り文字には「:」（コロン）を用いる。

都市計画データ応用スキーマパッケージ図

応用スキーマクラス図はパッケージの中に記述する。パッケージとは関係するクラスの集合であり、パッケージに含まれるクラスは他のパッケージに含まれない。UMLクラス図ではクラス間の関係を記述するが、パッケージ図により、パッケージ間の参照関係を記述することで、作成すべき地理空間データの全体像を明確にする。

都市計画データ応用スキーマとCityGML及びi-URとの関係

都市計画データ応用スキーマは、CityGML及びi-URを引用する。

CityGMLはさらにGMLを引用し、i-URはCityGML及びGMLを引用する。

都市計画データ応用スキーマ

都市計画データ応用スキーマは、都市計画基本図、都市計画基礎調査情報及び都市計画決定情報のそれぞれに必要な地物型等を格納した3パッケージから構成する。各パッケージは、都市計画基本図、都市計画基礎調査情報及び都市計画決定情報のそれぞれに必要な地物型等を、CityGML及びi-URから引用している。

都市計画決定情報は、3D都市モデル応用スキーマ（3D都市モデル製品仕様書において定義される、3D都市モデルに必要な地物の概念構造を記述した応用スキーマ）において定義する都市計画情報モデルを引用する。

都市計画データ応用スキーマの各パッケージと、CityGML及びi-URに定義されたパッケージとの関係を表 4-6に示す。

表 4-6　都市計画データが引用するCityGML及びi-URのパッケージ

|  | GML | CityGML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i-UR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Core | Appearance | Bridge | Building | CityFurniture | CityObjectGroup | Generics | LandUse | Relief | Transportation | Tunnel | Vegetation | WaterBody | Urban Object | Urban Function | Statistical Grid |
| 都市計画基本図 | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 都市計画基礎調査情報 | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| 都市計画決定情報 | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |

基本的なデータ型

本項では、地物属性の型（値の種類）として使用される基本的なデータ型の定義を示す。各地物定義において特段記載のない場合には、本項に示す定義及び定義域（属性の値が取りうる範囲）を適用する。

なお、基本的なデータ型を型としてもつ属性を作成対象とする場合、かつ、その属性の値が不明である場合は、データ型ごとに指定する不明値を入力することを基本とする。

- 文字列型（xs::string）

漢字、平仮名、カタカナ、数字、アルファベット、記号により構成される任意の文字列に使用する。

漢字、平仮名、カタカナは全角、数字、アルファベットは半角を基本とする。

ただし、原典資料において半角のカタカナ、全角の数字・アルファベットが使用されており、これとの一致が必要となる場合には、この限りではない。

値が不明な場合は「Null」を入力する。

コード型（gml::CodeType）

指定されたコードリストに定義されたコード又は任意の文字列のいずれかの値をとる。

標準製品仕様書では、コードにより記述する場合は、参照すべきコードリストの名称を示す。また、文字列により記述する場合は文字列で入力することを示す。

コードにより記述する場合で、値が不明な場合はコードリストに定義された不明を示すコードを選択する。

文字列により記述する場合で、値が不明な場合は文字列で「Null」を入力する。

なお、コード型として都道府県コードが指定されている場合、JIS X0401に定義される2桁の半角数字となる。また、コード型として市区町村コードが指定されている場合、JIS X0401に定義される2桁の半角数字とJIS X0402に定義される3桁の半角数字とを組み合わせた5桁の半角数字となる。都道府県コード及び市区町村コードの記述には、コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）を使用する。

コード型として、小地域コードが指定されている場合、5桁の市区町村コードと、町丁・字又は大字・町名を識別する6桁又は4桁のコードからなる9桁又は11桁のコードとする。

真偽値（xs::boolean）

真（true）の場合に“1”又は“true”、 偽（false）の場合に“0”又は“false”とする。

不明な場合はデータを作成しない。

日付型（xs::date）

JIS X0301により定義された暦日付により、拡張形式による完全表記（YYYY-MM-DD）を用いて記述する。

ここで、YYYYは暦年、MMは暦月、DDは暦日を示す。暦年は4桁、暦月は2桁、暦日は2桁の半角数字で記述する（1桁日や1桁月は、01、02のように0を付ける）。

年月日が分からない場合は、0001-01-01とする。年が分かるが月日が分からない場合は、YYYY-01-01とする。また、年月が分かるが日が分からない場合は、YYYY-MM-01とする。

グレゴリオ年型（xs::gYear）

グレゴリオ暦による年を4桁の半角数字で記述する。不明な場合は0001とする。

グレゴリオ年月型（xs::gYearMonth）

グレゴリオ暦による年及び月をYYYY-MMにより記述する。ここで、YYYYは暦年、MMは暦月を示す。暦年は4桁、暦月は2桁の半角数字で記述する（1桁月は、01、02のように0を付ける）。

年が不明な場合は0001とする。月が不明な場合は01とする。

整数型（xs::integer）、非負整数型（xs::nonNegativeInteger）

整数の値を記述する。非負整数型の場合は、正の整数のみを可とする。

整数型の値が不明な場合は-9999とする。非負整数型の値が不明な場合は9999とする。

実数型（xs::double）

計測により新規に取得する場合には、小数点1桁とする（小数点2桁目を四捨五入）。原典資料から取得する場合には、原典資料の記載に一致させる。

原典資料との一致が必要な属性は、拡張製品仕様書の応用スキーマ文書において、属性の定義に記載すること。

値が不明な場合は-9999とする。

単位付き計測値型（gml::MeasureType, gml::LengthType）

uom属性を用いて、数値の単位を記載する。

原則として、長さの単位はm、面積の単位はm2、時間の単位はhour（時間）とする。

計測により新規に取得する場合には、小数点1桁とする（小数点2桁目を四捨五入）。ただし、原典資料において小数点2桁目以降の記載があり、これとの一致が必要となる場合には、この限りではない。

原典資料との一致が必要な属性は、拡張製品仕様書の応用スキーマ文書において、属性の定義に記載すること。

値が不明な場合は-9999とする。このときの単位は、属性ごとに指定された単位とする。

単位付き数値又はNull値リスト型（gml::MeasureOrNullListType）

単位付き数値又はNull値のいずれかのリストにより値を構成する。

uom属性を用いて、数値の単位を記載すること。使用する単位は(8)と同じとする。

Null値をとる場合は、以下の定義域より選択する。

| Null値の定義域 | 説明 |
| --- | --- |
| inapplicable | データ無 |
| missing | 欠測 |
| template | 追って提供 |
| unknown | 不明 |
| withheld | 保留 |

識別子型（xs::anyURI）

任意のURI（Universal Resource Identifier）。httpsによる指定を原則とする。

値が不明な場合は、「Null」と入力する。

文字列又は参照型（gml::StringOrRefType）

漢字、平仮名、カタカナ、数字、アルファベット、記号により構成される任意の文字列、又は、xlink:hrefを用いたリモートの値により構成する。

値が不明な場合は、「Null」と入力する。

データ集合

core::CityModelは、都市計画データのデータ集合として使用するクラスであり、都市計画基本図モデル、都市計画基礎調査情報モデル、都市計画決定情報モデルそれぞれに含まれるクラスを束ねる役割をもつ。

core::CityModelの応用スキーマクラス図及び応用スキーマ文書を以下に示す。

CityGML及びi-URで定義される全ての地物を示すクラス（ステレオタイプがFeatureType）は、CityGMLが定義する地物型の最上位クラスであるcore::_CityObjectを継承する。

core::CityModel はcore::_CityObjectを包含する（関連役割cityObjectMember）。そのため、CityGML及びi-URで定義される全ての地物型のインスタンスのデータ集合になることができる。

- core:CityModel

| クラスの定義 | 都市計画データのための地物集合。core:_CityObjectを継承する都市オブジェクト及びその幾何形状等はこの地物型の中に含める。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gm::_FeatureCollection |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画データの概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画データを識別する名前。 「都市計画データ_[地方公共団体コード]_[整備年度]とする。 [地方公共団体コード]には、3.4に示す 3D 都市モデルの地理記述に対応するコード（データセットが都道府県単位の場合は、JIS X0401 に示される 2 桁の都道府県コード、市区町村単位の場合は、都道府県コードに JIS X0402 に示される市区町村コードを加えた 5 桁）を記述する。 [整備年度]には、データ製品が整備された年度（4 桁の西暦）を記述する。 |
| gml:boundedBy | gml:Envelope [0..1] | 都市計画データが含まれる空間範囲、都市計画データに適用される空間参照系及び都市計画データの次元数を記述する。 都市計画データに適用すべき空間参照系は、5.1において指定する。 次元数は2となる。 多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| core:cityObjectMember | core:_CityObject [0..*] | 都市計画データに含まれる都市オブジェクトへの参照。 |

都市計画基本図モデル

都市計画基本図モデルは、都市計画基本図（地図情報レベル2500の数値地形図データ）に図示する地物（例：建築物、道路）をCityGML及びi-URに定義されたクラスに対応付けている。

都市計画基本図の地物とクラスとの対応

都市計画基本図モデルは、○○市公共測量標準図式に区分された各地物を、CityGML及びi-URに定義された地物に対応付ける。以下に示す表は、○○市公共測量標準図式の地物とCityGML及びi-URに定義された地物との対応を示すものである。

各都市の公共測量標準図式に従い、（1）から（8）までの表を編集する。

図式に対応付ける地物は、境界のような概念的な地物を除き、CityGMLの各地物に対応付けることを基本とする。

- 境界等

| 分類コード | 名称 | 対応するCityGML又はi-URの地物型 |
| --- | --- | --- |
| 1101 | 都道府県界 | urf::Administration |
| 1102 | 北海道の支庁界 | urf::Administration |
| 1103 | 郡市・東京都の区界 | urf::Administration |
| 1104 | 町村・指定都市の区界 | urf::Administration |
| 1106 | 大字・町・丁目界 | urf::Administration |
| 1110 | 所属界 | urf::Administration |

交通施設

| 分類コード | 名称 | 対応するCityGML又はi-URの地物型 |
| --- | --- | --- |
| 2101 | 道路縁（街区線） | tran::Road |
| 2103 | 徒歩道 | tran::Track |
| 2106 | 庭園路等 | tran::Track |
| 2109 | 建設中の道路 | tran::Road |
| 2203 | 道路橋（高架部） | brid::Bridge |
| 2205 | 徒橋 | brid::Bridge |
| 2211 | 横断歩道橋 | brid::Bridge |
| 2213 | 歩道 | tran::Road |
| 2214 | 石段 | frn::CityFurniture |
| 2215 | 地下街・地下鉄の出入口 | frn::CityFurniture |
| 2219 | 道路のトンネル | tun::Tunnel |
| 2226 | 分離帯 | tran::Road |
| 2228 | 道路の雪覆い等 | tun::Tunnel |
| 2238 | 並木 | veg::SolitaryVegetationObject |
| 2301 | 普通鉄道 | tran::Railway |
| 2303 | 路面鉄道 | tran::Railway |
| 2305 | 特殊鉄道 | tran::Railway |
| 2306 | 索道 | tran::Railway |
| 2309 | 建設中の鉄道 | tran::Railway |
| 2401 | 鉄道橋（高架部） | brid::Bridge |
| 2411 | 跨線橋 | brid::Bridge |
| 2419 | 鉄道のトンネル | tun::Tunnel |
| 2421 | 停留所 | frn::CityFurniture |
| 2424 | プラットホーム | frn::CityFurniture |
| 2428 | 鉄道の雪覆い等 | tun::Tunnel |

建物等

| 分類コード | 名称 | 対応するCityGML又はi-URの地物型 |
| --- | --- | --- |
| 3001 | 普通建物 | bldg::Building |
| 3002 | 堅ろう建物 | bldg::Building |
| 3003 | 普通無壁舎 | bldg::Building |
| 3004 | 堅ろう無壁舎 | bldg::Building |
| 3401 | 門 | frn::CityFurniture |
| 3402 | 屋門 | frn::CityFurniture |
| 3503 | 官公署 | bldg::Building |
| 3504 | 裁判所 | bldg::Building |
| 3505 | 検察庁 | bldg::Building |
| 3507 | 税務署 | bldg::Building |
| 3509 | 郵便局 | bldg::Building |
| 3510 | 森林管理署 | bldg::Building |
| 3515 | 交番 | bldg::Building |
| 3516 | 消防署 | bldg::Building |
| 3517 | 職業安定所 | bldg::Building |
| 3519 | 役場支所及び出張所 | bldg::Building |
| 3521 | 神社 | bldg::Building |
| 3522 | 寺院 | bldg::Building |
| 3523 | キリスト教会 | bldg::Building |
| 3524 | 学校 | bldg::Building |
| 3525 | 幼稚園・保育園 | bldg::Building |
| 3526 | 公会堂・公民館 | bldg::Building |
| 3530 | 老人ホーム | bldg::Building |
| 3531 | 保健所 | bldg::Building |
| 3532 | 病院 | bldg::Building |
| 3534 | 銀行 | bldg::Building |
| 3536 | 協同組合 | bldg::Building |
| 3545 | 倉庫 | bldg::Building |
| 3546 | 火薬庫 | bldg::Building |
| 3548 | 工場 | bldg::Building |
| 3550 | 変電所 | bldg::Building |
| 3556 | 揚・排水機場 | bldg::Building |
| 3560 | ガソリンスタンド | bldg::Building |

小物体

| 分類コード | 名称 | 対応するCityGML又はi-URの地物 |
| --- | --- | --- |
| 4201 | 墓碑 | frn::CityFurniture |
| 4202 | 記念碑 | frn::CityFurniture |
| 4203 | 立像 | frn::CityFurniture |
| 4204 | 路傍祠 | frn::CityFurniture |
| 4205 | 灯ろう | frn::CityFurniture |
| 4207 | 鳥居 | frn::CityFurniture |
| 4208 | 自然災害伝承碑 | frn::CityFurniture |
| 4219 | 坑口 | frn::CityFurniture |
| 4221 | 独立樹（広葉樹） | veg::SolitaryVegetationObject |
| 4222 | 独立樹（針葉樹） | veg::SolitaryVegetationObject |
| 4225 | 油井・ガス井 | frn::CityFurniture |
| 4228 | 起重機 | frn::CityFurniture |
| 4231 | タンク | frn::CityFurniture |
| 4234 | 煙突 | frn::CityFurniture |
| 4235 | 高塔 | frn::CityFurniture |
| 4236 | 電波塔 | frn::CityFurniture |
| 4239 | 風車 | frn::CityFurniture |
| 4241 | 灯台 | frn::CityFurniture |
| 4243 | 灯標 | frn::CityFurniture |
| 4251 | 水位観測所 | frn::CityFurniture |
| 4261 | 輸送管（地上） | frn::CityFurniture |
| 4262 | 輸送管（空中） | frn::CityFurniture |
| 4265 | 送電線 | frn::CityFurniture |

水部等

| 分類コード | 名称 | 対応するCityGML又はi-URの地物型 |
| --- | --- | --- |
| 5101 | 水涯線 | wtr::WaterBody |
| 5102 | 一条河川 | wtr::WaterBody |
| ― | かれ川 | 砂れき地（dmCode=6340）として取得する。 |
| 5105 | 湖池 | wtr::WaterBody |
| 5202 | 桟橋（鉄、コンクリート） | brid::Bridge |
| 5203 | 桟橋（木製、浮桟橋） | brid::Bridge |
| 5211 | 防波堤 | uro::OtherConstruction |
| 5221 | 渡船発着所 | frn::CityFurniture |
| ― | ダム | 被覆及び人工斜面（dmCode=6110及び6101として取得する。） |
| 5226 | 滝 | wtr::WaterBody |
| 5227 | せき | uro::OtherConstruction |
| 5228 | 水門 | uro::OtherConstruction |
| 5231 | 不透過水制 | 被覆（dmCode=6110として取得する。） |
| 5232 | 透過水制 | frn::CityFurniture |
| 5239 | 敷石斜板 | uro::OtherConstruction |
| 5241 | 流水方向 | uro::DmGeometricAttribute |

土地利用等

| 分類コード | 名称 | 対応するCityGML又はi-URの地物型 |
| --- | --- | --- |
| 6101 | 人工斜面 | uro::OtherConstruction |
| 6102 | 土堤 | uro::OtherConstruction |
| 6110 | 被覆 | uro::OtherConstruction |
| 6130 | かき | frn::CityFurniture |
| 6140 | へい | frn::CityFurniture |
| 6201 | 区域界 | luse::LandUse |
| 6212 | 駐車場 | luse::LandUse |
| 6214 | 園庭 | luse::LandUse |
| ― | 墓地 | 墓碑（dmCode=4201）として取得する。 |
| 6216 | 材料置場 | luse::LandUse |
| 6217 | 太陽光発電設備 | luse::LandUse |
| 6221 | 噴火口・噴気口 | luse::LandUse |
| 6222 | 温泉・鉱泉 | luse::LandUse |
| 6301 | 植生界 | veg::PlantCover |
| 6302 | 耕地界 | veg::PlantCover |
| 6311 | 田 | veg::PlantCover |
| 6313 | 畑 | veg::PlantCover |
| 6314 | さとうきび畑 | veg::PlantCover |
| 6315 | パイナップル畑 | veg::PlantCover |
| 6317 | 桑畑 | veg::PlantCover |
| 6318 | 茶畑 | veg::PlantCover |
| 6319 | 果樹園 | veg::PlantCover |
| 6321 | その他の樹木畑 | veg::PlantCover |
| 6323 | 芝地 | veg::PlantCover |
| 6331 | 広葉樹林 | veg::PlantCover |
| 6332 | 針葉樹林 | veg::PlantCover |
| 6333 | 竹林 | veg::PlantCover |
| 6334 | 荒地 | veg::PlantCover |
| 6335 | はい松地 | veg::PlantCover |
| 6336 | しの地（笹地） | veg::PlantCover |
| 6337 | やし科樹林 | veg::PlantCover |
| 6338 | 湿地 | veg::PlantCover |
| 6340 | 砂れき地 | veg::PlantCover |

地形等

| 分類コード | 名称 | 対応するCityGML又はi-URの地物型 |
| --- | --- | --- |
| 7101 | 等高線（計曲線） | dem::BreaklineRelief |
| 7102 | 等高線（主曲線） | dem::BreaklineRelief |
| 7103 | 等高線（補助曲線） | dem::BreaklineRelief |
| 7105 | 凹地（計曲線） | dem::BreaklineRelief |
| 7106 | 凹地（主曲線） | dem::BreaklineRelief |
| 7107 | 凹地（補助曲線） | dem::BreaklineRelief |
| 7199 | 凹地（矢印） | dem::BreaklineRelief |
| 7201 | 土がけ（崩土） | dem::BreaklineRelief |
| 7202 | 雨裂 | dem::BreaklineRelief |
| 7206 | 洞口 | dem::BreaklineRelief |
| 7211 | 岩がけ | dem::BreaklineRelief |
| 7212 | 露岩 | dem::BreaklineRelief |
| 7213 | 散岩 | dem::BreaklineRelief （線で取得する場合） |
|  |  | dem::MassPointRelief（点で取得する場合） |
| 7214 | さんご礁 | dem::BreaklineRelief |
| 7301 | 三角点 | frn::CityFurniture |
| 7302 | 水準点 | frn::CityFurniture |
| 7303 | 多角点等 | frn::CityFurniture |
| 7304 | 公共基準点（三角点） | frn::CityFurniture |
| 7304 | 公共基準点（水準点） | frn::CityFurniture |
| 7305 | 公共基準点（多角点等） | frn::CityFurniture |
| 7308 | 電子基準点 | frn::CityFurniture |
| 7311 | 標石を有しない標高点 | dem::MassPointRelief |
| 7212 | 図化機測定による標高点 | dem::MassPointRelief |

注記及び地図記号等

| 分類コード | 名称 | 対応するCityGML又はi-URの地物型 |
| --- | --- | --- |
| 8199 | 指示点 | uro:DmGeometricAttribute |
| 7101 | 等高線（計曲線） | uro::DmAnnotation |
| 7102 | 等高線（主曲線） | uro::DmAnnotation |
| 7103 | 等高線（補助曲線） | uro::DmAnnotation |
| 7105 | 凹地（計曲線） | uro::DmAnnotation |
| 7106 | 凹地（主曲線） | uro::DmAnnotation |
| 7107 | 凹地（補助曲線 | uro::DmAnnotation |
| 7301 | 三角点 | uro::DmAnnotation |
| 7302 | 水準点 | uro::DmAnnotation |
| 7303 | 多角点 | uro::DmAnnotation |
| 7304 | 公共基準点（三角点） | uro::DmAnnotation |
| 7305 | 公共基準点（水準点） | uro::DmAnnotation |
| 7308 | 電子基準点 | uro::DmAnnotation |
| 7311 | 標石を有しない標高点 | uro::DmAnnotation |
| 7312 | 図化標高点 | uro::DmAnnotation |
| 8110 | 市・東京都の区 | uro::DmAnnotation |
| 8111 | 町村・指定都市の区 | uro::DmAnnotation |
| 8112 | 市町村の飛地 | uro::DmAnnotation |
| 8113 | 大区域 | uro::DmAnnotation |
| 8114 | 大字・町・丁目 | uro::DmAnnotation |
| 8115 | 小字・丁目 | uro::DmAnnotation |
| 8116 | 通り | uro::DmAnnotation |
| 8121 | 道路の路線名 | uro::DmAnnotation |
| 8122 | 道路施設、坂、峠、インターチェンジ等 | uro::DmAnnotation |
| 8123 | 鉄道の路線名 | uro::DmAnnotation |
| 8124 | 鉄道施設、駅、停車場、信号所 | uro::DmAnnotation |
| 8125 | 橋 | uro::DmAnnotation |
| 8126 | トンネル | uro::DmAnnotation |
| 8131 | 建物の名称 | uro::DmAnnotation |
| 8142 | その他の小物体 | uro::DmAnnotation |
| 8151 | 河川、湖池、滝等の水部 | uro::DmAnnotation |
| 8152 | せき、水門、渡船発着所、堤防 | uro::DmAnnotation |
| 8162 | 資材置場、温泉等 | uro::DmAnnotation |
| 8163 | 植生 | uro::DmAnnotation |
| 8171 | 山、丘、谷、沢等の山地 | uro::DmAnnotation |
| 8181 | 説明注記（規定される以外の注記） | uro::DmAnnotation |

応用スキーマクラス図

都市計画基本図モデルの応用スキーマクラス図を以下に示す。

- 境界等

境界等の記述には、urf::Administrationを使用する。

交通施設

道路縁（街区線）、トンネル内の道路、建設中の道路、歩道及び分離帯の記述には、tran::Roadを使用する。

徒歩道及び庭園路等の記述には、tran::Trackを使用する。

普通鉄道、地下鉄地上部、路面鉄道、モノレール、特殊鉄道、索道、建設中の鉄道の記述には、tran::Railwayを使用する。

道路橋（高架部）、徒橋、横断歩道橋、鉄道橋（高架部）、跨線橋の記述には、brid::Bridgeを使用する。

石段、地下街・地下鉄等出入口、停留所、プラットホームの記述には、frn::CityFurnitureを使用する。frn::CityFurnitureの応用スキーマクラス図は、小物体の応用スキーマクラス図を参照すること。

道路のトンネル、道路の雪覆い等、鉄道のトンネル、鉄道の雪覆い等の記述には、tun::Tunnelを使用する。

並木の記述には、veg::SolitaryVegetationObjectを使用する。

建物等

建物及び建物記号の記述には、bldg::Buildingを使用する。

屋門及び門の記述には、frn::CityFurnitureを使用する。frn::CityFurnitureの応用スキーマクラス図は、小物体の応用スキーマクラス図を参照すること。

小物体

小物体の記述には、frn::CityFurnitureを使用することを基本とする。

ただし、坑口の記述には、tun::Tunnelを使用する。また、独立樹（広葉樹）及び独立樹（針葉樹）の記述には、veg::SolitaryVegetationObjectを使用する。

tun::Tunnelのクラス図は、道路のトンネル、道路の雪覆い等、鉄道のトンネル、鉄道の雪覆い等の応用スキーマクラス図を参照すること。

veg::SolitaryVegetationObjectのクラス図は、並木の応用スキーマクラス図を参照すること。

水部等

水部、滝の記述には、wtr::WaterBodyを使用する。

流水方向の記述には、uro::DmGeometricAttributeを使用する。

桟橋（木製・浮桟橋）、桟橋（鉄、コンクリート）の記述には、brid::Bridgeを使用する。

brid::Bridgeの応用スキーマクラス図は、道路橋（高架部）、徒橋、桟道橋、横断歩道橋、鉄道橋（高架部）、跨線橋の応用スキーマクラス図を参照すること。

防波堤、せき、水門、敷石斜板の記述には、uro::OtherConstructionを使用する。

渡船発着所の記述には、frn::CityFurnitureを使用する。

frn::CityFurnitureの応用スキーマクラス図は、小物体の応用スキーマクラス図を参照すること。

土地利用等

場地の記述にはluse::LandUseを使用する。

法面の記述には、uro::OtherConstructionを使用する。uro::OtherConstructionの応用スキーマは、防波堤等の応用スキーマクラス図を参照すること。

植生の記述には、veg::PlantCoverを使用する。

構囲の記述には、frn::CityFurnitureを使用する。frn::CityFurnitureの応用スキーマクラス図は、小物体の応用スキーマクラス図を参照すること。

地形等

等高線及び変形地の記述には、dem::ReliefFeatureを使用し、dem::reliefComponentにはdem::BreaklineReliefを使用することを基本とする。

ただし、変形地のうち洞口はdem::MassPointReliefを使用する。また、凹地（矢印）及び土がけ（崩土）の記号と、岩がけの記号は、uro::DmGeometricAttributeを使用する。

標高点の記述には、dem::MassPointReliefを使用する。

基準点（ただし、標高点を除く）の記述には、frn::CityFurnitureを使用する。frn::CityFurnitureの応用スキーマクラス図は、小物体の応用スキーマクラス図を参照すること。

注記及び地図記号

注記はuro::DmAnnotation、指示点及び地図記号はuro::DmGeometricAttributeにより記述する。

これらは都市計画基本図における地物の表現に必要な情報であり、都市計画データでは、地物の一部として扱う。

地物と独立して配置された注記及び地図記号はgrp::CityObjectGroupによりグループ化する。

uro::DmElementは、数値地形図データ（DM）との互換性を保つため、DMに必要となる情報を格納するためのデータ型である。

データ品質

地物のデータ品質は、uro::DataQualityAttributeにより記述する。地物のデータが公共測量成果となる場合は、uro::PublicSurveyDataQualityを用いて使用した公共測量成果の説明を記述する。

応用スキーマ文書

都市計画基本図パッケージで使用するクラスの応用スキーマ文書を以下で示す。

各都市の公共測量標準図式に従い、図式と地物型との対応付けを追加した場合には、対応付けを行った地物型の応用スキーマ文書にも追記すること。

- Building（CityGML）

bldg:Building

| 型の定義 | 居住その他の目的をもって構築された建築物とする。 建築物は、普通建物、堅ろう建物、普通無壁舎及び堅ろう無壁舎に区分する。普通建物とは、3階未満の建物及び3階以上の木造等で建築された建物をいう。堅ろう建物とは、鉄筋コンクリート等で建築された建物で、地上3階以上又は3階相当以上の高さのものやスタンドを備えた競技場をいう。普通無壁舎とは、側壁のない建物、温室及び工場内の建物類似の構築物で、3階未満のものをいう。堅ろう無壁舎とは、鉄筋コンクリート等で建築された側壁のない建物及び建物類似の構築物で、地上3階以上又は3階相当以上の高さのものをいう。[参考：作業規程の準則 付録７ 公共測量標準図式] 都市計画基本図に図示する普通建物、堅ろう建物、普通無壁舎、堅ろう無壁舎、分類しない建物、その他建物（取得分類コード30XX）及び建物記号（取得分類コード35XX）の記述に使用する。 なお、XXは数値地形図のデータ項目を示す2桁の半角数字とする。 都市計画基礎調査の建物利用現況の位置図に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | bldg:_AbstractBuilding |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 建築物の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 建築物を識別する名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | 建築物の範囲及び適用される空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 建築物と地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 建築物と水面との相対的な位置関係。 |
| bldg:class | gml:CodeType [0..1] | 建築物の形態による区分。 コードリスト（Building_class.xml）より選択する。 |
| (bldg:function) | gml:CodeType [0..*] | 建築物の主たる働き。 |
| bldg:usage | gml:CodeType [0..*] | 建築物の主な使い道。コードリスト（Building_usage.xml）より選択する。用途の区分は、都市計画基礎調査実施要領（国土交通省都市局）による区分とする。複数の建築物で一体の施設を構成しているものについては、一体としての用途とする。店舗等併用住宅、同共同住宅、作業所併用住宅は、1/3 以上が住宅のものとする。複合用途の建築物（商業系複合施設及び併用住宅を除く）については、主たる用途により分類する。複数の用途を記述する場合は、主たる用途を最初に記載する。 |
| bldg:yearOfConstruction | xs:gYear [0..1] | 建築物が建築された年。都市計画基礎調査の「建物利用現況」の「建築年」。 |
| (bldg:yearOfDemolition) | xs:gYear [0..1] | 建築物が解体された年。 |
| (bldg:roofType) | gml:CodeType [0..1] | 建築物の屋根形状の種類。 |
| bldg:measuredHeight | gml:LengthType [0..1] | 計測により取得した建築物の地上の最低点から最高点までの高さ。単位はm（uom=”m”）とする。都市計画基礎調査の「建物利用現況」の「高さ」。ただし、計測以外の方法により高さを取得した場合は、gen:measureAttributeを用いて記述する。 |
| bldg:storeysAboveGround | xs:nonNegativeInteger [0..1] | 地上階の階数。都市計画基礎調査の「建物利用現況」の「階数・地上」。 |
| bldg:storeysBelowGround | xs:nonNegativeInteger [0..1] | 地下階の階数。都市計画基礎調査の「建物利用現況」の「階数・地下」。 |
| (bldg:storeyHeightsAboveGround) | gml:MeasureOrNullListType [0..1] | 地上の各階の高さを、地表に最も近い階から列挙する。 |
| (bldg:storeyHeightsBelowGround) | gml:MeasureOrNullListType [0..1] | 地下の各階の高さを、地表に最も近い階から列挙する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| bldg:lod0FootPrint | gml:MultiSurface [0..1] | 建築物の接地面での外形線により囲まれた面。中庭が存在する場合には、中空の面として作成する。 都市計画基礎調査の位置図に使用する建物外形として使用する。 bldg:lod0FootPrint又はbldg:lod0RoofEdgeのいずれかが出現する。 |
| bldg:lod0RoofEdge | gml:MultiSurface [0..1] | 建築物の屋根の外形線により囲まれた面。 bldg:lod0FootPrint又はbldg:lod0RoofEdgeのいずれか一方が出現する。中庭が存在する場合には、中空の面として作成する。 標準製品仕様書では、建築物のLOD0の形状として、bldg:lod0RoofEdgeを使用することを基本とする。 都市計画基礎調査の位置図に使用する建物外形として使用する。 |
| bldg:address | core:Address [0..*] | 建築物に付与された住所。最大1個作成する。 |
| uro:buildingIDAttribute | uro:BuildingIDAttribute [1] | 建築物の識別情報。必ず1個作成する。 |
| uro:buildingDetailAttribute | uro:BuildingDetailAttribute [0..*] | 建築物に関する基礎的な情報。都市計画基礎調査の「建物利用現況」の結果を付与する。 |
| uro:largeCustomerFacilityAttribute | uro:LargeCustomerFacilityAttribute [0..*] | 当該建築物が大規模小売店舗等である場合に、都市計画基礎調査の「大規模小売店舗等の立地状況」の結果を付与する。 |
| uro:bldgDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記の文字列及び文字の表示に必要な情報を記述する。 外形、中庭線、棟割線、階層線、建物記号の記述には、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用する。中庭線、棟割線及び階層線がない建築物の場合、lod0RoofEdgeとuro:DmGeometricAttribute のlod0Geometryの外形は、その形状が一致する。 |
| uro:bldgDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| (uro:bldgKeyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

Bridge（CityGML）

- brid:Bridge

| 型の定義 | 交通の障害となる河川、渓谷、湖沼、海峡、鉄道、水路、他の道路等の上方に、これを横断するために設置される構造物。 横断歩道橋及びペデストリアンデッキも含む。 都市計画基本図に図示する道路橋（高架部）、徒橋、横断歩道橋、鉄道橋（高架部）、跨線橋、桟橋（木橋、浮桟橋）の記述に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | brid:_AbstractBridge |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 橋梁の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 橋梁を識別する名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | 橋梁の範囲及び適用される空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (brid:class) | gml:CodeType [0..1] | 橋梁の形態による区分。 |
| (brid:function) | gml:CodeType [0..*] | 橋梁の主たる働き。 |
| (brid:usage) | gml:CodeType [0..*] | 橋梁の主な使い道。 |
| (brid:yearOfConstruction) | xs:gYear [0..1] | 橋梁が建築された年。 |
| (brid:yearOfDemolition) | xs:gYear [0..1] | 橋梁が解体された年。 |
| (brid:isMovable) | xs:boolen [0..1] | 可動橋か否かの別。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| uro:bridDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 形状の記述には、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用する。 Bridgeの種類により、以下を取得する。 道路橋（高架部）及び鉄道橋（高架部）の形状は、両側の縁線を取得する。 徒橋の形状は中心線を取得する。 横断歩道橋及び跨線橋は、外周を面として取得する。 桟橋（木製・浮桟橋）は外周を線として取得する。 |
| uro:bridDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |

CityFurniture（CityGML）

- frn:CityFurniture

| 型の定義 | 都市の屋外（道路、住宅街、広場、造成地等）に設置されている、移動しない小規模な設備（例：街路灯、道路標識、交通信号機、花壇、広告板、ベンチ、境界杭、バス停）。 都市計画基本図に図示する石段、地下街・地下鉄等出入口、停留所、プラットホーム、門、屋門、小物体（ただし、坑口と独立樹を除く）、渡船発着所、せき、水門、透過水制、敷石斜板、構囲、基準点（ただし、標高点を除く）の記述に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | core:_CityObject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市設備の概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 都市設備を識別する名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | 都市設備の範囲及び適用される空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (gml:description) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (gml:name) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (gml:boundedBy) |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (frn:class) | gml:CodeType [0..1] | 都市設備の区分。 |
| (frn:function) | gml:CodeType [0..*] | 都市設備の種類。 |
| (frn:usage) | gml:CodeType [0..*] | 都市設備の主な使い道。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| uro:frnDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 形状の記述には、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用する。 CityFurnitureの種類により、以下を形状として取得する。 石段の場合は、縁線及び石段の上段部、下端部、階段線をそれぞれ線として取得する。 地下街・地下鉄等出入口の場合は、外周を面として取得し、階段線（入口から3段）を線として取得する。 停留所は、安全島がある場合は外縁を面として取得し、安全島が無いもしくは狭小の場合は中心位置を点として取得する。 プラットホームは、外周を面として取得する。 門は、門柱が1.25m以上の場合は門柱の外周を面として取得し、1.25m未満の場合は中心位置を点として取得する。 屋門は、道路縁線を取得する。 小物体は、中心位置を点として取得することを基本とする。 輸送管は外周を面として取得し、送電線は中心線を取得する。 渡船発着所は中心位置を点として取得する。 透過水制及び敷石斜板は外周を面として取得する。 構囲は中心位置を線として取得する。 基準点（ただし、標高点を除く）は中心位置を点として取得する。 |
| uro:frnDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |

LandUse（CityGML）

- luse:LandUse

| 型の定義 | 土地の利用の状態及び利用の仕方。 敷地を単位とする。敷地とは、同じ用途に供される土地の範囲とする。 都市計画基本図に図示する場地の記述に使用する。 都市計画基礎調査の土地利用現況の位置図に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | core:_CityObject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 土地利用の概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 土地利用を識別する名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| luse:class | gml:CodeType [0..1] | 土地利用用途の大まかな区分。 土地利用用途の区分は、都市計画基礎調査実施要領（国土交通省都市局）による区分とする。 コードリスト（Common_landUseType.xml）より選択する。 |
| (luse:function) | gml:CodeType [0..*] | 土地利用の機能。 |
| (luse:usage) | gml:CodeType [0..*] | 土地利用の用途。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き数値型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| luse:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 土地利用が変化する境界により囲われた同一の土地利用の範囲。土地利用現況調査において作成する。 |
| uro:landUseDetailAttribute | uro:LandUseDetailAttribute [0..1] | 土地利用現況調査により得られた土地の詳細情報。 |
| uro:luseDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 形状の記述には、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用する。 場地（区域界を除く）は記号表示位置を点として取得する。なお、場地のうち、墓地と太陽光発電設備について、概ね75m×75m以上の広さで、記号を定間隔に配列する場合には、各点をgml:MultiPointにより一つの幾何オブジェクトとして構成すること。 区域界は、場地等のうち特に他の地区と区別する必要のある場合で、その区域が地物縁で表示できない場合に、区域の界線を線として取得する。 |
| uro:luseDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| (uro:luseKeyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

Relief（CityGML）

- dem:ReliefFeature

| 型の定義 | 地形の凹凸を表現した地物。 dem:BreaklineReliefm又はdem:BreaklineReliefを部品として保持する。 都市計画基本図に図示する等高線及び変形地の記述には、dem:BreaklineReliefを使用し、標高点の記述には、dem:MassPointReliefを使用することを基本とする。ただし、変形地のうち、洞口及び極小の散岩はdem:MassPointReliefを使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | core:_CityObject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 地形の概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 地形の名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| dem:lod | core:integerBetween0and4 [1] | この地形に適用されるLOD。0～4までの半角数字のいずれかとする。LOD0 の場合は0となる。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き数値型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| dem:reliefComopnent | dem:_ReliefComponent [1] | dem:BreaklineRelief又はdem:MassPointReliefのいずれか1つのみをもつ。 |
| uro:demDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |

dem:BreaklineRelief

| 型の定義 | 線により地形の起伏を表現した地物。 都市計画基本図に図示する等高線及び変形地の記述に使用する。なお、変形地のうち洞口はdem:MassPointReliefを使用する。 また、凹地（矢印）、土がけ（崩土）の記号及び岩がけの記号は、uro:DmGeometricAttributeを使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | dem:_ReliefComponent |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 地形の概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 地形の名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| dem:lod | core:integerBetween0and4 | この地形に適用されるLOD。LOD0 の場合は0となる。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き数値型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| (dem:extent) | gml:Polygon [0..1] | 空間範囲。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| dem:ridgesOrValleyLines | gml:MultiCurve [0..1] | 等高線となる線。標高（uro:dmAttributeにより保持するuro:DmGeometricAttributeの属性uro:elevation）が同じとなる線の集まりを1つの幾何オブジェクトとする。 |
| uro:demDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 |

dem:MassPointRelief

| 型の定義 | 点の集まりにより地形の起伏を表現した地物。 都市計画基本図に図示する標高点及び洞口、極小の散岩の記述に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | dem:_ReliefComponent |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 地形の概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 地形の名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| dem:lod | core:integerBetween0and4 | この地形に適用されるLOD。LOD0の場合は0となる。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き数値型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| (dem:extent) | gml:Polygon [0..1] | 空間範囲。基準地域メッシュの四隅座標により構成する。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| dem:reliefPoints | gml:MultiPoint [1] | 起伏を表現する点の集まり。 標高（uro:dmAttributeにより保持するuro:DmGeometricAttributeの属性uro:elevation）が同じとなる点の集まりを1つの幾何オブジェクトとする。 |
| uro:demDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 |

Transportation（CityGML）

- tran:Road

| 型の定義 | 一般交通の用に供する場所。 都市計画基本図に図示する道路縁（街区線）、トンネル内の道路、建設中の道路、歩道及び分離帯の記述に使用する。 都市計画基礎調査の「道路の状況」の位置図に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | tran:TrafficComplex |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 道路の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 道路を識別する名称。道路法に基づき路線が指定又は認定された路線名。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (tran:class) | gml:CodeType [0..1] | 交通の分類。 |
| (tran:function) | gml:CodeType [0..*] | 道路法における道路の区分及び建築基準法における道路の区分。 |
| (tran:usage) | gml:CodeType [0..*] | 道路の利用方法。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き数値型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| (tran:trafficArea) | tran:TrafficArea [0..*] | 道路を構成する要素のうち、車両や人が通行可能な領域。 |
| (tran:auxiliaryTrafficArea) | tran:AuxiliaryTrafficArea [0..*] | 道路を構成する要素のうち、交通領域の機能を補助するために設けられた領域。 |
| tran:lod0Network | gml:GeometricComplex [0..1] | 道路の連続性を表現する線。ネットワークを構成する。 都市計画基礎調査モデルの「道路の状況」において道路ネットワークの記述に使用する。 地図情報レベル2500では、道路縁（街区線）、トンネル内の道路、建設中の道路は道路敷の外線によりその形状を表現するため、都市計画基本図モデルではlod0Networkを使用しない。道路縁（街区線）、トンネル内の道路、建設中の道路の形状は、uro:DmGeometricAttributeにより記述する。 |
| uro:tranDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 形状の記述には、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用する。 形状は、道路縁線を取得する。 |
| uro:tranDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| (uro:tranKeyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| uro:roadStructureAttribute | uro:RoadStructureAttribute [0..1] | 当該道路の道路構造に関する情報。 |
| uro:trafficVolumeAttribute | uro:TrafficVolumeAttribute [0..1] | 当該道路を通行する車両の量に関する情報。 都市計画基礎調査の「主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度」の結果を付与する。 |
| uro:roadStatus | uro:RoadType [0..1] | 当該道路の状況。 都市計画基礎調査の「道路の状況」の結果を付与する。 |

tran:Railway

| 型の定義 | 専用の用地にレールを敷設した線路上を、動力を用いた車両を運転し、人や物を迅速・安全に運搬する陸上交通機関。 都市計画基本図に図示する普通鉄道、路面鉄道、特殊鉄道、索道、建設中の鉄道の記述に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | tran:TrafficComplex |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 鉄道の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 鉄道を識別する名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (tran:class) | gml:CodeType [0..1] | 交通の分類。 |
| (tran:function) | gml:CodeType [0..*] | 鉄道の区分。 |
| (tran:usage) | gml:CodeType [0..*] | 鉄道の利用方法。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き数値型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| (tran:trafficArea) | tran:TrafficArea [0..*] | 鉄道を構成する要素のうち、車両や人が通行可能な領域への参照。 |
| (tran:auxiliaryTrafficArea) | tran:AuxiliaryTrafficArea [0..*] | 鉄道を構成する要素のうち、交通領域の機能を補助するために設けられた領域への参照。 |
| tran:lod0Network | gml:GeometricComplex [0..1] | 鉄道の連続性を表現する線。 普通鉄道、路面鉄道、特殊鉄道、索道の中心線を取得する。 建設中の鉄道はuro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用して形状を記述するため、lod0Networkは使用しない。 |
| uro:tranDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 建設中の鉄道は、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用し、形状を記述する。 建設中の鉄道は、外周を線として取得する。 なお、普通鉄道、路面鉄道、特殊鉄道、索道の形状は、tran:lod0Networkにより記述し、uro:DmGeometricAttributeのuro:lod0Geometryは使用しない。 |
| uro:tranDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| (uro:tranKeyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

tran:Track

| 型の定義 | 公園、住宅地等で自動車の通行を規制している道路及び工場等特定の敷地内の道路及び幅員2.5m未満かつ以下のいずれかを満たす道路。 ・道路縁及び軽車道に接続するもの ・登山、観光等に利用されるもの ・神社等の主要な地点へ到達するもの ・耕地の区画等の景観を表現するために必要なもの 徒歩道及び庭園路の記述に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | tran:TrafficComplex |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 徒歩道等の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 徒歩道等を識別する名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (tran:class) | gml:CodeType [0..1] | 交通の分類。 |
| (tran:function) | gml:CodeType [0..*] | 徒歩道等の区分。 |
| (tran:usage) | gml:CodeType [0..*] | 徒歩道等の利用方法。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き数値型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| (tran:trafficArea) | tran:TrafficArea [0..*] | 徒歩道等を構成する要素のうち、車両や人が通行可能な領域への参照。 |
| (tran:auxiliaryTrafficArea) | tran:AuxiliaryTrafficArea [0..*] | 徒歩道等を構成する要素のうち、交通領域の機能を補助するために設けられた領域への参照。 |
| tran:lod0Network | gml:GeometricComplex [0..1] | 徒歩道等の連続性を表現する線。 徒歩道の場合は、中心線とする。 庭園路等は、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用して形状を記述するため、lod0Networkは使用しない。 |
| uro:tranDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 庭園路等は、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用し、形状を記述する。 庭園路等の形状は、道路縁線を取得する。 徒歩道は、lod0Networkを使用して形状を記述するため、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用しない。 |
| uro:tranDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |

Tunnel（CityGML）

- tun:Tunnel

| 型の定義 | ２地点間の交通と物資の輸送あるいは貯留などを目的とし、建設される地下の空間。雪崩又は落石等を防ぐために、道路又は鉄道上に設けられた覆いを含む。 都市計画基本図に図示する道路のトンネル、道路の雪覆い等、鉄道のトンネル、鉄道の雪覆い等の記述に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | tun:_AbstractTunnel |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | トンネルの概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | トンネルを識別する名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | トンネルの範囲及び適用される空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (tun:class) | gml:CodeType [0..1] | トンネルの形態による区分。 |
| (tun:function) | gml:CodeType [0..*] | トンネルの主たる働き。 |
| (tun:usage) | gml:CodeType [0..*] | トンネルの主な使い道。 |
| (tun:yearOfConstruction) | xs:gYear [0..1] | トンネルが建築された年。 |
| (tun:yearOfDemolition) | xs:gYear [0..1] | トンネルが解体された年。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| uro:tunDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 形状の記述には、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用する。 道路のトンネル及び鉄道のトンネルの形状は、真形による表現を行う場合は、坑口部分の外周を面又は線として取得する。極小表現を行う場合は、坑口の中心位置を点として取得し、向きを角度として取得する。 道路の雪覆い等及びトンネルの雪覆い等の形状は、外周を面として取得する。 |
| uro:tunDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |

Vegetation（CityGML）

- veg:SolitaryVegetationObject

| 型の定義 | 独立した樹木。 都市計画基本図に図示する並木、独立樹（広葉樹）及び独立樹（針葉樹）の記述に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | veg:_VegetationObject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 樹木の説明。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 樹木を識別する管理番号や名前。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (veg:class) | gml:CodeType [0..1] | 高木、中木、低木の別。 |
| (veg:function) | gml:CodeType [0..*] | 常緑、落葉の別、及び針葉、広葉の別。 |
| (veg:usage) | gml:CodeType [0..*] | 樹木の用途。 |
| (veg:species) | gml:CodeType [0..1] | 樹木の樹種。 |
| (veg:height) | gml:LengthType [0..1] | 樹高。 |
| (veg:trunkDiameter) | gml:LengthType [0..1] | 樹径。幹周を3.14で除算した数値。 |
| (veg:crownDiameter) | gml:LengthType [0..1] | 樹木の四方面に伸長した枝(葉)の幅。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| uro:vegDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 形状の記述には、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用する。 中心位置を点として取得する。 |
| uro:vegDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |

veg:PlantCover

| 型の定義 | 植被。芝生や茂みのように、植生に覆われた範囲を指し、個々の樹木を識別しない。 都市計画基本図に図示する植生の記述に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | veg:_VegetationObject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 植被の説明。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 植被を識別する管理番号や名前。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (veg:class) | gml:CodeType [0..1] | 植被を構成する主な樹種による分類。 |
| (veg:function) | gml:CodeType [0..*] | 植被の機能。 |
| (veg:usage) | gml:CodeType [0..*] | 植被の用途。 |
| (veg:averageHeight) | gml:LengthType [0..1] | 平均高さ。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| uro:vegDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 形状の記述には、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用する。 記号表示位置又は記号代表点を点として取得する。 |
| uro:vegDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |

WaterBody（CityGML）

- wtr:WaterBody

| 型の定義 | 河川や湖沼のように陸地内に存在する水の存在する部分及び海。水路や貯水槽、プールのような人工的に存在する水を含む。 都市計画基本図に図示する水部、滝の記述に使用する。 河川は、平水時において流水部の幅が1m以上のものを対象とする。ただし、主要な河川等にあっては、流水部の幅1m未満であっても対象としてよい。 湖池等とは、湖、池、沼等（人工的に貯水したものを含む。）をいい、おおむね12.5m2以上のものを対象とする。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | wtr:_WaterObject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 水部の説明。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 水部を識別する名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (wtr:class) | gml:CodeType [0..1] | 水部の分類。 |
| (wtr:function) | gml:CodeType [0..*] | 水部の機能。 |
| (wtr:usage) | gml:CodeType [0..*] | 水部の利用方法。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| wtr:lod0MultiCurve | gml:MultiCurve [0..1] | 水部の水の流れを示す線。 一条河川の形状の記述に使用する。流水部の中心線を取得する。 水涯線、かれ川、湖沼は、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用し形状を記述するため、lod0MultiCurveは使用しない。 |
| uro:wtrDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 水涯線、かれ川、湖沼は、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用し、形状を記述する。 水涯線、湖沼は界線を取得する。かれ川は範囲を示す縁線を取得する。 水涯線は、河川、湖池等の水涯線及び海岸線の正射影を表示する。 水涯線の地下部は、uro:DmGeometricAttributeのuro:visibilityを0（不可視）とする。 河川は、平水時における水涯線とし、海岸線は、満潮時における海岸の水涯線の正射影を表示する。 |
| uro:wtrDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |

CityObjectGroup（CityGML）

| 型の定義 | 都市オブジェクトの集まり。 都市計画基本図の描画情報（注記、建物記号、指示点）をグループ化する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | core:_CityObject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | グループの概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | グループを識別する名称。文字列により記述する。 注記の集まりの場合は「注記」とする。 建物記号の集まりの場合は「建物記号」とする。 指示点の集まりの場合は「指示点」とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | グループの範囲及び適用される空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (grp:class) | gml:CodeType [0..1] | グループの区分。 |
| (grp:function) | gml:CodeType [0..*] | グループの機能。 |
| (grp:usage) | gml:CodeType [0..*] | グループの主な使い道。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (grp:groupMember) | core:_CityObject [0..*] | グループに含まれる都市オブジェクト。 |
| uro:grpDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 数値地形図を構成するための情報への参照。 |

Urban Object（i-UR）

都市計画基本図モデルで使用する、Urban Objectモジュールで定義されたクラスの応用スキーマ文書を以下で示す。

- uro:DmGeometricAttribute

| 型の定義 | 都市計画基本図として、地物の形状を公共測量標準図式に従って表現するためのデータ型。 uro:DmGeometrictAttributeは、地物の実体を表す図形だけではなく、地物を図式に従って表現する際に必要な情報（例：建物記号、建物の棟割線、記号の方向、指示点）を含む。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | uro:DmAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:dmCode | gml:CodeType | DMの図式分類コード。レイヤ番号（2桁）とデータ項目（2桁）からなる4桁の半角数字の列。 コードリスト（Common_dmCode.xml）より選択する。 |
| uro:dmMeshCode | gml:CodeType [0..1] | 数値地形図データが含まれる国土基本図の図郭識別番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:geometryType | gml:CodeType | レコードタイプ。 コードリスト（Common_geometryType.xml）より選択する。 |
| uro:mapLevel | gml:CodeType | 地図情報レベル。 コードリスト（Common_MapLevel.xml）より選択する。都市計画基本図の場合は、2500となる。 |
| uro:shapeType | gml:CodeType | 図形区分。 コードリスト（Common_shapeType.xml）より選択する。 |
| uro:visibility | xs:boolean [0..1] | 可視性。上空から見た場合に、他の地物に遮蔽されておらず、上空から見えている（地図上に表現される）ことを示すフラグ。仮想的に設定された付属図形で描画対象としない場合にもこのフラグを0にする。 1 ：他の地物に遮蔽されていない。（省略時値） 0：他の地物に遮蔽されている。 |
| uro:is3d | xs:boolean [0..1] | この図形の座標値が３次元データであることを示すフラグ。 1 ：この図形の座標値は３次元データである。 0：この図形の座標値は２次元データである。（省略時値） uro:is3d=0の場合、z値に示された”0”は意味を持たない。 |
| uro:isInstallation | xs:boolean [0..1] | この図形が地物の付属図形であることを示すフラグ。 付属図形とは、地物の本質的な実体ではないが、描画処理などで地物を図形表現する際に利用可能な図形である。 1 ：この図形は付属図形である。 0：この図形は付属図形ではない。（省略時値） uro:isInstallationの値が1の場合、uro:dmShapeTypeの値は、0以外となる。 |
| uro:isEdited | xs:boolean [0..1] | 個別の編集処理がおこなわれたことを示すフラグ。 1：編集処理が行われた。 0：編集処理が行われていない。（省略時値） |
| uro:isSupplementarySymbol | xs:boolean [0..1] | この図形が地物の補助記号であることを示すフラグ。 補助記号とは、公共測量標準図式において自動発生が可能とされる図形を指す。自動発生が不可能な場合で図形を作成する必要がある場合にのみ使用する。 1 ：この図形は補助記号である。 0：この図形は補助記号ではない。（省略時値） |
| uro:angle | xs:double [0..1] | 図形の角度。真北を0とし、時計まわりを正とする。 uro:dmGeometryTypeの値がE7（方向）の場合に多重度は任意となっているが、必須とする。 |
| uro:elevation | gml:LengthType [0..1] | この図形の標高。単位はmとする。 uro:dmCodeのレイヤ番号が73の場合は、必須とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:dmElement | uro:DmElement [0..1] | 数値地形図データファイル仕様に基づく要素レコードの情報。 数値地形図データファイルの要素レコード情報を保持したい場合に必須とする。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:lod0Geometry | gml:_Geometry [0..1] | 地物の形状を示す幾何オブジェクト。 参照先の幾何オブジェクトの型は、uro:dmCode の値に応じて、gml:Point（点）, gml:MultiPoint（1個以上の点）、gml:MultiCurve（線）、又はgml:MultiSurface（面）のいずれかとする。 いずれの幾何オブジェクトの型をとるか、またその取得方法は、各都市の公共測量作業規程において定められた図式に従う。 |

uro:DmElement

| 型の定義 | 数値地形図（DM）データの要素レコードの情報を保持するためのデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:locationType | gml:CodeType [0..1] | 地域分類。必要に応じて利用者が任意に定義するコード。文字列により記述する。 |
| uro:infoType | xs:string [0..1] | 情報分類。必要に応じて利用者が任意に定義するコード。 |
| uro:elementKey | xs:string [0..1] | 要素識別番号。 |
| uro:hierarchyLevel | xs:string [0..1] | 階層レベル。 |
| uro:dataType | gml:CodeType [0..1] | 実データ区分。コードリスト（DmElement_dataType.xml）から選択する。 |
| uro:annotationType | gml:CodeType [0..1] | 注記区分。コードリスト（DmElement_annotationType.xml）から選択する。 |
| uro:precisionType | gml:CodeType [0..1] | 精度区分。コードリスト（DmElement_precisionType.xml）から選択する。 |
| uro:dislocationType | gml:CodeType [0..1] | 転位区分。コードリスト（DmElement_dislocationType.xml）から選択する。 |
| uro:breakType | gml:CodeType [0..1] | 間断区分。コードリスト（DmElement_breakType.xml）から選択する。 |
| uro:attributeValue | xs:string [0..1] | 属性数値。 |
| uro:attributeType | gml:CodeType [0..1] | 属性区分。利用者が独自に設ける区分。文字列により記述する。 |
| uro:attributeValueType | xs:string [0..1] | 属性データ書式。属性レコードを持つ場合の、そのレコードに記述されている内容の書式をFortran形式で記述する。 |
| uro:creationDate | xs:gYearMonth [0..1] | 取得年月。 |
| uro:updateDate | xs:gYearMonth [0..1] | 更新年月。 |
| uro:terminationDate | xs:gYearMonth [0..1] | 削除年月。 |
| uro:freeSpace | xs:string [0..1] | 空き領域。数値地形図データファイル形式で空き領域にデータが設定されている場合には、この属性を用いて保持する。 |

uro:DmAnnotation

| 型の定義 | 都市計画基本図として、注記を表現するために必要な情報のデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | uro:DmAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:dmCode | gml:CodeType | 公共測量標準図式の図式分類コード。レイヤ番号（2桁）とデータ項目（2桁）からなる4桁の半角数字の列。 コードリスト（Common_dmCode.xml）より選択する。 |
| uro:dmMeshCode | gml:CodeType [0..1] | 数値地形図データファイル仕様にもとづいて設定される図郭識別番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:geometryType | gml:CodeType | レコードタイプ。 コードリスト（Common_geometryType.xml）より選択する。 注記の場合はE7となる。 |
| uro:shapeType | gml:CodeType | 図形区分。 コードリスト（Common_shapeType.xml）より選択する。 注記の場合は0となる。 |
| uro:label | xs:string | 注記の文字列。 |
| uro:isVertical | xs:boolean | 縦書きか否か。 1 ：縦書き 0：横書き |
| uro:size | xs:integer | 字の大きさ。単位は10分の1ミリメートル。 |
| uro:orientation | xs:integer | 注記の表示方向を示す角度。単位は度、範囲は縦書きの場合は－135°～-45°、横書きの場合は-45°～+45°とする。 |
| uro:linewidth | xs:integer | 注記の線の太さ。線号の号数を記述する。 |
| uro:spacing | xs:integer | 字の間隔。単位は10分の1ミリメートル。全角・半角が混在する場合には、全角を基準とする。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:lodGeometry | gml:Geometry [0..1] | 注記を配置する位置。 点（gml:Point）を使用して記述する。 |

uro:OtherConstruction

| 型の定義 | 構造物のうち、建築物（bldg:Building）、橋梁（brid:Bridge）及びトンネル（tun:Tunnel）以外のもの。ここでいう構造物とは「目的とする機能を持ち、作用に対して抵抗することを意図として人為的に構築されるもの」を指す。 都市計画基本図に図示する、防波堤、せき、水門、敷石斜坂、人工斜面、土堤、被覆の記述に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | core:_CityObject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 構造物の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 構造物を識別する名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | 構造物の範囲及び適用される空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (brid:class) | gml:CodeType [0..1] | 構造物の形態による区分。 |
| (brid:function) | gml:CodeType [0..*] | 構造物の主たる働き。 |
| (brid:usage) | gml:CodeType [0..*] | 構造物の主な使い道。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| uro:consDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmGeometricAttributeを使用し、図形の表示に必要な情報を記述する。また、uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 形状の記述には、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryを使用する。 防波堤は外周を線として取得する。 せきは、真形の上流部及び下流部を線として取得することを基本とし極小の場合は中心位置を点として取得する。 水門は真形を線として取得する。 敷石斜坂は外周を面として取得する。 人工斜面及び被覆は、上端線（低い方を右に取得）及び下端線（高い方を右に取得）を線として取得する。 土堤は上端線を取得する。 |
| uro:consDataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成するデータの品質に関する情報。必須とする。 |

uro:DataQualityAttribute

| 型の定義 | 都市オブジェクトの品質を記述するためのデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:geometrySrcDescLod0 | gml:CodeType [0..*] | LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択する。 |
| uro:geometrySrcDescLod1 | gml:CodeType [1..*] | LOD1の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択する。「未作成」を示すコード「999」を選択する。 |
| (uro:geometrySrcDescLod2) | gml:CodeType [0..*] | LOD2の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:geometrySrcDescLod3) | gml:CodeType [0..*] | LOD3の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:geometrySrcDescLod4) | gml:CodeType [0..*] | LOD4の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| uro:thematicSrcDesc | gml:CodeType [0..* ] | 主題属性の作成に使用した原典資料の種類。 コードリスト（DataQualityAttribute_thematicSrcDesc.xml）より選択する。 主題属性が作成対象となっている場合は必須とする。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod0) | gml:CodeType [0..*] | LOD0の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod1) | gml:CodeType [0..*] | LOD1の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod2) | gml:CodeType [0..*] | LOD2の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod3) | gml:CodeType [0..*] | LOD3の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod4) | gml:CodeType [0..*] | LOD4の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:lodType) | gml:CodeType[0..*] | 幾何オブジェクトに適用されたLODの詳細な区分。 |
| (uro:lod1HeightType) | gml:CodeType [0..1] | LOD1の立体図形を作成する際に使用した高さの算出方法。 |
| (uro:tranDataAcquisition) | xs:string [0..1] | 「道路基盤地図情報（整備促進版）製品仕様書（案）」（平成27年5月）に定める「取得レベル(level)」を記述するための属性。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| uro:publicSurveyDataQualityAttribute | uro:PublicSurveyDataQualityAttribute [0..1] | 使用した公共測量成果の地図情報レベルと種類。 各LODの幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類に関する属性（uro:geometrySrcDescLod0等）のコード値（コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択される）が公共測量成果（コード「000」）となっている場合は、必須とする。 |

uro:PublicSurveyDataQualityAttribute

| 型の定義 | 使用した公共測量成果の地図情報レベルと種類を、LODごとに記述するためのデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:srcScaleLod0 | gml:CodeType [0..1] | LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の地図情報レベル。 コードリスト（PublicSurveyDataQualityAttribute_srcScale.xml）より選択する。 「LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類に関する属性」（uro:geometrySrcDescLod0）のコード値（コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択される）が公共測量成果（コード「000」）のみの場合は、必須とする。 |
| (uro:srcScaleLod1) | gml:CodeType [0..1] | LOD1の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の地図情報レベル。 |
| (uro:srcScaleLod2) | gml:CodeType [0..1] | LOD2の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の地図情報レベル。 |
| (uro:srcScaleLod3) | gml:CodeType [0..1] | LOD3の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の地図情報レベル。 |
| (uro:srcScaleLod4) | gml:CodeType [0..1] | LOD4の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の地図情報レベル。 |
| uro:publicSurveySrcDescLod0 | gml:CodeType [0..*] | LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。コードリスト（PublicSurveyDataQualityAttribute_publicSurveySrcDesc.xml）より選択する。 「LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類についての属性」（uro:geometrySrcDescLod0）のコード値（コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択される）が公共測量成果（コード「000」）のみの場合は、必須とする。 複数の種類の原典資料を使用した場合は、それぞれを記述する。 |
| (uro:publicSurveySrcDescLod1) | gml:CodeType [0..*] | LOD1の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:publicSurveySrcDescLod2) | gml:CodeType [0..*] | LOD2の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:publicSurveySrcDescLod3) | gml:CodeType [0..*] | LOD3の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:publicSurveySrcDescLod4) | gml:CodeType [0..*] | LOD4の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |

Urban Function （i-UR）

都市計画基本図パッケージで使用する、UrbanFunctionモジュールで定義されたクラスの応用スキーマ文書を以下で示す。

- urf:Administration

| 型の定義 | 行政区域。都道府県及び市区町村。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都道府県又は市区町村の名称。市区町村の場合は、都道府県名も記載する。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画基礎調査の実施主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 公式な面積。単位はha（uom=”ha”）と基本する。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod0MultiCurve | gml:MultiCurve [0..1] | 境界線の位置。高さを0とする。 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 代表点の位置。高さを0とする。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:urfDmAttribute | uro:DmAttribute [0..*] | 都市計画基本図の図式情報。 uro:DmAnnotationを使用し、注記を記述する。 形状の記述には、lod0MultiCurve 又はlodMultiPointを使用するため、uro:DmGeometricAttributeのlod0Geometryは使用しない。 |

都市計画基本図で使用するコードリスト及び列挙型

コードリスト及び列挙型は、属性の型として使用されるクラスである。ここで指定されたコード又は値から選択し、属性の値とする。

各都市の公共測量標準図式に従い、図式を追加した場合は、下表に追加すること。また、これに対応するコードリストのXMLファイルにもコードを追加すること。

- Common_dmCode.xml

| ファイル名 | Common_dmCode.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1101 | 都府県界 |
| 1102 | 北海道の支庁界 |
| 1103 | 郡市・東京都の区界 |
| 1104 | 町村・指定都市の区界 |
| 1106 | 大字・町（丁）界 |
| 1110 | 所属界 |
| 2101 | 真幅道路 |
| 2103 | 徒歩道 |
| 2106 | 庭園路 |
| 2109 | 建設中の道路 |
| 2203 | 道路橋 |
| 2205 | 徒橋 |
| 2211 | 横断歩道橋 |
| 2213 | 歩道 |
| 2214 | 石段 |
| 2215 | 地下街・地下鉄等出入口 |
| 2219 | 道路のトンネル |
| 2226 | 分離帯 |
| 2228 | 道路の雪覆い等 |
| 2238 | 並木 |
| 2301 | 普通鉄道 |
| 2303 | 路面電車 |
| 2305 | 特殊鉄道 |
| 2306 | 索道 |
| 2309 | 建設中の鉄道 |
| 2401 | 鉄道橋 |
| 2411 | 跨線橋 |
| 2419 | 鉄道のトンネル |
| 2421 | 停留所 |
| 2424 | プラットホーム |
| 2428 | 鉄道の雪覆い等 |
| 3000 | 分類しない建物 |
| 3001 | 普通建物 |
| 3002 | 堅ろう建物 |
| 3003 | 普通無壁舎 |
| 3004 | 堅ろう無壁舎 |
| 3401 | 門 |
| 3402 | 屋門 |
| 4201 | 墓碑 |
| 4202 | 記念碑 |
| 4203 | 立像 |
| 4204 | 路傍祠 |
| 4205 | 灯ろう |
| 4207 | 鳥居 |
| 4208 | 自然災害伝承碑 |
| 4219 | 坑口 |
| 4221 | 独立樹 （広葉樹） |
| 4222 | 独立樹 （針葉樹） |
| 4225 | 油井・ガス井 |
| 4228 | 起重機 |
| 4231 | タンク |
| 4234 | 煙突 |
| 4235 | 高塔 |
| 4236 | 電波塔 |
| 4241 | 灯台 |
| 4243 | 灯標 |
| 4251 | 水位観測所 |
| 4261 | 輸送管 （地上） |
| 4262 | 輸送管 （空間） |
| 4265 | 送電線 |
| 5101 | 水がい線（河川）(湖池等)（海岸線） |
| 5102 | 一条河川 |
| 5299 | 桟橋（鉄、ｺﾝｸﾘｰﾄ） |
| 5203 | 桟橋（木製・浮桟橋） |
| 5221 | 渡船発着所 |
| 5226 | 滝 |
| 5227 | せき |
| 5228 | 水門 |
| 5232 | 透過水制 |
| 5239 | 敷石斜坂 |
| 5241 | 流水方向 |
| 6101 | 人工斜面 |
| 6102 | 土堤等 |
| 6110 | 被覆 |
| 6130 | かき |
| 6140 | へい |
| 6201 | 区域界 |
| 6212 | 駐車場 |
| 6214 | 園庭 |
| 6215 | 墓地 |
| 6216 | 材料置場 |
| 6217 | 太陽光発電設備 |
| 6221 | 噴火口・噴気口 |
| 6222 | 温泉・鉱泉 |
| 6301 | 植生界 |
| 6302 | 耕地界 |
| 6311 | 田 |
| 6313 | 畑 |
| 6314 | さとうきび畑 |
| 6315 | パイナップル畑 |
| 6317 | 桑畑 |
| 6318 | 茶畑 |
| 6319 | 果樹園 |
| 6321 | その他の樹木畑 |
| 6323 | 芝地 |
| 6331 | 広葉樹林 |
| 6332 | 針葉樹林 |
| 6333 | 竹林 |
| 6334 | 荒地 |
| 6335 | はい松地 |
| 6336 | しの地（笹地） |
| 6337 | やし科樹林 |
| 6338 | 湿地 |
| 6340 | 砂れき地 |
| 7101 | 等高線（計曲線） |
| 7102 | 等高線（主曲線） |
| 7103 | 等高線（補助曲線） |
| 7105 | 凹地（計曲線） |
| 7106 | 凹地（主曲線） |
| 7107 | 凹地（補助曲線） |
| 7199 | 凹地（矢印） |
| 7201 | 土がけ |
| 7202 | 雨裂 |
| 7206 | 洞口 |
| 7211 | 岩がけ |
| 7212 | 露岩 |
| 7213 | 散岩 |
| 7214 | さんご礁 |
| 7301 | 三角点 |
| 7302 | 水準点 |
| 7303 | 多角点等 |
| 7304 | 公共基準点（三角点） |
| 7305 | 公共基準点（水準点） |
| 7308 | 電子基準点 |
| 7311 | 標石を有しない標高点 |
| 7312 | 図化機測定による標高点 |
| 3503 | 官公署 |
| 3504 | 裁判所 |
| 3505 | 検察庁 |
| 3507 | 税務署 |
| 3509 | 郵便局 |
| 3510 | 森林管理署 |
| 3515 | 交番・駐在所 |
| 3516 | 消防署 |
| 3517 | 職業安定所 |
| 3519 | 役場支所及び出張所 |
| 3521 | 神社 |
| 3522 | 寺院 |
| 3523 | キリスト教会 |
| 3524 | 学校 |
| 3525 | 幼稚園・保育園 |
| 3526 | 公会堂・公民館 |
| 3530 | 老人ホーム |
| 3531 | 保健所 |
| 3532 | 病院 |
| 3534 | 銀行 |
| 3536 | 協同組合 |
| 3545 | 倉庫 |
| 3546 | 火薬庫 |
| 3548 | 工場 |
| 3550 | 変電所 |
| 3556 | 揚排水ポンプ場 |
| 3560 | ガソリンスタンド |
| 8100 | 注記（未分類） |
| 8110 | 市・東京都の区 |
| 8111 | 町・村・指定都市の区 |
| 8112 | 市町村の飛び地 |
| 8113 | 大区域 |
| 8115 | 大字・町・丁目 |
| 8116 | 小字・丁目 |
| 8117 | その他の地名（大） |
| 8118 | その他の地名（中） |
| 8119 | その他の地名（小） |
| 8121 | 道路の路線名 |
| 8122 | 道路施設、坂、峠、インターチェンジ |
| 8123 | 鉄道の路線名 |
| 8124 | 鉄道施設、駅、操車場、信号所 |
| 8125 | 橋 |
| 8126 | トンネル |
| 8131 | 建物の名称 |
| 8134 | 建物の付属物 |
| 8140 | マンホール |
| 8141 | 電柱 |
| 8142 | その他小物体 |
| 8151 | 水部 |
| 8152 | 水部施設 |
| 8153 | 地下水部 |
| 8161 | 法面、構囲 |
| 8162 | 諸地、場地 |
| 8163 | 植生 |
| 8171 | 山地 |
| 8173 | 標高注記 |
| 8181 | 説明注記 |
| 8199 | 指示点 |

Common_geometryType.xml

| ファイル名 | Common_geometryType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| E1 | 面 |
| E2 | 線 |
| E5 | 点 |
| E6 | 方向 |
| E7 | 注記 |

Common_MapLevel.xml

| ファイル名 | Common_MapLevel.xml |
| --- | --- |
| 値 | 説明 |
| 500 | 地図情報レベル500 |
| 1000 | 地図情報レベル1000 |
| 2500 | 地図情報レベル2500 |
| 5000 | 地図情報レベル5000 |
| 10000 | 地図情報レベル10000 |
| 25000 | 地図情報レベル25000 |

Common_shapeType.xml

| ファイル名 | Common_shapeType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 0 | 非区分（下記に該当しない全データ） |
| 11 | 射影部の上端 |
| 12 | 射影部の下端 |
| 21 | 高欄 |
| 22 | 橋脚 |
| 23 | 親柱 |
| 26 | ガードレール |
| 27 | ガードパイプ |
| 31 | 中庭線 |
| 32 | 棟割線 |
| 33 | 階層線 |
| 34 | 外付階段 |
| 35 | ポーチ・ひさし |
| 46 | 両側敷地のへい |
| 47 | 輸送管（空間） |

DmElement_annotationType.xml

| ファイル名 | DmElement_annotationType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 0 | 区分しない |
| 1 | 漢字 |
| 2 | 英数カナ文字 |

DmElement_breakType.xml

| ファイル名 | DmElement_breakType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 0 | 間断しない |
| 1～9 | 間断する（数値は優先順位） |

DmElement_dataType.xml

| ファイル名 | DmElement_dataType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 0 | 実データなし（地形表面の高さを計測したもの） |
| 1 | 実データなし（人口構造物等の地形表面以外の高さを計測したもの） |
| 2 | 二次元座標レコード |
| 3 | 三次元座標レコード（地形表面の高さを計測したもの） |
| 4 | 注記レコード |
| 5 | 属性レコード |
| 6 | 三次元座標レコード（人口構造物等の地形表面以外の高さを計測したもの） |

DmElement_dislocationType.xml

| ファイル名 | DmElement_dislocationType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 0 | 転位しない |
| 1～9 | 座標列の方向に対して右側に転位する |
| -1～-9 | 座標列の方向に対して左側に転位する |

DmElement_precisionType.xml

| ファイル名 | DmElement_precisionType.xml |  |
| --- | --- | --- |
| コード | 説明（上位桁：数値化区分） | 説明（下位桁：地図情報レベル） |
| 1 | 基準点測量成果を用いる方法 | 1～50 |
| 2 | TS等を用いた数値実測 | ～100 |
| 3 | 数値図化法・他の数値地形図データの利用 | ～250 |
| 4 | 既成図数値化（無伸縮図面を使用）* | ～500 |
| 5 | 既成図数値化（伸縮図面を使用）* | ～1000 |
| 6 | 航空レーザ測量成果を用いる方法 | ～2500 |
| 7 |  | ～5000 |
| 8 |  | ～10000 |
| 9 | その他 | その他 |

出典：作業規程の準則（付録７　公共測量標準図式）

DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml

| ファイル名 | DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 000 | 公共測量成果 |
| 101 | （公共測量ではない）現地測量の測量成果 |
| 102 | （公共測量ではない）UAV写真測量の測量成果 |
| 103 | （公共測量ではない）空中写真測量の測量成果 |
| 104 | （公共測量ではない）既成図数値化の測量成果 |
| 105 | （公共測量ではない）修正測量の測量成果 |
| 106 | （公共測量ではない）写真地図作成の測量成果 |
| 107 | （公共測量ではない）地図編集の測量成果 |
| 108 | （公共測量ではない）地上レーザ測量の測量成果 |
| 109 | （公共測量ではない）UAV写真点群測量の測量成果 |
| 110 | （公共測量ではない）UAVレーザ測量の測量成果 |
| 111 | （公共測量ではない）車載写真レーザ測量の測量成果 |
| 112 | （公共測量ではない）航空レーザ測量の測量成果 |
| 113 | （公共測量ではない）航空レーザ測深測量の測量成果 |
| 114 | （公共測量ではない）路線測量の測量成果 |
| 115 | （公共測量ではない）河川測量の測量成果 |
| 116 | （公共測量ではない）用地測量の測量成果 |
| 117 | （公共測量ではない）その他の応用測量の測量成果 |
| 118 | （公共測量ではない）LidarSLAM計測の測量成果 |
| 119 | （公共測量ではない）高密度航空レーザ測量の測量成果 |
| 120 | （公共測量ではない）写真点群測量の測量成果 |
| 121 | （公共測量ではない）三次元数値図化の測量成果 |
| 201 | 都市計画基礎調査 |
| 202 | 都市計画図書 |
| 300 | 台帳（分類しない） |
| 301 | 道路台帳 |
| 400 | その他のGISデータ |
| 500 | BIMモデル、CADデータ、設計図、完成図、一般図（平面図、配置図、断面図等） |
| 700 | その他の資料 |
| 801 | 現地調査 |
| 803 | GISデータ演算 |
| 901 | 推定 |
| 999 | 未作成 |

参考：作業規程の準則、3D都市モデル整備のための測量マニュアル、3D都市モデル標準作業手順書

DataQualityAttribute_thematicSrcDesc.xml

| ファイル名 | DataQualityAttribute_thematicSrcDesc.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 000 | 公共測量成果 |
| 022 | 基盤地図情報 |
| 023 | 数値地形図データ |
| 100 | 公共測量成果ではない測量成果 |
| 201 | 都市計画基礎調査 |
| 202 | 都市計画図書 |
| 300 | 台帳（分類しない） |
| 301 | 道路台帳 |
| 400 | その他のGISデータ |
| 500 | BIMモデル、CADデータ、設計図、完成図、一般図（平面図、配置図、断面図等） |
| 600 | 統計データ |
| 701 | 建築計画概要書 |
| 700 | その他の資料 |
| 801 | 現地調査 |
| 802 | 写真判読 |
| 803 | GISデータ演算 |
| 999 | 未作成 |

参考：作業規程の準則、3D都市モデル整備のための測量マニュアル、3D都市モデル標準作業手順書

PublicSurveyDataQualityAttribute_srcScale.xml

| ファイル名 | PublicSurveyDataQualityAttribute_srcScale.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 地図情報レベル2500 |
| 2 | 地図情報レベル1000 |
| 3 | 地図情報レベル500 |

PublicSurveyDataQualityAttribute_publicSurveySrcDesc.xml

| ファイル名 | PublicSurveyDataQualityAttribute_publicSurveySrcDesc.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 001 | 現地測量の測量成果 |
| 002 | UAV写真測量の測量成果 |
| 003 | 空中写真測量の測量成果 |
| 004 | 既成図数値化の測量成果 |
| 005 | 修正測量の測量成果 |
| 006 | 写真地図作成の測量成果 |
| 007 | 地図編集の測量成果 |
| 008 | 地上レーザ測量の測量成果 |
| 009 | UAV写真点群測量の測量成果 |
| 010 | UAVレーザ測量の測量成果 |
| 011 | 車載写真レーザ測量の測量成果 |
| 012 | 航空レーザ測量の測量成果 |
| 013 | 航空レーザ測深測量の測量成果 |
| 014 | 路線測量の測量成果 |
| 015 | 河川測量の測量成果 |
| 016 | 用地測量の測量成果 |
| 017 | その他の応用測量の測量成果 |
| 018 | LidarSLAM計測の測量成果 |
| 019 | 高密度航空レーザ測量の測量成果 |
| 020 | 写真点群測量の測量成果 |
| 021 | 三次元数値図化の測量成果 |
| 022 | 基盤地図情報 |
| 023 | 数値地形図データ |

参考：作業規程の準則、3D都市モデル整備のための測量マニュアル

都市計画基礎調査情報モデル

都市計画基礎調査情報モデルは、○○県都市計画基礎調査実施要領に示された各データ項目で作成する位置図又は分布図に図示する地物、また、調書及び集計表を構成する表と表に含まれるレコードを、CityGML及びi-URに定義されたクラスに対応付けている。

都市計画基礎調査のデータ項目とクラスの対応

都市計画基礎調査の各データ項目について、位置図又は分布図に対応づくCityGML及びi-URのクラスを以下に示す。

なお、全ての調書は表を示すデータ型のurf::UrbanPlanningBasicSurveyTable及びレコードを示すデータ型のurf::ItemRecordType、全ての集計表は表を示すデータ型のurf::UrbanPlanningBasicSurveyTable及びレコードを示すurf::SummaryRecordTypeに対応づく。

各調書及び集計表の記載内容は、Annex Bに示す。

各都市の都市計画基礎調査実施要領に従い、データ項目と地物型との対応付けを更新してください。

調査対象としないデータ項目がある場合には、下表からは削除してください。この場合、4.3.2及び4.3.3の応用スキーマクラス図と応用スキーマ文書から不要な地物型やデータ型を削除する必要はありません。

データ項目を追加する場合は、下表に行を追加し、対応するクラス（汎用的な地物であるgen:GenericCityObject、汎用的な区域であるurf:Zone又は汎用的な統計メッシュであるurg:GenericGridCell）を示してください。これらのクラスを追加する場合には、4.3.2及び4.3.3に応用スキーマクラス図と文書を追加してください。

| 都市計画基礎調査データ項目 | 対応するクラス |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0101：人口規模 | 人口分布図（メッシュ） | urg::Population |  |
|  | 人口分布図（小地域） | urf::CensusBlock | 属性（人口）の記述には、urf::PopulationTypeを使用する。 |
| C0102：DID | DID | urf::DID |  |
| C0103：将来人口 | ― |  | 位置図又は分布図を作成しない。 |
| C0104：人口増減 | ― |  | 位置図又は分布図を作成しない。 |
| C0105：通勤・通学移動 | ― |  | 位置図又は分布図を作成しない。 |
| C0106：昼間人口 | 昼間人口分布図（メッシュ） | urg::Population |  |
|  | 昼間人口分布図（小地域） | urf::CensusBlock | 属性（昼間人口）の記述には、urf::DaytimePopulationTypeを使用する。 |
| C0201：産業・職業分類別就業者数 | ― |  | 位置図又は分布図を作成しない。 |
| C0202：事業所数・従業者数・売上金額 | 事業所数分布図（メッシュ） 従業者数分布図（メッシュ） 売上金額分布図（メッシュ） | urg::OfficesAndEmployees |  |
|  | 事業所数分布図（小地域） 従業者数分布図（小地域） 売上金額分布図（小地域） | urf::CensusBlock | 属性（事業所数、従業者数及び売上金額）の記述には、urf::DaytimePopulationTypeを使用する。 |
| C0301：区域区分の状況 | 都市計画区域 | urf::UrbanPlanningArea |  |
|  | 準都市計画区域 | urf::QuasiUrbanPlanningArea |  |
|  | 市街化地域 市街化調整地域 | urf::AreaClassification, |  |
|  | 非線引き用途地域 | urf::UnclassifiedUseDistrict |  |
|  | 非線引き用途白地 | urf::UnclassifiedBlankDistrict |  |
|  | 居住誘導区域 | urf::ResidenceAttractionArea |  |
|  | 都市機能誘導区域 | urf::UrabanFunctionAttractionArea |  |
| C0302：土地利用状況 | 土地利用現況 | luse::LandUse |  |
| C0303：国公有地の状況 | 国公有地の状況 | uro::PublicLand |  |
| C0304：宅地開発状況 | 宅地開発状況 | urf::DevelopmentProject | 属性の記述には、urf::UrbanDevelopmentProjectType（市街地開発事業等の場合）又はurf::ResidentialDevelopmentType （開発許可による開発の場合）を使用する。 |
| C0305：農地転用状況 | 農地転用状況 | urf::LandUseDiversion | 属性（農地転用状況）の記述には、urf::FarmlandConversionTypeを使用する。 |
| C0306：林地転用状況 | 林地転用状況 | urf::LandUseDiversion | 属性（農地転用状況）の記述には、urf::ForestConversionTypeを使用する。 |
| C0307：新築動向 | 新築動向 | urf::NewHousing |  |
| C0308：条例・協定 | 条例・協定 | urf::Agreement |  |
| C0309：農林漁業関係施策適用状況 | 農林漁業関係施策適用状況 | urf::DevelopmentProject | 属性（農林漁業関係施策適用状況）の記述には、urf::AgriculturalDevelopmentTypeを使用する。 |
| C0401：建物利用現況 | 建物利用現況 | bldg::Building | 属性（建物利用現況）の記述には、urf::BuildingDetailAttributeを使用する。 |
| C0402：大規模小売店舗等の立地状況 | 大規模小売店舗等の立地状況 | bldg::Building | 属性（大型小売店舗等の立地状況）の記述には、urf::LargeCustomerAttributeを使用する。 |
| C0403：住宅の所有関係別建て方別世帯数 | ― |  | 位置図又は分布図を作成しない。 |
| C0501：都市施設の位置・内容等 | 都市施設の位置・内容等 | urf::UrbanFacilityStatus |  |
| C0502 : 道路の状況 | 道路の状況 | tran::Road | 属性（幅員）の記述には、uro::RoadStructureAttributeを使用する。 |
| C0601：主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度 | 主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度 | tran::Road | 属性（断面交通量、混雑度、旅行速度等）の記述には、uro::TrafficVolumeAttributeを使用する。 |
| C0602：自動車流動量 | ― |  | 位置図又は分布図を作成しない。 |
| C0603：鉄道・路面電車等の状況 | 鉄道・路面電車等の状況 | urf::PublicTransitFacility |  |
| C0604：バスの状況 | バスの状況 | urf::PublicTransitFacility |  |
| C0701：地価の状況 | 地価の状況 | urf::LandPrice |  |
| C0801：地形・水系・地質条件 | 地形・水系・地質条件 | urf::NaturalConditions |  |
| C0802：気象状況 | ― |  | 位置図又は分布図を作成しない。 |
| C0803：緑の状況 | 緑の状況 | urf::GreenSpace |  |
| C0804：動植物調査 | 動植物調査 | urf::DistributionOfFloraAndFauna |  |
| C0901：災害の発生状況 | 災害の発生状況 | urf::DisasterDamage |  |
|  | がけ崩れ発生回数図 | urg::LandSlideDisaster |  |
| C0902：防災施設の位置及び整備の状況 | 防災施設の位置及び整備の状況 | urf::DisasterPreventationBase |  |
| C1001：観光の状況 | 観光の状況 | urg::StatusOfSightseeing |  |
| C1002：景観・歴史資源等の状況 | 景観・歴史資源等の状況 | urf::ScenicResource |  |
| C1003：レクリエーション施設の状況 | レクリエーション施設の状況 | urf::Recreations |  |
| C1004：公害の発生状況 | 公害の発生状況 | urf::Pollution |  |

応用スキーマクラス図

- 位置図のための応用スキーマクラス図

位置図の表現には、図上の図形表現に使用する地物の空間属性及び図上の色分け等に使用する地物の属性が必要である。応用スキーマクラス図では、地物の空間属性を、地物型からの幾何オブジェクト（例：gml::MultiSurface）への関連として記述する。

- C0101 人口規模

位置図を小地域単位で作成する場合は、urf::CensusBlock（小地域）を使用する。

また、位置図をメッシュ単位で作成する場合には、urg::Populationを使用する。

C0102　DID

位置図は、urf::DIDを使用する。

C0106　昼間人口

位置図を小地域単位で作成する場合は、urf::CensusBlockを使用する。

また、位置図をメッシュ単位で作成する場合には、urg::Populationを使用する。

urg::Populationのクラス図は、C0101人口規模を参照のこと。

C0202　事業所数・従業者数・売上金額

位置図を小地域単位で作成する場合は、urf::CensusBlockを使用する。

メッシュ単位の位置図にはurg::OfficeAndEmployeesを使用する。

C0301　区域区分の状況

位置図には、urf::UrbanPlanningArea（都市計画区域）、urf::QuasiUrbanPlanningArea（準都市計画区域）、urf::AreaClassification（区域区分）、urf::UnclassifiedUseDistrict（非線引き用途地域）、urf::UnclaccifiedBlankArea（非線引き用途白地）urf::ResidenceAttractionArea（居住誘導区域）及びurf::UrbanFunctionAttarctionArea（都市機能誘導区域）を使用する。

C0302　土地利用現況

位置図には、luse::LandUse（土地利用）を使用する。uro::LandUseDetailAttributeは、土地利用に付与する属性を格納するデータ型である。また、uro::DataQualityAttributeは、土地利用の境界を取得した原典資料の種類を格納するためのデータ型である。

C0303 国公有地の状況

位置図には、uro::PublicLand（国公有地）を使用する。

C0304　宅地開発状況

位置図には、urf::DevelopmentProject を使用する。

属性を格納するデータ型として、市街地開発事業等の場合は、urf::UrbanDevelopmentProjectType、開発許可による開発の場合はurf::ResidentialDevelopmentType を使用する。

市街地開発事業の場合は、その形状をgml::MultiSurfaceにより記述し、開発許可による開発の場合には、gml::MultiPointにより記述する。

C0305　農地転用状況

位置図には、urf::LandUseDiversionを使用する。

属性を格納するデータ型として、urf::FarmlandConversionTypeを使用する。

C0306　林地転用状況

位置図には、urf::LandUseDiversionを使用する。属性を格納するデータ型として、urf::ForestConversionTypeを使用する。

C0307　新築動向

位置図には、urf::NewHousingを使用する。

C0308　条例・協定

位置図には、urf::Agreementを使用する。

C0309　農林漁業関係施策適用状況

位置図には、urf::DevelopmentProjectを使用し、属性を格納するデータ型には、urf::AgriculturalDevelopmentTypeを使用する。

C0401　建物利用現況

位置図には、bldg::Buildingを使用し、属性を格納するデータ型には、uro::BuildingDetailAttribute及びuro::BuildingIdAttributeを使用する。また、uro::DataQualityAttributeには、建物利用現況の位置図に使用する建築物の外形に使用した原典資料の種類を記述する。

C0402大規模小売店舗等の立地状況

位置図には、bldg::Building及びuro::LargeCustomerFacilityAttributeを使用する。また、uro::DataQualityAttributeには、大規模小売店舗等の立地状況の位置図に使用する建築物の外形の取得に使用した原典資料の種類を記述する。

C0501　都市施設の位置及び内容

位置図には、urf::UrbanFacilityStatusを使用する。

C0502　道路の状況

位置図には、tran::Roadを使用し、属性を格納するデータ型には、uro::RoadStructureAttributeを使用する。

C0601　主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度

位置図には、tran::Roadを使用し、属性を格納するデータ型として、uro::TrafficVolumeTypeを使用する。

C0603　鉄道・路面電車等の状況

位置図には、urf::PublicTransitFacilityを使用する。

C0604　バスの状況

位置図には、urf::PublicTransitFacilityを使用する。

C0701　地価の状況

位置図には、urf::LandPriceを使用する。

C0801　地形・水系・地質条件

位置図には、urf::NaturalConditionを使用する。

C0803　緑の状況

位置図には、urf::GreenSpaceを使用する。

C0804　動植物調査

位置図には、urf:DistributionOfFloraAndFaunaを使用する。

C0901　災害の発生状況

位置図は、urf::DisasterDamageを使用する。

崖崩れ発生回数図をメッシュで作成する場合は、urg::LandSlideDisasterを使用する。

C0902　防災施設の位置及び整備の状況

位置図には、urf::DisasterPreventionBaseを使用する。

C1001　観光の状況

宿泊施設総数メッシュ図には、urg::StatusOfSightseeingを使用する。

C1002　景観・歴史資源の状況

位置図には、urf::ScenicResourceを使用する。

C1003　レクリエーション施設の状況

位置図には、urf::Recreationsを使用する。

C1004　公害の発生状況

位置図には、urf::Pollutionを使用する。

汎用都市オブジェクト及び汎用属性

gen::GenericCityObjectは、CityGML又はi-URに定義されていない地物を表現する場合に使用する地物型である。また、gen::_genericAttribute及びその下位型は、CityGML又はi-URに定義されていない属性を追加する場合に使用するデータ型である。

調書及び集計表のための応用スキーマクラス図

調書及び集計表の表現には、調書や集計表の個々のレコードを示す型と、レコードを束ねて1つの表として統合する型が必要となる。応用スキーマクラス図では、これらをそれぞれデータ型（ステレオタイプがDataType）として記述する。

urf::UrbanPlanningBasicSurveyTableは、調書又は集計表の表を示すデータ型である。また、このデータ型のインスタンスには、調書のレコードであるurf::ItemRecordType又は集計表のレコードであるurf::SummaryRecordTypeのいずれかのインスタンスが格納される。

都市計画基礎調査で作成する全ての調書及び集計表は、これらのデータ型を使用して記述する。

応用スキーマ文書

都市計画基礎調査パッケージで使用するクラスの応用スキーマ文書を以下で示す。

なお、CityGMLで定義されたbldg:Building, luse:LandUse, tran:Roadの応用スキーマ文書は、4.2.3を参照すること。また、都市計画決定情報（urf:UrbanPlanningArea, urf:QuasiUrbanPlanningArea, urf:AreaClassification, urf:UrbanFunctionAttractionArea及びurf:ResidenceAttractionArea）は4.4.3を参照すること。

- UrbanObject（i-UR）

都市計画基礎調査パッケージで使用する、Urban Objectモジュールで定義されたクラスの応用スキーマ文書を以下で示す。

- uro:BuildingDetailAttribute

| 型の定義 | 都市計画法に基づき実施される都市計画基礎調査において収集された、建築物に関する基礎的な情報。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | uro:BuildingAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:serialNumberOfBuildingCertification | xs:string [0..1] | 建築確認申請番号。 |
| uro:siteArea | gml:MeasureType [0..1] | 当該建築物が立地する敷地の面積。単位はm2（uom=“m2“）とする。 |
| uro:totalFloorArea | gml:MeasureType [0..1] | 当該建築物の各階の床面積の合計。単位はm2（uom=“m2“）とする。 |
| uro:buildingFootprintArea | gml:MeasureType [0..1] | 建築物の壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。単位はm2（uom=“m2“）とする。 |
| uro:buildingRoofEdgeArea | gml:MeasureType [0..1] | 屋根を含む建築物の水平投影面積。単位はm2（uom=“m2“）とする。 |
| uro:developmentArea | gml:MeasureType [0..1] | 開発された面積。単位はm2（uom=“m2“）とする。 |
| uro:buildingStructureType | gml:CodeType [0..1] | 構造種別。コードリスト（BuildingDetailAttribute_buildingStructureType.xml）より選択する。 |
| uro:buildingStructureOrgType | gml:CodeType [0..1] | 都市ごとの独自の区分に基づく建築物の構造種別。コードリスト（BuildingDetailAttribute_buildingStructureOrgType.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:fireproofStructureType | gml:CodeType [0..1] | 耐火構造区分。コードリスト（BuildingDetailAttribute_fireproofStructureType.xml）より選択する。 |
| uro:implementingBody | xs:string [0..1] | 建築物建築の実施主体の名称。 |
| uro:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 建築物が立地する土地が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| uro:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 建築物が立地する土地が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| uro:districtsAndZonesType | gml:CodeType [0..*] | 建築物が立地する土地が属する地域地区の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。建築物が複数の地域地区に含まれる場合は、複数を列挙する。 |
| uro:landUseType | gml:CodeType [0..1] | 建築物が立地する土地の土地利用区分。コードリスト（Common_landUseType.xml）より選択する。 |
| uro:reference | xs:string [0..1] | 建築物の位置を示す図面上の番号。 |
| uro:majorUsage | gml:CodeType [0..1] | 建物利用現況（中分類）よりも粗い区分による都市独自の分類。コードリスト（BuildingDetailAttribute_majorUsage.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:majorUsage2 | gml:CodeType [0..1] | 建物利用現況（中分類）よりも粗い区分による都市独自の分類。コードリスト（BuildingDetailAttribute_majorUsage2.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:orgUsage | gml:CodeType [0..1] | 都市計画基礎調査実施要領（国土交通省都市局）に示された建築物の用途分類に相当する都市独自の分類。コードリスト（BuildingDetailAttribute_orgUsage.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:orgUsage2 | gml:CodeType [0..1] | 都市計画基礎調査実施要領（国土交通省都市局）に示された建築物の用途分類のうち、商業施設、文教厚生施設、運輸倉庫施設、工場が詳細化された区分に相当する都市独自の分類。コードリスト（BuildingDetailAttribute_orgUsage2.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:detailedUsage | gml:CodeType [0..1] | 建物利用現況（小分類）よりも細かい区分による都市独自の分類。コードリスト（BuildingDetailAttribute_detailedUsage.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、本製品仕様書に示すコードリストを必要に応じて加工すること。 |
| uro:detailedUsage2 | gml:CodeType [0..1] | 建物利用現況（詳細分類）よりも細かい区分による都市独自の分類。コードリスト（BuildingDetailAttribute_detailedUsage2.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:detailedUsage3 | gml:CodeType [0..1] | 建物利用現況（詳細分類2）よりも細かい区分による都市独自の分類。コードリスト（BuildingDetailAttribute_detailedUsage3.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:groundFloorUsage | gml:CodeType [0..1] | 都市ごとの独自の区分に基づく建築物1階の用途。コードリスト（BuildingDetailAttribute_groundFloorUsage.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:secondFloorUsage | gml:CodeType [0..1] | 都市ごとの独自の区分に基づく建築物の2階又は2階以上の用途。コードリスト（BuildingDetailAttribute_secondFloorUsage.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:thirdFloorUsage | gml:CodeType [0..1] | 都市ごとの独自の区分に基づく建築物の3階又は3階以上の用途。コードリスト（BuildingDetailAttribute_thirdFloorUsage.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:basementUsage | gml:CodeType [0..1] | 都市ごとの独自の区分に基づく建築物の地下の用途。コードリスト（BuildingDetailAttribute_basementFloorUsage.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:basementFirstUsage | gml:CodeType [0..1] | 都市ごとの独自の区分に基づく建築物の地下1階の用途。コードリスト（BuildingDetailAttribute_basementFirstUsage.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:basementSecondUsage | gml:CodeType [0..1] | 都市ごとの独自の区分に基づく建築物の地下2階の用途。コードリスト（BuildingDetailAttribute_basementSecondUsage.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:vacancy | gml:CodeType [0..1] | 空き家か否かの別。コードリスト（BuildingDetailAttribute_vacancy.xml）より選択する。 |
| uro:buildingCoverageRate | xs:double [0..1] | 建蔽率（敷地面積に対する建築面積の割合）。全体を「1」とする割合で記述する。 |
| uro:floorAreaRate | xs:double [0..1] | 容積率（敷地面積に対する延床面積の割合）。全体を「1」とする割合で記述する。 |
| uro:specifiedBuildingCoverageRate | xs:double [0..1] | 指定建蔽率（用途地域別に定められている建蔽率）。全体を「1」とする割合で記述する。 |
| uro:specifiedFloorAreaRate | xs:double [0..1] | 指定容積率（都市計画で定められる容積率の最高限度）。全体を「1」とする割合で記述する。 |
| uro:standardFloorAreaRate | xs:double [0..1] | 基準容積率（前面道路の幅員が12ｍ未満の場合に、前面道路の幅員による限度により算出される容積率）。全体を「1」とする割合で記述する。 |
| uro:buildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 建築基準法施行令第2条に定義される地盤面からの建築物の高さ。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| uro:eaveHeight | gml:LengthType [0..1] | 建築基準法施行令第2条に定義される建築物の地盤面から軒桁までの高さ。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| uro:note | xs:string [0..1] | その他建築物に関して特筆すべき事項。 |
| uro:surveyYear | xs:gYear | 建物利用現況調査の実施年（西暦）。 |

uro:BuildingIDAttribute

| 型の定義 | 建築物を識別するための情報。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | uro:BuildingAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:buildingID | xs:string [1] | 主たる建築物を識別するための番号。 [市区町村コード]-[接頭辞]-[オブジェクト連番] とする。 [市区町村コード] は、当該地物が存在する市区町村に該当するコード。複数の市区町村に跨る場合には、代表的な市区町村のコードとする。先頭の0は省略せず、5桁で記述する。 [接頭辞]は地物型の区分を示す3桁又は4桁のコードとする。 建築物の場合は、bldgとする。 [オブジェクト連番]は半角数字の連番とする。 |
| uro:branchID | xs:integer [0..1] | 主たる建築物に対して付帯する建築物を識別するための番号。 |
| (uro:partID) | xs:integer [0..1] | 主たる建築物を複数のbldg:BuildingPartに分けて記述する場合の、建築物部分を識別するための番号。 |
| uro:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 建築物が所在する都道府県の都道府県コ－ド。JIS X0401に定義される2桁の半角数字。コードリストより選択する。 |
| uro:city | gml:CodeType [1] | 建築物が所在する市区町村の市区町村コ－ド。JIS X0401に定義される2桁の半角数字とJIS X0402に定義される3桁の半角数字とを組み合わせた5桁の半角数字。コードリストより選択する。 政令市の場合は、区の市区町村コードとする。 i-URでは多重度が[0..1]となっているが、建築物の位置の把握に使用するため、標準製品仕様書では多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |

uro:DataQualityAttribute

| 型の定義 | 都市オブジェクトの品質を記述するためのデータ型。 建物利用現況調査及び土地利用現況調査において作成する幾何オブジェクト（図形）や主題属性の原典資料の種類を示す。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:geometrySrcDescLod0 | gml:CodeType [0..*] | LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択する。LOD0の幾何オブジェクトを作成していない場合は、「未作成」を示すコード「999」を選択する。 |
| uro:geometrySrcDescLod1 | gml:CodeType [1..*] | LOD1の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択する。LOD1の幾何オブジェクトを作成していない場合は、「未作成」を示すコード「999」を選択する。 |
| (uro:geometrySrcDescLod2) | gml:CodeType [0..*] | LOD2の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:geometrySrcDescLod3) | gml:CodeType [0..*] | LOD3の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:geometrySrcDescLod4) | gml:CodeType [0..*] | LOD4の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| uro:thematicSrcDesc | gml:CodeType [0..* ] | 主題属性の作成に使用した原典資料の種類。 コードリスト（DataQualityAttribute_thematicSrcDesc.xml）より選択する。 主題属性が作成対象となっている場合は必須とする。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod0) | gml:CodeType [0..*] | LOD0の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod1) | gml:CodeType [0..*] | LOD1の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod2) | gml:CodeType [0..*] | LOD2の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod3) | gml:CodeType [0..*] | LOD3の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod4) | gml:CodeType [0..*] | LOD4の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:lodType) | gml:CodeType[0..*] | 幾何オブジェクトに適用されたLODの詳細な区分。 |
| (uro:lod1HeightType) | gml:CodeType [0..1] | LOD1の立体図形を作成する際に使用した高さの算出方法。 |
| (uro:tranDataAcquisition) | xs:string [0..1] | 「道路基盤地図情報（整備促進版）製品仕様書（案）」（平成27年5月）に定める「取得レベル(level)」を記述するための属性。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| uro:publicSurveyDataQualityAttribute | uro:PublicSurveyDataQualityAttribute [0..1] | 使用した公共測量成果の地図情報レベルと種類。 各LODの幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類に関する属性（uro:geometrySrcDescLod0等）のコード値（コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択される）が公共測量成果（コード「000」）となっている場合は、必須とする。 |

uro:LargeCustomerFacilityAttribute

| 型の定義 | 都市計画法に基づき実施される都市計画基礎調査において収集された、大規模小売店舗や大規模集客施設に関する基礎的な情報。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | uro:BuildingAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:class | gml:CodeType [0..1] | 集客施設の種類。コードリスト（LargeCustomerFacilityAttribute_class.xml）より選択する。 |
| uro:name | xs:string [0..1] | 集客施設の名称。 |
| uro:capacity | xs:integer [0..1] | 集客施設の収容人数。（病院の場合は、病床数、大学等の場合は学生数とする。） |
| uro:owner | xs:string [0..1] | 施設の所有者の名称。 |
| uro:totalFloorArea | gml:MeasureType [0..1] | 集客施設各階における床面積を合計した面積。単位はm2（uom=“m2“）とする。 |
| uro:totalStoreFloorArea | gml:MeasureType [0..1] | 集客施設各階における店舗の床面積を合計した面積。単位はm2（uom=“m2“）とする。 |
| uro:inauguralDate | xs:date [0..1] | 集客施設が運営を開始した年月日。 |
| uro:yearOpened | xs:gYear [0..1] | 開設年。 |
| uro:yearClosed | xs:gYear [0..1] | 廃止年。 |
| uro:keyTenants | xs:string [0..1] | 集客施設が商業施設の場合の、主要なテナントの名称。 |
| uro:availability | xs:oolean [0..1] | 集客施設が医療施設の場合の、3次医療圏規模の有無。 |
| uro:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 集客施設が立地する土地が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| uro:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 集客施設が立地する土地が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| uro:districtsAndZonesType | gml:CodeType [0..*] | 集客施設が立地する土地が属する地域地区の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。建築物が複数の地域地区に含まれる場合は、複数を列挙する。 |
| uro:landUseType | gml:CodeType [0..1] | 集客施設が立地する土地の土地利用区分。コードリスト（Common_landUseType.xml）より選択する。 |
| uro:reference | xs:string [0..1] | 図面対照番号。集客施設の位置を示す図面上の番号。 |
| uro:note | xs:string [0..1] | その他集客施設に関して特筆すべき事項。 |
| uro:surveyYear | xs:gYear [0..1] | 集客施設の立地状況調査の実施年（西暦）。運用上多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |

uro:LandUseDetailAttribute

| 型の定義 | 都市計画に関する基礎調査の一つとして、土地利用の現況と変化の動向を把握すること を目的とし都市計画法第 6 条の規 定に基づき実施される調査の結果。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | uro:LandUseAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:id | xs:string [0..1] | 土地利用現況図における識別子。 |
| uro:orgLandUse | gml:CodeType [0..1] | 都市独自の分類による土地利用用途。コードリスト（LandUseDetailAttribute _orgLandUse.xml）より選択する。本属性を使用する場合は、コードリストを作成すること。 |
| uro:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 図上計測面積を調整した値。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| uro:ownerType | gml:CodeType [0..1] | 土地所有者の区分。コードリスト（Common_ownerType.xml）より選択する。 |
| uro:owner | xs:string [0..1] | 土地所有者の名称。 |
| uro:areaInSquareMeter | gml:MeasureType [0..1] | 図上計測面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| uro:areaInHa | gml:MeasureType [0..1] | 図上計測面積（ha換算数）。単位はha（uom=” ha”）とする。 |
| uro:buildingCoverageRate | xs:double [0..1] | 建蔽率（敷地面積に対する建築面積の割合）。全体を「1」とする割合で記述する。 |
| uro:floorAreaRate | xs:double [0..1] | 容積率（敷地面積に対する延床面積の割合）。全体を「1」とする割合で記述する。 |
| uro:specifiedBuildingCoverageRate | xs:double [0..1] | 指定建蔽率（用途地域別に定められている建蔽率）。全体を「1」とする割合で記述する。 |
| uro:specifiedFloorAreaRate | xs:double [0..1] | 指定容積率（都市計画で定められる容積率の最高限度）。全体を「1」とする割合で記述する。 |
| uro:standardFloorAreaRate | xs:double [0..1] | 基準容積率（前面道路の幅員が12ｍ未満の場合に、前面道路の幅員による限度により算出される容積率）。全体を「1」とする割合で記述する。 |
| uro:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 土地が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| uro:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 土地が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| uro:districtsAndZonesType | gml:CodeType [0..*] | 土地が属する地域地区の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xm）より選択する。建築物が複数の地域地区に含まれる場合は、複数を列挙する。 |
| uro:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 土地が所在する都道府県の都道府県コ－ド。 |
| uro:city | gml:CodeType [1] | 土地が所在する市区町村の市区町村コ－ド。運用上必須とする。 |
| uro:reference | xs:string [0..1] | 土地の位置を示す図面上の番号。 |
| uro:note | xs:string [0..1] | その他土地に関して特筆すべき事項。 |
| uro:surveyYear | xs:gYear [0..1] | 土地利用現況調査の実施年（西暦）。 |

uro:PublicLand

| 型の定義 | 国公有地。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | luse:LandUse |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 国公有地の概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 国公有地を識別する名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (luse:class) | gml:CodeType [0..1] | 土地利用用途の大まかな区分。 |
| (luse:function) | gml:CodeType [0..*] | 土地利用の機能。 |
| (luse:usage) | gml:CodeType [0..*] | 土地利用の用途。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:id | xs:string | 識別子。 |
| uro:ownerName | xs:string [0..1] | 所有者名。 |
| uro:ownerType | gml:CodeType [0..1] | 所有者の区分。コードリスト（Common_ownerType.xml）より選択する。 |
| uro:landCategory | xs:string [0..1] | 地目。 |
| uro:area | gml:MeasureType [0..1] | 面積。単位はhaとする。 |
| uro:status | xs:string [0..1] | 利用状況。 |
| uro:note | xs:string [0..1] | 備考。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (gen:stringAttribute) | gen:stringAttribute [0..*] | 文字列型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:intAttribute) | gen:intAttribute [0..*] | 整数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:doubleAttribute) | gen:doubleAttribute [0..*] | 実数型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:dateAttribute) | gen:dateAttribute [0..*] | 日付型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:uriAttribute) | gen:uriAttribute [0..*] | URI型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:measureAttribute) | gen:measureAttribute [0..*] | 単位付き数値型属性。属性を追加したい場合に使用する。 |
| (gen:genericAttributeSet) | gen:GenericAttributeSet [0..*] | 汎用属性のセット（集合）。使用しない。 |
| luse:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 国公有地の敷地の外周を面として取得する。 |

uro:PublicSurveyDataQualityAttribute

| 型の定義 | 使用した公共測量成果の地図情報レベルと種類を、LODごとに記述するためのデータ型。 建物利用現況調査で作成する建物の形状を、公共測量成果を使用して作成している場合に、公共測量成果の種類を記述する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:srcScaleLod0 | gml:CodeType [0..1] | LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の地図情報レベル。 コードリスト（PublicSurveyDataQualityAttribute_srcScale.xml）より選択する。 「LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類に関する属性」（uro:geometrySrcDescLod0）のコード値（コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択される）が公共測量成果（コード「000」）のみの場合は、必須とする。 |
| (uro:srcScaleLod1) | gml:CodeType [0..1] | LOD1の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の地図情報レベル。 |
| (uro:srcScaleLod2) | gml:CodeType [0..1] | LOD2の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の地図情報レベル。 |
| (uro:srcScaleLod3) | gml:CodeType [0..1] | LOD3の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の地図情報レベル。 |
| (uro:srcScaleLod4) | gml:CodeType [0..1] | LOD4の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の地図情報レベル。 |
| uro:publicSurveySrcDescLod0 | gml:CodeType [0..*] | LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。コードリスト（PublicSurveyDataQualityAttribute_publicSurveySrcDesc.xml）より選択する。 「LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類についての属性」（uro:geometrySrcDescLod0）のコード値（コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択される）が公共測量成果（コード「000」）のみの場合は、必須とする。 複数の種類の原典資料を使用した場合は、それぞれを記述する。 |
| (uro:publicSurveySrcDescLod1) | gml:CodeType [0..*] | LOD1の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:publicSurveySrcDescLod2) | gml:CodeType [0..*] | LOD2の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:publicSurveySrcDescLod3) | gml:CodeType [0..*] | LOD3の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:publicSurveySrcDescLod4) | gml:CodeType [0..*] | LOD4の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |

uro:RoadStructureAttribute

| 型の定義 | 道路を、路線、同等以上の道路との交差点、道路構造の変化点（トンネル、橋梁）で変化する場所で区切った区間における、道路の構造。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:width | gml:LengthType [0..1] | 中央帯、車道、路肩、植樹帯、歩道等及び環境施設帯（環境施設帯の中の路肩、植樹帯、歩道等の部分を除いた部分）の幅員を合計した幅員。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| uro:widthType | gml:CodeType [0..1] | 幅員の区分。コードリスト（RoadStructureAttribute_widthType.xml）より選択する。都市計画基礎調査で収集されている場合にのみ作成する。 |
| (uro:numberOfLanes) | xs:integer [0..1] | 上下線の合計（一方通行区間の場合を除く）の車線数。 |
| (uro:sectionType) | gml:CodeType [0..1] | 道路構造の種別。 |

uro:RoadType

| 型の定義 | 道路の状況 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:id | xs:string [0..1] | 道路の識別子。 |
| uro:creationDate | xs:date [0..1] | 地物が生成された年月日。 |
| uro:isTemporary | xs:boolean [0..1] | 現状の確認が行われておらず、暫定的に整備された地物の場合に1とする。 |
| uro:roadType | gml:CodeType [0..1] | 道路の種類。 国道、都道府県道、市区町村道等、高速自動車国道等、その他、不明のいずれかとする。 |
| uro:widthType | gml:CodeType [0..1] | 幅員の区分。コードリスト（RoadStructureAttribute_widthType.xml）より選択する。 |
| uro:isTollRoad | xs:boolean [0..1] | 有料の場合に1。 |
| uro:separator | xs:double [0..1] | 分離帯の幅。単位はm。 |
| uro:isHighway | xs:boolean [0..1] | 高速道路の場合に1。 |

uro:TrafficVolumeAttribute

| 型の定義 | 道路の交通量に関する情報。全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査の対象となる高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、主要地方道である都道府県道及び指定市の市道、一般都道府県道、指定市の一部の一般市道を対象とする。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:sectionID | xs:string [0..1] | 交通量調査において、調査の単位となる交通調査基本区間に付与される番号。原則として「都道府県（2 桁）」＋「道路種別（1 桁）」＋「路線番号（4 桁）」＋「順番号（4 桁）」からなる 11 桁の番号。 |
| uro:routeName | xs:string [0..1] | 路線名。 |
| uro:weekday12hourTrafficVolume | xs:integer [0..1] | 平日7時~19時までに通過する車両台数。単位は台とする。 |
| uro:weekday24hourTrafficVolume | xs:integer [0..1] | 平日7時~翌朝7時又は0時~翌日0時までに通過する車両台数。単位は台とする。 |
| uro:largeVehicleRate | xs:double [0..1] | 自動車類交通量に対する大型車交通量の割合。 単位は％とする。 |
| uro:congestionRate | xs:double [0..1] | 交通調査基本区間の交通容量に対する交通量の比。 単位は％とする。 |
| uro:averageTravelSpeedInCongestion | xs:double [0..1] | 朝のラッシュ時間帯（7 時～ 9 時）又は夕方のラッシュ時間帯（17時～19 時）において平均旅行速度を集計し、その遅い方の時間帯の旅行速度。 都市計画基礎調査で収集されている場合にのみ作成する。 単位はkm/hとする。 |
| uro:averageInboundTravelSpeedInCongestion | xs:double [0..1] | 朝のラッシュ時間帯（7 時～ 9 時）又は夕方のラッシュ時間帯（17時～19 時）において上り線における平均旅行速度を集計し、その遅い方の時間帯の旅行速度。 単位はkm/hとする。 |
| uro:averageOutboundTravelSpeedInCongestion | xs:double [0..1] | 朝のラッシュ時間帯（7 時～ 9 時）又は夕方のラッシュ時間帯（17時～19 時）において下り線における平均旅行速度を集計し、その遅い方の時間帯の旅行速度。 単位はkm/hとする。 |
| uro:averageInboundTravelSpeedNotCongestion | xs:double [0..1] | 昼間非混雑時（9～17 時）における上り線の平均旅行速度。 単位はkm/hとする。 |
| uro:averageOutboundTravelSpeedNotCongestion | xs:double [0..1] | 昼間非混雑時（9～17 時）における下り線平均旅行速度。 単位はkm/hとする。 |
| uro:observationPointName | xs:string [0..1] | 交通量等を観測した地点の名称。 |
| uro:reference | xs:string [0..1] | 参照した資料の名称。 |
| uro:surveyYear | xs:gYear [0..1] | 調査が実施された年。 |

uro:KeyValuePairAttribute

| 型の定義 | 都市オブジェクトに付与する追加情報。都市オブジェクトが継承する属性及び都市オブジェクトに定義された属性以外にコード型の属性を追加したい場合に使用する。 属性名称と属性の値の対で構成される。コード値以外の属性を追加する場合は、gen:_GenericAttributeを使用すること。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:key | gml:CodeType [1] | 拡張する属性の名称。名称は、コ－ドリスト（KeyValuePairAttribute_key.xml）を作成し、選択する。 |
| uro:codeValue | gml:CodeType [1] | 拡張された属性の値。値は、コ－ドリスト（KeyValuePairAttribute_key[key].xml）を作成し、選択する。 [key]は、属性uro:keyの値に一致する。 |

Urban Function （i-UR）

都市計画基礎調査パッケージで使用する、UrbanFunctionモジュールで定義されたクラスの応用スキーマ文書を以下で示す。

- urf:Agreement

| 型の定義 | 条例・協定の適用状況。C0308の位置図に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 条例又は協定の名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| urf:class | gml:CodeType [0..1] | 都道府県による決定か市区町村による決定かを区別する。 コードリスト（Agreement_custodianType.xml）より選択する。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType | 条例や協定が適用される区域。単位はha。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| urf:note | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| (urf:location) | xs:string [0..1] | 位置。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:applicableArea | gml:MeasureType [0..1] | 条例が適用される区域の面積。単位はha。 |
| urf:expiration | xs:string [0..1] | 有効となる期限。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 条例・協定の適用される地域の外形線により囲まれた範囲。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:AgriculturalDevelopmentProjectType

| 型の定義 | 農林漁業関連施策の詳細。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 位置図上の識別子。 |
| urf:blockName | xs:string [0..1] | 地区名。 |
| urf:projectType | gml:CodeType [0..1] | 事業種別。文字列により記述する。 例：かんがい排水事業、ほ場整備事業、その他事業（構造改善事業、農業近代化事業等） |
| urf:implementationBody | xs:string [0..1] | 事業の実施主体の名称。 |
| urf:benefitArea | gml:MeasureType [0..1] | 受益面積。単位はha。 |
| urf:benefitAreaInUrbanArea | gml:MearureType [0..1] | 市街化区域内の受益面積。単位はha。 |
| urf:startFiscalYear | xs:fYear [0..1] | 着工年度。4桁の西暦とする。 |
| urf:status | gml:CodeType [0..1] | 進行状況。文字列により記述する。 |
| urf:measureType | gml:CodeType [0..1] | 施策種別。文字列により記述する。 例：直轄、補助、融資等 |
| urf:benefitPeriod | xs:string [0..1] | 受益期間。 |
| urf:note | xs:string [0..1] | 備考。 |

urf:CensusBlock

| 型の定義 | 国勢調査の集計単位として使用される町丁・字等により細分する小地域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [1] | 小地域を識別するコード。文字列により記述する。 5桁の市区町村コードと、町丁・字又は大字・町名を識別する6桁又は4桁のコードからなる9桁又は11桁のコード。 運用上必須とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画基礎調査の実施主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 公式な面積。単位はha（uom=”ha”）と基本する。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:townName | xs:string [0..1] | 大字・町名。 |
| urf:blockName | xs:string [0..1] | 小字・丁目名。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 小地域の外周により囲まれた範囲。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:populationType | urf:PopulationType [0..1] | 小地域の人口に関する情報。 |
| urf:daytimePopulationType | urf:DaytimePopulationType [0..1] | 小地域の昼間人口に関する情報。 |
| urf:economicActivityType | urf:EconomicActivityType [0..1] | 小地域の事業所数・従業者数・売上金額に関する情報。 |

urf:DaytimePopulationType

| 型の定義 | 昼間人口（C0106）の属性を記述するためのデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:daytimePopulation | xs:integer [0..1] | 昼間人口（総数）。単位は人。 |
| urf:daytimePopulationDensity | xs:double [0..1] | 昼間人口の人口密度。単位は人/km2。 |
| urf:daytimeOfficeCommuter | xs:integer [0..1] | 昼間従業者数。単位は人。 |
| urf:daytimeSchoolCommuter | xs:integer [0..1] | 昼間通学者数。単位は人。 |
| urf:daytimeUnder15 | xs:integer [0..1] | 昼間に従業も通学もしない者。15歳未満。単位は人。 |
| urf:daytimeOver15 | xs:integer [0..1] | 昼間に従業も通学もしない者。15歳以上。単位は人。 |
| urf:agriculturalWorker | xs:integer [0..1] | 農林漁業従業者。単位は人。 |
| urf:nonCommuter | xs:integer [0..1] | 昼間に従業も通学もしない者合計。単位は人。 |

urf:DevelopmentProject

| 型の定義 | 開発事業の状況。C0304宅地開発状況、C0309農林漁業関係施策事業に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 開発事業の名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| urf:class | gml:CodeType [0..1] | 開発事業の分類。文字列により記述する。 宅地開発動向、農林漁業関係施策事業のいずれかとする。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 事業面積。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 開発事業区域の範囲。 市街地開発事業等、農林漁業関係施策事業の場合は面で取得する。 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 開発事業が実施される概ねの位置。 開発許可による開発は点で取得する。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:urbanDevelopmentType | urf:UrbanDevelopmentProjectType [0..1] | 市街地開発事業の詳細情報。 |
| urf:residentialDevelopmentType | urf:ResidentialDevelopmentType [0..1] | 開発許可による開発の詳細情報。 |
| urf:agriculturalDevelopmentType | urf:AgriculturalDevelopmentProjectType [0..1] | 農林漁業関係施策事業の詳細情報。 |

urf:DID

| 型の定義 | 人口集中地区（DID）。国勢調査の基本単位区を基礎単位とし、市区町村の境域内で人口密度の高い地域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | DIDの地区名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画基礎調査の実施主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType | DIDの面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| urf:note | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | DIDを識別する識別子。 |
| urf:population | xs:integer [0..1] | DID内の人口。 |
| urf:populationDensity | xs:double [0..1] | DID内の人口密度。 単位は人/haとする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | DIDの外周により囲まれた範囲。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:DistributionOfFloraAndFauna

| 型の定義 | 動植物の分布状況。 都市計画基礎調査C0804に示される動植物調査の分布図の作成に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| urf:class | gml:CodeType [0..1] | 分類。以下のいずれかの値をとる。文字列により記述する。 植物、動物 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 植物又は動物の分布状況として示される区分。コードリスト（C0804_function.xml）を作成する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 事業面積。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 面。一定の範囲をもつ地物の記述に使用する。 |
| urf:lod0MultiCurve | gml:MultiCurve [0..1] | 線。延長の長い地物や地物の外形を示す場合に使用する。 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 点。概ねの位置や特定の位置を示す場合に使用する。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:DisasterDamage

| 型の定義 | 災害の被害状況。 都市計画基礎調査C0901に示される災害の発生状況の位置図の作成に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 名称・地区名。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。以下のいずれかの値をとる。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 災害の区分。コードリスト（C0901_function.xml）より選択する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 事業面積。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 災害を識別する識別子。 |
| urf:date | xs:date [0..1] | 災害発生年月日。 |
| urf:damagedArea | gml:MeasureType [0..1] | 浸水面積又は被害面積。単位はha。 |
| urf:numberOfDamagedHouses | xs:integer [0..1] | 被害建物棟数。単位は戸。 |
| urf:numberOfHousesFloodedAboveFloorLevel | xs:integer [0..1] | 床上浸水（戸）。 |
| urf:numberOfHousesFloodedBelowFloorLevel | xs:integer [0..1] | 床下浸水（戸）。 |
| urf:maximumRainfallPerHour | xs:integer [0..1] | 最大時間雨量。単位は㎜/h。 |
| urf:totalRainfall | xs:integer [0..1] | 総雨量。単位はmm。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 面。外水被害区域（河川の氾濫や堤防の決壊等により堤内地に生じた被害区域）及び内水被害区域（中小河川、下水道等の排水不良のため堤内地に生じた湛水による被害区域）の範囲を示す。 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 点。土石流、がけ崩れの発生地点を示す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:DisasterPreventionBase

| 型の定義 | 防災施設。 都市計画基礎調査C0902に示される防災施設の位置及び整備の状況の位置図の作成に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 防災施設の名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。以下のいずれかの値をとる。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 防災施設の区分。コードリスト（C0902_function.xml）より選択する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 事業面積。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 施設を識別する識別子。 |
| urf:capacity | xs:integer [0..1] | 収容可能人数。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 面。一時避難地、広域避難地の外形に囲まれた範囲を示す。 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 点。避難所、防災拠点、消防水利の中心位置を示す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:EconomicActivityType

| 型の定義 | 事業所数・従業者数・売上金額（C0202）の属性を記述するためのデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:numberOfOffices | urf:EconomicActivitySumType [0..*] | 事業所数。 |
| urf:numberOfEmployees | urf:EconomicActivitySumType [0..*] | 従業者数。 |
| urf:retailSales | urf:EconomicActivitySumType [0..*] | 小売販売額。 |
| urf:manufactureShipments | urf:EconomicActivitySumType [0..*] | 製造品出荷額。 |

urf:EconomicActivitySumType

| 型の定義 | 事業所数・従業者数・売上金額（C0202）で使用する、産業分類と値の対となるデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:industryType | gml:CodeType [1] | 産業分類。コードリスト（C0202_item.xml）から選択する。 |
| urf:number | xs:integer [1] | 産業分類に対応する事業所数、従業者数、小売販売額、又は製造品出荷額。 |

urf:FarmlandConversionType

| 型の定義 | 農地転用状況（C0305）の属性を記述するためのデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 転用箇所を識別するための識別子。 |
| urf:yearOfDiversion | xs:gYear [0..1] | 転用年。 |
| urf:isDesignated | xs:boolean [0..1] | 農業振興地域の整備に関する法律による指定の有無。 1：指定有り 0：指定なし |

urf:ForestConversionType

| 型の定義 | 林地転用状況（C0306）の属性を記述するためのデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 転用箇所を識別するための識別子。 |
| urf:yearOfDiversion | xs:gYear [0..1] | 転用年。 |

urf:GreenSpace

| 型の定義 | 緑の状況（C0803）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 緑被地の区分。コードリスト（GreenSpace_function.xml）から選択する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType | 緑被地の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 緑被地の外形線に囲まれた範囲を取得する。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:ItemRecordType

| 型の定義 | 調書のレコード。 都市計画基礎調査のデータ項目のうち、調書を作成する必要があるものについて、urf:class及びurf:itemのコードとして取るべき値は、Annex Bに示す。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<Union>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 調書内でレコードを一意に識別するためのラベル。 |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | レコードに付与された値と、値の意味を示すコードの組合せ。 |

urf:LandPrice

| 型の定義 | 地価公示法に基づき調査・公示される各年1月1日時点の全国の標準地の情報及び国土利用計画法施行令に基づき、各都道府県知事によって行われた各年7月1日時点の地価調査結果。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 調査地点名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 事業面積。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:pointCode | xs:string | 基準地コード又は標準地コード。 |
| urf:pointCodeOfLastYear | xs:string | 前年度の基準地コード又は標準地コード。 |
| urf:fiscalYear | xs:gYear [0..1] | 対象とする地価調査の年度。西暦（半角数字4桁）とする。 |
| urf:landPrice | xs:integer [0..1] | 基準地の地価。単位を「円/ｍ2」とする。ただし、林地の場合は[円/10a]とする。 |
| urf:variability | xs:double [0..1] | 対前年変動率 |
| urf:isSelected | xs:boolean [0..1] | 選定状況の変化有無。 |
| urf:isAddressChanged | xs:boolean [0..1] | 住居漢字の変化有無。 |
| urf:isAcreageChanged | xs:boolean [0..1] | 地積の変化有無。 |
| urf:isUseChanged | xs:boolean [0..1] | 利用の現況の変化有無。 |
| urf:isBuildingStructureChanged | xs:boolean [0..1] | 建物構造の変化有無。 |
| urf:isSupplyFacilitiesChanged | xs:boolean [0..1] | 供給施設の変化有無。 |
| urf:isDistanceFromStationChanged | xs:boolean [0..1] | 駅からの距離の変化有無。 |
| urf:isUseDistrictChanged | xs:boolean [0..1] | 用途区分の変化有無。 |
| urf:isFirePreventionChanged | xs:boolean [0..1] | 防火区分の変化有無。 |
| urf:isUrbanPlanAreaChanged | xs:boolean [0..1] | 都市計画区分の変化有無。 |
| urf:isBuildingCoverageRateChanged | xs:boolean [0..1] | 建ぺい率の変化有無。 |
| urf:isFloorAreaRateChanged | xs:boolean [0..1] | 容積率の変化有無。 |
| urf:cityCode | gml:CodeType [0..*] | 基準地行政区域コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:cityName | xs:string [0..1] | 基準地市区町村名称。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 所在及び地番。 |
| urf:address | xs:string [0..1] | 住居表示。 |
| urf:acreage | gml:MeasureType [0..1] | 地積。単位はm2とする。 |
| urf:useStatus | xs:string [0..*] | 利用現況。以下から選択する。 住宅、店舗、事務所、銀行、旅館、給油所、工場、倉庫、農地、山林、医院、空地、作業場、原野、その他、用材、雑木 |
| urf:useStatusDescription | xs:string [0..1] | 「利用現況」が“その他”の場合の利用状況（自由記述） |
| urf:useType | xs:string [0..1] | 地目による利用区分。 |
| urf:buildingStructure | xs:string [0..1] | 標準地の建築物の構造による区別。 以下に示す「建物構造略号」＋「建物階数」で示す。ただし、建築物に地下階層がある場合は、地上階数の後に「F」、地下階数の後に「B」を記述する。 建物構造略号： SRC：鉄骨・鉄筋コンクリート RC：鉄筋コンクリート S：鉄骨造 LS：軽量鉄骨造 B：ブロック造 W：木造 記述例） 木造で地上2階建の場合： W2 鉄筋コンクリートで地上3階地下1階建ての場合： RC3F1B |
| urf:water | xs:boolean [0..1] | 供給施設有無（水道） 1：有 0：無 |
| urf:gas | xs:boolean [0..1] | 供給施設有無（ガス） 1：有 0：無 |
| urf:sewerage | xs:boolean [0..1] | 供給施設有無（下水） 1：有 0：無 |
| urf:shape | xs:string [0..1] | 基準地の形状区分 |
| urf:frontageRate | xs:double [0..1] | 間口比率（短い方を基準値1.0とする） |
| urf:depthRate | xs:double [0..1] | 奥行比率（短い方を基準値1.0とする） |
| urf:storeysAboveGround | xs:nonNegativeInteger [0..1] | 地上階層。不明な場合は0とする。 |
| urf:storeysBelowGround | xs:nonNegativeInteger [0..1] | 地下階層。不明な場合は0とする。 |
| urf:frontageRoad | xs:string [0..1] | 前面道路の状況。 |
| urf:frontageRoadDirection | xs:string [0..1] | 前面道路の方位。 |
| frontageRoadWidth | gml:LengthType [0..1] | 前面道路の幅員。単位はmとする。駅前広場の場合は999.9とする。 |
| urf:stationSquare | xs:string [0..1] | 前面道路の駅前状況。 |
| urf:frontageRoadSurface | xs:string [0..1] | 前面道路の舗装状況。 |
| urf:sideRoad | xs:string [0..1] | 側道状況。 |
| urf:sideRoadDirection | xs:string [0..1] | 側道の方位。 |
| urf:transportationFacilities | xs:string [0..1] | 交通施設との近接状況。 |
| urf:surroundings | xs:string [0..1] | 周辺の土地利用の状況。 |
| urf:stationName | xs:string [0..1] | 最寄りの駅名。 |
| urf:distanceFromStation | gml:LengthType | 駅からの距離。単位はmとする。近接の場合は0とする。 |
| urf:useDistrict | urf:LegalRestrictionValue [0..*] | 用途区分。 |
| urf:firePrevention | xs:string [0..1] | 防火区分。 |
| urf:urbanPlanType | xs:string [0..1] | 都市計画区分。 |
| urf:heightControl | xs:string [0..1] | 高度地区。 |
| urf:forest | xs:string [0..1] | 森林区分。森林法の制限を受けているか。 |
| urf:park | xs:string [0..1] | 公園区分。公園法の制限を受けているか。 |
| urf:buildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 建ぺい率。単位は％。 |
| urf:floorAreaRate | xs:integer [0..1] | 容積率。単位は％。 |
| urf:extraFloorAreaRate | xs:string [0..1] | 建築物の高さ制限容積率より減額割合の適用の区別。 |
| urf:isSame | xs:boolean [0..1] | 前年度地価公示の調査地点と共通かどうかの区別。 1：同じ 0：異なる |
| urf:selectionStatus | xs:string [0..1] | 選定年次ビット。 昭和58年から最新年までの選定対象の状況について、 1：選定対象年である 0：選定対象年ではない を順番に列挙する。 |
| urf:landPriceHistory | urf:ValueByCodes [0..*] | 各年の地価。単位は円/m2 とする。 |
| urf:attributeHistory | urf:ValueByCodes [0..*] | 各年の属性移動。 コードは各年（西暦4桁）とする。 属性移動の下記の14項目について、属性移動の区分を順番に列挙する。（桁数は14桁） 「選定状況、住居表示、地積、利用現況、建物構造、供給施設、駅からの距離、用途区分、防火区分、都市計画区分、森林区分、公園区分、建蔽率、容積率」 「選定状況」について、 1:継続 2:標準地・基準地番号変更 4:新設・選定替えで当該年追加 ※過年度に標準地・基準地のない場合のコードは“0”となる。 「選定状況」以外について、 0:前年から変更無し 1:前年から変更有り を順番に列挙する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 地価の調査地点。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:LandUseDiversion

| 型の定義 | 土地利用の転用。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| urf:class | gml:CodeType [0..1] | 農地転用又は林地転用の区分。文字列により記述する。 農地が転用された場合は、農地、林地が転用された場合は林地とする。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 転用用途。 コードリスト（Common_landUseType.xml）より選択する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画基礎調査の実施主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType | 転用面積。単位はm2とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 転用された土地の概ねの中心位置。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:farmlandConversionType | urf:FarmlandConversionType [0..1] | 農地転用状況の詳細情報。 |
| urf:forestConversionType | urf:ForestConversionType [0..1] | 林地転用状況の詳細。 |

urf:NaturalConditions

| 型の定義 | 地形・水系・地質条件。 都市計画基礎調査C0801に示される地形・水系・地質条件の位置図の作成に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| urf:class | gml:CodeType [0..1] | 分類。以下のいずれかの値をとる。文字列により記述する。 地形図、水系図、地質条件 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 地形図、水系図又は地質条件として示される区分。コードリスト（C0801_function.xml）を作成する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 事業面積。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 面。一定の範囲をもつ地物の記述に使用する。 |
| urf:lod0MultiCurve | gml:MultiCurve [0..1] | 線。延長の長い地物や地物の外形を示す場合に使用する。 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 点。概ねの位置や特定の位置を示す場合に使用する。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:NewHousing

| 型の定義 | C0307新築動向。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType | 開発面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string | 建築物の識別子。 |
| urf:purpose | gml:CodeType [0..*] | 主な用途。Building_usage.xmlより選択する。 |
| urf:developer | xs:string [0..1] | 事業主体。 |
| urf:yearOfConstruction | xs:gYear [0..1] | 新築年。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 概ねの位置。1点を指定する。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |  |

urf:ObservationPoint

| 型の定義 | 公害の観測地点。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [1] | 公害を観測した位置。 |

urf:Pollution

| 型の定義 | 公害。 都市計画基礎調査C1004に示される公害の発生状況の位置図の作成に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 被害の概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。以下のいずれかの値をとる。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 公害の種類。コードリスト（C1004_function.xml）より選択する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 設置主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 事業面積。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 位置図上で識別する識別子。 |
| urf:year | xs:gYear [0..1] | 公害の発生年。 |
| urf:cause | xs:string [0..1] | 公害の発生源。主たる発生原因と考えられる施設等を記載。 |
| urf:damagedArea | gml:MeasureType [0..1] | 被害面積。単位はha。 被害面積が明らかな場合に記載する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 被害区域。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:observationPoint | urf:ObservationPoint [0..1] | 公害の観測地点。 |

urf:PopulationType

| 型の定義 | 人口規模（C0101）の属性を記述するためのデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:population | urf:PopulationByAgeAndSexType [0..*] | 性別年代別人口。単位は人。 |
| urf:populationDensity | xs:double [0..1] | 人口密度。単位は人/km2 |

urf:PopulationByAgeAndSexType

| 型の定義 | 性別年齢別と人口との対となるデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:ageAndSex | gml:CodeType [1] | 性別と年齢階級との組。コ－ドリスト（Common_ageAndSex.xml）より選択する。 |
| urf:number | xs:integer [0..1] | 人口（単位：人）。 |

urf:PublicTransitFacility

| 型の定義 | 公共交通機関。鉄道路線及びバス路線を指す。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 名称。線路の場合は路線名、駅の場合は駅名とする。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| urf:class | gml:CodeType [0..1] | 分類。コードリスト（PublicTransitFacility_class.xml）より選択する。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 機能。コードリスト（PublicTransitFacility_function.xml）より選択する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 面積。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 位置図上で識別する識別子。 |
| urf:companyName | xs:string [0..1] | 事業者名。 |
| urf:companyType | gml:CodeType [0..1] | 事業者区分。コードリスト（PublicTransitFacility_companyType.xml）より選択する。 |
| urf:facilityType | gml:CodeType [0..1] | 鉄道の区分。コードリスト（PublicTransitFacility_railwayType.xml）より選択する。 |
| urf:sectionName | xs:string [0..1] | 区間名。 |
| urf:frequencyOfService | xs:integer [0..1] | 1日当たりの運行本数 |
| urf:numberOfCustomers | xs:integer [0..1] | 1日当たりの旅客数。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | バス路線の範囲。デマンドバスのように、ルートが定められてない場合に、運行可能な範囲を面で示す。 urf:functionの値が1の場合は線又は面で取得する。 |
| urf:lod0MultiCurve | gml:MultiCurve [0..1] | 鉄道又はバス路線の中心線。urf:functionの値が1の場合は線又は面で取得する。 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 駅又は停留所の概ねの位置。鉄道又はバス路線の中心線上に存在する。urf:functionの値が2の場合は線で取得する。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:ResidentialDevelopmentType

| 型の定義 | 宅地開発動向（C0304）の詳細。開発許可による開発の場合に使用する属性のデータ型。調書のレコードの型としても使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanPlanningSurveyRecord |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 位置図上の識別子。 |
| urf:area | gml:MeasureType [0..1] | 事業面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:projectPeriod | xs:string [0..1] | 事業期間。 |
| urf:purpose | xs:string [0..1] | 主な用途。 |
| urf:status | gml:CodeType [0..1] | 進行状況。文字列により記述する。 開発許可による開発の場合は、以下の分類に沿って記述する。 ａ： 調査実施時点で完了しているもの ｂ： 現在施行中のもの、又は開発審査会による開発許可を受けたもの |
| urf:note | xs:string [0..1] | 備考。市街化調整区域内の開発については、その旨を記す。 |

urf:Recreations

| 型の定義 | レクリエーション施設。 野球場、陸上競技場、サッカー場・ラグビー場、テニスコート、 ゴルフ場、水泳プール、その他スポーツ施設、ボート場、ヨットハーバー、 海水浴場・潮干狩、遊園地、動物園、植物園、競輪・競馬場、観光有料道路、サイクリングコース、ハイキング・登山コース、自然歩道、キャンプ場 等。 都市計画基礎調査C1003に示されるレクリエーション施設の状況の位置図の作成に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 施設名。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 施設種別。 コードリスト（C1003_function.xml）より選択する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 設置主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 面積。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 位置図上で識別する識別子。 |
| urf:capacity | gml:MeasureType [0..1] | 施設の規模。単位は面積の場合はm2とし、長さの場合はkmとする。 |
| urf:numberOfUsers | xs:integer [0..1] | 年間利用者数（単位は人/年）。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 面。一定の範囲をもつ地物の記述に使用する。 |
| urf:lod0MultiCurve | gml:MultiCurve [0..1] | 線。延長の長い地物や地物の外形を示す場合に使用する。 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 点。概ねの位置や特定の位置を示す場合に使用する。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:ScenicResource

| 型の定義 | 景観・歴史資源。 景観地区、風致地区、歴史的風致形成建造物、国宝・重要文化財（建造物）、重要有形民俗文化財、史跡、名勝、重要伝統的建造物群保存地区、伝統的建造物群保存地区、国登録有形文化財（建造物）、埋蔵文化財包蔵地、景観重要建造物、景観重要樹木、その他都道府県や市町村が選定した資源。 都市計画基礎調査C1002に示される景観・歴史資源等の状況の位置図の作成に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 景観・歴史資源の名称。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。以下のいずれかの値をとる。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 景観・歴史資源の区分。コードリスト（ScenicResource_function.xml）より選択する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 有効となる期間の終了年月日を。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType | 面積。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| (urf:note) | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 位置図上で識別する識別子。 |
| urf:typeName | xs:string [0..1] | 観光資源の種別名。 |
| urf:address | xs:string [0..1] | 観光資源の所在地住所。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 面。一定の範囲をもつ地物の記述に使用する。 |
| urf:lod0MultiCurve | gml:MultiCurve [0..1] | 線。延長の長い地物や地物の外形を示す場合に使用する。 |
| urf:lod0MultiPoint | gml:MultiPoint [0..1] | 点。概ねの位置や特定の位置を示す場合に使用する。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:SummaryRecordType

| 型の定義 | 集計表のレコード。 都市計画基礎調査のデータ項目のうち、集計表を作成する必要があるものについて、urf:class及びurf:itemのコードとして取るべき値は、Annex Bに示す。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<Union>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 集計表内でレコードを一意に識別するためのコード。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 集計表内でレコードを一意に識別するためのラベル。 |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | レコードに付与された値と、値の意味を示すコードの組合せ。 |

urf:UnclassifiedBlankArea

| 型の定義 | 非線引き用途白地。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType | 公式な面積。単位はm2。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| urf:note | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| (urf:location) | xs:string [0..1] | 区域の位置を示す名称。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の境界線により囲まれた範囲。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:UnclassifiedUseDistrict

| 型の定義 | 非線引き用途地域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType | 公式な面積。単位はm2。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| urf:note | xs:string [0..1] | 備考。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の境界線により囲まれた範囲。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:UrbanFacilityStatus

| 型の定義 | 都市計画基礎調査C0501に示される都市施設の位置・内容。 都市計画の変更を行った場合は、当初と変更のそれぞれについて作成する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない都市施設を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で定められる都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は「Null」とする。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。 |
| (urf:reference) | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| (urf:reason) | xs:string [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | xs:string [0..1] | 計画決定時にすでに完成しているものは、事業期間は記入せずその旨を備考欄に記入する。 また、認可を受けていないものについてはその旨を備考欄に記入する。 区間・区域別に事業化されているものは、区間、区域別の事業期間を記入し、備考欄に区間区域を記入する。 都市計画の変更を行った場合、その目的について備考欄に記入する。 |
| urf:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 都市施設の識別子。 |
| urf:dateOfDecision | xs:date [0..1] | 決定又は変更年月日。都市計画決定情報と同一となる。 |
| urf:facilityName | xs:string [0..1] | 都市施設名称。 |
| urf:isPlanned | xs:boolean [0..1] | 計画中の場合に1とする。 |
| urf:isImplemented | xs:boolean [0..1] | 事業中の場合に1とする。 |
| urf:costUpToLastYear | xs:double [0..1] | 過年度末までの事業費。 |
| urf:totalCost | xs:double [0..1] | 総事業費。 |
| urf:isCompleted | xs:string [0..1] | 以下の改良済・概成済の延長等を含んで記載する。 改良済：用地が計画のとおり確保されており、供用している。 概成済：改良済以外の区間のうち、都市計画施設と同程度の機能している。 |
| urf:startDate | xs:date [0..1] | 事業開始年月日。現在事業中のものは記入する。事業に着手されていないもの、計画決定時にすでに完成しているものは記入しない。 |
| urf:completedDate | xs:date [0..1] | 事業完了年月日。現在事業中のものは事業 期間を記入する。事業に着手されていないもの、計画決定時にすでに完成しているものは記入しない。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市施設の区域の境界線に囲まれた範囲。 |
| urf:lod0MultiCurve | gml:MultiCurve [0..1] | 都市施設の区域の中心線。 雨水管渠、汚水管渠、合流管渠、都市下水路は線で記述する。また、座標列は流下方向に一致する。 |
| (urf:lod0MultiPoint) | gml:MultiPoint [0..1] | 都市施設の区域の代表位置。 面または線で記述するため、使用しない。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード型の属性を拡張するための仕組み。都市計画基礎調査において、標準製品仕様書では定義されていないコード型の属性を追加したい場合に使用できる。 |

urf:UrbanDevelopmentProjectType

| 型の定義 | 宅地開発状況（C0304）の詳細。市街地開発事業等による開発の場合に使用する属性のデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanPlanningSurveyRecord |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:id | xs:string [1] | 位置図上の識別子。 |
| urf:dateOfDecision | xs:date [0..1] | 決定年月日。当初決定、変更を含む。 |
| urf:projectName | xs:string [0..1] | 市街地開発事業等の名称。 |
| urf:plannedArea | gml:MeasureType [0..1] | 計画面積。（単位はha） |
| urf:ongoingArea | gml:MeasureType [0..1] | 事業中面積。（単位はha） |
| urf:costUpToLastFiscalYear | xs:double [0..1] | 過年度までの事業費。単位は百万円。 |
| urf:cost | xs:double [0..1] | 総事業費用。 市街地開発事業等の場合は、総事業費を記述する。 単位は百万円。 |
| urf:completedArea | gml:MeasureType [0..1] | 整備済み面積。（単位はha） |
| urf:projectPeriod | xs:string [0..1] | 事業期間。現在事業中のものは認可を受けた事業期間を記入する。事業に着手されていないものは記入しない。 |
| urf:note | xs:string [0..1] | 備考。土地区画整理事業の場合は、仮換地指定時を記述する。 |

urf:UrbanPlanningBasicSurveyTable

| 型の定義 | 都市計画基礎調査のデータ項目ごとに定められた調書又は集計表を示すデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:dataItemNumber | gml:CodeType [1] | この調書又は集計表が作成されるデータ項目の番号。コ－ドリスト（UrbanPlanningBasicSurveyTable _dataItemNumber.xml）より選択する。 |
| urf:tableName | xs:string [1] | この調書又は集計表の名称。 各データ項目で作成する調書及び集計表の名称を、B.2に示す。 |
| urf:unit | xs:string [0..1] | この調書又は集計表の作成単位。一つのデータ項目に対して、複数の調書又は集計表が作成される場合に、各々の調書又は集計表の作成する単位を記す。 例えば、C0101（人口規模）の場合、調書は「小地域」「4分の1地域メッシュ」のいずれかとなる。C0106（昼間人口）の場合、調書は「小地域」「2分の1地域メッシュ」のいずれかとなる。また、C0201（産業・職業分類別就業者数）の場合は、「常住地別就業者数」又は「従業地別就業者数」となる。 各データ項目について、いずれの作成単位となるかは、B.2に示す。 |
| urf:referenceDate | xs:date [0..1] | この調書又は集計表が作成された基準日。 C0302土地利用現況やC0401建物利用現況のように、市区町村が独自に実施する調査により情報を収集・整理した場合には基準日を記述する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:record | urf:UrbanPlanningBasicSurveyRecord [1..*] | この調書又は集計表に含まれるレコード。 urf:UrbanPlanningBasicSurveyRecordは抽象データ型であり、調書又は集計表に含まれる実際のレコードは、urf:UrbanPlanningBasicSurveyRecordを継承する具象データ型となる。 調書の場合は、urf:ItemRecordType、集計表の場合は、urf:SummaryRecordTypeとなる。 |

urf:ValueByCodes

| 型の定義 | コードの組合せと値の組。 値は「整数型」、「実数型」、「単位付き計測値型」又は「文字列型」から一つを選択する。 例えば、C0101の人口規模の場合は、性別と年齢区分の組合せが「コードの組合せ」となり、これに対応する「人数」が値となる。この時、値は「整数型」となる。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:class | gml:CodeType [1..*] | 一つ以上のコードの組。 |
| urf:intValue | xs:integer [0..1] | 整数。 |
| urf:doubleValue | xs:double [0..1] | 実数。 |
| urf:measureValue | gml:MeasureType [0..1] | 単位付き計測値。 |
| urf:stringValue | xs:string [0..1] | 文字。 |

Statistical Grid（i-UR）

- urg:Population

| 型の定義 | 人口分布を示すメッシュデータ。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_StatisticalGrid |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | メッシュコード。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urg:class) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータの区分。 |
| (urg:value) | xs:anyType [0..*] | メッシュデータの値。 |
| (urg:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータが属する都市計画区域の区分。 |
| (urg:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータ が属する区域区分。 |
| (urg:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。 |
| (urg:city) | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。 |
| urg:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urg:referenceDate | xs:date [0..1] | 基準となる年月日。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urg:total | xs:integer [0..1] | 総人口。 |
| urg:daytimePopulation | xs:integer [0..1] | 昼間人口。 |
| urg:daytimePopulationDensity | xs:double [0..1] | 昼間人口密度。 |
| urg:daytimeOfficeCommuter | xs:integer [0..1] | 昼間従業者数。単位は人。 |
| urg:daytimeSchoolCommuter | xs:integer [0..1] | 昼間通学者数。単位は人。 |
| urg:daytimeUnder15 | xs:integer [0..1] | 昼間に従業も通学もしない者。15歳未満。単位は人。 |
| urg:daytimeOver15 | xs:integer [0..1] | 昼間に従業も通学もしない者。15歳以上。単位は人。 |
| urg:agriculturalWorker | xs:integer [0..1] | 農林漁業従業者。単位は人。 |
| urg:nonCommuter | xs:integer [0..1] | 昼間に従業も通学もしない者合計。単位は人。 |
| urg:naturalIncrease | xs:integer [0..1] | 自然増減。 |
| urg:births | xs:integer [0..1] | 出生者数。 |
| urg:deaths | xs:integer [0..1] | 死者数。 |
| urg:socialIncrease | xs:integer [0..1] | 社会増減。 |
| urg:moveFrom | xs:integer [0..1] | 転入者数。 |
| urg:moveTo | xs:integer [0..1] | 転出者数。 |
| urg:increasement | xs:integer [0..1] | 人口増減。 |
| urg:malePopulation | xs:integer [0..1] | 男性人口。 |
| urg:femalePopulation | xs:integer [0..1] | 女性人口。 |
| urg:populationByAgeAndSex | urg:PopulationByAgeAndSexType [0..*] | 性別年齢別人口。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urg:lod-1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | メッシュデータの四隅座標により構成される面。 |

urg:PopulationByAgeAndSexType

| 型の定義 | 性別年齢別と人口との対となるデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urg:ageAndSex | gml:CodeType [1] | 性別と年齢階級との組。コ－ドリスト（Common_ageAndSex.xml）より選択する。 |
| urg:number | xs:integer [0..1] | 人口（単位：人）。 |

urg:OfficesAndEmploees

| 型の定義 | 事業所数、従業員数、売上金額を示すメッシュデータ。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_StatisticalGrid |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | メッシュコード。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urg:class) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータの区分。 |
| (urg:value) | xs:anyType [0..*] | メッシュデータの値。 |
| (urg:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータが属する都市計画区域の区分。 |
| (urg:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータ が属する区域区分。 |
| (urg:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。 |
| (urg:city) | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。 |
| urg:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urg:referenceDate | xs:date [0..1] | 基準となる年月日。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urg:numberOfOffice | xs:nonNegativeInteger [0..1] | 事業所数。 |
| urg:numberOfEmploees | xs:nonNegativeInteger [0..1] | 従業員数。 |
| urg:salesAmount | xs:nonNegativeInteger [0..1] | 売上金額。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urg:lod-1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | メッシュデータの四隅座標により構成される面。 |

urg:LandSlideDisaster

| 型の定義 | がけ崩れの発生回数を示すメッシュデータ。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_StatisticalGrid |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | メッシュコード。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urg:class) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータの区分。 |
| urg:value | xs:anyType [0..*] | 土砂災害発生回数。 |
| (urg:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータが属する都市計画区域の区分。 |
| (urg:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータ が属する区域区分。 |
| (urg:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。 |
| (urg:city) | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。 |
| urg:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urg:referenceDate | xs:date [0..1] | 基準となる年月日。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (urg:dateOfOccurence) | xs:date [0..1] | 発生日。 |
| (urg:landSlideType) | urg:LandSlideTypeValue [0..1] | 災害の種類。 |
| (urg:maximumRainfallPerDay) | gml:LengthType [0..1] | 当該土砂災害や雪崩が発生した際の24時間雨量の最大値（mm/24hr）。 |
| (urg:maximumRainfallPerHour) | gml:LengthType [0..1] | 時間あたり最大雨量（mm/h）。 |
| (urg:slope) | xs:integer [0..1] | 当該土砂災害や雪崩が発生した際の斜面勾配（○度もしくは１／○）。 |
| (urg:sedimentDischarge) | xs:integer [0..1] | 当該土砂災害や雪崩が発生した際に流出した土砂量（ｍ3）。 |
| (urg:length) | gml:LengthType [0..1] | 当該土砂災害や雪崩が発生した際の移動長さ（ｍ）。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urg:lod-1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | メッシュデータの四隅座標により構成される面。 |

urg:StatusOfSightseeing

| 型の定義 | 宿泊施設数を示すメッシュデータ。 都市計画基礎調査C1001 観光の状況の宿泊施設総数メッシュ図に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_StatisticalGrid |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | メッシュコード。文字列により記述する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urg:class) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータの区分。 |
| (urg:value) | xs:anyType [0..*] | メッシュデータの値。 |
| (urg:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータが属する都市計画区域の区分。 |
| (urg:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | メッシュデータ が属する区域区分。 |
| (urg:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。 |
| (urg:city) | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。 |
| urg:surveyYear | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urg:referenceDate | xs:date [0..1] | 基準となる年月日。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urg:numOfHotels | xs:integer [0..1] | 施設数（ホテル）。 |
| urg:numOfRyokan | xs:integer [0..1] | 施設数（旅館）。 |
| urg:numOfPublicInn | xs:integer [0..1] | 施設数（公共宿泊施設）。 |
| urg:numOfInn | xs:integer [0..1] | 施設数（民宿）。 |
| urg:numOfCotage | xs:integer [0..1] | 施設数（ペンション）。 |
| urg:numOfTempleHotel | xs:integer [0..1] | 施設数（宿坊）。 |
| urg:numOfRentaVilla | xs:integer [0..1] | 施設数（コテージ、貸別荘、山荘）。 |
| urg:numOfYouthHostel | xs:integer [0..1] | 施設数（ユースホステル）。 |
| urg:numOfCapsuleHotel | xs:integer [0..1] | 施設数（カプセルホテル）。 |
| urg:numOfTrainingCenter | xs:integer [0..1] | 施設数（研修センター）。 |
| urg:totalAccomodations | xs:integer [0..1] | 総宿泊施設数。 |
| urg:totalCapacity | xs:integer [0..1] | 総収容人数。 |
| urg:totalRooms | xs:integer [0..1] | 総部屋数。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urg:lod-1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | メッシュデータの四隅座標により構成される面。 |

Generics（CityGML）

- gen:GenericCityObject

| 型の定義 | CityGMLに定義されていない地物を定義するための汎用的な地物型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | core:_CityObject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (gml:description) | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 名称。コードで記述する。コードは、コードリスト（GenericCityObject_name.xml）を作成する。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:class | gml:CodeType [0..1] | 汎用都市オブジェクトの区分。コードで記述する。 コードは、コードリスト（GenericCityObject_class.xml）を作成する。 |
| gen:function | gml:CodeType [0..*] | 汎用都市オブジェクトの機能。コードで記述する。 コードは、コードリスト（GenericCityObject_function.xml）を作成する。 |
| gen:usage | gml:CodeType [0..*] | 汎用都市オブジェクトの用途。コードで記述する。 コードは、コードリスト（GenericCityObject_usage.xml）を作成する。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| lod0Geometry | gml:_Geometry [0..1] | LOD0の形状。点又は線とする。 |
| lod1Geometry | gml:_Geometry [0..1] | LOD1の形状。平面とする。 |

- gen:stringAttribute

| 型の定義 | 文字列型の汎用属性。CityGML又はi-URに定義されていない文字列型の属性を追加したい場合に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gen:_genericAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:name | xs:string [1] | 汎用属性の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:value | xs:string [1] | 汎用属性の値。 |

- gen:intAttribute

| 型の定義 | 整数型の汎用属性。CityGML又はi-URに定義されていない整数型の属性を追加したい場合に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gen:_genericAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:name | xs:string [1] | 汎用属性の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:value | xs:integer [1] | 汎用属性の値。 |

- gen:doubleAttribute

| 型の定義 | 実数型の汎用属性。CityGML又はi-URに定義されていない実数型の属性を追加したい場合に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gen:_genericAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:name | xs:string [1] | 汎用属性の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:value | xs:double [1] | 汎用属性の値。 |

- gen:dateAttribute

| 型の定義 | 日付型の汎用属性。CityGML又はi-URに定義されていない日付型の属性を追加したい場合に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gen:_genericAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:name | xs:string [1] | 汎用属性の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:value | xs:date [1] | 汎用属性の値。 |

- gen:uriAttribute

| 型の定義 | URI型の汎用属性。CityGML又はi-URに定義されていないURI型の属性を追加したい場合に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gen:_genericAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:name | xs:string [1] | 汎用属性の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:value | xs:anyURI[1] | 汎用属性の値。 |

- gen:measureAttribute

| 型の定義 | 単位付き計測値型の汎用属性。CityGML又はi-URに定義されていない単位付き計測値型の属性を追加したい場合に使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gen:_genericAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:name | xs:string [1] | 汎用属性の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gen:value | gml:MeasureType [1] | 汎用属性の値。必ず計測の単位（uom）を付ける。 |

都市計画基礎調査で使用するコードリスト及び列挙型

コードリスト及び列挙型は、属性の型として使用されるクラスである。ここで指定されたコード又は値から選択し、属性の値とする。本項で示すコードリスト及び列挙型は標準製品仕様書で使用するもののみである。拡張製品仕様書においてコードリストを追加又は変更した場合には、それぞれの拡張製品仕様書においてそのリストを示さなければならない。また、列挙型は変更することができない。

- Agreement_custodianType.xml

| ファイル名 | Agreement_custodianType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 都道府県 |
| 2 | 市区町村 |

Building_class.xml

| ファイル名 | Building_class.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 3001 | 普通建物 |
| 3002 | 堅ろう建物 |
| 3003 | 普通無壁舎 |
| 3004 | 堅ろう無壁舎 |
| 3000 | 分類しない建物 |

出典：地図情報レベル 2500 数値地形図データ作成のための標準製品仕様書（案）

Building_usage.xml

| ファイル名 | Building_usage.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 401 | 業務施設 |
| 402 | 商業施設 |
| 403 | 宿泊施設 |
| 404 | 商業系複合施設 |
| 411 | 住宅 |
| 412 | 共同住宅 |
| 413 | 店舗等併用住宅 |
| 414 | 店舗等併用共同住宅 |
| 415 | 作業所併用住宅 |
| 421 | 官公庁施設 |
| 422 | 文教厚生施設 |
| 431 | 運輸倉庫施設 |
| 441 | 工場 |
| 451 | 農林漁業用施設 |
| 452 | 供給処理施設 |
| 453 | 防衛施設 |
| 454 | その他 |
| 461 | 不明 |

BuildingDetailAttribute_detailedUsage.xml

| ファイル名 | BuildingDetailAttribute_detailedUsage.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 401 | 業務施設 |
| 401101 | 事務所 |
| 401102 | 銀行 |
| 401103 | 会議場・展示場 |
| 401104 | 郵便局 |
| 401105 | 電話局 |
| 401106 | 民間研究所 |
| 401107 | 研修所 |
| 402 | 商業施設 |
| 4021 | 商業施設1（百貨店、小売店、卸売店、ガソリンスタンド 等） |
| 402101 | 百貨店 |
| 402102 | 小売店 |
| 402103 | 卸売店 |
| 402104 | ガソリンスタンド |
| 4022 | 商業施設2（食堂、喫茶店、弁当屋・宅配 等） |
| 402201 | 食堂 |
| 402202 | 喫茶店 |
| 402203 | 弁当屋・宅配 |
| 4023 | 商業施設3（理容店、美容院、レンタル業、宴会場、結婚式場、習い事教室、予備校、自動車教習所、住宅展示場、その他のサービス施設） |
| 402301 | 理容店 |
| 402302 | 美容院 |
| 402303 | レンタル業 |
| 402304 | 宴会場 |
| 402305 | 結婚式場 |
| 402306 | 習い事教室 |
| 402307 | 予備校 |
| 402308 | 自動車教習所 |
| 402309 | 住宅展示場 |
| 402310 | その他サービス施設 |
| 4024 | 商業施設4（料理店、キャバレー、クラブ、バー、飲み屋 等） |
| 402401 | 料理店 |
| 402402 | キャバレー |
| 402403 | クラブ |
| 402404 | バー |
| 402405 | 飲み屋 |
| 4025 | 商業施設5（劇場、映画館 等） |
| 402501 | 劇場 |
| 402502 | 映画館 |
| 4026 | 商業施設6（ボーリング場、バッティングセンター、ゴルフ練習場、フィットネス、カラオケボックス、インターネットカフェ 等） |
| 402601 | ボーリング場 |
| 402602 | バッティングセンター |
| 402603 | ゴルフ練習場 |
| 402604 | フィットネス |
| 402605 | カラオケボックス |
| 402606 | インターネットカフェ |
| 4027 | 商業施設7（マージャン屋、パチンコ屋、馬券・車券発売所 等） |
| 402701 | マージャン屋 |
| 402702 | パチンコ店 |
| 402703 | 馬券・車券発売所 |
| 403 | 宿泊施設 |
| 403101 | ホテル |
| 403102 | 旅館 |
| 403103 | 民宿 |
| 403104 | ラブホテル |
| 404 | 商業系複合施設 |
| 4041 | 商業系複合施設 |
| 411 | 住宅 |
| 4111 | 専用住宅（住宅に付随する物置、車庫を含む） |
| 412 | 共同住宅 |
| 412101 | アパート |
| 412102 | マンション |
| 412103 | 長屋 |
| 412104 | 寮 |
| 413 | 店舗等併用住宅 |
| 414 | 店舗等併用共同住宅 |
| 415 | 作業所併用住宅 |
| 421 | 官公庁施設 |
| 421101 | 国県市町村庁舎 |
| 421102 | 裁判所 |
| 421103 | 税務署 |
| 421104 | 警察署 |
| 421105 | 消防署 |
| 421106 | 駐在所 |
| 422 | 文教厚生施設 |
| 4221 | 文教厚生施設1（大学、高等専門学校、各種学校、公的研究所 等） |
| 422101 | 大学 |
| 422102 | 高等専門学校 |
| 422103 | 各種学校 |
| 422104 | 公的研究所 |
| 4222 | 文教厚生施設2（小・中・高等学校、保育所 等） |
| 422201 | 小・中・高等学校 |
| 422202 | 保育所 |
| 4223 | 文教厚生施設3（図書館、博物館、文化ホール、集会所、動物園 等） |
| 422301 | 図書館 |
| 422302 | 博物館 |
| 422303 | 文化ホール |
| 422304 | 集会所 |
| 422305 | 動物園 |
| 4224 | 文教厚生施設4（体育館、水泳場、野球場、陸上競技場その他のスポーツ施設（主に公共施設）） |
| 422401 | 体育館 |
| 422402 | 水泳場 |
| 422403 | 野球場 |
| 422404 | 陸上競技場その他のスポーツ施設（主に公共施設） |
| 4225 | 文教厚生施設5（病院） |
| 4226 | 文教厚生施設6（診療所、老人ホーム、介護福祉施設、公衆浴場、公衆便所 等） |
| 422601 | 診療所 |
| 422602 | 老人ホーム |
| 422603 | 介護福祉施設 |
| 422604 | 公衆浴場 |
| 422605 | 公衆便所 |
| 4227 | 文教厚生施設7（神社、寺院、教会 等） |
| 422701 | 神社 |
| 422702 | 寺院 |
| 422703 | 教会 |
| 431 | 運輸倉庫施設 |
| 4311 | 運輸倉庫施設1（駅舎、電車車庫、バスターミナル、港湾・空港施設 等） |
| 431101 | 駅舎 |
| 431102 | 電車車庫 |
| 431103 | バスターミナル |
| 431104 | 港湾・空港施設 |
| 4312 | 運輸倉庫施設2（卸売市場、倉庫、トラックターミナル 等） |
| 431201 | 卸売市場 |
| 431202 | 倉庫 |
| 431203 | トラックターミナル |
| 4313 | 運輸倉庫施設3（立体駐車場、駐輪施設 等） |
| 431301 | 立体駐車場 |
| 431302 | 駐輪施設 |
| 441 | 工場 |
| 4411 | 工場1（危険物の製造、液化ガスの製造、塩素･臭素等の製造、肥料の製造、製紙、製革、アスファルトの精製、セメントの製造、金属の溶融 等（準工業地域において立地不可）） |
| 441101 | 危険物の製造 |
| 441102 | 液化ガスの製造 |
| 441103 | 塩素・臭素等の製造 |
| 441104 | 肥料の製造 |
| 441105 | 製紙 |
| 441106 | 製革 |
| 441107 | アスファルトの精製 |
| 441108 | セメントの製造 |
| 441109 | 金属の溶解 |
| 4412 | 工場2（原動機を使用する 150 ㎡を超える工場、引火性溶剤を用いるドライクリー ニング、原動機を使用する岩石の粉砕、レディミクストコンクリートの製造、陶磁器・ガラスの製造 等（商業地域において立地不可）） |
| 441201 | 原動機を使用する 150 ㎡を超える工場 |
| 441202 | 引火性溶剤を用いるドライクリー ニング |
| 441203 | 原動機を使用する岩石の粉砕 |
| 441204 | レディミクストコンクリートの製造 |
| 441205 | 陶磁器・ガラスの製造 |
| 4413 | 工場3（原動機を使用する 50 ㎡を超える工場、原動機を使用する魚肉の練製品の製造･セメント製品の製造･金属の加工・印刷、木工所、めっき 等（住居地域において立地不可） |
| 441301 | 原動機を使用する 50 ㎡を超える工場 |
| 441302 | 原動機を使用する魚肉の練製品の製造･セメント製品の製造･金属の加工・印刷 |
| 441303 | 木工所 |
| 441304 | めっき |
| 4414 | 工場4（50 ㎡以内のパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場 等） |
| 441401 | 50 ㎡以内のパン屋 |
| 441402 | 米屋 |
| 441403 | 豆腐屋 |
| 441404 | 菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場 |
| 4415 | 工場5（自動車修理工場） |
| 451 | 農林漁業用施設 |
| 451101 | 農業用納屋 |
| 451102 | 畜舎 |
| 451103 | 温室 |
| 451104 | 船小屋 |
| 451105 | 農林漁業用作業場 |
| 452 | 供給処理施設 |
| 452101 | 処理場 |
| 452102 | 浄水場 |
| 452103 | ポンプ場 |
| 452104 | 火葬場 |
| 452105 | 発電所 |
| 452106 | 変電所 |
| 452107 | ガス・熱供給施設 |
| 453 | 防衛施設 |
| 454 | その他 |
| 461 | 不明 |
| 471 | 空家 |

BuildingDetailAttribute_buildingStructureType.xml

| ファイル名 | BuildingDetailAttribute_buildingStructureType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 601 | 木造・土蔵造 |
| 602 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 603 | 鉄筋コンクリート造 |
| 604 | 鉄骨造 |
| 605 | 軽量鉄骨造 |
| 606 | レンガ造・コンクリートブロック造・石造 |
| 610 | 非木造 |
| 611 | 不明 |

BuildingDetailAttribute_fireproofStructureType.xml

| ファイル名 | BuildingDetailAttribute_fireproofStructureType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1001 | 耐火 |
| 1002 | 準耐火造 |
| 1003 | その他 |
| 1011 | 不明 |

BuildingDetailAttribute_vacancy.xml

| ファイル名 | BuildingDetailAttribute_vacancy.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 空き家 |
| 0 | 空き家以外 |

C0104_class.xml

| ファイル名 | C0104_class.xml |
| --- | --- |
| 値 |  |
| 10 | 自然増減 |
| 11 | 出生数 |
| 12 | 死亡者数 |
| 20 | 社会増減 |
| 21 | 転入者数 |
| 22 | 転出者数 |
| 30 | その他増減 |
| 40 | 人口増減計 |

C0202_item.xml

| ファイル名 | C0202_item.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1A | 事業所数;A農業，林業 |
| 1B | 事業所数;B漁業 |
| 1C | 事業所数;C鉱業，採石業，砂利採取業 |
| 1D | 事業所数;D建設業 |
| 1E | 事業所数;E製造業 |
| 1F | 事業所数;F電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 1G | 事業所数;G情報通信業 |
| 1H | 事業所数;H運輸業，郵便業 |
| 1I | 事業所数;I卸売業，小売業 |
| 1J | 事業所数;J金融業，保険業 |
| 1K | 事業所数;K不動産業，物品賃貸業 |
| 1L | 事業所数;L学術研究，専門・技術サービス業 |
| 1M | 事業所数;M宿泊業，飲食サービス業 |
| 1N | 事業所数;N生活関連サービス業，娯楽業 |
| 1O | 事業所数;O教育，学習支援業 |
| 1P | 事業所数;P医療，福祉 |
| 1Q | 事業所数;Q複合サービス事業 |
| 1R | 事業所数;Rサービス業（他に分類されないもの） |
| 1S | 事業所数;S公務（他に分類されるものを除く） |
| 1T | 事業所数;T分類不能の産業 |
| 1Total | 事業所数;総数 |
| 2A | 従業者数;A農業，林業 |
| 2B | 従業者数;B漁業 |
| 2C | 従業者数;C鉱業，採石業，砂利採取業 |
| 2D | 従業者数;D建設業 |
| 2E | 従業者数;E製造業 |
| 2F | 従業者数;F電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 2G | 従業者数;G情報通信業 |
| 2H | 従業者数;H運輸業，郵便業 |
| 2I | 従業者数;I卸売業，小売業 |
| 2J | 従業者数;J金融業，保険業 |
| 2K | 従業者数;K不動産業，物品賃貸業 |
| 2L | 従業者数;L学術研究，専門・技術サービス業 |
| 2M | 従業者数;M宿泊業，飲食サービス業 |
| 2N | 従業者数;N生活関連サービス業，娯楽業 |
| 2O | 従業者数;O教育，学習支援業 |
| 2P | 従業者数;P医療，福祉 |
| 2Q | 従業者数;Q複合サービス事業 |
| 2R | 従業者数;Rサービス業（他に分類されないもの） |
| 2S | 従業者数;S公務（他に分類されるものを除く） |
| 2T | 従業者数;T分類不能の産業 |
| 2Total | 従業者数;総数 |
| 3A | 小売販売額;A農業，林業 |
| 3B | 小売販売額;B漁業 |
| 3C | 小売販売額;C鉱業，採石業，砂利採取業 |
| 3D | 小売販売額;D建設業 |
| 3E | 小売販売額;E製造業 |
| 3F | 小売販売額;F電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 3G | 小売販売額;G情報通信業 |
| 3H | 小売販売額;H運輸業，郵便業 |
| 3I | 小売販売額;I卸売業，小売業 |
| 3J | 小売販売額;J金融業，保険業 |
| 3K | 小売販売額;K不動産業，物品賃貸業 |
| 3L | 小売販売額;L学術研究，専門・技術サービス業 |
| 3M | 小売販売額;M宿泊業，飲食サービス業 |
| 3N | 小売販売額;N生活関連サービス業，娯楽業 |
| 3O | 小売販売額;O教育，学習支援業 |
| 3P | 小売販売額;P医療，福祉 |
| 3Q | 小売販売額;Q複合サービス事業 |
| 3R | 小売販売額;Rサービス業（他に分類されないもの） |
| 3S | 小売販売額;S公務（他に分類されるものを除く） |
| 3T | 小売販売額;T分類不能の産業 |
| 3Total | 小売販売額;総数 |
| 4A | 製造品出荷額;A農業，林業 |
| 4B | 製造品出荷額;B漁業 |
| 4C | 製造品出荷額;C鉱業，採石業，砂利採取業 |
| 4D | 製造品出荷額;D建設業 |
| 4E | 製造品出荷額;E製造業 |
| 4F | 製造品出荷額;F電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 4G | 製造品出荷額;G情報通信業 |
| 4H | 製造品出荷額;H運輸業，郵便業 |
| 4I | 製造品出荷額;I卸売業，小売業 |
| 4J | 製造品出荷額;J金融業，保険業 |
| 4K | 製造品出荷額;K不動産業，物品賃貸業 |
| 4L | 製造品出荷額;L学術研究，専門・技術サービス業 |
| 4M | 製造品出荷額;M宿泊業，飲食サービス業 |
| 4N | 製造品出荷額;N生活関連サービス業，娯楽業 |
| 4O | 製造品出荷額;O教育，学習支援業 |
| 4P | 製造品出荷額;P医療，福祉 |
| 4Q | 製造品出荷額;Q複合サービス事業 |
| 4R | 製造品出荷額;Rサービス業（他に分類されないもの） |
| 4S | 製造品出荷額;S公務（他に分類されるものを除く） |
| 4T | 製造品出荷額;T分類不能の産業 |
| 4Total | 製造品出荷額;総数 |

C0304_item.xml

| ファイル名 | C0304_item.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1A | 青地・件数 |
| 1B | 青地・面積 |
| 2A | 白地・件数 |
| 2B | 白地・面積 |
| 3A | 住宅用地・件数 |
| 3B | 住宅用地・面積 |
| 4A | 商業用地・件数 |
| 4B | 商業用地・面積 |
| 5A | 工業用地・件数 |
| 5B | 工業用地・面積 |
| 6A | 公共施設用地・件数 |
| 6B | 公共施設用地・面積 |
| 7A | その他・件数 |
| 7B | その他・面積 |
| 8A | 不明・件数 |
| 8B | 不明・面積 |
| 9B | 前年末の農地面積 |

C0401_buildingArea.xml

| ファイル名 | C0401_buildingArea.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 701 | 50m2以下 |
| 702 | 75 m2以下 |
| 703 | 150 m2以下 |
| 704 | 500 m2以下 |
| 705 | 1500 m2以下 |
| 706 | 1500 m2超 |
| 711 | 不明 |
| 721 | 合計面積 |
| 722 | 平均面積 |

C0401_constructionYear.xml

| ファイル名 | C0401_constructionYear.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 901 | 昭和46年以前 |
| 902 | 昭和47～昭和56年 |
| 903 | 昭和57年～平成元年 |
| 904 | 平成2年～平成11年 |
| 905 | 平成12年～平成22年 |
| 906 | 平成22年～平成31年（令和元年） |
| 907 | 令和2年～ |
| 911 | 不明 |

C0401_fireproof.xml

| ファイル名 | C0401_fireproof.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1001 | 耐火 |
| 1002 | 準耐火造 |
| 1003 | その他 |
| 1011 | 不明 |

C0401_floor.xml

| ファイル名 | C0401_floor.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 501 | 地下階なし_地上1階 |
| 502 | 地下階なし_地上2階 |
| 503 | 地下階なし_地上3階 |
| 504 | 地下階なし_地上4-5階 |
| 505 | 地下階なし_地上6-7階 |
| 506 | 地下階なし_地上8-10階 |
| 507 | 地下階なし_地上11-15階 |
| 508 | 地下階なし_地上16階以上 |
| 511 | 地下階あり_地上1階 |
| 512 | 地下階あり_地上2階 |
| 513 | 地下階あり_地上3階 |
| 514 | 地下階あり_地上4-5階 |
| 515 | 地下階あり_地上6-7階 |
| 516 | 地下階あり_地上8-10階 |
| 517 | 地下階あり_地上11-15階 |
| 518 | 地下階あり_地上16階以上 |
| 521 | 不明 |

C0401_floorArea.xml

| ファイル名 | C0401_floorArea.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 801 | 50m2以下 |
| 802 | 75 m2以下 |
| 803 | 150 m2以下 |
| 804 | 500 m2以下 |
| 805 | 1500 m2以下 |
| 806 | 3000m2以下 |
| 807 | 3000 m2超 |
| 811 | 不明 |
| 821 | 合計面積 |
| 822 | 平均面積 |

C0401_height.xml

| ファイル名 | C0401_height.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1101 | 5m以下 |
| 1102 | 10m以下 |
| 1103 | 12m以下 |
| 1104 | 15m以下 |
| 1105 | 20 m以下 |
| 1106 | 25 m以下 |
| 1107 | 30 m以下 |
| 1108 | 35 m以下 |
| 1109 | 40 m以下 |
| 1110 | 45 m以下 |
| 1111 | 45m超 |
| 1112 | 不明 |

C0401_structure.xml

| ファイル名 | C0401_structure.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 601 | 木造・土蔵造 |
| 602 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 603 | 鉄筋コンクリート造 |
| 604 | 鉄骨造 |
| 605 | 軽量鉄骨造 |
| 606 | レンガ造・コンクリートブロック造・石造 |
| 610 | 非木造 |
| 611 | 不明 |

C0401_sumTarget.xml

| ファイル名 | C0401_sumTarget.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 棟数 |
| 2 | 建築面積 |
| 3 | 延床面積 |
| 4 | 合計面積 |
| 5 | 平均面積 |

C0401_total.xml

| ファイル名 | C0401_total.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 棟数 |
| 2 | 建築面積 |
| 3 | 延床面積 |

C0401_use.xml

| ファイル名 | C0401_use.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 401 | 業務施設 |
| 402 | 商業施設 |
| 403 | 宿泊施設 |
| 404 | 商業系複合施設 |
| 411 | 住宅 |
| 412 | 共同住宅 |
| 413 | 店舗等併用住宅 |
| 414 | 店舗等併用共同住宅 |
| 415 | 作業所併用住宅 |
| 421 | 官公庁施設 |
| 422 | 文教厚生施設 |
| 431 | 運輸倉庫施設 |
| 441 | 工場 |
| 451 | 農林漁業用施設 |
| 452 | 供給処理施設 |
| 453 | 防衛施設 |
| 454 | その他 |
| 461 | 不明 |
| 471 | 空家 |

C0403_ownership.xml

| ファイル名 | C0403_ownership.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 04019 | 住宅に居住する一般世帯数 |
| 04020 | 持ち家世帯数 |
| 04021 | 公営・都市機構・公社の借家 |
| 04022 | 民営の借家 |
| 04023 | 給与住宅 |
| 04017 | 間借り |
| 04018 | その他 |

C0403_structure.xml

| ファイル名 | C0403_structure.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 04019 | 主世帯数 |
| 04020 | 一戸建 |
| 04021 | 長屋建 |
| 04022 | 共同住宅（1～2階建） |
| 04023 | 共同住宅（3～5階建） |
| 04024 | 共同住宅（6～10階建） |
| 04025 | 共同住宅（11階建以上） |
| 04026 | その他 |

C0701_useType.xml

| ファイル名 | C0701_useType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 住宅地 |
| 2 | 商業地 |
| 3 | 工業地 |
| 4 | 準工業地 |
| 5 | 宅地見込地 |
| 6 | 林地 |

C0801_function.xml

都市ごとにコードリストを作成する。

| ファイル名 | C0801_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 山地・丘陵地 |
| 2 | 台地 |
| 3 | 自然堤防 |
| 4 | 旧川微高地 |
|  | ・・・ |

C0804_function.xml

都市ごとにコードリストを作成する。

| ファイル名 | C0804_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | アカマツ植林 |
|  | ・・・ |

C0901_function.xml

| ファイル名 | C0901_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 水害（外水（洪水、高潮、津波）） |
| 2 | 水害（内水） |
| 3 | 土砂災害（土石流、がけ崩れ等） |

C0902_function.xml

| ファイル名 | C0902_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 一時避難地 |
| 2 | 広域避難地 |
| 3 | 避難所 |
| 4 | 防災拠点 |
| 5 | 消防水利 |

C1001_accomodation.xml

| ファイル名 | C1001_accomodation.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | ホテル |
| 2 | 旅館 |
| 3 | 公共宿泊施設 |
| 4 | 民宿 |
| 5 | ペンション |
| 6 | 宿坊 |
| 7 | コテージ・貸別荘・山荘 |
| 8 | ユースホステル |
| 9 | カプセルホテル |
| 10 | 研修センター |

C1001_consumption.xml

| ファイル名 | C1001_consumption.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 入込客数/ 県内居住/宿泊 |
| 2 | 入込客数/ 県内居住/日帰り |
| 3 | 入込客数/ 県外居住/宿泊 |
| 4 | 入込客数/ 県外居住/日帰り |
| 5 | 観光消費額/ 県内居住/宿泊 |
| 6 | 観光消費額/ 県内居住/日帰り |
| 7 | 観光消費額/ 県外居住/宿泊 |
| 8 | 観光消費額/ 県外居住/日帰り |

C1003_function.xml

| ファイル名 | C1003_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 野球場 |
| 2 | 陸上競技場 |
| 3 | サッカー場・ラグビー場 |
| 4 | テニスコート |
| 5 | ゴルフ場 |
| 6 | 水泳プール |
| 7 | その他スポーツ施設 |
| 8 | ボート場 |
| 9 | ヨットハーバー |
| 10 | 海水浴場、潮干狩り |
| 11 | 遊園地 |
| 12 | 動物園 |
| 13 | 植物園 |
| 14 | 競輪、競馬場 |
| 15 | 観光有料道路 |
| 16 | サイクリングコース |
| 17 | ハイキング、登山コース |
| 18 | 自然歩道 |
| 19 | キャンプ場 |
| 20 | その他 |

C1004_function.xml

| ファイル名 | C1004_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 大気汚染 |
| 2 | 水質汚濁 |
| 3 | 騒音 |
| 4 | 振動 |
| 5 | 地盤沈下 |
| 6 | 悪臭 |
| 7 | 土壌汚染 |
| 8 | その他 |

Common_ageAndSex.xml

| ファイル名 | Common_ageAndSex.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 0101 | 総数、年齢「不詳」を含む |
| 0102 | 総数0-4歳 |
| 0103 | 総数5-9歳 |
| 0104 | 総数10-14歳 |
| 0105 | 総数15-19歳 |
| 0106 | 総数20-24歳 |
| 0107 | 総数25-29歳 |
| 0108 | 総数30-34歳 |
| 0109 | 総数35-39歳 |
| 0110 | 総数40-44歳 |
| 0111 | 総数45-49歳 |
| 0112 | 総数50-54歳 |
| 0113 | 総数55-59歳 |
| 0114 | 総数60-64歳 |
| 0115 | 総数65-69歳 |
| 0116 | 総数70-74歳 |
| 0117 | 総数15歳未満 |
| 0118 | 総数15～64歳 |
| 0119 | 総数65歳以上 |
| 0120 | 総数75歳以上 |
| 2101 | 男性総数、年齢「不詳」を含む |
| 2102 | 男性0-4歳 |
| 2103 | 男性5-9歳 |
| 2104 | 男性10-14歳 |
| 2105 | 男性15-19歳 |
| 2106 | 男性20-24歳 |
| 2107 | 男性25-29歳 |
| 2108 | 男性30-34歳 |
| 2109 | 男性35-39歳 |
| 2110 | 男性40-44歳 |
| 2111 | 男性45-49歳 |
| 2112 | 男性50-54歳 |
| 2113 | 男性55-59歳 |
| 2114 | 男性60-64歳 |
| 2115 | 男性65-69歳 |
| 2116 | 男性70-74歳 |
| 2117 | 男性15歳未満 |
| 2118 | 男性15～64歳 |
| 2119 | 男性65歳以上 |
| 2120 | 男性75歳以上 |
| 3101 | 女性総数、年齢「不詳」を含む |
| 3102 | 女性0-4歳 |
| 3103 | 女性5-9歳 |
| 3104 | 女性10-14歳 |
| 3105 | 女性15-19歳 |
| 3106 | 女性20-24歳 |
| 3107 | 女性25-29歳 |
| 3108 | 女性30-34歳 |
| 3109 | 女性35-39歳 |
| 3110 | 女性40-44歳 |
| 3111 | 女性45-49歳 |
| 3112 | 女性50-54歳 |
| 3113 | 女性55-59歳 |
| 3114 | 女性60-64歳 |
| 3115 | 女性65-69歳 |
| 3116 | 女性70-74歳 |
| 3117 | 女性15歳未満 |
| 3118 | 女性15～64歳 |
| 3119 | 女性65歳以上 |
| 3120 | 女性75歳以上 |

Common_ageGroupClass.xml

| ファイル名 | Common_ageGroupClass.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 0101 | 総数 |
| 0102 | 0-4歳 |
| 0103 | 5-9歳 |
| 0104 | 10-14歳 |
| 0105 | 15-19歳 |
| 0106 | 20-24歳 |
| 0107 | 25-29歳 |
| 0108 | 30-34歳 |
| 0109 | 35-39歳 |
| 0110 | 40-44歳 |
| 0111 | 45-49歳 |
| 0112 | 50-54歳 |
| 0113 | 55-59歳 |
| 0114 | 60-64歳 |
| 0115 | 65-69歳 |
| 0116 | 70-74歳 |
| 0117 | 15歳未満 |
| 0118 | 15～64歳 |
| 0119 | 65歳以上 |
| 0120 | 75歳以上 |

Common_industryType.xml

| ファイル名 | Common_industryType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| A | A農業，林業 |
| B | B漁業 |
| C | C鉱業，採石業，砂利採取業 |
| D | D建設業 |
| E | E製造業 |
| F | F電気・ガス・熱供給・水道業 |
| G | G情報通信業 |
| H | H運輸業，郵便業 |
| I | I卸売業，小売業 |
| J | J金融業，保険業 |
| K | K不動産業，物品賃貸業 |
| L | L学術研究，専門・技術サービス業 |
| M | M宿泊業，飲食サービス業 |
| N | N生活関連サービス業，娯楽業 |
| O | O教育，学習支援業 |
| P | P医療，福祉 |
| Q | Q複合サービス事業 |
| R | Rサービス業（他に分類されないもの） |
| S | S公務（他に分類されるものを除く） |
| T | T分類不能の産業 |

出典：日本標準産業分類

Common_landUseType.xml

| ファイル名 | Common_landUseType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 201 | 田（水田） |
| 202 | 畑（畑、樹園地、採草地、養鶏（牛・豚）場） |
| 203 | 山林（樹林地） |
| 204 | 水面（河川水面、湖沼、ため池、用水路、濠、運河水面） |
| 205 | その他自然地（原野・牧野、荒れ地（耕作放棄地等自然的状況のもの）、低湿地、河川敷・河原、海浜、湖岸） |
| 211 | 住宅用地（住宅、共同住宅、店舗等併用住宅、店舗等併用共同住宅、作業所併用住宅） |
| 212 | 商業用地（業務施設、商業施設、宿泊施設、商業系複合施設） |
| 213 | 工業用地（工場） |
| 219 | 農林漁業施設用地（農林漁業用施設） |
| 214 | 公益施設用地（官公庁施設、文教厚生施設、供給処理施設） |
| 215 | 道路用地（道路、駅前広場、私有地内に存在する沿道用途の「私道」または、私有地の一部分であるものの公共の通行に供されている土地の部分） |
| 216 | 交通施設用地（運輸倉庫施設） |
| 217 | 公共空地（公園・緑地、広場、運動場、墓園） |
| 218 | その他公的施設用地（防衛施設用地） |
| 220 | その他①（ゴルフ場） |
| 221 | その他②（太陽光発電のシステムを直接整備している土地） |
| 222 | その他③（平面駐車場） |
| 223 | その他④（その他①～③以外の用途に供されている都市的土地利用（建物跡地、資材置場、改変工事中の土地）、法面（道路、造成地等の主利用に含まれない法面）） |
| 224 | 低未利用土地（用途に供されていない空地、空家・空き店舗・空施設の存する土地等） |
| 231 | 不明 |
| 251 | 可住地 |
| 252 | 非可住地 |
| 260 | 農地（田、畑の区分がない） |
| 261 | 宅地（住宅用地、商業用地等の区分が無い） |
| 262 | 道路・鉄軌道敷（道路と交通施設用地が混在） |
| 263 | 空地（その他①～④の区分が無い） |

Common_occupationType.xml

| ファイル名 | Common_occupationType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| A | A管理的職業従事者 |
| B | B専門的・技術的職業従事者 |
| C | C事務従事者 |
| D | D販売従事者 |
| E | Eサービス職業従事者 |
| F | F保安職業従事者 |
| G | G農林漁業従事者 |
| H | H生産工程従事者 |
| I | I輸送・機械運転従事者 |
| J | J建設・採掘従事者 |
| K | K運搬・清掃・包装等従事者 |
| L | L分類不能の職業 |

出典：日本標準職業分類

Common_ownerType.xml

| ファイル名 | Common_ownerType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1010 | 国 |
| 1020 | 都道府県 |
| 1030 | 市区町村 |
| 1040 | 公社等 |
| 9000 | 未調査 |
| 9010 | 調査対象外 |
| 9020 | 不明 |

Common_sex.xml

| ファイル名 | Common_sex.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| T | 総数 |
| M | 男性 |
| F | 女性 |

Common_urbanAreaClass.xml

| ファイル名 | Common_urbanAreaClass.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 00 | 行政区域 |
| 21 | 都市計画区域 |
| 22 | 市街化区域 |
| 23 | 市街化調整区域 |
| 24 | 非線引き用途地域 |
| 25 | 非線引き用途白地 |
| 26 | 準都市計画区域 |
| 27 | 都市計画区域外 |
| 31 | 居住誘導区域 |
| 32 | 都市機能誘導区域 |

DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml

| ファイル名 | DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 000 | 公共測量成果 |
| 101 | （公共測量ではない）現地測量の測量成果 |
| 102 | （公共測量ではない）UAV写真測量の測量成果 |
| 103 | （公共測量ではない）空中写真測量の測量成果 |
| 104 | （公共測量ではない）既成図数値化の測量成果 |
| 105 | （公共測量ではない）修正測量の測量成果 |
| 106 | （公共測量ではない）写真地図作成の測量成果 |
| 107 | （公共測量ではない）地図編集の測量成果 |
| 108 | （公共測量ではない）地上レーザ測量の測量成果 |
| 109 | （公共測量ではない）UAV写真点群測量の測量成果 |
| 110 | （公共測量ではない）UAVレーザ測量の測量成果 |
| 111 | （公共測量ではない）車載写真レーザ測量の測量成果 |
| 112 | （公共測量ではない）航空レーザ測量の測量成果 |
| 113 | （公共測量ではない）航空レーザ測深測量の測量成果 |
| 114 | （公共測量ではない）路線測量の測量成果 |
| 115 | （公共測量ではない）河川測量の測量成果 |
| 116 | （公共測量ではない）用地測量の測量成果 |
| 117 | （公共測量ではない）その他の応用測量の測量成果 |
| 118 | （公共測量ではない）LidarSLAM計測の測量成果 |
| 119 | （公共測量ではない）高密度航空レーザ測量の測量成果 |
| 120 | （公共測量ではない）写真点群測量の測量成果 |
| 121 | （公共測量ではない）三次元数値図化の測量成果 |
| 201 | 都市計画基礎調査 |
| 202 | 都市計画図書 |
| 300 | 台帳（分類しない） |
| 301 | 道路台帳 |
| 400 | その他のGISデータ |
| 500 | BIMモデル、CADデータ、設計図、完成図、一般図（平面図、配置図、断面図等） |
| 700 | その他の資料 |
| 801 | 現地調査 |
| 803 | GISデータ演算 |
| 901 | 推定 |
| 999 | 未作成 |

参考：作業規程の準則、3D都市モデル整備のための測量マニュアル、3D都市モデル標準作業手順書

DataQualityAttribute_thematicSrcDesc.xml

| ファイル名 | DataQualityAttribute_thematicSrcDesc.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 000 | 公共測量成果 |
| 022 | 基盤地図情報 |
| 023 | 数値地形図データ |
| 100 | 公共測量成果ではない測量成果 |
| 201 | 都市計画基礎調査 |
| 202 | 都市計画図書 |
| 300 | 台帳（分類しない） |
| 301 | 道路台帳 |
| 400 | その他のGISデータ |
| 500 | BIMモデル、CADデータ、設計図、完成図、一般図（平面図、配置図、断面図等） |
| 600 | 統計データ |
| 701 | 建築計画概要書 |
| 700 | その他の資料 |
| 801 | 現地調査 |
| 802 | 写真判読 |
| 803 | GISデータ演算 |
| 999 | 未作成 |

参考：作業規程の準則、3D都市モデル整備のための測量マニュアル、3D都市モデル標準作業手順書

GenericCityObject_name.xml

| ファイル名 | GenericCityObject_name.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| … |  |

（GenericCityObjectを使用する場合に作成する）

GenericCityObject_class.xml

| ファイル名 | GenericCityObject_class.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |

（GenericCityObjectの属性classを使用する場合に作成する）

GenericCityObject_function.xml

| ファイル名 | GenericCityObject_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |

（GenericCityObjectの属性functionを使用する場合に作成する）

GenericCityObject_usage.xml

| ファイル名 | GenericCityObject_usage.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |

（GenericCityObjectの属性functionを使用する場合に作成する）

GreenSpace_function.xml

| ファイル名 | GreenSpace_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 樹林地 |
| 2 | 草地 |
| 3 | 農地 |
| 4 | 水面 |

LargeCustomerFacilityAttribute_class.xml

| ファイル名 | LargeCustomerFacilityAttribute_class.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 大規模小売店舗（食品スーパー） |
| 2 | 大規模小売店舗（百貨店・スーパー・ショッピングセンター・寄合百貨店・小売市場） |
| 3 | 大規模小売店舗（ホームセンター・専門店（家具・家電・書籍等）） |
| 4 | 大規模小売店舗（その他） |
| 5 | 大規模集客施設（ 床面積１万㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等） |

LegalRestrictionValue

| 列挙型 | LegalRestrictionValue |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1低専 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2低専 | 第2種低層住居専用地域 |
| 1中専 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2中専 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 1住居 | 第1種住居地域 |
| 2住居 | 第2種住居地域 |
| 準住居 | 準住居地域 |
| 田園住 | 田園住居地域 |
| 近商 | 近隣商業地域 |
| 商業 | 商業地域 |
| 準工 | 準工業地域 |
| 工業 | 工業地域 |
| 工専 | 工業専用地域 |
| 防火 | 防火地域 |
| 準防 | 準防火地域 |
| 調区 | 市街化調整区域 |
| 都市 | 市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域 |
| 都計外 | 都市計画区域外 |
| 準都計 | 準都市計画区域 |
| 地森計 | 地域森林計画対象区域 |
| 国立公（普通） | 国立公園 |
| 国立公（2種） | 国立公園第二種特別地域 |
| 国立公（3種） | 国立公園第三種特別地域 |
| 国定公（2種） | 国定公園第二種特別地域 |
| 国定公（3種） | 国定公園第三種特別地域 |
| 国定公（普通） | 国定公園 |
| 1住専 | 第一種住居専用地域 |
| 2住専 | 第二種住居専用地域 |
| 住居 | 住居地域 |
| 住専 | 住居専用地域 |

PublicSurveyDataQualityAttribute_srcScale.xml

| ファイル名 | PublicSurveyDataQualityAttribute_srcScale.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 地図情報レベル2500 |
| 2 | 地図情報レベル1000 |
| 3 | 地図情報レベル500 |

PublicSurveyDataQualityAttribute_publicSurveySrcDesc.xml

| ファイル名 | PublicSurveyDataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 001 | 現地測量の測量成果 |
| 002 | UAV写真測量の測量成果 |
| 003 | 空中写真測量の測量成果 |
| 004 | 既成図数値化の測量成果 |
| 005 | 修正測量の測量成果 |
| 006 | 写真地図作成の測量成果 |
| 007 | 地図編集の測量成果 |
| 008 | 地上レーザ測量の測量成果 |
| 009 | UAV写真点群測量の測量成果 |
| 010 | UAVレーザ測量の測量成果 |
| 011 | 車載写真レーザ測量の測量成果 |
| 012 | 航空レーザ測量の測量成果 |
| 013 | 航空レーザ測深測量の測量成果 |
| 014 | 路線測量の測量成果 |
| 015 | 河川測量の測量成果 |
| 016 | 用地測量の測量成果 |
| 017 | その他の応用測量の測量成果 |
| 018 | LidarSLAM計測の測量成果 |
| 019 | 高密度航空レーザ測量の測量成果 |
| 020 | 写真点群測量の測量成果 |
| 021 | 三次元数値図化の測量成果 |
| 022 | 基盤地図情報 |
| 023 | 数値地形図データ |

参考：作業規程の準則、3D都市モデル整備のための測量マニュアル

PublicTransitFacility_class.xml

| ファイル名 | PublicTransitFacility_class.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 鉄道路線 |
| 2 | バス路線 |

PublicTransitFacility_function.xml

| ファイル名 | PublicTransitFacility_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 路線 |
| 2 | 駅・停留所 |

PublicTransitFacility_companyType.xml

| ファイル名 | PublicTransitFacility_companyType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 01 | 新幹線 |
| 02 | JR在来線 |
| 03 | 公営鉄道 |
| 04 | 民営鉄道 |
| 05 | 第三セクター |
| 11 | 路線バス（民営） |
| 12 | 路線バス（公営） |
| 13 | コミュニティバス |
| 14 | デマンドバス |
| 15 | その他 |

PublicTransitFacility_railwayType.xml

| ファイル名 | PublicTransitFacility_railwayType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 11 | 普通鉄道JR |
| 12 | 普通鉄道 |
| 13 | 鋼索鉄道 |
| 14 | 懸垂式鉄道 |
| 15 | 跨座式鉄道 |
| 16 | 案内軌条式鉄道 |
| 17 | 無軌条鉄道 |
| 21 | 軌道 |
| 22 | 懸垂式モノレール |
| 23 | 跨子規モノレール |
| 24 | 案内軌条式 |
| 25 | 浮上式 |

RoadStructureAttribute_widthType.xml

| ファイル名 | RoadStructureAttribute_widthType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 15m以上 |
| 2 | 6m以上15m未満 |
| 3 | 4m以上6m未満 |
| 4 | 4m未満 |
| 5 | 不明 |

ScenicResource_function.xml

| ファイル名 | ScenicResource_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 自然（行催事・イベント） |
| 2 | 歴史・文化 |
| 3 | 温泉・健康 |
| 4 | スポーツ・レクリエーション |
| 5 | 都市型観光・買物・食 |
| 6 | その他 |

出典：国土数値情報

- UrbanPlanningBasicSurvey_class.xml

| ファイル名 | UrbanPlanningBasicSurvey_class.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 人口 |
| 2 | 産業 |
| 3 | 土地利用 |
| 4 | 建物 |
| 5 | 都市施設 |
| 6 | 交通 |
| 7 | 地価 |
| 8 | 自然環境等 |
| 9 | 災害 |
| 10 | その他（景観・歴史資源等） |

UrbanPlanningBasicSurveyTable _dataItemNumber.xml

| ファイル名 | UrbanPlanningBasicSurveyTable _dataItemNumber.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| C0101 | 人口規模 |
| C0102 | DID |
| C0103 | 将来人口 |
| C0104 | 人口増減 |
| C0105 | 通勤・通学移動 |
| C0106 | 昼間人口 |
| C0201 | 産業・職業分類別就業者数 |
| C0202 | 事業所数・従業者数・売上金額 |
| C0301 | 区域区分の状況 |
| C0302 | 土地利用現況 |
| C0303 | 国公有地の状況 |
| C0304 | 宅地開発状況 |
| C0305 | 農地転用状況 |
| C0306 | 林地転用状況 |
| C0307 | 新築動向 |
| C0308 | 条例・協定 |
| C0309 | 農林漁業関係施策適用状況 |
| C0401 | 建物利用現況 |
| C0402 | 大規模小売店舗等の立地状況 |
| C0403 | 住宅の所有関係別・建て方別世帯数 |
| C0501 | 都市施設の位置・内容等 |
| C0502 | 道路の状況 |
| C0601 | 主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度 |
| C0602 | 自動車流動量 |
| C0603 | 鉄道・路面電車等の状況 |
| C0604 | バスの状況 |
| C0701 | 地価の状況 |
| C0801 | 地形・水系・地質条件 |
| C0802 | 気象状況 |
| C0803 | 緑の状況 |
| C0804 | 動植物調査 |
| C0901 | 災害の発生状況 |
| C0902 | 防災施設の位置及び整備の状況 |
| C1001 | 観光の状況 |
| C1002 | 景観・歴史資源等の状況 |
| C1003 | レクリエーション施設の状況 |
| C1004 | 公害の発生状況 |

都市計画決定情報モデル

都市計画決定情報モデルは、都市計画法及び関連法令に示された、都市計画図書（計画図及び計画書）に含まれる情報を地物及びその属性として定義する。

作成対象とする都市計画の区域は、Annex Aの一覧に示すため、4.4.1の表を更新する必要は基本的にはありません。

過去の都市計画のように、標準製品仕様書に定義のない区域を整備対象とする場合には、行を追加し、区域と対応するクラス（urf:Zone）を示すことができます。

都市計画の区域とクラスとの対応

| 都市計画の区域 |  |  |  |  |  | 対応するクラス | クラス図 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市計画区域 |  |  |  |  |  | urf:UrbanPlanningArea | (2) |
| 準都市計画区域 |  |  |  |  |  | urf:QuasiUrbanPlanningArea |  |
| 区域区分 |  |  |  |  |  | urf:AreaClassification | (3) |
| 地域地区 |  |  |  |  |  | urf:DistrictsAndZones | (4) |
|  | 用途地域 |  |  |  |  | urf:UseDistrict |  |
|  | 特別用途地区 |  |  |  |  | urf:SpecialUseDistrict |  |
|  | 特定用途制限地域 |  |  |  |  | urf:SpecialUseRestrictionDistrict |  |
|  | 特例容積率適用地区 |  |  |  |  | urf:ExceptionalFloorAreaRateDistrict |  |
|  | 高層住居誘導地区 |  |  |  |  | urf:HighRiseResidentialAttractionDistrict |  |
|  | 高度地区 |  |  |  |  | urf:HeightControlDistrict |  |
|  | 高度利用地区 |  |  |  |  | urf:HighLevelUseDistrict |  |
|  | 特定街区 |  |  |  |  | urf:SpecifiedBlock |  |
|  | 都市再生特別地区 |  |  |  |  | urf:SpecialUrbanRenaissanceDistrict |  |
|  | 居住調整地域 |  |  |  |  | urf:HousingControlArea |  |
|  | 居住環境向上用途誘導地区 |  |  |  |  | urf:ResidentialEnvironmentImprovementDistrict |  |
|  | 特定用途誘導地区 |  |  |  |  | urf:SpecialUseAttractionDistrict |  |
|  | 防火地域又は準防火地域 |  |  |  |  | urf:FirePreventionDistrict |  |
|  | 特定防災街区整備地区 |  |  |  |  | urf:SpecifiedDisasterPreventionBlockImprovementZone |  |
|  | 景観地区 |  |  |  |  | urf:LandscapeZone |  |
|  | 風致地区 |  |  |  |  | urf:ScenicDistrict |  |
|  | 駐車場整備地区 |  |  |  |  | urf:ParkingPlaceDevelopmentZone |  |
|  | 臨港地区 |  |  |  |  | urf:PortZone |  |
|  | 歴史的風土特別保存地区 |  |  |  |  | urf:SpecialZoneForPreservationOfHistoricalLandscape |  |
|  | 第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区 |  |  |  |  | urf:ZoneForPreservationOfHistoricalLandscape |  |
|  | 緑地保全地域 |  |  |  |  | urf:GreenSpaceConservationDistrict |  |
|  | 特別緑地保全地域 |  |  |  |  | urf:SpecialGreenSpaceConservationDistrict |  |
|  | 緑化地域 |  |  |  |  | urf:TreePlantingDistrict |  |
|  | 流通業務地区 |  |  |  |  | urf:DistributionBusinessZone |  |
|  | 生産緑地地区 |  |  |  |  | urf:ProductiveGreenZone |  |
|  | 伝統的建造物群保存地区 |  |  |  |  | urf:ConservationZoneForClustersOfTraditionalStructures |  |
|  | 航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区 |  |  |  |  | urf:AircraftNoiseControlZoneurf:AircraftNoiseControlZone |  |
| 促進区域 |  |  |  |  |  | urf:ProjectPromotionArea | (5) |
|  | 市街地再開発促進区域 |  |  |  |  | urf:UrbanRedevelopmentPromotionArea |  |
|  | 土地区画整理促進区域 |  |  |  |  | urf:LandReadjustmentPromotionArea |  |
|  | 住宅街区整備促進区域 |  |  |  |  | urf:ResidentialBlockConstructionPromotionArea |  |
|  | 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 |  |  |  |  | urf:LandReadjustmentPromotionAreasForCoreBusinessUrbanDevelopment |  |
| 遊休土地転換利用促進地区 |  |  |  |  |  | urf:UnusedLandUsePromotionArea | (6) |
| 被災市街地復興推進地域 |  |  |  |  |  | urf:UrbanDisasterRecoveryPromotionArea | (7) |
| 都市施設 |  |  |  |  |  | urf:UrbanFacility | (8) |
|  | 交通施設 |  |  |  |  | urf:TrafficFacility | (9) |
|  | 公共空地 |  |  |  |  | urf:OpenSpaceForPublicUse | (10) |
|  | 供給施設及び処理施設 |  |  |  |  | urf:SupplyFacility, urf:TreatmentFacility | (11) |
|  | 水路 |  |  |  |  | urf:Waterway | (12) |
|  | 教育文化施設 |  |  |  |  | urf:EducationalAndCulturalFacility | (13) |
|  | 医療施設及び社会福祉施設 |  |  |  |  | urf:MedicalFacility, urf:SocialWelfareFacility | (14) |
|  | 市場、と畜場、火葬場 |  |  |  |  | urf:MarketsSlaughterhousesCrematoria | (15) |
|  | 一団地の住宅施設 |  |  |  |  | urf:CollectiveHousingFacilities | (8) |
|  | 一団地の官公庁施設 |  |  |  |  | urf:CollectiveGovernmentAndPublicOfficeFacilities |  |
|  | 流通業務団地 |  |  |  |  | urf:DistributionBusinessPark |  |
|  | 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 |  |  |  |  | urf:CollectiveFacilitiesForTsunamiDisasterPrevention |  |
|  | 一団地の復興再生拠点市街地形成施設 |  |  |  |  | urf:CollectiveFacilitiesForReconstructionAndRevitalization |  |
|  | 一団地の復興拠点市街地形成施設 |  |  |  |  | urf:CollectiveFacilitiesForReconstruction |  |
|  | 一団地の都市安全確保拠点施設 |  |  |  |  | urf:CollectiveUrbanDisasterPreventionFacilities |  |
|  | 政令で定める都市施設 |  |  |  |  | urf:UrbanFacilityStipulatedByCabinetOrder |  |
|  | 電気通信施設 |  |  |  |  | urf:TelecommunicationFacility |  |
|  | 防風施設 |  |  |  |  | urf:WindProtectionFacility |  |
|  | 防火施設 |  |  |  |  | urf:FireProtectionFacility |  |
|  | 防潮施設 |  |  |  |  | urf:TideFacility |  |
|  | 防水施設 |  |  |  |  | urf:FloodPreventionFacility |  |
|  | 防雪施設 |  |  |  |  | urf:SnowProtectionFacility |  |
|  | 防砂施設 |  |  |  |  | urf:SandControlFacility |  |
| 市街地開発事業 |  |  |  |  |  | urf:UrbanDevelopmentProject | (16) |
|  |  | 土地区画整理事業 |  |  |  | urf:LandReadjustmentProject |  |
|  |  | 新住宅市街地開発事業 |  |  |  | urf:NewHousingAndUrbanDevelopmentProject |  |
|  |  | 工業団地造成事業 |  |  |  | urf:IndustrialParkDevelopmentProject |  |
|  |  | 市街地再開発事業 |  |  |  | urf:UrbanRedevelopmentProject |  |
|  |  | 新都市基盤整備事業 |  |  |  | urf:NewUrbanInfrastructureProject |  |
|  |  | 住宅街区整備事業 |  |  |  | urf:ResidentialBlockConstructionProject |  |
|  |  | 防災街区整備事業 |  |  |  | urf:DisasterPreventionBlockImprovementProject |  |
|  |  | 市街地改造事業 |  |  |  | urf:UrbanRenewalProject |  |
| 市街地開発事業等の予定区域 |  |  |  |  |  | urf:ScheduledAreaForUrbanDevelopmentProject | (17) |
|  |  | 新住宅市街地開発事業の予定区域 |  |  |  | urf:ScheduledAreaForNewHousingAndUrbanDevelopmentProjects |  |
|  |  | 工業団地造成事業の予定区域 |  |  |  | urf:ScheduledAreaForIndustrialParkDevelopmentProjects |  |
|  |  | 新都市基盤整備事業の予定区域 |  |  |  | urf:ScheduledAreaForNewUrbanInfrastructureProjects |  |
|  |  | 一団地の住宅施設の予定区域 |  |  |  | urf:ScheduledAreaForCollectiveHousingFacilities |  |
|  |  | 一団地の官公庁施設の予定区域 |  |  |  | urf:ScheduledAreaForCollectiveGovernmentAndPublicOfficeFacilities |  |
|  |  | 流通業務団地の予定区域 |  |  |  | urf:ScheduledAreaForDistributionBusinessPark |  |
| 地区計画等 |  |  |  |  |  |  | (18) |
|  |  | 地区計画 |  |  |  | urf:DistrictPlan |  |
|  |  |  | 地区整備計画 |  |  | urf:DistrictDevelopmentPlan |  |
|  |  |  |  | 地区施設 |  | urf:DistrictFacilityurf:DistrictFacility |  |
|  |  | 沿道地区計画 |  |  |  | urf:RoadsideDistrictPlan |  |
|  |  |  | 沿道地区整備計画 |  |  | urf:RoadsideDistrictImprovementPlan |  |
|  |  |  |  | 沿道地区施設 |  | urf:RoadsideDistrictFacility |  |
|  |  | 集落地区計画 |  |  |  | urf:RuralDistrictPlan |  |
|  |  |  | 集落地整備計画 |  |  | urf:RuralDistrictImprovementPlan |  |
|  |  |  |  | 集落施設 |  | urf:RuralDistrictFacility |  |
|  |  | 歴史的風致維持向上地区計画 |  |  |  | urf:HistoricSceneryMaintenanceAndImprovementDistrictPlan |  |
|  |  |  | 歴史的風致維持向上地区整備計画 |  |  | urf:DistrictImprovementPlanForHistoricSceneryMaintenanceAndImprovementDistrict |  |
|  |  | 防災街区整備地区計画 |  |  |  | urf:DisasterPreventionBlockImprovementZonePlan |  |
|  |  |  | 特定建築物地区整備計画 |  |  | urf:SpecifiedBuildingZoneImprovementPlan |  |
|  |  |  |  |  | 特定地区防災施設 | urf:ZonalDisasterPreventionFacility |  |
|  |  |  | 防災街区整備地区整備計画 |  |  | urf:DistrictImprovementPlanForDisasterPreventionBlockImprovementZonePlan |  |
|  |  |  |  | 地区防災施設 |  | urf:ZonalDisasterPreventionFacility |  |
| 立体的な範囲 |  |  |  |  |  | urf:ThreeDimensionalExtent | (19) |
| 境界 |  |  |  |  |  | urf:Boundary | (19) |
| 立地適正化計画 |  |  |  |  |  |  | (20) |
|  |  |  | 都市機能誘導区域 |  |  | urf:UrbanFunctionAttractionArea |  |
|  |  |  | 居住誘導区域 |  |  | urf:ResidenceAttractionArea |  |

応用スキーマクラス図

- 都市計画決定情報の概要

都市計画決定情報の各地物型は、法的な区域であるurf:Zoneを継承し、都市計画区域（urf:UrbanPlanningArea）、区域区分（urf:AreaClassification）など、都市計画の区域として定義される。これらの区域には立地適正化計画で定められる区域も含む。

都市計画の区域は、境界（urf:Boundary）をもつことができる。また、都市施設（urf:UrbanFacility）は立体的な範囲（urf:ThreeDimensionExtent）をもつことができる。

さらに、作成に使用する原典資料を品質情報（uro:DataQualityAttribute）として記録したり、不足する属性を追加（uro:KeyValuePairAttribute）を追加したりできる。

- 都市計画区域、準都市計画区域

区域区分

地域地区及び用途地域

促進区域

遊休土地転換利用促進地区

被災市街地復興推進地域

都市施設

交通施設

公共空地

供給施設及び処理施設

水路

教育文化施設

医療施設及び社会福祉施設

市場、と畜場、火葬場

市街地開発事業

市街地開発事業等予定区域

地区計画等

立体的な範囲、区域界、データ品質、拡張属性

立地適正化計画

応用スキーマ文書

- 都市計画区域、準都市計画区域

- urf:UrbanPlanningArea

| 型の定義 | 都市計画区域。都市の実態や将来の計画を勘案して、一体の都市地域となるべき区域として指定された区域。（都市計画法第5条第1項） 図 都市計画区域の例 複数の市区町村にまたがる都市計画区域の場合は、市区町村の境界で区切る。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画区域の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画区域の種類。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 都市計画区域の総面積とし、複数の市区町村に跨っている場合は合計とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都市計画区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 都市計画区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| (urf:location) | xs:string [0..1] | 区域の位置を示す名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:areaClassification | gml:CodeType [1] | 都市計画法第6条の2第2項第1号に定める区域区分の決定の有無。コードリスト（Common_availabilityType.xml）より選択する。 |
| urf:reasonForAreaClassification | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画区域内に区域区分を設定する又はしない理由。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:policyForAreaClassification | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第6条の2第2項第1号に定める区域区分を定める場合のその方針。 |
| urf:purposeForUrbanPlan | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第6条の2第2項第2号に定める目標。 |
| urf:policyForUrbanPlanDecision | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第6条の2第2項第3号に定める土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針。 |
| urf:population | xs:integer [0..1] | 都市計画区域内の総人口。単位は人とする。 |
| urf:cityArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画区域が複数市区町村に跨っている場合の、当該市区町村の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:cityPopulation | xs:integer [0..1] | 都市計画区域が複数市区町村に跨っている場合の、当該市区町村内の人口。単位は人とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。都市計画区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:QuasiUrbanPlanningArea

| 型の定義 | 準都市計画区域。そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域。（都市計画法第5条の2第1項） 複数の市区町村にまたがる準都市計画区域の場合は、市区町村の境界で区切る。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 区域の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 準都市計画区域の総面積とし、複数の市区町村に跨っている場合は合計とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 準都市計画区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 準都市計画区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 準都市計画区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| (urf:location) | xs:string [0..1] | 区域の位置を示す名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:population | xs:integer [0..1] | 準都市計画区域内の総人口。単位は人とする。 |
| urf:cityArea | gml:MeasureType [0..1] | 準都市計画区域が複数市区町村に跨っている場合の、当該市区町村内の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:cityPopulation | xs:integer [0..1] | 準都市計画区域が複数市区町村に跨っている場合の、当該市区町村内の人口。単位は人とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 準都市計画区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。準都市計画区域の外周及び内周となる境界線。 |

区域区分

- urf:AreaClassification

| 型の定義 | 都市計画法第7条に基づき、無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止、計画的な公共施設整備などによる良好な市街地の形成などを行うため、都市計画区域について区分された、計画的な市街化を図るべき区域「市街化区域」と、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」。（都市計画法第7条） 図 区域区分（市街化調整地域）の例 複数の市区町村にまたがる市街化区域又は市街化調整区域の場合は、市区町村の境界で区切る。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 区域の名称。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| (urf:location) | xs:string [0..1] | 区域の位置を示す名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:population | xs:integer [0..1] | 都市計画法第13条第1項第2号で定められる整備、開発、保全の方針に記載される人口。単位は人とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 市街化区域又は市街化調整区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。準都市計画区域の外周及び内周となる境界線。 |

地域地区

- urf:DistrictsAndZones

| 型の定義 | 地域地区。都市計画法第8条に基づき、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などに対するルールを決め、土地の合理的な利用を図るために指定された区域。 下位の地物型として定義されていない地域地区を記述したい場合にのみ、この地物型を使用し、属性「urf:function」でその内容を識別する。下位の地物型として定義されている場合は、必ず下位の地物型を使用すること。 図 urf:DistrictsAndZones及び下位型の例 （3D地形の上でLOD1のbldg:Buildingと重畳表示している） |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）に定義されていない地域地区を記述する場合のみ、文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:UseDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第八条第1項第一号で定められる用途地域。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:floorAreaRate | xs:integer [1] | 都市計画法第8条第3項第2号イに定める容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumSiteArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第2号イに定める建築物の敷地面積の最低限度。 |
| urf:buildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 都市計画法第8条第3項第2号ロ及びハに定める建ぺい率（建築面積の敷地面積に対する割合）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:wallSetbackDistance | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第2号ロに定める外壁の後退距離。 一律に距離が指定されている場合は、半角数字と単位(m）を記述する。複数の上限が設定されている場合はその条件を列挙する。 |
| urf:buildingHeightLimits | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第2号ロに定める建築物の高さの限度。 |
| urf:buildingRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第10条に定める地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限のうち、用途地域内の建築物の制限。 |
| urf:otherRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第10条に定める用途地域における地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限のうち、建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限。 |
| urf:setbackRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第10条に定める地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限のうち、建築物の各部分の高さの制限。 |
| urf:frontRoadRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 用途地域に適用される、建築基準法第56条第1項第1号に定める道路斜線制限。 |
| urf:adjacentLandRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 用途地域に適用される、建築基準法第56条第1項第2号に定める隣接斜線制限。 |
| urf:northDirectionRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 用途地域に適用される、建築基準法第56条第1項第3号に定める北側斜線制限。 |
| urf:shadeRegulation | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第10条に定める地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限のうち、日影による中高層の建築物の制限。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:SpecialUseDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第2号で定められる特別用途地区。 用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。コードリスト（SpecialUseDistrict_usage.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:buildingRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第10条に定める用途地域における地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限のうち、建築基準法第49条で定められるその地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定。 |
| urf:otherRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第10条に定める用途地域における地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限のうち、建築基準法第50条で定められる特別用途地区における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:SpecialUseRestrictionDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第2号で定められる特定用途制限地域。 用途地域が定められていない土地の区域（市街化調整区域を除く。）内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 制限すべき特定の建築物等の用途の概要。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:buildingRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第10条に定める用途地域における地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限のうち、建築基準法第49条の2で定められる建築物の用途の制限。 |
| urf:otherRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第10条に定める用途地域における地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限のうち、建築基準法第50条で定められる特定用途制限地域における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ExceptionalFloorAreaRateDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第2号の3で定められる特例容積率適用地区。 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第52条第1項から第9項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:buildingHeightLimits | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第2号チに定める当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に定められた建築物の高さの最高限度。 単位はm（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:HighRiseResidentialAttractionDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第2号の4で定められる高層住居誘導地区。 住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:floorAreaRate | xs:integer [1] | 都市計画法第8条第3項第2号イに定める容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 都市計画法第8条第3項第2号ロ及びハに定める（建ぺい率建築面積の敷地面積に対する割合）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumSiteArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第2号イに定める建築物の敷地面積の最低限度。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:HeightControlDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第3号で定められる高度地区。 用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 高度地区の区分。コードリスト（HeightControlDistrict_usage.xml）より選択する。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第2号トに定める建築物の高さの最高限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:minimumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第2号トに定める建築物の高さの最低限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:HighLevelUseDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第3号で定められる高度利用地区。 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:maximumFloorAreaRate | xs:integer [1..*] | 都市計画法第8条第3項第2号チに定める容積率の最高限度（延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumFloorAreaRate | xs:integer [1..*] | 都市計画法第8条第3項第2号チに定める容積率の最低限度（延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingCoverageRate | xs:integer [1..*] | 都市計画法第8条第3項第2号チに定めるに定める建ぺい率の最高限度（建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumBuildingArea | gml:MeasureType [1..*] | 都市計画法第8条第3項第2号チに定める建築物の建築面積の最低限度。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:setbackSize | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第2号チに定めるに定める外壁の後退距離。文字列又は計画図への参照とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:SpecifiedBlock

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第4号で定められる特定街区。 市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第4条に定める名称（当該地区又は地域を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:floorAreaRate | xs:integer [1] | 都市計画法第8条第3項第2号リに定める容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:LengthType [1] | 都市計画法第8条第3項第2号リに定める建築物の高さの最高限度。 |
| urf:setbackSize | gml:StringOrRefType [1] | 都市計画法第8条第3項第2号リに定める外壁の後退距離。文字列又は計画図への参照とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:SpecialUrbanRenaissanceDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第4号の2で定められる都市再生特別地区。都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:useToBeInduced | gml:StringOrRefType [1] | 都市再生特別措置法第36条第2項に定める当該地区において建築物その他の構造物の誘導すべき用途。 |
| urf:maximumFloorAreaRate | xs:integer [1] | 都市再生特別措置法第36条第2項に定める容積率の最高限度（延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） 複数存在する場合は、最高となる値とし、詳細は属性referenceにより計画書 |
| urf:minimumFloorAreaRate | xs:integer [1] | 都市再生特別措置法第36条第2項に定める容積率の最低限度（延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingCoverageRate | xs:integer [1] | 都市再生特別措置法第36条第2項に定める建ぺい率の最高限度（建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumBuildingArea | gml:MeasureType [1] | 都市再生特別措置法第36条第2項に定める建築物の建築面積の最低限度。 |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:StringOrRefType [1] | 都市再生特別措置法第36条第2項に定める建築物の高さの最高限度。 |
| urf:setbackSize | gml:StringOrRefType [1] | 都市再生特別措置法第36条第2項に定める外壁の後退距離。 |
| urf:otherRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 建築基準法第50条で定める建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:HousingControlArea

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第4号の2で定められる地区。 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第八十九条の規定による居住調整地域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ResidentialEnvironmentImprovementDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第4号の2で定められる地区。都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:useToBeInduced | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市再生特別措置法第94条の2第2項に定める当該地区において建築物その他の構造物の誘導すべき用途。 |
| urf:maximumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 都市再生特別措置法第94条の2第2項に定める容積率の最高限度（延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 都市再生特別措置法第94条の2第2項に定める建ぺい率の最高限度（建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市再生特別措置法第94条の2第2項に定める建築物の高さの最高限度。 |
| urf:setbackSize | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市再生特別措置法第94条の2第2項に定める外壁の後退距離。 |
| urf:otherRestrictions | gml:StringOrRefType[0..1] | 建築基準法第50条で定める建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:SpecialUseAttractionDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第4号の2で定められる地区。 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:useToBeInduced | gml:StringOrRefType [1] | 都市再生特別措置法第109条第2項第1号に定める当該地区において建築物その他の構造物の誘導すべき用途。 |
| urf:maximumFloorAreaRate | xs:integer [1] | 都市再生特別措置法第109条第2項第1号に定める容積率の最高限度（延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 都市再生特別措置法第109条第1項第2号に定める容積率の最低限度（延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumBuildingArea | gml:MeasureType[0..1] | 都市再生特別措置法第109条第1項第2号に定める建築物の建築面積の最低限度。単位はｍ2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:maximumBuildingHeight | gml: StringOrRefType[0..1] | 都市再生特別措置法第109条第2項第3号に定める建築物の高さの最高限度。 |
| urf:otherRestrictions | gml:StringOrRefType[0..1] | 建築基準法第50条で定める建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:FirePreventionDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第5号で定められる防火地域又は準防火地域。 市街地における火災の危険を防除するため定める地域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 防火地域又は準防火地域の種類。コードリスト（FirePreventionDistrict_usage.xml）より選択する。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。種類が「防火地域」の場合は、防火地域の合計面積とし、種類が「準防火地域」の場合は、準防火地域の合計面積。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:SpecifiedDisasterPreventionBlockImprovementZone

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第5号の2で定められる地区。 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 当該地区又は地域を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:minimumSiteArea | gml:MeasureType [1] | 密集市街地整備法第31条第3項第1号に定める建築物の敷地面積の最低限度。 |
| urf:setbackSize | gml:StringOrRefType [0..1] | 密集市街地整備法第31条第3項第2号に定める外壁の後退距離。制限を設けない場合は「無」とする。 |
| urf:minimumFrontageRate | xs:integer [0..1] | 密集市街地整備法第31条第3項第2号に定める間口率の最低限度（建築物の防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合の最低限度）。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 密集市街地整備法第31条第3項第2号に定める建築物の高さの最低限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:LandscapeZone

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第6号で定められる景観地区。 景観法（平成十六年法律第百十号）第六十一条第一項の規定による景観地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 景観地区を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:buildingDesignRestriction | gml:StringOrRefType [0..1] | 景観法第61条第2項第1号に定める建築物の形態にかかる制限。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 景観法第61条第2項第2号に定める建築物の高さの最高限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:minimumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 景観法第61条第2項第2号に定める建築物の高さの最低限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:setbackSize | gml:StringOrRefType [0..1] | 景観法第61条第2項第3号に定める外壁の後退距離。 |
| urf:minimumSiteArea | gml:MeasureType [0..1] | 景観法第61条第2項第4号に定める建築物の敷地面積の最低限度。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ScenicDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第7号で定められる風致地区。都市の風致を維持するため定める地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 風致地区を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 風致地区の種類。コードリスト（ScenicDistrict_usage.xml）より選択する。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:buildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 風致地区内における建築等の規制に関する条例附則第4条第1項で定める建ぺい率の規制。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:buildingHeightLimits | gml:LengthType [0..1] | 風致地区内における建築等の規制に関する条例附則第4条第1項で定める建築物等の高さの規制。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:wallSetbackDistanceWithRoad | gml:LengthType [0..1] | 風致地区内における建築等の規制に関する条例附則第4条第1項で定める建築物の壁面から敷地境界までの距離(道路に接する部分)。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:wallSetbackDistanceWithAdjoiningLand | gml:LengthType [0..1] | 風致地区内における建築等の規制に関する条例附則第4条第1項で定める建築物の壁面から敷地境界までの距離(道路に接しない部分)。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ParkingPlaceDevelopmentZone

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第8号で定められる地区。 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第三条第一項の規定による駐車場整備地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:PortZone

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第9号で定められる臨港地区。港湾を管理運営するため定める地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 分区の種類。コードリスト（PortZone_usage.xml）より選択する。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:floorAreaRate | xs:integer [0..1] | 延べ面積の敷地面積に対する割合。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:SpecialZoneForPreservationOfHistoricalLandscape

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第10号で定められる地区。古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第4条に定める名称（当該地区又は地域を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ZoneForPreservationOfHistoricalLandscape

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第11号で定められる地区。 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法（昭和五十五年法律第六十号）第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第4条に定める名称（当該地区又は地域を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:GreenSpaceConservationDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第12号で定められる地区。 都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第五条の規定による緑地保全地域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第4条に定める名称（当該地区又は地域を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:SpecialGreenSpaceConservationDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第12号で定められる地区。 都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第十二条の規定による特別緑地保全地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第4条に定める名称（当該地区又は地域を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:requirement | gml:CodeType [0..1] | 都市緑地法第3条で定める指定の要件。コードリスト（SpecialGreenSpaceConservationDistrict_requirement.xml）から選択する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:TreePlantingDistrict

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第12号で定められる地区。 都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第三十四条第一項の規定による緑化地域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地域地区の名称（当該地区又は地域を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:minimumGreeningRate | xs:integer [1] | 都市緑地法第34条第3項で定める最低限度の緑化率。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:DistributionBusinessZone

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第13号で定められる地区。流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年法律第百十号）第四条第一項の規定による流通業務地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第4条に定める名称（当該地区又は地域を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:guidelinePublicationDate | xs:date [0..1] | 流通業務市街地の整備に関する法律第5条の2で定める流通業務施設の整備に関する基本方針が定められた日。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ProductiveGreenZone

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第14号で定められる地区。 生産緑地法（昭和四十九年法律第六十八号）第三条第一項の規定による生産緑地地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 当該地区又は地域を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:zoneNumber | xs:string [0..1] | 生産緑地地区番号。 |
| urf:specification | gml:CodeType [0..1] | 特定生産緑地指定の有無。コードリスト（Common_availabilityType.xml）より選択する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ConservationZoneForClustersOfTraditionalStructures

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第15号で定められる地区。文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第4条に定める名称（当該地区又は地域を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:AircraftNoiseControlZone

| 型の定義 | 都市計画法第8条第1項第16号で定められる地区。 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（昭和五十三年法律第二十六号）第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictsAndZones |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 当該地区又は地域を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める地域地区（及び用途地域）の区分。コードリスト（Common_districtsAndZonesType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された地域地区 が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 地域地区が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第8条第3項第1号に定める当該地区又は地域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:areaInTotal | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第8条第3項第3号に定める区域の「面積」について、同一の種類となる区域の当該市区町村内における合計。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。地域地区の外周及び内周となる境界線。 |

促進区域

- urf:ProjectPromotionArea

| 型の定義 | 都市計画法第10条の2に基づき、都市計画区域に定められた促進区域。 下位の地物型として定義されていない促進区域を記述したい場合には、この地物型を使用し、属性「urf:function」でその内容を識別する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 促進区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 促進区域の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第10条第2項に定める促進区域の区分。コードリスト（ProjectPromotionArea_function.xml）に定義されていない促進区域を記述する場合のみ、文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第10条第2項に定める面積。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第10条の2第2項に定める促進区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:developmentPolicy | gml:StringOrRefType [0..1] | 促進区域の開発の方針。 |
| urf:publicFacilitiesPlans | gml:StringOrRefType [0..1] | 当該区域の開発に必要な公共施設に関する都市計画。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:UrbanRedevelopmentPromotionArea

| 型の定義 | 都市計画法第10条の2第1項第1号で定められる区域。 都市再開発法第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:ProjectPromotionArea |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 促進区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第10条の2第2項に定める名称（促進区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第10条第2項に定める促進区域の区分。コードリスト（ProjectPromotionArea_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第10条第2項に定める面積。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第10条の2第2項に定める促進区域が設定された位置。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。町丁目又は字まで記載する。 多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:developmentPolicy) | gml:StringOrRefType [0..1] | 促進区域の開発の方針。 |
| (urf:publicFacilitiesPlans) | gml:StringOrRefType [0..1] | 当該区域の開発に必要な公共施設に関する都市計画。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:publicFacilities | gml:StringOrRefType [1] | 都市再開発法第7条第2項に定める道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設の配置及び規模。 |
| urf:unitArea | gml:StringOrRefType [1] | 都市再開発法第7条第2項に定める市街地再開発促進区域内における建築敷地の造成及び公共施設の用に供する敷地の造成を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定められた整備区の単位。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:LandReadjustmentPromotionArea

| 型の定義 | 都市計画法第10条の2第1項第2号で定められる区域。大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:ProjectPromotionArea |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 促進区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第10条の2第2項に定める名称（促進区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第10条第2項に定める促進区域の区分。コードリスト（ProjectPromotionArea_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第10条第2項に定める面積。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第10条の2第2項に定める促進区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:developmentPolicy | gml:StringOrRefType [0..1] | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第2項に示される住宅市街地としての開発の方針。 |
| urf:publicFacilitiesPlans | gml:StringOrRefType [0..1] | 当該区域が良好な住宅市街地として開発されるために必要な公共施設に関する都市計画。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ResidentialBlockConstructionPromotionArea

| 型の定義 | 都市計画法第10条の2第1項第3号で定められる区域。大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:ProjectPromotionArea |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 促進区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第10条の2第2項に定める名称（促進区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第10条第2項に定める促進区域の区分。コードリスト（ProjectPromotionArea_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第10条第2項に定める面積。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第10条の2第2項に定める促進区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:developmentPolicy | gml:StringOrRefType [0..1] | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第2項に示される住宅市街地としての開発の方針。 |
| urf:publicFacilitiesPlans | gml:StringOrRefType [0..1] | 当該区域が良好な住宅市街地として開発されるために必要な公共施設に関する都市計画。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:LandReadjustmentPromotionAreasForCoreBusinessUrbanDevelopment

| 型の定義 | 都市計画法第10条の2第1項第4号で定められる区域。 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十九条第一項の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:ProjectPromotionArea |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 促進区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第10条の2第2項に定める名称（促進区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第10条第2項に定める促進区域の区分。コードリスト（ProjectPromotionArea_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第10条第2項に定める面積。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第10条の2第2項に定める促進区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:developmentPolicy | gml:StringOrRefType [0..1] | 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再開発の促進に関する法律第19条第2項に示される開発の方針。 |
| urf:publicFacilitiesPlans | gml:StringOrRefType [0..1] | 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再開発の促進に関する法律第19条第4項に示される、当該区域が良好な拠点業務市街地として整備され、又は開発されるために必要な公共施設に関する都市計画。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

遊休土地転換利用促進地区

- urf:UnusedLandUsePromotionArea

| 型の定義 | 都市計画法第10条の3第1項で定められる遊休土地転換利用促進地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第10条の3第2項に定める名称（遊休土地転換利用促進地区を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第10条の3第2項に定める面積。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第10条の3第2項に定める区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第10条の3第2項に定める区域（区域の範囲）。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

被災市街地復興推進地域

- urf:UrbanDisasterRecoveryPromotionArea

| 型の定義 | 都市計画法第10条の4第1項で定められる被災市街地復興推進地域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第10条の4第2項に定める名称（被災市街地復興推進地域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第10条の3第2項に定める面積。 単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第10条の3第2項に定める区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:expirationDate | xs:date [1] | 都市計画法第10条の4第2項で定める別に法律で定める事項のうち、被災市街地復興特別措置法第5条の2で定められる期間満了の日。 |
| urf:emergencyRecoveryPolicy | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第10条の4第2項で定める別に法律で定める事項のうち、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針。 |
| urf:plannedProjectType | gml:CodeType [0..1] | 当該区域で実施される事業の種類。コードリスト（UrbanDevelopmentProject_function.xml）より選択する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第10条の3第2項に定める区域（区域の範囲）。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

都市施設

- urf:UrbanFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設。 下位の地物型として定義されていない都市施設を記述したい場合には、この地物型を使用し、属性「urf:function」で地物型の内容を識別する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない都市施設を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市計画施設を識別するための番号。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:threeDimensionalExtent | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:TrafficFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設。 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない交通施設を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:startLocation | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める位置［起点の地名］。 |
| urf:endLocation | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める位置［終点の地名］。 |
| urf:viaLocations | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める位置［起点から終点までに存在する主な地名］。 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定められる区域［起点から終点までの延長距離］。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:width | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定められる区域［幅員］。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:threeDimensionalExtent | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:urbanRoadAttribute | urf:UrbanRoadAttribute [0..1] | 交通施設が道路の場合の追加情報。 |
| urf:urbanRapidTransitRailroadAttribute | urf:UrbanRapidTransitRailroadAttribute [0..1] | 交通施設が都市高速鉄道の場合の追加情報。 |
| urf:parkingPlaceAttribute | urf:ParkingPlaceAttribute [0..1] | 交通施設が駐車場の場合の追加情報。 |
| urf:vehicleTerminalAttribute | urf:VihicleTerminalAttribute [0..1] | 交通施設が自動車ターミナルの場合の追加情報。 |

- urf:UrbanRoadAttribute

| 型の定義 | 都市計画法第11条第1項第1号に定める道路について定めるべき事項。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ー |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:routeTypeNumber | gml:CodeType [0..1] | 都市局長通達(昭和44年 建設省都計発第102号)Ⅳ(2)③で定められる区分。コードリスト（UrbanRoadAttribute_routeTypeNumber.xml）より選択する。 |
| urf:routeSizeNumber | gml:CodeType [0..1] | 都市局長通達(昭和44年 建設省都計発第102号)Ⅳ(2)③で定められる規模。コードリスト（UrbanRoadAttribute_routeSizeNumber.xml）より選択する。 |
| urf:routeSerialNumber | xs:string[0..1] | 都市局長通達(昭和44年 建設省都計発第102号)Ⅳ(2)③で定められる一連番号。 |
| urf:roadType | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第1号で定める道路の種別。コードリスト（UrbanRoadAttribute_roadType.xml）より選択する。 |
| urf:numberOfLanes | xs:integer [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第1号で定める車線の数。 |
| urf:roadStructure | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第1号で定める道路の構造。 |
| urf:structureType | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第1号及び都市計画法施行規則第7条第1項第2号で定める構造種別。コードリスト（TrafficFacility_trafficFacilityStructureType.xml）より選択する。 |
| urf:crossType | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第1号及び都市計画法施行規則第7条第1項第2号で定める交差種別（道路構造が地表式のみ）。コードリスト（ TrafficFacility_trafficFacilityCrossingType.xml）より選択する。 |
| urf:trafficPlazas | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第1項で定める施設における交通広場の有無。コードリスト（Common_availabilityType.xml）より選択する。 |
| urf:structuralDetails | urf:StructureDetails [0..*] | 道路の構造の内訳。 |

- urf:UrbanRapidTransitRailroadAttribute

| 型の定義 | 都市計画法第11条第1項第1号に定める都市高速鉄道について定めるべき事項。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ー |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:structureType | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第4号及び都市計画法施行規則第7条第1項第6号で定められる構造(鉄道構造)。コードリスト（ TrafficFacility_trafficFacilityStructureType.xml）より選択する。 |
| urf:crossType | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第4号及び都市計画法施行規則第7条第1項第6号で定められる構造（鉄道構造が地表式のみ）。コードリスト（ TrafficFacility_trafficFacilityCrossingType.xml）より選択する。 |
| urf:structuralDetails | urf:StructureDetails [0..*] | 道路の構造の内訳。 |

- urf:StructureDetails

| 型の定義 | 道路及び都市高速鉄道の構造を区間ごとに記述するために使用する型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:startLocation | xs:string [1] | 起点の位置。 |
| urf:endLocation | xs:string [1] | 終点の位置。 |
| urf:viaLocations | xs:string [0..1] | 起点から終点までに存在する主な地名。 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 区間の長さ。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:structureType | gml:CodeType [0..1] | 道路又は鉄道の構造の形式。コードリスト（ TrafficFacility_trafficFacilityStructureType.xml）より選択する。 |
| urf:minimumWidth | gml:LengthType [0..1] | 最小の幅員。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:maximumWidth | gml:LengthType [0..1] | 最大の幅員。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:standardWidth | gml:LengthType [0..1] | 標準的な幅員。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:crossType | gml:CodeType [0..1] | 交差の種別。コードリスト（ TrafficFacility_trafficFacilityCrossingType.xml）より選択する。 |

- urf:ParkingPlaceAttribute

| 型の定義 | 都市計画法第11条第1項第1号に定める駐車場について定めるべき事項。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ー |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:storeysAboveGround | xs: integer [1] | 都市計画法施行令第6条第1項第2号及び都市計画法施行規則第7条第1項第3号に定める駐車場の地上階数。 |
| urf:storeysBelowGround | xs:integer [1] | 都市計画法施行令第6条第1項第2号及び都市計画法施行規則第7条第1項第3号に定める駐車場の地下階数。 |

- urf:VehicleTerminalAttribute

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第1号に定める自動車ターミナルについて定めるべき事項。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ー |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:terminalType | gml:CodeType [1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（VehicleTerminalAttribute_terminalType.xml）から選択する。 |

- urf:OpenSpaceForPublicUse

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第2号に定める公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない公共空地を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:threeDimensionalExtent | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:parkAttribute | urf:ParkAttribute [0..1] | 公共空地が公園の場合の追加情報。 |

- urf:ParkAttribute

| 型の定義 | 都市計画法第11条第1項第2号に定める公園について定めるべき事項。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ー |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:parkTypeNumber | gml:CodeType [0..1] | 都市局長通達(昭和44年 建設省都計発第102号)Ⅳ(4)②にて定められる区分。コードリスト（ParkAttribute_parkTypeNumber.xml）より選択する。 |
| urf:parkSizeNumber | gml:CodeType [0..1] | 都市局長通達(昭和44年 建設省都計発第102号)Ⅳ(4)②にて定められる規模。コードリスト（ParkAttribute_parkSizeNumber.xml）より選択する。 |
| urf:parkSerialNumber | xs:string [0..1] | 都市局長通達(昭和44年 建設省都計発第102号)Ⅳ(4)②にて定められる一連番号。 |

- urf:SupplyFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第3号に定める水道、電気供給施設、ガス供給施設その他の供給施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない供給施設を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:threeDimensionalExtent | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:waterWorksAttribute | urf:WaterWorksAttribute [0..1] | 供給施設が水道の場合の追加情報。 |

- urf:WaterWorksAttribute

| 型の定義 | 都市計画法第11条第1項第3号に定める水道について定めるべき事項。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:SupplyFacilityAttribute |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:startLocation | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める位置［起点の町丁目又は字］。 |
| urf:endLocation | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める位置［終点の町丁目又は字］。 |

- urf:TreatmentFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第3号に定める下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない処理施設を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:threeDimensionalExtent | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:sewerSystemAttribute | urf:SewerSystemAttribute [0..1] | 処理施設が下水道の場合の追加情報。 |

- urf:SewerSystemAttribute

| 型の定義 | 都市計画法第11条第1項第3号に定める下水道について定めるべき事項。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ー |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:startLocation | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める位置［起点の町丁目又は字］。 |
| urf:endLocation | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める位置［終点の町丁目又は字］。 |
| urf:systemType | gml:CodeType [0..1] | 下水道法施行規則第19条第1項第3号で定められる種別。コードリスト（SewerSystemAttribute_systemType.xml）より選択する。 |
| urf:drainageArea | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第6号に定められた排水区域。 |

- urf:Waterway

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第4号に定める河川、運河、その他の水路。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない水路を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:startLocation | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める「位置」を表す水路の起点位置。 |
| urf:endLocation | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める「位置」を表す水路の終点位置。 |
| urf:structure | gml:CodeType[0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第4号に定める「構造」。コードリスト（Waterway_structure.xml）より選択する。 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す延長。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| urf:width | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す幅員。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:threeDimensionalExtent | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:EducationalAndCulturalFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第5号に定める学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない教育施設を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:MedicalFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第6号に定める病院その他の医療施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない医療施設を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:SocialWelfareFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第6号に定める保育所その他の社会福祉施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない社会福祉施設を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:MarketsSlaughterhousesCrematoria

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第7号に定める市場、と畜場又は火葬場。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:CollectiveHousingFacilities

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第8号に定める、一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設（一団地の住宅施設）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:buildingCoverageRate | xs:integer[0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第7号に定める建ぺい率の限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:floorAreaRate | xs:integer [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第7号に定める容積率の限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:numberOfLowRiseHousing | xs:integer [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第7号に定める低層住宅の予定戸数。 |
| urf:numberOfMiddleRiseHousing | xs:integer [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第7号に定める中層住宅の予定戸数。 |
| urf:numberOfHighRiseHousing | xs:integer [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第7号に定める高層住宅の予定戸数。 |
| urf:totalNumberOfHousing | xs:integer [0..1] | 住宅予定戸数の合計。 |
| urf:publicFacilitiesAllocationPolicy | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第7号に定める公益的施設、住宅及び公共施設の配置方針。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第5項に定める都市施設に関する都市計画事業の施行予定者。区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の場合に適用する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:CollectiveGovernmentAndPublicOfficeFacilities

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第9号に定める、一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらの付帯に関する通路その他の施設（一団地の官公庁施設）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:buildingCoverageRate | xs:integer[0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第8号に定める建ぺい率の限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:floorAreaRate | xs:integer [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第8号に定める容積率の限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:publicFacilitiesAllocationPolicy | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法施行令第6条第1項第8号に定める公益的施設、住宅及び公共施設の配置方針。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第5項に定める都市施設に関する都市計画事業の施行予定者。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:DistributionBusinessPark

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第11号に定める施設（流通業務団地）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:distributionBusinessPark | gml:StringOrRefType [0..1] | 流通業務市街地整備法第7条第2項に定める流通業務施設の敷地の位置及び規模。 |
| urf:publicAndUtilityFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 流通業務市街地整備法第7条第2項に定める公共施設及び公益的施設の位置及び規模。 |
| urf:buildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 流通業務市街地整備法第7条第3項に定める建ぺい率の限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:floorAreaRate | xs:integer [0..1] | 流通業務市街地整備法第7条第3項に定める容積率の限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 流通業務市街地整備法第7条第3項に定める建築物の高さの最高限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:minimumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 流通業務市街地整備法第7条第3項に定める建築物の高さの最低限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:setbackSize | gml:StringOrRefType [0..1] | 流通業務市街地整備法第7条第3項に定める外壁の後退距離。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第5項に定める都市施設に関する都市計画事業の施行予定者。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:CollectiveFacilitiesForTsunamiDisasterPrevention

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第12号に定める施設。 津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:housingFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 津波防災地域づくり法第17条第2項第1号に定める住宅施設の位置及び規模。 |
| urf:supecificBusinessFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 津波防災地域づくり法第17条第2項第1号に定める特定業務施設の位置及び規模。 |
| urf:publicFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 津波防災地域づくり法第17条第2項第1号に定める公共施設の位置及び規模。 |
| urf:utilityFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 津波防災地域づくり法第17条第2項第1号に定める公益的施設の位置及び規模。 |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 津波防災地域づくり法第17条第2項第2号に定める建築物の高さの最高限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:minimumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 津波防災地域づくり法第17条第2項第2号に定める建築物の高さの最低限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:maximumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 津波防災地域づくり法第17条第2項第2号に定める延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 津波防災地域づくり法第17条第2項第2号に定める延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 津波防災地域づくり法第17条第2項第2号に定める建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:CollectiveFacilitiesForReconstructionAndRevitalization

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第13号に定める施設。 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:housingFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 福島復興再生特措法第32条第2項第1号に定める住宅施設の位置及び規模。 |
| urf:supecificBusinessFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 福島復興再生特措法第32条第2項第1号に定める特定業務施設の位置及び規模。 |
| urf:publicFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 福島復興再生特措法第32条第2項第1号に定める公共施設の位置及び規模。 |
| urf:utilityFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 福島復興再生特措法第32条第2項第1号に定める公益的施設の位置及び規模。 |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 福島復興再生特措法第32条第2項第2号に定める建築物の高さの最高限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:minimumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 福島復興再生特措法第32条第2項第2号に定める建築物の高さの最低限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:maximumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 福島復興再生特措法第32条第2項第2号に定める延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 福島復興再生特措法第32条第2項第2号に定める延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 福島復興再生特措法第32条第2項第2号に定める建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:CollectiveFacilitiesForReconstruction

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第14号に定める施設。 大規模災害からの復興に関する法律（平成二十五年法律第五十五号）第二条第八号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:housingFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 大規模災害復興法第41条第2項第1号に定める住宅施設の位置及び規模。 |
| urf:supecificBusinessFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 大規模災害復興法第41条第2項第1号に定める特定業務施設の位置及び規模。 |
| urf:publicFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 大規模災害復興法第41条第2項第1号に定める公共施設の位置及び規模。 |
| urf:utilityFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 大規模災害復興法第41条第2項第1号に定める公益的施設の位置及び規模。 |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 大規模災害復興法第41条第2項第2号に定める建築物の高さの最高限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:minimumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 大規模災害復興法第41条第2項第2号に定める建築物の高さの最低限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:maximumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 大規模災害復興法第41条第2項第2号に定める延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 大規模災害復興法第41条第2項第2号に定める延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 大規模災害復興法第41条第2項第2号に定める建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:CollectiveUrbanDisasterPreventionFacilities

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第10号に定める施設（一団地の都市安全確保拠点施設）。 溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等（居住者、来訪者又は滞在者をいう。以下同じ。）の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設（避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設その他の施設をいう。）及び公共施設をいう。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:specificUtilityAndPublicFacilities | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第11条第4項第1号に定める特定公益施設及び公共施設の位置及び規模。 |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第4項第2号に定める建築物の高さの最高限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:minimumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第4項第2号に定める建築物の高さの最低限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:maximumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 都市計画法第11条第4項第2号に定める延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 都市計画法第11条第4項第2号に定める延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 都市計画法第11条第4項第2号に定める建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:UrbanFacilityStipulatedByCabinetOrder

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第15号の政令で定める施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）に定義されていない政令で定める施設を記述する場合は、その種類を文字列で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す延長。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| urf:width | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す幅員。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:TelecommunicationFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第15号の政令で定める電気通信事業の用に供する施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacilityStipulatedByCabinetOrder |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す延長。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| urf:width | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す幅員。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:threeDimensionalExtent | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:WindProtectionFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第15号の政令で定める防風の施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacilityStipulatedByCabinetOrder |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す延長。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| urf:width | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す幅員。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:FireProtectionFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第15号の政令で定める防火の施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacilityStipulatedByCabinetOrder |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す延長。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| urf:width | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す幅員。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:threeDimensionalExtent | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:TideFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第15号の政令で定める防潮の施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacilityStipulatedByCabinetOrder |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す延長。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| urf:width | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す幅員。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:FloodPreventionFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第15号の政令で定める防水の施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacilityStipulatedByCabinetOrder |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日マンホール）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す延長。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| urf:width | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す幅員。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:threeDimensionalExtent | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:SnowProtectionFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第15号の政令で定める防雪の施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacilityStipulatedByCabinetOrder |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す延長。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| urf:width | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す幅員。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

- urf:SandControlFacility

| 型の定義 | 都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項第15号の政令で定める防砂の施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanFacilityStipulatedByCabinetOrder |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市施設の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第11条第2項で定める名称（都市施設を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:number | xs:string [0..1] | 都市施設を識別するための番号。 |
| urf:length | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す延長。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| urf:width | gml:LengthType [0..1] | 都市計画法第11条第2項の区域を示す幅員。単位はｍ（uom=”m”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第11条第2項に定める都市施設の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:threeDimensionalExtent) | urf:ThreeDimensionalExtent [0..*] | 都市施設に設定された立体的な範囲。 |

市街地開発事業

- urf:UrbanDevelopmentProject

| 型の定義 | 都市計画法第12条に定める市街地開発事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 市街地開発事業の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める名称（市街地開発事業を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の種類。コードリスト（UrbanDevelopmentProject_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条第5項に定める事業の実施予定機関の名称。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:LandReadjustmentProject

| 型の定義 | 都市計画法第12条第1項第1号に定める事業。 土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）による土地区画整理事業。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 市街地開発事業の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める名称（市街地開発事業を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の種類。コードリスト（UrbanDevelopmentProject_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| (urf:scheduledExecutor) | xs:string [0..1] | 事業の実施予定機関の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:publicFacilityAllocation | gml:StringOrRefType [1] | 都市計画法第12条第3項に定める公共施設の配置。 |
| urf:buildingLotDevelopment | gml:StringOrRefType [1] | 都市計画法第12条第3項に定める宅地の整備に関する事項。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:NewHousingAndUrbanDevelopmentProject

| 型の定義 | 都市計画法第12条第1項第2号に定める事業。 新住宅市街地開発法（昭和三十八年法律第百三十四号）による新住宅市街地開発事業。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 市街地開発事業の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める名称（市街地開発事業を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の種類。コードリスト（UrbanDevelopmentProject_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める事業の実施予定機関の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:housing | gml:StringOrRefType [1] | 新住宅市街地開発法第4条に定める住区。 |
| urf:publicFacilityAllocation | gml:StringOrRefType [1] | 新住宅市街地開発法第4条に定める公共施設の配置及び規模。 |
| urf:residentialLandUsePlan | gml:StringOrRefType [1] | 新住宅市街地開発法第4条に定める宅地の利用計画。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:IndustrialParkDevelopmentProject

| 型の定義 | 都市計画法第12条第1項第3号に定める事業。 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和三十三年法律第九十八号）による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律（昭和三十九年法律第百四十五号）による工業団地造成事業。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 市街地開発事業の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める名称（市街地開発事業を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の種類。コードリスト（UrbanDevelopmentProject_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める事業の実施予定機関の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:publicFacilityAllocation | gml:StringOrRefType [1] | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第5条第1項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第7条第1項に定める公共施設の配置及び規模。 |
| urf:residentialLandUsePlan | gml:StringOrRefType [1] | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第5条第1項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第7条第1項に定める宅地の利用計画。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:UrbanRedevelopmentProject

| 型の定義 | 都市計画法第12条第1項第4号に定める事業。都市再開発法による市街地再開発事業。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 市街地開発事業の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める名称（市街地開発事業を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の種類。コードリスト（UrbanDevelopmentProject_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 市街地再開発事業の種類。コードリスト（UrbanRedevelopmentProject_usage.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| (urf:scheduledExecutor) | xs:string [0..1] | 事業の実施予定機関の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:publicFacilityAllocation | gml:StringOrRefType [1] | 都市再開発法第4条第1項に定める公共施設の配置及び規模。 |
| urf:developmentPlan | gml:StringOrRefType [1] | 都市再開発法第4条第1項に定める建築物及び建築敷地の整備計画。 |
| urf:housingTarget | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市再開発法第5条に定める当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数その他住宅建設の目標。 |
| urf:siteArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市再開発法第5条に定める当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の敷地面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:totalFloorArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市再開発法第5条に定める当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の延床面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:numberOfHousing | xs:integer [0..1] | 都市再開発法第5条に定める当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:NewUrbanInfrastructureProject

| 型の定義 | 都市計画法第12条第1項第5号に定める事業。 新都市基盤整備法（昭和四十七年法律第八十六号）による新都市基盤整備事業。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 市街地開発事業の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める名称（市街地開発事業を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の種類。コードリスト（UrbanDevelopmentProject_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める事業の実施予定機関の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:landForCentralPublicFacilities | gml:StringOrRefType [1] | 新都市基盤整備法第4条第1項に定める根幹公共施設の用に供すべき土地の区域。 |
| urf:districtsAllocation | gml:StringOrRefType [1] | 新都市基盤整備法第4条第1項に定める開発誘導地区の配置及び規模。 |
| urf:landUsePlan | gml:StringOrRefType [1] | 新都市基盤整備法第4条第1項に定める開発誘導地区内の土地の利用計画。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ResidentialBlockConstructionProject

| 型の定義 | 都市計画法第12条第1項第6号に定める事業。 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 市街地開発事業の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める名称（市街地開発事業を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の種類。コードリスト（UrbanDevelopmentProject_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める事業の実施予定機関の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:publicFacilityAllocation | gml:StringOrRefType [1] | 大都市における住宅及び住宅地の供給促進に関する特別措置法第31条第2項に定める公共施設の配置及び規模。 |
| urf:developmentPlan | gml:StringOrRefType [0..1] | 大都市における住宅及び住宅地の供給促進に関する特別措置法第31条第2項に定める施設住宅の建設に関する計画。 |
| urf:siteArea | gml:MeasureType [0..1] | 当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の敷地面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:totalFloorArea | gml:MeasureType [0..1] | 当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の延床面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:DisasterPreventionBlockImprovementProject

| 型の定義 | 都市計画法第12条第1項第7号に定める事業。密集市街地整備法による防災街区整備事業。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 市街地開発事業の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める名称（市街地開発事業を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の種類。コードリスト（UrbanDevelopmentProject_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| (urf:scheduledExecutor) | xs:string [0..1] | 事業の実施予定機関の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:disasterPreventionPublicFacilityAllocation | gml:StringOrRefType [1] | 密集市街地整備法第120条第1項に定める防災公共施設の配置及び規模。 |
| urf:otherPublicFacilityAllocation | gml:StringOrRefType [1] | 密集市街地整備法第120条第1項に定めるその他の公共施設の配置及び規模。 |
| urf:developmentPlan | gml:StringOrRefType [1] | 密集市街地整備法第120条第1項に定める防災施設建築物の整備に関する計画。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:UrbanRenewalProject

| 型の定義 | 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号)第3条で定められる、旧都市計画法(大正8年法律第36号)第3条の定める手続きによって都市計画として決定された市街地改造事業。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:UrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 市街地開発事業の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める名称（市街地開発事業を識別する名前）。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の種類。コードリスト（UrbanDevelopmentProject_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条第2項で定める事業の実施予定機関の名称。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:storeysAboveGround | xs:nonNegativeInteger [0..1] | 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第4条第2項で定められる建築物の整備に関する計画に示される建築物の地上階数。 |
| urf:storeysBelowGround | xs:nonNegativeInteger [0..1] | 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第4条第2項で定められる建築物の整備に関する計画に示される建築物の地下階数。 |
| urf:setbackSize | gml:StringOrRefType [0..1] | 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第4条第2項で定められる建築物の整備に関する計画に示される壁面の位置の限度。 |
| urf:floorAreaRate | xs:integer [0..1] | 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第4条第2項で定められる建築物の整備に関する計画に示される容積の限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:buildingUsage | xs:string [0..1] | 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第4条第2項で定められる建築物の整備に関する計画に示される主な用途。 |
| urf:siteArea | gml:MeasureType [0..1] | 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第4条第2項で定められる建築物の整備に関する計画に示される建築敷地の面積。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

市街地開発事業の予定区域

- urf:ScheduledAreaForUrbanDevelopmentProject

| 型の定義 | 都市計画法第12条の2に定める予定区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項で定める名称（市街地開発事業等予定区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の2第2項に定める市街地開発事業予定区域の種類。コードリスト（ScheduledAreaForUrbanDevelopment_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める施行予定者。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める区域。高さを0とする。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ScheduledAreaForNewHousingAndUrbanDevelopmentProjects

| 型の定義 | 都市計画法第12条の2第1項第1号に定める新住宅市街地開発事業の予定区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:ScheduledAreaForUrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項で定める名称（市街地開発事業等予定区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の2第2項に定める市街地開発事業予定区域の種類。コードリスト（ScheduledAreaForUrbanDevelopment_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める施行予定者。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める市街地開発事業の区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ScheduledAreaForIndustrialParkDevelopmentProjects

| 型の定義 | 都市計画法第12条の2第1項第2号に定める工業団地造成事業の予定区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:ScheduledAreaForUrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項で定める名称（市街地開発事業等予定区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の2第2項に定める市街地開発事業予定区域の種類。コードリスト（ScheduledAreaForUrbanDevelopment_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める施行予定者。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ScheduledAreaForNewUrbanInfrastructureProjects

| 型の定義 | 都市計画法第12条の2第1項第3号に定める新都市基盤整備事業の予定区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:ScheduledAreaForUrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項で定める名称（市街地開発事業等予定区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の2第2項に定める市街地開発事業予定区域の種類。コードリスト（ScheduledAreaForUrbanDevelopment_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める施行予定者。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ScheduledAreaForCollectiveHousingFacilities

| 型の定義 | 都市計画法第12条の2第1項第4号に定める区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:ScheduledAreaForUrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項で定める名称（市街地開発事業等予定区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の2第2項に定める市街地開発事業予定区域の種類。コードリスト（ScheduledAreaForUrbanDevelopment_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める施行予定者。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ScheduledAreaForCollectiveGovernmentAndPublicOfficeFacilities

| 型の定義 | 都市計画法第12条の2第1項第5号に定める一団地の官公庁施設の予定区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:ScheduledAreaForUrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項で定める名称（市街地開発事業等予定区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の2第2項に定める市街地開発事業予定区域の種類。コードリスト（ScheduledAreaForUrbanDevelopment_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める施行予定者。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ScheduledAreaForDistributionBusinessPark

| 型の定義 | 都市計画法第12条の2第1項第6号に定める流通業務団地の予定区域。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:ScheduledAreaForUrbanDevelopmentProject |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項で定める名称（市街地開発事業等予定区域を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の2第2項に定める市街地開発事業予定区域の種類。コードリスト（ScheduledAreaForUrbanDevelopment_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法第12条第2項に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域が設定された位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:scheduledExecutor | xs:string [1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める施行予定者。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の2第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

地区計画等

- urf:DistrictPlan

| 型の定義 | 建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_AbstractDistrictPlan |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項で定める名称（地区計画を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区計画の種類。 促進区を定める場合、当該地区計画は、再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画となる。コードリスト（DistrictPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法施行令第7条の3に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:objectives | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第12条の5第2項第2号に定める当該地区計画の目標。 |
| urf:policy | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第12条の5第2項第3号に定める当該区域の整備、開発及び保全に関する方針。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:facilityAllocation | gml:StringOrRefType [0..1] | 道路、公園その他の政令で定める施設（都市計画施設及び沿道地区施設を除く。）の配置及び規模。 地区計画に促進区を定める場合に作成する。（都市計画法第12条の5第5項第1号） |
| urf:landUsePolicy | gml:StringOrRefType [0..1] | 土地利用に関する基本方針。 地区計画に促進区を定める場合に作成する。（都市計画法第12条の5第5項第2号） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:districtDevelopmentPlan | urf:DistrictDevelopmentPlan [0..*] | 都市計画法第12条の5第2項第1号に定める当該地区計画等に定められた地区整備計画。 |
| urf:promotionDistrict | urf:PromotionDistrict [0..*] | 当該地区計画等に再開発等促進区や開発整備促進区を定める場合の促進区。促進区を定める場合、「再開発促進区を定める地区計画」又は「開発整備促進区を定める地区計画」となる。 |

- urf:RoadsideDistrictPlan

| 型の定義 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第九条第一項の規定による沿道地区計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_AbstractDistrictPlan |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項で定める名称（地区計画を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区計画の種類。 沿道再開発等促進区を定める場合は、沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画となる。コードリスト（DistrictPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法施行令第7条の3に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:objectives | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第12条の5第2項第2号に定める当該地区計画の目標。 |
| urf:policy | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第12条の5第2項第3号に定める当該区域の整備、開発及び保全に関する方針。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf: facilitiesAllocation | gml:StringOrRefType [0..1] | 道路、公園その他の政令で定める施設（都市計画施設及び沿道地区施設を除く。）の配置及び規模。 沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画の場合に作成する（幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第4項）。 |
| urf:landUsePolicy | gml:StringOrRefType [0..1] | 土地利用に関する基本方針。 沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画の場合に作成する（幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第4項）。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:districtDevelopmentPlan | urf:DistrictDevelopmentPlan [0..*] | 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に定める当該沿道地区計画に定められた沿道地区整備計画(urf:RoadsideDistrictImprovementPlan)。 |
| urf:promotionDistrict | urf:PromotionDistrict [0..*] | 沿道再開発等促進区。沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画の場合にのみ作成する。 |

- urf:RuralDistrictPlan

| 型の定義 | 集落地域整備法（昭和六十二年法律第六十三号）第五条第一項の規定による集落地区計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_AbstractDistrictPlan |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項で定める名称（地区計画を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区計画の種類。コードリスト（DistrictPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法施行令第7条の3に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:objectives | gml:StringOrRefType [0..1] | 集落整備法第5条第4項に定める集落地区計画の目標。 |
| urf:policy | gml:StringOrRefType [0..1] | 集落整備法第5条第4項に定める区域の整備、開発及び保全に関する方針。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:districtDevelopmentPlan | urf:DistrictDevelopmentPlan [0..*] | 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に定める当該沿道地区計画に定められた沿道地区整備計画(urf:RoadsideDistrictImprovementPlan)。 |
| urf:promotionDistrict | urf:PromotionDistrict [0..*] | 沿道再開発等促進区。 沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画の場合にのみ作成する。 |

- urf:HistoricSceneryMaintenanceAndImprovementDistrictPlan

| 型の定義 | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第三十一条第一項の規定による歴史的風致維持向上地区計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_AbstractDistrictPlan |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項で定める名称（地区計画を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区計画の種類。コードリスト（DistrictPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法施行令第7条の3に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:objectives | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第2号に定める当該地区計画の目標。 |
| urf:policy | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第4号に定める当該地区計画の方針。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:landUsePolicy | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第3号に定める土地利用に関する基本方針。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:districtDevelopmentPlan | urf:DistrictDevelopmentPlan [0..*] | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第1号に示される「歴史的風致維持向上地区整備計画」(urf:DistrictImprovementPlanForHistoricSceneryMaintenanceAndImprovementDistrict)。 |
| (urf:promotionDistrict) | urf:PromotionDistrict [0..*] |  |

- urf:DisasterPreventionBlockImprovementZonePlan

| 型の定義 | 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_AbstractDistrictPlan |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項で定める名称（地区計画を識別する名前）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区計画の種類。コードリスト（DistrictPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。不明な場合は文字列で「Null」と入力する。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。コードリスト（Common_urbanPlanType.xml）より選択する。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。コードリスト（Common_areaClassificationType.xml）より選択する。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType [0..1] | 都市計画法施行令第7条の3に定める面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他当該区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める位置。町丁目又は字まで記載する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:objectives | gml:StringOrRefType [0..1] | 密集市街地整備法第32条第2項第3号に定める当該地区計画の目標。 |
| urf:policy | gml:StringOrRefType [0..1] | 密集市街地整備法第32条第2項第3号に定める当該地区計画の方針。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:zonalDisasterPreventionFacilitiesAllocation | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区防災施設の区域。 |
| urf:specifiedZonalDisasterPreventionFacilitiesAllocation | gml:StringOrRefType [0..1] | 特定地区防災施設の区域。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:districtDevelopmentPlan | urf:DistrictDevelopmentPlan [0..*] | 防災街区整備地区計画に定められた特定建築物地区整備計画(urf:SpecifiedBuildingZoneImprovementPlan)及び防災街区整備地区整備計画(urf:DistrictImprovementPlanForDisasterPreventionBlockImprovementZonePlan)。 |
| (urf:promotionDistrict) | urf:PromotionDistrict [0..*] |  |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:zonalDisasterPreventionFacilities | urf:ZonalDisasterPreventionFacility [0..*] | 防災街区整備地区計画に計画された地区防災施設及び特定地区防災施設(urf:ZonalDisasterPreventionFacility)。 |

- urf:DistrictDevelopmentPlan

| 型の定義 | 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設（地区施設）及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区整備計画を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区整備計画の種類。コードリスト（DistrictDevelopmentPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区整備計画の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:districtFacilitiesAllocation | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第12条の5第7項第1号に定める地区施設の配置及び規模。関連役割「urf:districtFacility」により地区施設の区域を示さない場合は、この属性により地区施設を記述する。 |
| urf:buildingRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第12条の5第7項第2号に定める建築物等の制限。 |
| urf:urbanGreenSpaceConservation | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第12条の5第7項第3号に定める現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項。 |
| urf:activityRestrictionInFarmland | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第12条の5第7項第4号に定める現に存する農地（耕作の目的に供される土地）で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項 |
| urf:landuseRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第12条の5第7項第5号に定める土地の利用に関する事項。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:districtFacility | urf:DistrictFacility [0..*] | 当該地区整備計画に設定された都市計画法第12条の5第7項第1号に定める地区施設。 |
| urf:district | urf:District [0..*] | 当該地区整備計画に定められた地区。 |

- urf:SpecifiedBuildingZoneImprovementPlan

| 型の定義 | 当該区域における特定防災機能を確保するための防災公共施設（都市計画施設を除く。以下「地区防災施設」という。）の区域（地区防災施設のうち建築物等と一体となって当該特定防災機能を確保するために整備されるべきもの（特定地区防災施設）にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び当該建築物等の整備に関する計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictDevelopmentPlan |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区整備計画を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区整備計画の種類。コードリスト（DistrictDevelopmentPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区整備計画の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| (urf:districtFacilitiesAllocation) | gml:StringOrRefType [0..1] |  |
| urf:buildingRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 密集市街地整備法第32条第4項第2号に定める建築物等の制限。 |
| (urf:urbanGreenSpaceConservation) | gml:StringOrRefType [0..1] |  |
| (urf:activityRestrictionInFarmland) | gml:StringOrRefType [0..1] |  |
| (urf:landuseRestrictions) | gml:StringOrRefType [0..1] |  |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:districtFacility) | urf:DistrictFacility [0..*] |  |
| urf:district | urf:District [0..*] | 当該地区整備計画に定められた防災地区。 |

- urf:DistrictImprovementPlanForDisasterPreventionBlockImprovementZonePlan

| 型の定義 | 防災街区整備地区整備計画。主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設（地区施設）及び建築物等（特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。）の整備並びに土地の利用に関して、地区防災施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区域について定める計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictDevelopmentPlan |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区整備計画を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区整備計画の種類。コードリスト（DistrictDevelopmentPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区整備計画の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:districtFacilitiesAllocation | gml:StringOrRefType [0..1] | 密集市街地整備法第32条第4項第1号に定める地区施設の配置及び規模。 |
| urf:buildingRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 密集市街地整備法第32条第4項第2号に定める建築物等の制限。 |
| urf:urbanGreenSpaceConservation | gml:StringOrRefType [0..1] | 密集市街地整備法第32条第4項第3号に定める現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項。 |
| urf:activityRestrictionInFarmland | gml:StringOrRefType [0..1] | 都市計画法第12条の5第7項第4号に定める現に存する農地（耕作の目的に供される土地）で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項。 |
| urf:landuseRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 密集市街地整備法第32条第4項第4号に定める土地の利用に関する事項。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:districtFacility) | urf:DistrictFacility [0..*] |  |
| urf:district | urf:District [0..*] | 当該地区整備計画に定められた防災地区。 |

- urf:RoadsideDistrictImprovementPlan

| 型の定義 | 沿道地区整備計画。 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路その他政令で定める施設（都市計画施設を除く。「沿道地区施設」）並びに建築物その他の工作物の整備並びに土地の利用その他の沿道の整備に関する計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictDevelopmentPlan |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区整備計画を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区整備計画の種類。コードリスト（DistrictDevelopmentPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区整備計画の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| (urf:districtFacilitiesAllocation) | gml:StringOrRefType [0..1] |  |
| urf:buildingRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6号第2号に定める建築物等の制限。 |
| urf:urbanGreenSpaceConservation | gml:StringOrRefType [0..1] | 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6号第3号に定める現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項。 |
| (urf:activityRestrictionInFarmland) | gml:StringOrRefType [0..1] |  |
| urf:landuseRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6号第4号に定める土地の利用に関する事項その他沿道の整備に関する事項。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:rodsideDistrictFacilitiesAllocation | gml:StringOrRefType [0..1] | 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6項第1号に定める沿道地区施設の配置及び規模。関連役割「urf:districtFacilities」により沿道地区施設の区域を示さない場合は、この属性により沿道地区施設を記述する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:districtFacility | urf:DistrictFacility [0..*] | 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6号第1号に定められた当該地区整備計画に定められた沿道地区施設。 |
| urf:district | urf:District [0..*] | 当該地区整備計画に定められた地区。 |

- urf:RuralDistrictImprovementPlan

| 型の定義 | 集落地区整備計画。主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設（集落地区施設）及び建築物その他の工作物（建築物等）の整備並びに土地の利用に関する計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictDevelopmentPlan |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区整備計画を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区整備計画の種類。コードリスト（DistrictDevelopmentPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区整備計画の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:districtFacilitiesAllocation | gml:StringOrRefType [0..1] | 集落地域整備法第5条第5項第2号に定める建築物等の制限。 |
| urf:buildingRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 集落地域整備法第5条第5項第3号に定める現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項。 |
| (urf:urbanGreenSpaceConservation) | gml:StringOrRefType [0..1] |  |
| urf:activityRestrictionInFarmland | gml:StringOrRefType [0..1] | 集落地域整備法第5条第5項第4号に定める土地の利用に関する事項。 |
| urf:landuseRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 集落地域整備法第5条第5項第1号に定める集落地区施設の配置及び規模。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:ruralDistrictFacilitiesAllocation | gml:StringOrRefType [0..1] | 集落地域整備法第5条第5項第1号に定める集落地区施設の配置及び規模。 関連役割「urf:districtFacilities」により集落地区施設の区域を示さない場合は、この属性により集落地区施設を記述する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| urf:districtFacility | urf:DistrictFacility [0..*] | 集落地域整備法第5条第5項第1号に定められた当該地区整備計画に定められた集落地区施設。 |
| urf:district | urf:District [0..*] | 当該地区整備計画に定められた地区。 |

- urf:DistrictImprovementPlanForHistoricSceneryMaintenanceAndImprovementDistrict

| 型の定義 | 歴史的風致維持向上地区整備計画。 主として街区内の居住者、滞在者その他の者の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設（都市計画施設を除く。地区施設）及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictDevelopmentPlan |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区整備計画を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 都市計画法第12条の4第2項に定める地区整備計画の種類。コードリスト（DistrictDevelopmentPlan_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区整備計画の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| urf:districtFacilitiesAllocation | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第4項第1号に定める地区施設の配置及び規模。 |
| urf:buildingRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第4項第2号に定める建築物等の制限。 |
| urf:urbanGreenSpaceConservation | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第4項第3号に定める現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項。 |
| (urf:activityRestrictionInFarmland) | gml:StringOrRefType [0..1] |  |
| urf:landuseRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第4項第4号に定める土地の利用に関する事項。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市計画法第12条の4第2項に定める区域。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |
| (urf:districtFacility) | urf:DistrictFacility [0..*] |  |
| urf:district | urf:District [0..*] | 当該地区整備計画に定められた地区。 |

- urf:PromotionDistrict

| 型の定義 | 地区計画に定められる促進区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 促進区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 促進区を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 促進区の種類。コードリスト（PromotionArea_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| (urf:reason) | gml:StringOrRefType [0..1] | 促進区が指定された理由。 |
| (urf:note) | gml:StringOrRefType [0..1] | その他区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 促進区の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 促進区の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 促進の区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:District

| 型の定義 | 地区整備計画に定められる地区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区の概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区を識別する名前。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 地区の種類。コードリスト（District_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。沿道地区整備計画の場合は沿道地区、防災街区整備地区整備計画の場合はの防災地区となる。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 区域の用途。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| urf:reason | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区が指定された理由。 |
| urf:note | gml:StringOrRefType [0..1] | その他区域に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:buildingRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 建築物に関する制限事項。 |
| urf:useRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 建築物等の用途の制限。 |
| urf:maximumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumFloorAreaRate | xs:integer [0..1] | 延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:maximumBuildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 建築基準法第53条で定められる建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumBuildingCoverageRate | xs:integer [0..1] | 建築基準法第53条で定められる建築面積の敷地面積に対する割合の最低限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:minimumSiteArea | gml:MeasureType [0..1] | 建築物の敷地面積の最低限度。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:minimumBuildingArea | gml:MeasureType [0..1] | 建築物の建築面積の最低限度。単位はm2（uom=”m2”）とする。 |
| urf:minimumGroundHeight | gml:LengthType[0..1] | 建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度。高さはm（uom=”m”）とする。 |
| urf:setbackSize | gml:StringOrRefType [0..1] | 外壁の後退距離。 |
| urf:strucuturePlacementRestrictions | gml:StringOrRefType [0..1] | 壁面後退区域における工作物の設置の制限。 |
| urf:maximumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 建築物の高さの最高限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:minimumBuildingHeight | gml:LengthType [0..1] | 建築物の高さの最低限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:minimumFloorHeight | gml:LengthType [0..1] | 床面の高さの最低限度。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:buildingDesignRestriction | gml:StringOrRefType [0..1] | 建築物の形態及び意匠にかかる制限。 |
| urf:minimumGreeningRate | xs:integer [0..1] | 都市緑地法第34条第3項で定められる最低限度の緑化率。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| urf:fenceGuideline | gml:StringOrRefType [0..1] | 垣及びさくの構造にかかる制限。 |
| urf:restrictionsForFireProtection | gml:StringOrRefType [0..1] | 建築物の構造に関する防火上必要な制限。 |
| urf:restrictionsForNoiseProtection | gml:StringOrRefType [0..1] | 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限。 |
| urf:minimumFrontageRate | xs:integer [0..1] | 建築物の特定地区防災施設に係る間口率の最低限度。全体を「100」とする割合（百分率）で記述する。（単位は％） |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 地区の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 地区の区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:DistrictFacility

| 型の定義 | 地区計画において定められる、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他政令で定める施設。 道路、公園、避難路、避難施設、雨水貯留浸透施設、緑地及び広場その他公共空地。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区施設の内容 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区施設を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 地区施設の種類。コードリスト（Common_districtFacilityType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 地区施設の用途。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| (urf:reason) | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区施設が指定された理由。 |
| (urf:note) | gml:StringOrRefType [0..1] | その他地区施設に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区施設の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 地区施設の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 地区施設の区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:RuralDistrictFacility

| 型の定義 | 集落地区計画において定められる、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区施設の内容 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区施設を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 地区施設の種類。コードリスト（Common_districtFacilityType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 地区施設の用途。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| (urf:reason) | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区施設が指定された理由。 |
| (urf:note) | gml:StringOrRefType [0..1] | その他地区施設に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区施設の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 地区施設の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 地区施設の区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:RoadsideDistrictFacility

| 型の定義 | 沿道地区計画において定められる、緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路その他政令で定める施設。（都市計画施設は除く） |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:DistrictFacility |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区施設の内容 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区施設を識別する名前。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 地区施設の種類。コードリスト（Common_districtFacilityType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 地区施設の用途。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| (urf:reason) | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区施設が指定された理由。 |
| (urf:note) | gml:StringOrRefType [0..1] | その他地区施設に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区施設の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 地区施設の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 地区施設の区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ZonalDisasterPreventionFacility

| 型の定義 | 防災街区整備地区計画において定められる、当該区域における特定防災機能を確保するための防災公共施設。（都市計画施設は除く） |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区防災施設の内容 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 地区防災施設を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 地区防災施設の種類。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 地区防災施設の用途。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| (urf:reason) | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区施設が指定された理由。 |
| (urf:note) | gml:StringOrRefType [0..1] | その他地区施設に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| urf:location | xs:string [0..1] | 地区防災施設の位置。町丁目又は字まで記載する。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:facilityType | gml:CodeType [1] | 地区防災施設の区分。コードリスト（ZonalDisasterPreventionFacility_facilityType.xml）より選択する。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 地区防災施設の範囲。高さを0とする。 計画図に示す区域の境界線に囲まれた平面的な範囲を指す。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 地区防災施設の区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

立体的な範囲

- urf:ThreeDimensionalExtent

| 型の定義 | 都市計画法第11条第3項に定められる, 都市施設について, 適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときに当該都市施設の区域の地下又は空間設けられる当該都市施設を整備する立体的な範囲。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:_UrbanFunction |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 区域の概要。 |
| (gml:name) | gml:CodeType [0..1] | 区域を識別する名前。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | データが作成された日。運用上必須とする。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | データが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:RelativeToTerrainType [0..1] | 地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:RelativeToWaterType [0..1] | 水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 区域の分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 区域の種類。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 対象となる都市施設の種類。コードリスト（UrbanFacility_function.xml）より選択する。 |
| (urf:validFrom) | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validFromType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。 |
| (urf:enactmentFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 決定された年度（西暦）。 |
| (urf:validTo) | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| (urf:validToType) | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。 |
| (urf:expirationFiscalYear) | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| (urf:legalGrounds) | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| (urf:custodian) | xs:string [0..1] | 都市計画法第15条第1項で規定する都市計画を定める者の名称。 |
| (urf:notificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号。 |
| (urf:finalNotificationNumber) | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| (urf:finalNotificationDate) | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| (urf:urbanPlanType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| (urf:areaClassificationType) | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する区域区分。 |
| (urf:nominalArea) | gml:MeasureType [0..1] | 公式の面積。単位はha（uom=”ha”）とする。 |
| (urf:prefecture) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する都道府県の都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| (urf:city) | gml:CodeType [0..1] | 区域が所在する市区町村の市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI [0..1] | 外部の参照情報。 |
| (urf:reason) | gml:StringOrRefType [0..1] | 地区施設が指定された理由。 |
| (urf:note) | gml:StringOrRefType [0..1] | その他地区施設に関して特筆すべき事項。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear [0..1] | 調査が実施された年（西暦）。 |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| urf:minimumDistance | gml:LengthType [0..1] | 立体的な範囲からの離隔距離の最小限度。単位は、m（uom=”m”）とする。 |
| urf:maximumLoad | gml:MeasureType [0..1] | 立体的な範囲からの1m2当たりの載荷重の最大限度。単位は、kN（uom=” kN”）とする。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 区域の範囲。高さを0とする。 計画図に示す立体的な範囲が指定された平面的な範囲を指す。 |

区域の境界

- urf:Boundary

| 型の定義 | 区域の境界線。 都市計画決定された区域を区分する境界線。都市計画決定された区域の境界に確定根拠等の情報を付与したい場合に作成する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 境界線の区分。 |
| urf:function | gml:CodeType [1..*] | 境界線の種類。コードリスト（Boundary_function.xml）より選択する。 |
| urf:usage | gml:CodeType [0..*] | 境界界が区切る区域の種類。コードリスト（UrbanPlan_areaType.xml）より選択する。 都市計画の区域を区分する境界の場合に、区域の種類を特定する。 |
| urf:offset | gml:LengthType [0..1] | オフセットされている場合の量。単位はm（uom=”m”）とする。 |
| urf:offsetDirection | xs:string [0..1] | 基準となる線に対するオフセットの方向。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:location | gml:MultiCurve [0..1] | 境界線の位置。高さを0とする。 |

- 立地適正化計画

- urf:UrbanFunctionAttractionArea

| 型の定義 | 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に記載された、都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（都市機能誘導区域）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | オブジェクトが作成された日。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | オブジェクトが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType | 公式な面積。単位はha（uom=”ha”）と基本する。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| urf:reason | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| urf:note | xs:string [0..1] | 備考。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域の位置を示す名称。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市機能誘導区域の外周により囲まれた範囲。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

- urf:ResidenceAttractionArea

| 型の定義 | 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に記載された、都市の居住者の居住を誘導すべき区域（居住誘導区域）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | オブジェクトが作成された日。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | オブジェクトが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| (urf:function) | gml:CodeType [0..*] | 機能。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType | 公式な面積。単位はm2。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| urf:reason | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| urf:note | xs:string [0..1] | 備考。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域の位置を示す名称。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 居住誘導区域の外周により囲まれた範囲。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

データ品質

- uro:DataQualityAttribute

| 型の定義 | 都市オブジェクトの品質を記述するためのデータ型。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| (uro:geometrySrcDescLod0) | gml:CodeType [0..*] | LOD0の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| uro:geometrySrcDescLod1 | gml:CodeType [1..*] | LOD1の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 コードリスト（DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml）より選択する。 |
| (uro:geometrySrcDescLod2) | gml:CodeType [0..*] | LOD2の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:geometrySrcDescLod3) | gml:CodeType [0..*] | LOD3の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| (uro:geometrySrcDescLod4) | gml:CodeType [0..*] | LOD4の幾何オブジェクトの作成に使用した原典資料の種類。 |
| uro:thematicSrcDesc | gml:CodeType [0..* ] | 主題属性の作成に使用した原典資料の種類。 コードリスト（DataQualityAttribute_thematicSrcDesc.xml）より選択する。 主題属性が作成対象となっている場合は必須とする。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod0) | gml:CodeType [0..*] | LOD0の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod1) | gml:CodeType [0..*] | LOD1の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod2) | gml:CodeType [0..*] | LOD2の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:appearanceSrcDescLod3) | gml:CodeType [0..*] | LOD3の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| uro:appearanceSrcDescLod4 | gml:CodeType [0..*] | LOD4の幾何オブジェクトのアピアランスに使用した原典資料の種類。 |
| (uro:lodType) | gml:CodeType[0..*] | オブジェクトに適用されたLODの詳細な区分。 |
| (uro:lod1HeightType) | gml:CodeType [0..1] | LOD1の立体図形を作成する際に使用した高さの算出方法。 |
| (uro:tranDataAcquisition) | xs:string [0..1] | 「道路基盤地図情報（整備促進版）製品仕様書（案）」（平成27年5月）に定める「取得レベル(level)」を記述するための属性。 |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| (uro:publicSurveyDataQualityAttribute) | uro:PublicSurveyDataQualityAttribute [0..1] | 使用した公共測量成果の地図情報レベルと種類。 |

拡張属性及び拡張のための区域

- uro:KeyValuePairAttribute

| 型の定義 | 都市オブジェクトに付与する追加情報。都市オブジェクトが継承する属性及び都市オブジェクトに定義された属性以外にコード型の属性を追加したい場合に使用する。 属性名称と属性の値の対で構成される。コード値以外の属性を追加する場合は、gen:_GenericAttributeを使用すること。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | ― |  |
| ステレオタイプ | <<DataType>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| uro:key | gml:CodeType [1] | 拡張する属性の名称。名称は、コ－ドリスト（KeyValuePairAttribute_key.xml）を作成し、選択する。 |
| uro:codeValue | gml:CodeType [1] | 拡張された属性の値。値は、コ－ドリスト（KeyValuePairAttribute_key[key].xml）を作成し、選択する。 [key]は、属性uro:keyの値に一致する。 |

- urf:Zone

| 型の定義 | 法令で定められた区域。 拡張製品仕様書において標準製品仕様書に定義のない都市計画の区域を記述するために使用する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | urf:Zone |  |
| ステレオタイプ | <<FeatureType>> |  |
| 継承する属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| gml:description | gml:StringOrRefType [0..1] | 概要。 |
| gml:name | gml:CodeType [0..1] | 名称。文字列とする。 |
| (gml:boundedBy) | gml:Envelope [0..1] | オブジェクトの範囲と空間参照系。 |
| core:creationDate | xs:date [0..1] | オブジェクトが作成された日。 |
| core:terminationDate | xs:date [0..1] | オブジェクトが削除された日。 |
| (core:relativeToTerrain) | core:relativeToTerrainType [0..1] | オブジェクトと地表面との相対的な位置関係。 |
| (core:relativeToWater) | core:relativeToWaterType [0..1] | オブジェクトと水面との相対的な位置関係。 |
| (urf:class) | gml:CodeType [0..1] | 分類。 |
| urf:function | gml:CodeType [0..*] | 機能。この地物型を使用する場合は、コードリスト（Zone_function.xml）を作成する。 拡張製品仕様書では、コードは9000～9999までの任意の半角数字4桁を使用する。 |
| (urf:usage) | gml:CodeType [0..*] | 用途。 |
| urf:validFrom | xs:date [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。年月日が不明な場合は、0001-01-01とする。 |
| urf:validFromType | gml:CodeType [0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。多重度は任意となっているが、運用上必須とする。 |
| urf:enactmentFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を生じる日（当初の決定日）の年度（西暦）。 |
| urf:validTo | xs:date [0..1] | 効力を失う日の年月日を西暦（YYYY-MM-DD）で記述する。 |
| urf:validToType | gml:CodeType [0..1] | 効力を失う日の種類。コードリスト（Common_validType.xml）より選択する。 |
| urf:expirationFiscalYear | xs:gYear[0..1] | 効力を失う日の年度（西暦）。 |
| urf:legalGrounds | xs:string [0..1] | 法的背景。 |
| urf:custodian | xs:string [0..1] | 決定主体。 |
| urf:notificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（当初）。 |
| urf:finalNotificationNumber | xs:string [0..1] | 告示番号（最終）。 |
| urf:finalNotificationDate | xs:date [0..1] | 告示（最終）の日付。 |
| urf:urbanPlanType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域が属する都市計画区域の区分。 |
| urf:areaClassificationType | gml:CodeType [0..1] | 指定された区域 が属する区域区分。 |
| urf:nominalArea | gml:MeasureType | 公式な面積。単位はha（uom=”ha”）と基本する。 |
| urf:prefecture | gml:CodeType [0..1] | 都道府県コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:city | gml:CodeType [0..1] | 市区町村コード。コードリスト（Common_localPublicAuthorities.xml）より選択する。 |
| urf:reference | xs:anyURI | 位置図対応番号。 |
| urf:reason | xs:string [0..1] | 指定された理由。 |
| urf:note | xs:string [0..1] | 備考。 |
| (urf:surveyYear) | xs:gYear[0..1] | 調査が実施された年（西暦） |
| urf:location | xs:string [0..1] | 区域の位置を示す名称。 |
| 継承する関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| urf:lod1MultiSurface | gml:MultiSurface [0..1] | 都市機能誘導区域の外周により囲まれた範囲。 |
| (urf:keyValuePairAttribute) | uro:KeyValuePairAttribute [0..*] | コード属性を拡張するための仕組み。コ－ド値以外の属性を拡張する場合は、gen:_GenericAttributeの下位型を使用する。 |
| urf:dataQualityAttribute | uro:DataQualityAttribute [0..1] | 作成したデータの品質に関する情報。必須とする。 |
| urf:boundary | urf:Boundary [0..*] | 区域を構成する境界。区域の外周及び内周となる境界線。 |

都市計画決定情報で使用するコードリスト及び列挙型

コードリスト及び列挙型は、属性の型として使用されるクラスである。ここで指定されたコード又は値から選択し、属性の値とする。本項で示すコードリスト及び列挙型は標準製品仕様書で使用するもののみである。拡張製品仕様書においてコードリストを追加又は変更した場合には、それぞれの拡張製品仕様書においてそのリストを示さなければならない。また、列挙型は変更することができない。

- Common_urbanPlanType.xml

| ファイル名 | Common_urbanPlanType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 21 | 都市計画区域 |
| 26 | 準都市計画区域 |
| 27 | 都市計画区域外 |

Common_areaClassificationType.xml

| ファイル名 | Common_areaClassificationType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 22 | 市街化区域 |
| 23 | 市街化調整区域 |

Common_districtsAndZonesType.xml

| ファイル名 | Common_districtsAndZonesType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 0 | 用途地域の指定をしない区域 |
| 1 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2 | 第2種低層住居専用地域 |
| 3 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 4 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 5 | 第1種住居地域 |
| 6 | 第2種住居地域 |
| 7 | 準住居地域 |
| 8 | 田園住居地域 |
| 9 | 近隣商業地域 |
| 10 | 商業地域 |
| 11 | 準工業地域 |
| 12 | 工業地域 |
| 13 | 工業専用地域 |
| 14 | 特別用途地区 |
| 15 | 特定用途制限地域 |
| 16 | 特例容積率適用地区 |
| 17 | 高層住居誘導地区 |
| 18 | 高度地区 |
| 19 | 高度利用地区 |
| 20 | 特定街区 |
| 21 | 都市再生特別地区 |
| 22 | 居住調整地域 |
| 23 | 特定用途誘導地区 |
| 24 | 防火地域 |
| 25 | 準防火地域 |
| 26 | 特定防災街区整備地区 |
| 27 | 景観地区 |
| 28 | 風致地区 |
| 29 | 駐車場整備地区 |
| 30 | 臨港地区 |
| 31 | 歴史的風土特別保存地区 |
| 32 | 第1種歴史的風土保存地区 |
| 33 | 第2種歴史的風土保存地区 |
| 34 | 緑地保全地域 |
| 35 | 特別緑地保全地区 |
| 36 | 緑化地域 |
| 37 | 流通業務地区 |
| 38 | 生産緑地地区 |
| 39 | 伝統的建造物群保存地区 |
| 40 | 航空機騒音障害防止地区 |
| 41 | 航空機騒音障害防止特別地区 |
| 42 | 居住環境向上用途誘導地区 |

Common_validType.xml

| ファイル名 | Common_validType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 決定 |
| 2 | 廃止 |
| 3 | 変更 |
| 9 | 不明 |

Common_availabilityType.xml

| ファイル名 | Common_availabilityType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 有り |
| 2 | 無し |
| 3 | 不明 |

SpecialUseDistrict_usage.xml

| ファイル名 | SpecialUseDistrict_usage.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 特別工業地区 |
| 2 | 文教地区 |
| 3 | 小売店舗地区 |
| 4 | 事務所地区 |
| 5 | 厚生地区 |
| 6 | 娯楽レクリエーション地区 |
| 7 | 観光地区 |
| 8 | 特別業務地区 |
| 9 | 中高層階住居専用地区 |
| 10 | 商業専用地区 |
| 11 | 研究開発地区 |
| 12 | その他 |

HeightControlDistrict_usage.xml

| ファイル名 | HeightControlDistrict_usage.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 最高限高度地区 |
| 2 | 最低限高度地区 |

FirePreventionDistrict_usage.xml

| ファイル名 | FirePreventionDistrict_usage.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 防火地域（地域） |
| 2 | 防火地域（路線） |
| 3 | 準防火地域（地域） |
| 4 | 準防火地域（路線） |

ScenicDistrict_usage.xml

| ファイル名 | ScenicDistrict_usage.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 第一種風致地区 |
| 2 | 第二種風致地区 |
| 3 | 第三種風致地区 |
| 4 | 第四種風致地区 |

PortZone_usage.xml

| ファイル名 | PortZone_usage.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 商港区 |
| 2 | 特殊物資港区 |
| 3 | 工業港区 |
| 4 | 鉄道連絡港区 |
| 5 | 漁港区 |
| 6 | バンカー港区 |
| 7 | 保安港区 |
| 8 | マリーナ港区 |
| 9 | 修景厚生港区 |

SpecialGreenSpaceConservationDistrict_requirement.xml

| ファイル名 | SpecialGreenSpaceConservationDistrict_requirement.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等の為必要な遮断地帯、緩衝地帯又は非難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの |
| 2 | 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの |
| 3 | 風致又は景観が優れていて、かつ当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの |
| 4 | 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があり、かつ当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの |
| 5 | 雨水の貯留浸透等のグリーンインフラとしての機能を有する緑地 |

ProjectPromotionArea_function.xml

| ファイル名 | ProjectPromotionArea_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 市街地再開発促進区域 |
| 2 | 土地区画整理促進区域 |
| 3 | 住宅街区整備促進区域 |
| 4 | 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 |

UrbanRoadAttribute_routeTypeNumber.xml

| ファイル名 | UrbanRoadAttribute_routeTypeNumber.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 自動車専用道路 |
| 3 | 幹線街路 |
| 7 | 区画街路 |
| 8 | 特殊街路（歩行者、自転車道） |
| 9 | 特殊街路（都市モノレール） |
| 10 | 特殊街路（路面電車） |

UrbanRoadAttribute_routeSizeNumber.xml

| ファイル名 | UrbanRoadAttribute_routeSizeNumber.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 幅員40m以上 |
| 2 | 幅員30m以上40m未満 |
| 3 | 幅員22m以上30m未満 |
| 4 | 幅員16m以上22m未満 |
| 5 | 幅員12m以上16m未満 |
| 6 | 幅員8m以上12m未満 |
| 7 | 幅員8m未満 |

UrbanRoadAttribute_roadType.xml

| ファイル名 | UrbanRoadAttribute_roadType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 自動車専用道路 |
| 2 | 幹線街路 |
| 3 | 区画街路 |
| 4 | 特殊街路 |

Common_trafficFacilityStructureType.xml

| ファイル名 | Common_trafficFacilityStructureType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 嵩上式 |
| 2 | 地下式 |
| 3 | 掘割式 |
| 4 | 地表式 |

Common_trafficFacilityCrossingType.xml

| ファイル名 | Common_trafficFacilityCrossingType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 立体交差 |
| 2 | 平面交差 |

VehicleTerminalAttribute_terminalType.xml

| ファイル名 | VehicleTerminalAttribute_terminalType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | トラックターミナル |
| 2 | バスターミナル |

ParkAttribute_parkTypeNumber.xml

| ファイル名 | ParkAttribute_parkTypeNumber.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 2 | 街区公園 |
| 3 | 近隣公園 |
| 4 | 地区公園 |
| 5 | 総合公園 |
| 6 | 運動公園 |
| 7 | 特殊公園（風致の享受に供する） |
| 8 | 特殊公園（動物、植物、歴史公園等） |
| 9 | 広域公園 |

ParkAttribute_parkSizeNumber.xml

| ファイル名 | ParkAttribute_parkSizeNumber.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 2 | 面積1ha未満 |
| 3 | 面積1ha以上4ha未満 |
| 4 | 面積4ha以上10ha未満 |
| 5 | 面積10ha以上50ha未満 |
| 6 | 面積50ha以上300ha未満 |
| 7 | 面積300ha以上 |

Waterway_structure.xml

| ファイル名 | Waterway_structure.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 単断面式 |
| 2 | 複断面式 |
| 3 | 築堤式単断面 |
| 4 | 堤防式単断面 |
| 5 | 堤防式複断面 |
| 6 | 堀込式単断面 |
| 7 | 堀込式複断面 |
| 8 | 地下トンネル式単断面 |
| 9 | 地下式単断面 |
| 10 | 堀込式 |
| 11 | 暗渠式 |
| 12 | ブロック単断面 |
| 13 | ブロック堤防式 |

SewerSystemAttribute_systemType.xml

| ファイル名 | SewerSystemAttribute_systemType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 公共下水道 |
| 2 | 流域下水道 |
| 3 | 都市下水路 |

UrbanRedevelopmentProject_usage.xml

| ファイル名 | UrbanRedevelopmentProject_usage.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 第一種 |
| 2 | 第二種 |

Common_urbanDevelopmentProjectType.xml

| ファイル名 | Common_urbanDevelopmentProjectType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 土地区画整理事業 |
| 2 | 新住宅市街地開発事業 |
| 3 | 工業団地造成事業 |
| 4 | 市街地再開発事業 |
| 5 | 新都市基盤整備事業 |
| 6 | 住宅街区整備事業 |

Common_scheduledAreaType.xml

| ファイル名 | Common_scheduledAreaType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 新住宅市街地開発事業の予定区域 |
| 2 | 工業団地造成事業の予定区域 |
| 3 | 新都市基盤整備事業の予定区域 |
| 4 | 区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域 |
| 5 | 一団地の官公庁施設の予定区域 |
| 6 | 流通業務団地の予定区域 |

Common_districtPlanType.xml

| ファイル名 | Common_districtPlanType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 地区計画 |
| 2 | 再開発等促進区を定める地区計画 |
| 3 | 開発整備促進区を定める地区計画 |
| 4 | 地区計画（誘導容積型） |
| 5 | 地区計画（容積適正配分型） |
| 6 | 地区計画（高度利用型） |
| 7 | 地区計画（用途別容積型） |
| 8 | 地区計画（街並み誘導型） |
| 9 | 地区計画（立体道路制度） |
| 10 | 防災街区整備地区計画 |
| 11 | 歴史的風致維持向上地区計画 |
| 12 | 沿道地区計画 |
| 13 | 沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画 |
| 14 | 集落地区計画 |

Common_districtDevelopmentPlanType.xml

| ファイル名 | Common_districtDevelopmentPlanType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 地区整備計画 |
| 2 | 特定建築物地区整備計画 |
| 3 | 防災街区整備地区整備計画 |
| 4 | 沿道地区整備計画 |
| 5 | 集落地区整備計画 |
| 6 | 歴史的風致維持向上地区整備計画 |

ZonalDisasterPreventionFacility_facilityType.xml

| ファイル名 | ZonalDisasterPreventionFacility_facilityType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 地区防災施設 |
| 2 | 特定地区防災施設 |

Common_districtFacilityType.xml

| ファイル名 | Common_districtFacilityType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 地区施設 |
| 2 | 沿道地区施設 |
| 3 | 集落地区施設 |

District_function.xml

| ファイル名 | District_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 地区 |
| 2 | 沿道地区 |
| 3 | 集落地区 |

PromotionArea_function.xml

| ファイル名 | PromotionArea_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1 | 再開発促進区 |
| 2 | 開発整備促進区 |
| 3 | 沿道再開発等促進区 |

Boundary_function.xml

| ファイル名 | Boundary_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 11 | 行政界 |
| 21 | 地番界 |
| 22 | 現地杭界 |
| 23 | 見通し界 |
| 24 | 境界未確定 |
| 31 | 道路区域（道路法により定められる） |
| 32 | 道路区域（現況） |
| 33 | 河川区域（河川法により定められる） |
| 34 | 河川区域（現況） |
| 35 | 水路界 |
| 36 | 鉄道界 |
| 37 | 護岸界、河川界、埋立界 |
| 38 | 都市公園法に定める公園界 |
| 41 | 道路中心線 |

UrbanPlan_areaType.xml

| ファイル名 | UrbanPlan_areaType.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 1001 | 都市計画区域 |
| 1002 | 準都市計画区域 |
| 1100 | 区域区分 |
| 2000 | 地域地区 |
| 2100 | 用途地域 |
| 2200 | 特別用途地区 |
| 2201 | 特定用途制限地域 |
| 2202 | 特例容積率適用地区 |
| 2203 | 高層住居誘導地区 |
| 2204 | 高度地区 |
| 2205 | 高度利用地区 |
| 2206 | 特定街区 |
| 2207 | 都市再生特別地区 |
| 2208 | 居住調整地域 |
| 2209 | 特定用途誘導地区 |
| 2210 | 防火地域又は準防火地域 |
| 2211 | 特定防災街区整備地区 |
| 2212 | 景観地区 |
| 2213 | 風致地区 |
| 2214 | 駐車場整備地区 |
| 2215 | 臨港地区 |
| 2216 | 歴史的風土特別保存地区 |
| 2217 | 第1種・第2種歴史的風土保存地区 |
| 2218 | 緑地保全地域 |
| 2219 | 特別緑地保全地区 |
| 2220 | 緑化地域 |
| 2221 | 流通業務地区 |
| 2222 | 生産緑地地区 |
| 2223 | 伝統的建造物群保存地区 |
| 2224 | 航空機騒音障害防止地区 |
| 2225 | 航空機騒音障害防止特別地区 |
| 2226 | 居住環境向上用途誘導地区 |
| 2300 | 促進区域 |
| 2301 | 市街地再開発促進区域 |
| 2302 | 土地区画整理促進区域 |
| 2303 | 住宅街区整備促進区域 |
| 2304 | 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 |
| 2400 | 遊休土地転換利用促進地区 |
| 2500 | 被災市街地復興推進地域 |
| 3000 | 都市施設 |
| 3010 | 交通施設 |
| 3011 | 道路 |
| 3012 | 都市高速鉄道 |
| 3013 | 駐車場 |
| 3014 | 自動車ターミナル |
| 3015 | 空港 |
| 3016 | 港湾 |
| 3017 | 軌道 |
| 3020 | 公共空地 |
| 3021 | 公園 |
| 3022 | 緑地 |
| 3023 | 広場 |
| 3024 | 墓園 |
| 3030 | 供給施設 |
| 3031 | 水道 |
| 3032 | 電気供給施設 |
| 3033 | ガス供給施設 |
| 3040 | 処理施設 |
| 3041 | 下水道 |
| 3042 | 汚物処理場 |
| 3043 | ごみ焼却場 |
| 3044 | ごみ処理場 |
| 3050 | 水路 |
| 3051 | 河川 |
| 3052 | 運河 |
| 3060 | 教育文化施設 |
| 3061 | 学校 |
| 3062 | 図書館 |
| 3063 | 研究施設 |
| 3070 | 医療施設 |
| 3071 | 病院 |
| 3080 | 社会福祉施設 |
| 3081 | 保育所 |
| 3090 | 市場、と畜場、火葬場 |
| 3091 | 市場 |
| 3092 | と畜場 |
| 3093 | 火葬場 |
| 3100 | 一団地の住宅施設 |
| 3110 | 一団地の官公庁施設 |
| 3120 | 一団地の都市安全確保拠点施設 |
| 3130 | 流通業務団地 |
| 3140 | 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 |
| 3150 | 一団地の復興再生拠点市街地形成施設 |
| 3160 | 一団地の復興拠点市街地形成施設 |
| 3170 | 政令で定める都市施設 |
| 3180 | 電気通信施設 |
| 3190 | 防風施設 |
| 3200 | 防火施設 |
| 3210 | 防水施設 |
| 3220 | 防雪施設 |
| 3230 | 防潮施設 |
| 3240 | 防砂施設 |
| 4000 | 市街地開発事業 |
| 4001 | 土地区画整理事業 |
| 4002 | 新住宅市街地開発事業 |
| 4003 | 工業団地造成事業 |
| 4004 | 市街地再開発事業 |
| 4005 | 新都市基盤整備事業 |
| 4006 | 住宅街区整備事業 |
| 4100 | 市街地開発事業等予定地域 |
| 4102 | 新住宅市街地開発事業の予定区域 |
| 4103 | 工業団地造成事業の予定区域 |
| 4105 | 新都市基盤整備事業の予定区域 |
| 4107 | 一団地の住宅施設の予定区域 |
| 4108 | 一団地の官公庁施設の予定区域 |
| 4109 | 流通業務団地の予定区域 |
| 5000 | 地区計画 |
| 5010 | 防災街区整備地区計画 |
| 5020 | 歴史的風致維持向上地区計画 |
| 5030 | 沿道地区計画 |
| 5040 | 集落地区計画 |
| 5100 | 地区整備計画 |
| 5110 | 特定建築物地区整備計画 |
| 5111 | 防災街区整備地区整備計画 |
| 5130 | 沿道地区整備計画 |
| 5140 | 集落地区整備計画 |
| 5120 | 歴史的風致維持向上地区整備計画 |
| 5200 | 地区 |
| 5210 | 地区施設 |
| 5220 | 地区防災施設 |
| 5221 | 特定地区防災施設 |
| 6001 | 都市機能誘導区域 |
| 6002 | 居住誘導区域 |

UrbanFacility_function.xml

| ファイル名 | UrbanFacility_function.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 3000 | 都市施設 |
| 3010 | 交通施設 |
| 3011 | 道路 |
| 3012 | 都市高速鉄道 |
| 3013 | 駐車場 |
| 3014 | 自動車ターミナル |
| 3015 | 空港 |
| 3016 | 港湾 |
| 3017 | 軌道 |
| 3020 | 公共空地 |
| 3021 | 公園 |
| 3022 | 緑地 |
| 3023 | 広場 |
| 3024 | 墓園 |
| 3025 | 運動場 |
| 3030 | 供給施設 |
| 3031 | 水道 |
| 3032 | 電気供給施設 |
| 3033 | ガス供給施設 |
| 3034 | 地域冷暖房施設 |
| 3035 | 石油パイプライン |
| 3040 | 処理施設 |
| 3041 | 下水道 |
| 3042 | 汚物処理場 |
| 3043 | ごみ焼却場 |
| 3044 | ごみ処理場 |
| 3050 | 水路 |
| 3051 | 河川 |
| 3052 | 運河 |
| 3060 | 教育文化施設 |
| 3061 | 学校 |
| 3062 | 図書館 |
| 3063 | 研究施設 |
| 3064 | 博物館 |
| 3065 | 美術館 |
| 3070 | 医療施設 |
| 3071 | 病院 |
| 3072 | 診療所 |
| 3073 | 保健所 |
| 3074 | 助産所 |
| 3080 | 社会福祉施設 |
| 3081 | 保育所 |
| 3082 | 乳児院 |
| 3083 | 母子寮 |
| 3084 | 養護老人ホーム |
| 3090 | 市場、と畜場、火葬場 |
| 3091 | 市場 |
| 3092 | と畜場 |
| 3093 | 火葬場 |
| 3100 | 一団地の住宅施設 |
| 3110 | 一団地の官公庁施設 |
| 3120 | 一団地の都市安全確保拠点施設 |
| 3130 | 流通業務団地 |
| 3140 | 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 |
| 3150 | 一団地の復興再生拠点市街地形成施設 |
| 3160 | 一団地の復興拠点市街地形成施設 |
| 3170 | 政令で定める都市施設 |
| 3180 | 電気通信施設 |
| 3190 | 防風施設 |
| 3200 | 防火施設 |
| 3201 | 防火水槽 |
| 3210 | 防水施設 |
| 3211 | 河岸堤防 |
| 3220 | 防雪施設 |
| 3230 | 防潮施設 |
| 3231 | 防潮堤 |
| 3240 | 防砂施設 |
| 3241 | 地滑り防止施設 |

DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml

| ファイル名 | DataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 000 | 公共測量成果 |
| 101 | （公共測量ではない）現地測量の測量成果 |
| 102 | （公共測量ではない）UAV写真測量の測量成果 |
| 103 | （公共測量ではない）空中写真測量の測量成果 |
| 104 | （公共測量ではない）既成図数値化の測量成果 |
| 105 | （公共測量ではない）修正測量の測量成果 |
| 106 | （公共測量ではない）写真地図作成の測量成果 |
| 107 | （公共測量ではない）地図編集の測量成果 |
| 108 | （公共測量ではない）地上レーザ測量の測量成果 |
| 109 | （公共測量ではない）UAV写真点群測量の測量成果 |
| 110 | （公共測量ではない）UAVレーザ測量の測量成果 |
| 111 | （公共測量ではない）車載写真レーザ測量の測量成果 |
| 112 | （公共測量ではない）航空レーザ測量の測量成果 |
| 113 | （公共測量ではない）航空レーザ測深測量の測量成果 |
| 114 | （公共測量ではない）路線測量の測量成果 |
| 115 | （公共測量ではない）河川測量の測量成果 |
| 116 | （公共測量ではない）用地測量の測量成果 |
| 117 | （公共測量ではない）その他の応用測量の測量成果 |
| 118 | （公共測量ではない）LidarSLAM計測の測量成果 |
| 119 | （公共測量ではない）高密度航空レーザ測量の測量成果 |
| 120 | （公共測量ではない）写真点群測量の測量成果 |
| 121 | （公共測量ではない）三次元数値図化の測量成果 |
| 201 | 都市計画基礎調査 |
| 202 | 都市計画図書 |
| 300 | 台帳（分類しない） |
| 301 | 道路台帳 |
| 400 | その他のGISデータ |
| 500 | BIMモデル、CADデータ、設計図、完成図、一般図（平面図、配置図、断面図等） |
| 700 | その他の資料 |
| 801 | 現地調査 |
| 803 | GISデータ演算 |
| 901 | 推定 |
| 999 | 未作成 |

参考：作業規程の準則、3D都市モデル整備のための測量マニュアル、3D都市モデル標準作業手順書

DataQualityAttribute_thematicSrcDesc.xml

| ファイル名 | DataQualityAttribute_thematicSrcDesc.xml |
| --- | --- |
| コード | 説明 |
| 000 | 公共測量成果 |
| 022 | 基盤地図情報 |
| 023 | 数値地形図データ |
| 100 | 公共測量成果ではない測量成果 |
| 201 | 都市計画基礎調査 |
| 202 | 都市計画図書 |
| 300 | 台帳（分類しない） |
| 301 | 道路台帳 |
| 400 | その他のGISデータ |
| 500 | BIMモデル、CADデータ、設計図、完成図、一般図（平面図、配置図、断面図等） |
| 600 | 統計データ |
| 700 | その他の資料 |
| 701 | 建築計画概要書 |
| 801 | 現地調査 |
| 802 | 写真判読 |
| 803 | GISデータ演算 |
| 999 | 未作成 |

参考：作業規程の準則、3D都市モデル整備のための測量マニュアル、3D都市モデル標準作業手順書

空間スキーマプロファイル

応用スキーマクラス図

空間スキーマプロファイルは、地物の空間属性（位置や形状）の記述に使用する型を定義する。

応用スキーマ文書

- gml:Point

| クラスの定義 | 点。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gml:_GeometricPrimitive |  |
| ステレオタイプ | <<Type>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| position | gml:DirectPosition [1] | 座標値。 座標値の記述は空間参照系（日本測地系2011 における平面直角座標系）に従う。X及びYの座標値は、小数点第2位（センチメートル）とする。 |

- gml:LineString

| クラスの定義 | 線。 2点以上の点から構成され、それらの点の順序は始点から終点までの順列になっていなければならない。始点と終点以外の点の座標が、他の点の座標と一致していてはならず、また、一つの折れ線に自己交差や重なりがあってはならない。 データ製品に含まれる曲線の記述には、gml:_Curveの下位型であるgml:LineStringを使用しなければならない。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gml:_Curve |  |
| ステレオタイプ | <<Type>> |  |
| 自身に定義された属性 |  |  |
| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| position | gml:DirectPosition [2..*] | 線を構成する座標値の列。 座標値の列は、gml:posListを用いて記述する。この時、gml:posListには2点以上の座標値が含まれてなければならず、すべての座標値には同じ空間参照系が適用されなければならない。 座標値の記述は空間参照系（日本測地系2011 における平面直角座標系）に従う。X及びYの座標値は、小数点第2位（センチメートル）とする。 |

gml:Polygon

| クラスの定義 | 多角形。 gml:Polygonは1個の外周（exterior）を必ずもち、また、0個以上複数個の内周（interior）をもってもよい。内周がある場合は、外周と内周とは同じ平面上に存在しなければなければならない。 外周の頂点の順列がgml:Polygonの向き（法線）を決める。頂点の順列が左回りのgml:Polygonは正の向きとなる。データ集合に含まれるgml:Polygonの向きは必ず正でなければならない。 gm:Polygonは、以下を満たさなければならない。 1) 内周が、外周に完全に含まれている。 2) 内周が他の内周と重なっておらず、他の内周に包含されてもいない。 3) 内周が外周に接していてもよいが、gml:Polygonの内部を分断しない。 4) 内周と外周が線分で重ならない。 5) 外周及び内周に自己交差がなく、始終点以外の点で一致する点がない。 データ製品に含まれる曲面の記述には、gml:_Surfaceの下位型であるgml:Polygonを使用しなければならない。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gml:_Surface |  |
| ステレオタイプ | <<Type>> |  |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| exterior | gml:_Ring [1] | 多角形の外周。 外周を構成する座標列は、常に多角形の内部を左に見る順序（左回り）となる。 |
| interior | gml:Ring [0..*] | 多角形の内周。 内周を構成する座標列は、常に多角形の内部を左に見る順序（右回り）となる。 |

gml:LinearRing

| クラスの定義 | 線形から構成する輪。多角形の境界として使用される。 3点以上の順列から構成され、始点と終点が一致する。gml:LinearRingを構成する全ての点は、始点と終点を除き、一致しない。自己交差してはならない。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gml:_Ring |  |
| ステレオタイプ | <<Type>> |  |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| position | gml:DirectPosition [2..*] | 輪を構成する座標値の列。 座標値の記述は空間参照系（日本測地系2011 における平面直角座標系）に従う。X及びYの座標値は、小数点第2位（センチメートル）とする。 |

gml:MultiPoint

| クラスの定義 | 点の集まり。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gml:_AbstractGeometricAggregate |  |
| ステレオタイプ | <<Type>> |  |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| pointMember | gml:Point [1..*] | 構成要素となる点。 |

gml:MultiCurve

| クラスの定義 | 線の集まり。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gml:_AbstractGeometricAggregate |  |
| ステレオタイプ | <<Type>> |  |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| curveMember | gml:_Curve[1..*] | 構成要素となる線。 |

gml:MultiSurface

| クラスの定義 | 面の集まり。 |  |
| --- | --- | --- |
| 上位の型 | gml:_AbstractGeometricAggregate |  |
| ステレオタイプ | <<Type>> |  |
| 自身に定義された関連役割 |  |  |
| 関連役割名 | 関連役割の型及び多重度 | 定義 |
| surfaceMember | gml:_Surface [1..*] | 構成要素となる面。 |

参照系

空間参照系

データ製品には、以下の空間参照系を適用する。

平面直角座標系の系を指定してください。

空間参照系の名称

日本測地系2011 における平面直角座標系第●系

なお、等高線等に付与する高さを示す属性は、東京湾平均海面を基準とする標高に基づく高さとする。

時間参照系

データ製品に適用する時間参照系は、「グレゴリオ暦及び日本標準時」とする。

データ品質

データ製品が保証すべき品質の基準（品質要求）及び品質評価の手法（品質評価手順）を示す。

都市計画データの品質要求

都市計画データは、国土交通省公共測量作業規程に準ずる位置精度を有し、概ね1/2,500精度を満足するものとする。

なお、CityGMLでは、時間オブジェクトを定義する時間スキーマ（ISO19108）を使用していないことから、本製品仕様書でも時間スキーマは使用していない。そのため、時間正確度は本製品仕様書では対象外とする。

ただし、年や日付の値が設定された地物属性は主題正確度による品質要求を行い、参照データとの比較による品質評価手法を示す。

品質評価手順に関する共通事項

標準製品仕様では、品質評価手法を以下の5種類に大別する。

- 全数・自動検査

- 全数・目視検査

- 抜取・目視検査

- 抜き取り検査（目視検査か自動検査かを規定しない）

- 特定のアルゴリズムで算出された値による検査

このうち、抜取検査を実施する場合、標準製品仕様書では、抜取方法と合否判定を「地図情報レベル2500数値地形図データ作成のための標準製品仕様書（案）」[1]を参考に、以下の通り設定する。

| 検査ロット | 整備対象となる全域 |
| --- | --- |
| 検査量 | 総面積の2% |
| 検査単位の抽出方法 | 整備地区を 国土基本図の地図情報レベル2500の図郭単位で分割し、さらにこれを東西 500m、南北 500m の距離方眼（0.25 k ㎡）で区切り、検査単位とする。検査量 2%のうち、半分の 1%は監督員の任意抽出、1%は無作為抽出で複数の検査単位を抽出することにより、全体の検査量を確保する。 検査単位の抽出方法は、地区の左上隅より順次一連番号を付し、監督員が危険度の高い地域から任意に 1%になるまで検査単位を抽出し、別に乱数表により無作為に 1%を抽出する。 無作為抽出の結果、監督員が既に抽出した検査単位や、市町村境界の外側、海などの白部が一部含まれる地区が抽出されたときは、その次の番号を採用する。また、整備地域が狭いために、白部が含まれない検査単位を抽出することが困難な場合は、出来る限り白部の比率が小さい検査単位を選択する。 最小検査単位数は 4 とする。すなわち、総面積が 50 k ㎡未満の場合にも 4 検査単位で実施する。 なお、同一の測量成果では、異なる品質評価項目に対しても原則として同一の検査単位を使用する。 |
| アイテム（品質評価の対象）の定義 | 個別に規定する。 |
| 抜取率（母集団からサンプルを抽出する割合） | 検査単位内の全数を対象とする。 各検査単位を10×10サブメッシュ（品質評価手順によっては2×2）に分割し、サブメッシュ毎に全数を点検する。 |
| 検査方法 | 個別に規定する。 |
| 合否判定 | 次式により検査単位ごとに誤率を求める。 誤率（%）＝ エラーが一つでも含まれるサブメッシュ数／検査単位ごとの全サブメッシュ数×100 検査単位ごとの全サブメッシュ数は100に等しく、検査単位の一部に白部が含まれる場合にも100として誤率を計算する。 一つ以上の検査単位で誤率が適合品質水準を超えたら「不合格」とする。不合格となった場合、全般について再点検を行う。再点検が終了したら、3％の面積に相当する検査単位の抽出を行うものとし、その結果不適合が認められた場合には、さらに4％の追加実施を行うか、再作業を行う。 |

品質要求及び品質評価手順

データ製品に対する品質要求及び品質評価手順を示す。

本製品仕様書において、標準製品仕様書に示された品質要求を変更する場合や追加する場合には、以下の品質要求を更新してください。

都市計画基本図に対する品質要求及び品質評価手順

都市計画基本図の品質要求及び評価手順は、「地図情報レベル2500数値地形図データ作成のための標準製品仕様書（案）」[1]に準じる。

- 完全性

完全性とは、データ集合内の過剰なデータの存在（過剰）とデータ集合内のデータの欠落（漏れ）である。

| No | C01 |
| --- | --- |
| 品質要求 | データ製品内に、gml:idが同一となるインスタンスがない。 |
| 品質要素 | 完全性・過剰 |
| 品質適用範囲 | データ製品内の全てのgml:idをもつインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | インスタンスに与えられたgml:idと同じgml:idをもつ他のインスタンスがデータ製品内に存在しない。 |
| 適合品質水準 | エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．データ製品に含まれる全てのインスタンスについて、gml:idの値が同じインスタンスの数をエラーとして数える。 |

| No | C02 |
| --- | --- |
| 品質要求 | 参照データとインスタンス数が等しい。 |
| 品質要素 | 完全性・過剰・漏れ |
| 品質適用範囲 | 分類コードが7301～7311となるインスタンス（基準点） |
| 品質評価尺度 | データセットのインスタンス数と参照データのインスタンス数の差。 |
| 適合品質水準 | エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 １．参照データに含まれるデータ数を分類コード毎に数える。 ２．データセットのインスタンス数を分類コード毎に数える。 ３．１．と２．の結果より、分類コード毎に差を計算し、その絶対値の和をエラー数とする。 |

| No | C03 |
| --- | --- |
| 品質要求 | 参照データとインスタンス数が等しい。 |
| 品質要素 | 完全性・過剰 |
| 品質適用範囲 | 境界等、道路、道路施設、鉄道、鉄道施設、建築物のインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 参照データに存在しないのにデータセットに存在する箇所、参照データに存在するのにデータセットに存在しない箇所をエラーとする。エラーが１つ以上存在するサブメッシュをエラーサブメッシュとする。 （例外）接続編集、接合編集時に追加した図形は過剰としない。 誤率（%）＝エラーサブメッシュ数／100×100 |
| 適合品質水準 | 全ての検査単位の誤率が 5%以下なら合格、5%を超える検査単位が１つでもあれば不合格 |
| 品質評価手法 | 抜取・目視検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを 10×10 のサブメッシュに分割する。 ３．検査単位の範囲について、データセットより対象クラスの全インスタンスを出力する。 ４．検査単位毎に全サブメッシュについて、参照データ（空中写真、現地調査資 料、既成図原図等の元資料）と３．とを目視で比較して、どちらかと対応がとれない地物インスタンスがあった場合、そのサブメッシュをエラーとして、エラーサブメッシュ数を数える。 ５．４．の結果より、検査単位毎に誤率を算出する。 |

| No | C04 |
| --- | --- |
| 品質要求 | 参照データとインスタンス数が等しい。 |
| 品質要素 | 完全性・過剰 |
| 品質適用範囲 | C02及びC03で対象としない全ての地物のインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 参照データに存在しないのにデータセットに存在する箇所、参照データに存在するのにデータセットに存在しない箇所をエラーとする。エラーが１つ以上存在するサブメッシュをエラーサブメッシュとする。 （例外）接続編集、接合編集時に追加した図形は過剰としない。 誤率（%）＝エラーサブメッシュ数／100×100 |
| 適合品質水準 | 全ての検査単位の誤率が 10%以下なら合格、10%を超える検査単位が１つでもあれば不合格 |
| 品質評価手法 | 抜取・目視検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを 10×10 のサブメッシュに分割する。 ３．検査単位の範囲について、データセットより対象クラスの全インスタンスを出力する。 ４．検査単位毎に全サブメッシュについて、参照データ（空中写真、現地調査資料、既成図原図等の元資料）と３．とを目視で比較して、どちらかと対応がとれない地物インスタンスがあった場合、そのサブメッシュをエラーとして、エラーサブメッシュ数を数える。 ５．４．の結果より、検査単位毎に誤率を算出する。 |

論理一貫性

論理一貫性とは、データの構造、属性及び関係に関する論理的規則の遵守の度合いであり、以下の4つから構成される。

- 概念一貫性：応用スキーマに一致しているか否か

- 定義域一貫性：定義域に含まれているか否か

- 書式一貫性：XMLのフォーマットに従っているか否か

- 位相一貫性：応用スキーマに定義した位相的な特性が正しいか否か

| No | L01 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・書式一貫性 |
| 品質適用範囲 | データ製品に含まれる全ての都市モデル（core:CityModel）のインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 整形式（Well-Formed XML)になっていない箇所数。 |
| 適合品質水準 | エラーの箇所数が0の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．検査プログラム（XMLパーサなど）によって、都市モデルの書式が、XML文書の構文として正しくない箇所を数える。 |

| No | L02 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・概念一貫性 |
| 品質適用範囲 | データ製品に含まれる全ての都市モデル（core:CityModel）のインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 妥当（Valid）なXML文書になっていない箇所数。 |
| 適合品質水準 | エラーの箇所数が0の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．検査プログラム（XMLパーサなど）によって、都市モデルに含まれる地物型の構造が、7.1に符号化仕様として示すi-UR及びCityGMLのXMLSchemaが規定する構造と合致しない箇所を数える。 |

| No | L03 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・概念一貫性 |
| 品質適用範囲 | データ製品に含まれる全ての都市モデル（core:CityModel）のインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 応用スキーマに定義していない地物型の出現箇所数。 |
| 適合品質水準 | エラーの箇所が0個の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．検査プログラムによって、各都市の拡張製品仕様書の4章に示す応用スキーマ（応用スキーマクラス図及び応用スキーマ文書）に定義されている地物以外の地物インスタンスが、都市モデルの子要素として出現する箇所を数える。 なお、応用スキーマは以下より取得する。 ・http://schemas.opengis.net/citygml/ ・https://www.geospatial.jp/iur/schemas/ |

| No | L04 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・定義域一貫性 |
| 品質適用範囲 | gml:CodeTypeを型としてもつ地物属性のうち、コードリストを参照している地物属性。 |
| 品質評価尺度 | 指定されたコードリストに定義されていない値となっている箇所数。 |
| 適合品質水準 | エラーの箇所数が0の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．gml:CodeTypeに含まれるコードリストへの相対パスを取得する。 2．相対パスで指定されたコードリストに定義された全てのコード値（gml:nameにより記述）を取得する。 3．検査プログラムにより、地物属性の値と取得したすべてのコード値との比較を行い、地物属性の値が、コード値と合致しない箇所を数える。 補足：コードリストへの相対パスは、gml:CodeTypeの属性であるcodeSpaceの値として記述されている。 |

| No | L05 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・定義域一貫性 |
| 品質適用範囲 | 全ての都市モデル（core:CityModel）のインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 都市モデルに指定された空間参照系の識別子が、製品仕様書で指定された識別子ではない。 |
| 適合品質水準 | エラーの箇所数が0の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．都市モデルに含まれるgml:Envelopeに記述された空間参照系のURIが、製品仕様書に示されたURIに合致しない箇所を数える。 補足：空間参照系のURI は、gml:Envelopeの属性であるsrsNameの値として記述されている。 |

| No | L06 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・定義域一貫性 |
| 品質適用範囲 | 全ての幾何オブジェクトのインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 幾何オブジェクトインスタンスの座標値に含まれる、緯度、経度、標高が、この幾何オブジェクトインスタンスを含む都市モデル（core:CityModel）の空間範囲に含まれる。 |
| 適合品質水準 | エラーとなる幾何オブジェクトが0個の場合に合格。エラーとなる幾何オブジェクトが1個以上の場合は不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．都市モデルに含まれるgml:Envelopeの属性boundedByに記述された、緯度、経度及び標高の下限値及び上限値を超える座標値を有する幾何オブジェクトをエラーとする。 |

| No | L07 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・位相一貫性 |
| 品質適用範囲 | 全てのgml:LineString及びgml:LinearRingのインスタンス |
| 品質評価尺度 | 同一座標又は頂点間での距離が近接閾値（0.01m）未満の頂点が連続する、又はgml:LineString 及びgml:LinearRingのインスタンスを構成する点が2点未満のインスタンスをエラーとする。 |
| 適合品質水準 | エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。 |

| No | L08 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・位相一貫性 |
| 品質適用範囲 | 全てのgml:LineStringのインスタンス |
| 品質評価尺度 | 単一インスタンスに始終点以外の「自己交差」又は「自己接触」が存在する場合にエラーとする。 |
| 適合品質水準 | エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。 |

| No | L09 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・位相一貫性 |
| 品質適用範囲 | 全てのgml:LinearRingのインスタンス |
| 品質評価尺度 | 全てのgml: LineaRingのインスタンスの始終点の座標が一致していない、「自己交差」、「自己接触」、又は、始終点以外に重複する座標値が存在するインスタンスをエラーとする。 |
| 適合品質水準 | エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。 |

| No | L10 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・位相一貫性 |
| 品質適用範囲 | 全てのgml:Polygon及びgml:_SurfacePatchの下位クラスのインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 座標列の向きが不正なインスタンスをエラーとする。外周は反時計回り、内周は時計回りが正しい。 |
| 適合品質水準 | エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。 |

| No | L11 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・位相一貫性 |
| 品質適用範囲 | 内周が存在するgml:Polygonのインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | gml:Polygonを構成する点が3点未満のインスタンスをエラーとする。 |
| 適合品質水準 | エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。 |

| No | L12 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・位相一貫性 |
| 品質適用範囲 | 内周が存在するgml:LineStringのインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | gml:LineStringを構成する点が2点未満のインスタンスをエラーとする。 |
| 適合品質水準 | エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。 |

| No | L13 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 論理一貫性・位相一貫性 |
| 品質適用範囲 | 全てのgml:Polygonのインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | gml:Polygonに内周が存在する場合に、以下に示す条件に1つ以上に合致する場合にエラーとする。 1．内周が外周と交差している。 2．内周と外周が接することにより、gml:Polygonが2つ以上に分割されている。 3．内周同士が重なったり、包含関係にあったりする。 |
| 適合品質水準 | エラーの数が0個の場合に合格。1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 1．検査プログラムによって、対象となる幾何オブジェクトインスタンスごとに、エラーの数を数える。 |

位置正確度

位置正確度とは、空間参照系内の地物の位置の正確さのことである。標準製品仕様書では、位置正確度として、報告された座標値と採択された値又は真とみなす値との近さを示す絶対正確度（外部正確度とも呼ぶ）を採用する。

| No | P01 |
| --- | --- |
| 品質要求 | 測量成果と等しい座標をもつ |
| 品質要素 | 位置正確度・絶対位置正確度 |
| 品質適用範囲 | 分類コードが7301～7311となるインスタンス（基準点） |
| 品質評価尺度 | 座標成果と平面座標が異なるインスタンスをエラーとする。 |
| 適合品質水準 | エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 １．データセット内のデータの平面座標と、座標成果の平面座標を比較して、値が異なるインスタンスをエラーとする。 |

| No | P02 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 位置正確度・絶対正確度 |
| 品質適用範囲 | 空中写真測量又は現地実測により取得した、データ集合内の全ての地物型のインスタンス。（分類コード7301～7311を除く） |
| 品質評価尺度 | データ集合内の水平位置の座標と、より正確度の高い参照データである点検測量成果の座標との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 |
| 適合品質水準 | 全ての250mサブメッシュについて、水平位置の標準偏差が、水平距離1.75m以内であれば、”合格”、1.75mを超えれば不合格。 |
| 品質評価手法 | 抜取検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを2×2 の250mサブメッシュに分割する。 ３．検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 ４．250m サブメッシュごとに明瞭な地物から21 辺以上（2 点以上／辺）を抽出する。 ５．抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標を測定する。 ６．抽出した地物の点に対応する現地（又は現地とみなす資料）の点検測量成果を取得する。 ７．５．及び６．より、誤差の標準偏差を計算する。 |

| No | P03 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 位置正確度・絶対正確度 |
| 品質適用範囲 | 分類コードが7312となるインスタンス |
| 品質評価尺度 | データ集合内の標高と、より正確度の高い参照データである水準測量成果の標高との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 |
| 適合品質水準 | 全ての250mサブメッシュについて、図化機測定標高点の標高の標準偏差が、0.66m以内であれば、”合格”、0.66mを超えれば不合格。 |
| 品質評価手法 | 抜取検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを 2×2 の 250m サブメッシュに分割する。 ３．検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 ４．250m サブメッシュごとにサブメッシュに含まれる全ての図化機測定による標高点を抽出する。 ５．抽出した点について、データセット上のインスタンスの標高値主題属性の値を取得する。 ６．抽出した点に対応する現地の水準測量成果（又は現地とみなす資料）の標高値を取得する。 ７．５．６．より、250m サブメッシュ毎に誤差の標準偏差を計算する。 |

| No | P04 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 位置正確度・絶対正確度 |
| 品質適用範囲 | 分類コードが7101～7108となるインスタンス（等高線） |
| 品質評価尺度 | データ集合内の標高と、より正確度の高い参照データである水準測量成果の標高との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 |
| 適合品質水準 | 全ての250mサブメッシュについて、等高線の標高の標準偏差が、1.00m以内であれば、”合格”、1.00mを超えれば不合格。 |
| 品質評価手法 | 抜取検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを 2×2 の 250m サブメッシュに分割する。 ３．検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 ４．250m サブメッシュごとに他の地物との関係から位置が明確な点を 10 点以上抽出する。 ５．抽出した点について、データセット上のインスタンスの標高値主題属性の値を取得する。 ６．抽出した点に対応する現地の水準測量成果（又は現地とみなす資料）の標高値を取得する。 ７．５．６．より、250m サブメッシュ毎に誤差の標準偏差を計算する。 |

主題正確度

主題正確度は、定量的属性の正確度、非定量的属性、地物分類及び地物間関係の正しさである。

なお、定量的属性とは、長さや大きさなど、値が大小関係のある数値となる属性である。また、非定量的属性とは文字列やコードのような値の大小関係がない属性である。

| No | T01 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 主題正確度・分類の正しさ |
| 品質適用範囲 | 分類コードが7301～7311となるインスタンス（基準点） |
| 品質評価尺度 | インスタンスに設定された主題属性のうち、uro:dmCode、uro:geometryType、uro:visibilityが正しく設定されていないインスタンスをエラーとする。 |
| 適合品質水準 | エラー数が 0 なら合格、1 以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・目視検査を実施する。 １．対象クラスのインスタンスの uro:dmCode、uro:geometryType、uro:visibilityが識別できるように検査単位の範囲に含まれるインスタンスを出力する。 ２．１．を参照データ（行政区域の元資料、座標成果等）に含まれるデータと比較して、正しいことを確認する。 ３．確認の結果、正しくないインスタンスをエラーとする。 |

| No | T02 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 主題正確度・分類の正しさ |
| 品質適用範囲 | 境界等、道路、道路施設、鉄道、鉄道施設、建築物 |
| 品質評価尺度 | インスタンスに設定された主題属性のうち、uro:dmCode、uro:geometryType、uro:visibilityが正しく設定されていないインスタンスをエラーとする。 |
| 適合品質水準 | 全ての検査単位の誤率が 5%以下なら合格、5%を超える検査単位が１つでもあれば不合格 |
| 品質評価手法 | 抜取・目視検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位を 10×10 のサブメッシュに分割する。 ３． uro:dmCode、uro:geometryType、uro:visibilityが識別できるように検査単位の範囲に含まれるインスタンスを出力する。 ４．検査単位毎に全サブメッシュについて、参照データ（空中写真、現地調査資料、既成図原図等の元資料）と３．とを目視で比較して、サブメッシュに含まれる全てのインスタンスの DM 分類コード、DM 図形区分、可視フラグの値が妥当であるかどうかを確認する。 ５．確認の結果、妥当でないエラーインスタンスが一つでも存在するサブメッシュをエラーサブメッシュとして数を数える。 ６．５．の結果より、検査単位毎に誤率を算出する。 |

| No | T03 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 主題正確度・分類の正しさ |
| 品質適用範囲 | T01及びT02に示された以外の全ての地物のインスタンス |
| 品質評価尺度 | インスタンスに設定された主題属性のうち、uro:dmCode、uro:geometryType、uro:visibilityが正しく設定されていないインスタンスをエラーとする。 |
| 適合品質水準 | 全ての検査単位の誤率が 5%以下なら合格、5%を超える検査単位が１つでもあれば不合格 |
| 品質評価手法 | 抜取・目視検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位を 10×10 のサブメッシュに分割する。 ３． uro:dmCode、uro:geometryType、uro:visibilityが識別できるように検査単位の範囲に含まれるインスタンスを出力する。 ４．検査単位毎に全サブメッシュについて、参照データ（空中写真、現地調査資料、既成図原図等の元資料）と３．とを目視で比較して、サブメッシュに含まれる全てのインスタンスの DM 分類コード、DM 図形区分、可視フラグの値が妥当であるかどうかを確認する。 ５．確認の結果、妥当でないエラーインスタンスが一つでも存在するサブメッシュをエラーサブメッシュとして数を数える。 ６．５．の結果より、検査単位毎に誤率を算出する。 |

都市計画基礎調査情報に対する品質要求及び品質評価手順

- 完全性

C01に加え、以下を対象とする。

| No | C05 |
| --- | --- |
| 品質要求 | 参照データとインスタンス数が等しい。 |
| 品質要素 | 完全性・過剰・漏れ |
| 品質適用範囲 | 全てのインスタンス |
| 品質評価尺度 | データセットのインスタンス数と参照データのインスタンス数の差。 |
| 適合品質水準 | エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 １．参照データに含まれるデータ数をクラス毎に数える。 ２．データセットのインスタンス数をクラス毎に数える。 ３．１．と２．の結果より、クラス毎に差を計算し、その絶対値の和をエラー数とする |

論理一貫性

L01～L13と同様する。

位置正確度

| No | P05 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 位置正確度・絶対正確度 |
| 品質適用範囲 | 建物利用現況（bldg:Building）のインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | データ集合内の水平位置の座標と、より正確度の高い参照データである点検測量成果の座標との誤差の標準偏差を計算する。また、誤差の母平均は0とする。 |
| 適合品質水準 | 全ての250mサブメッシュについて、水平位置の標準偏差が、水平距離1.75m以内であれば、”合格”、1.75mを超えれば不合格。 |
| 品質評価手法 | 抜取検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを2×2 の250mサブメッシュに分割する。 ３．検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 ４．250m サブメッシュごとに明瞭な地物から21 辺以上（2 点以上／辺）を抽出する。 ５．抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標を測定する。 ６．抽出した地物の点に対応する現地（又は現地とみなす資料）の点検測量成果を取得する。 ７．５．及び６．より、誤差の標準偏差を計算する。 |

| No | P05 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 位置正確度・相対正確度 |
| 品質適用範囲 | 土地利用現況（luse:LandUse）のインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 標準偏差1.75m の地形図に表された基準の地物（道路縁、区域界、植生界、耕地界、へい、かき）との相対距離。 |
| 適合品質水準 | 全ての250mサブメッシュについて、標準偏差が0mであれば“合格、0mを超えれば不合格。 |
| 品質評価手法 | 抜取検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを2×2 の250mサブメッシュに分割する。 ３．検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 ４．250m サブメッシュごとに明瞭な地物から21 辺以上（2 点以上／辺）を抽出する。 ５．抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標を測定する。 ６．抽出した地物の点に対応する地形図上の座標値を取得する。 ７．５．及び６．より、誤差の標準偏差を計算する。 |

| No | P06 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 位置正確度・絶対正確度 |
| 品質適用範囲 | 都市計画基礎調査情報モデルのインスタンスのうち、GISデータからの変換により取得した、データ集合内の全て（ただし、bldg:Buldingとluse:LandUseを除く）の幾何オブジェクトのインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 「データ集合内の座標」と「原典資料の座標」との誤差の標準偏差を計算する。 |
| 適合品質水準 | 全ての250mサブメッシュ別に、標準偏差が0mであれば“合格、0mを超えれば不合格。 |
| 品質評価手法 | 抜取検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを2×2の250mサブメッシュに分割する。 ３．検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 ４．250mサブメッシュごとに他の地物との関係から位置が明確な点を10点以上抽出する。 ５．抽出した点について、データ集合上のインスタンスの座標値を取得する。 ６．原典資料を用いて、５．で抽出した地物の点の座標値を取得する。 ７．５．及び６．より、250mサブメッシュ毎に誤差の標準偏差を計算する。 |

| No | P07 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 位置正確度・絶対正確度 |
| 品質適用範囲 | 都市計画基礎調査情報モデルのインスタンスのうち、既成図数値化により取得した、データ集合内の全ての幾何オブジェクトのインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 「データ集合内の水平位置の座標」と「データ取得時に使用した原典資料を用いて図化したデータ集合内の水平位置の座標」との誤差の標準偏差を計算する。 |
| 適合品質水準 | 全ての250mサブメッシュについて、図上の水平位置の標準偏差が0.3mm以内であれば“合格、0.3mmを超えれば不合格。 |
| 品質評価手法 | 既成図の図郭四隅の残存誤差を計測し、図郭四隅の残存誤差が0.2mm以内であれば、以降の手順に従い、地物の空間属性の誤差の標準偏差を計測する。 抜取検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを2×2の250mサブメッシュに分割する。 ３．検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 ４．250mサブメッシュごとに明瞭な地物から21辺以上（2点以上／辺）を抽出する。 ５．抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標を測定する。 ６．抽出した地物の点に対応する既成図上の座標を測定する。 ７．５．及び６．より、250mサブメッシュ毎に誤差の標準偏差を計算する。 |

主題正確度

| No | T04 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 主題正確度・非定量的主題属性の正しさ |
| 品質適用範囲 | 非定量的主題属性をもつ全ての地物型のインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | インスタンスに設定された地物属性のうち、型がxs:string、gml:CodeType、xs:boolean、xs:date、xs:gYear、gml:MeasureOrNullListType又は、gml:StringOrRefTypeとなる主題属性について、設定された値が参照データの属性値と一致しないインスタンスをエラーインスタンスとする。 |
| 適合品質水準 | エラーの箇所が0個の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。 |
| 品質評価手法 | 抜取検査を実施する。 1．抜取検査手法に従い、検査単位を抽出する。 2．検査単位の各メッシュを10×10のサブメッシュに分割する。 3．検査単位の範囲について、属性値が識別できるようにインスタンスを表示又は出力する。 4．検査単位ごとに全サブメッシュについて、参照データと3．とを比較し、サブメッシュに含まれるすべてのインスタンスの値が妥当であるかを確認する。 |

| No | T05 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 主題正確度・定量的主題属性の正しさ |
| 品質適用範囲 | 定量的主題属性をもつ全ての地物型のインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | インスタンスに設定された地物属性のうち、型がxs:integer、xs:nonNegativeInteger、 xs:double、gml:MeasureType、gml:LengthType又はgml:MeasureOrNullListTypeとなる主題属性について、設定された値が参照データの属性値と一致しないインスタンスをエラーとする。 |
| 適合品質水準 | エラーの箇所が0個の場合に合格。エラーの箇所数が1以上の場合は不合格。 |
| 品質評価手法 | 抜取検査を実施する。 1．抜取検査手法に従い、検査単位を抽出する。 2．検査単位の各メッシュを10×10のサブメッシュに分割する。 3．検査単位の範囲について、属性値が識別できるようにインスタンスを表示又は出力する。 4．検査単位ごとに全サブメッシュについて、参照データと3．とを比較し、サブメッシュに含まれるすべてのインスタンスの値が妥当であるかを確認する。 |

都市計画決定情報に対する品質要求及び品質評価手順

- 完全性

C01に加え、以下を対象とする。

| No | C05 |
| --- | --- |
| 品質要求 | 参照データとインスタンス数が等しい。 |
| 品質要素 | 完全性・過剰・漏れ |
| 品質適用範囲 | 全ての都市計画決定情報モデルのインスタンス |
| 品質評価尺度 | データセットのインスタンス数と参照データのインスタンス数の差。 |
| 適合品質水準 | エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 １．参照データに含まれるデータ数をクラス毎に数える。 ２．データセットのインスタンス数をクラス毎に数える。 ３．１．と２．の結果より、クラス毎に差を計算し、その絶対値の和をエラー数とする |

論理一貫性

L01～L13に加え、以下を対象とする。

| No | L14 |
| --- | --- |
| 品質要求 | 法令による包含関係を満たす。 |
| 品質要素 | 論理一貫性・概念一貫性 |
| 品質適用範囲 | 全ての都市計画決定情報モデルのインスタンス |
| 品質評価尺度 | 応用スキーマに適合しない（親要素と子要素との入れ子関係が成立していない）インスタンスの出現箇所数。 |
| 適合品質水準 | エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 １．検査プログラムによって、応用スキーマ（応用スキーマクラス図及び応用スキーマ文書）に定義されている集成関係をもつ地物インスタンスについて、全体となる地物インスタンスと部品となる地物インスタンスとの関係が正しくない場合にエラーとする。対象となる地物型及びエラーとして数える対象は以下の通り： ・地区計画と地区整備計画 地区整備計画が地区計画のインスタンスの内部に記述されていない場合にエラーとする。 ・地区計画と促進区 促進区が地区計画のインスタンスの内部に記述されていない場合にエラーとする。 ・地区整備計画と地区 地区が地区整備計画のインスタンスの内部に記述されていない場合にエラーとする。 ・地区整備計画と地区施設 地区施設が地区整備計画のインスタンスの内部に記述されていない場合にエラーとする。 ・都市施設と立体的な範囲 立体的な範囲が都市施設のインスタンスの内部に記述されていない場合にエラーとする。 |

| No | L15 |
| --- | --- |
| 品質要求 | 区域と境界との関係 |
| 品質要素 | 論理一貫性・位相一貫性 |
| 品質適用範囲 | urf:Boundaryをもつ全ての都市計画決定情報モデルのインスタンス |
| 品質評価尺度 | 応用スキーマに適合しないインスタンスの出現箇所数。 |
| 適合品質水準 | エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。 |
| 品質評価手法 | 全数・自動検査を実施する。 １．検査プログラムによって、区域（urf:_Zoneを継承する地物）のインスタンスと、urf:boundary関連によって保持する境界（urf:Boundary）のインスタンスを抽出する。 2．区域の幾何オブジェクト（gml:MultiSurface）に含まれるgml:LinearRingと、境界の幾何オブジェクト（gml:MultiCurve）に含まれるgml:LineStringの座標値が一致しない場合にエラーとする。 |

位置正確度

| No | P08 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 位置正確度・絶対正確度 |
| 品質適用範囲 | 都市計画決定情報モデルのインスタンスのうち、既成図（計画図）の数値化により取得した、データ集合内の全ての幾何オブジェクトのインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 「データ集合内の水平位置の座標」と「既成図上の座標」との誤差の標準偏差を計算する。 |
| 適合品質水準 | 全ての250mサブメッシュについて、図上の水平位置の標準偏差が0.3mm以内であれば“合格、0.3mmを超えれば不合格。 |
| 品質評価手法 | 既成図の図郭四隅の残存誤差を計測し、図郭四隅の残存誤差が0.2mm以内であれば、以降の手順に従い、地物の空間属性の誤差の標準偏差を計測する。 抜取検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを2×2の250mサブメッシュに分割する。 ３．検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 ４．250mサブメッシュごとに明瞭な地物から21辺以上（2点以上／辺）を抽出する。 ５．抽出した地物の点について、データ集合上の位置座標を測定する。 ６．抽出した地物の点に対応する既成図上の座標を測定する。 ７．５．及び６．より、250mサブメッシュ毎に誤差の標準偏差を計算する。 |

| No | P09 |
| --- | --- |
| 品質要素 | 位置正確度・絶対正確度 |
| 品質適用範囲 | 都市計画基本図モデルのインスタンスを背景として区域の境界線を作図した、都市計画決定情報モデルのインスタンス。 |
| 品質評価尺度 | 都市計画基本図モデルに含まれる、背景として使用した地物（行政界、道路縁）との相対距離。 |
| 適合品質水準 | 全ての250mサブメッシュについて、標準偏差が0mであれば“合格、0mを超えれば不合格。 |
| 品質評価手法 | 抜取検査を実施する。 １．抜取検査手法に従い検査単位を抽出する。 ２．検査単位の各メッシュを2×2 の250mサブメッシュに分割する。 ３．検査単位に含まれるデータ（地物インスタンス）を表示又は出力する。 ４．250m サブメッシュごとに明瞭な地物から21 辺以上（2 点以上／辺）を抽出する。 ５．抽出した地物の点について、背景として使用した都市計画基本図の地物との距離を測定する。 ６．測定した距離に対応する計画図上の距離（真値）を取得する。 ７．５．及び６．より、誤差の標準偏差を計算する。 なお、道路中心線を境界としている場合は、6．において道路縁より道路中心線を作成し、道路中心線との相対距離を計測すること。 |

主題正確度

T04及びT05と同様する。

データ製品配布

データ製品配布とは、配布書式情報と配布媒体情報から構成される。配布書式情報は、どのようなデータフォーマットで都市計画データが記録されているかを示す情報である。配布媒体情報は、どのような媒体に記録されているかを示す情報である。

配布書式情報

書式名称

都市計画データの書式（データフォーマット）には、GML（i-UR 3.1及びCityGML 2.0）及びCSVを採用する。

幾何オブジェクトを含むデータの書式には、GMLを採用し、幾何オブジェクトを含まないデータの書式にはCSVを採用する。

なお、CSVを適用する対象は、都市計画基礎調査の調書及び集計表に対応するデータ型である。

GMLによる符号化仕様

- 符号化要件

【符号化の対象とする応用スキーマとスキーマ言語】

符号化の対象とする応用スキーマは、標準製品仕様書の第4章において、UMLクラス図（ISO/IEC 19505-2:2012, Information technology — Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) — Part 2:Superstructure）を用いて示す。

【使用する文字レパートリ】

使用する文字レパートリ（符号化の対象となる識別された文字の集合）はi-UR 3.1及びCityGML 2.0が採用しているUTF-8とし、W3C XML Schema 及びそれに従って作成されるインスタンス文書のヘッダに以下の文を記述する。

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” ?>

【データ集合とオブジェクトの識別】

データ集合とオブジェクトの識別はCityGML2.0に従う。

すなわち、基本となるオブジェクト単位は、CityGML2.0又はi-UR 3.1に定義されたcore:_CityObjectを継承する地物型及びGMLに定義された幾何オブジェクトとする。また、データ集合は、core:CityModelとする。

さらに、データ集合とオブジェクトの識別には、gml:idを用いる。

入力データ構造

入力データ構造は、応用スキーマクラス図と実装される個々のインスタンスとの関係を示すものである。入力データ構造は、CityGMLが参照するGML[4]において定義される Annex F GML-to-UML Application Schema Encoding Rulesに従う。

出力データ構造

出力データ構造には、i-UR 3.1及びCityGML2.0を使用する。拡張子は、「.gml」とする。

変換規則

- スキーマ変換規則

スキーマ変換規則は、i-UR 3.1及びCityGML 2.0に従う。

なお、標準製品仕様書は、応用スキーマクラス図及びこれに対応するXMLSchemaを新規に作成するのではなく、i-UR 3.1及びCityGML 2.0から必要な部分のみを選択し、使用している。

応用スキーマクラス図に示す、クラス名、属性名及び関連役割名は、i-UR 3.1及びCityGML 2.0において定義されたタグに一致させている。
また、複数の名前空間から選択しているため、全てのクラス名に、i-UR 3.1又はCityGML 2.0名前空間の接頭辞を付ける。

- インスタンス変換規則

GMLに準拠する。

  - オブジェクト識別子（gml:id）

データ製品に含まれるすべての地物及び幾何オブジェクトには、gml:id による識別可能な値を与えることとする。地物のgml:idの値には[接頭辞]_[UUID]を使用する。

[接頭辞]は、半角英字4文字以内の任意の文字列とする。

[UUID]は、Universally Unique Identifier（UUID）[3]とする。UUIDとは、ソフトウェア上でオブジェクトを一意に識別するための識別子であり、128ビット（16バイト）の値で表す。先頭から4ビットごとに16進数の値（0～F）に変換し、8桁-4桁-4桁-4桁-12桁に区切って表現する。

  - 集成の実装

応用スキーマに示された地物間の集成は、部品となるオブジェクトを、全体となるオブジェクトの子要素として記述する。

この時、部品となるオブジェクトの識別子（gml:id）を、全体となるオブジェクト以外のオブジェクトが参照してもよい。

- 空間参照系の識別

幾何オブジェクトに適用される空間参照系は、都市モデル（core:CityModel）に挿入されるEnvelop要素の属性snsNameにおいて、以下のEPSGコードを挿入することにより識別する。

| オブジェクトに適用される空間参照系 | srsNameに挿入する値 |
| --- | --- |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅰ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6669 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅱ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6670 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅲ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6671 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅳ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6672 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅴ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6673 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅵ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6674 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅶ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6675 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅷ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6676 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅸ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6677 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅹ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6678 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅺ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6679 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第Ⅻ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6680 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第ⅩⅢ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6681 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第ⅩⅣ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6682 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第ⅩⅤ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6683 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第ⅩⅥ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6684 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第ⅩⅦ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6685 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第ⅩⅧ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6686 |
| 日本測地系2011 における平面直角座標系第ⅩⅨ系 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/6687 |

- schemaLocationの指定

i-URの符号化仕様は、都市計画データ内のschemasフォルダ（7.2.4）に格納したXMLSchemaファイルへの相対パスによりschemaLocationを指定する。

- 仮想的な「高さ」の座標値の挿入別

高さ方向の座標値として0.0を入れる。

CSVによる符号化仕様

- 符号化要件

【符号化の対象とする応用スキーマとスキーマ言語】

符号化の対象とする応用スキーマは、標準製品仕様書の第4章において、UMLクラス図（ISO/IEC 19505-2:2012, Information technology — Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) — Part 2:Superstructure）を用いて示す。

データ型（ステレオタイプが<<DataType>>）のみを対象とする。

【使用する文字レパートリ】

使用する文字レパートリはi-UR 3.1及びCityGML 2.0が採用しているUTF-8とする。

【データ集合とオブジェクトの識別】

データ集合は、urf:UrbanPlanningBasicSurveyTableとする。

オブジェクトは、urf:UrbanPlanningBasicSurveyRecourdを継承する型とする。

urf:UrbanPlanningBasicSurveyRecourdを継承する型は、データ型でありオブジェクトの識別子を持たない。ただし、各々に定義された属性値又はこの組合せにより識別可能となる。

入力データ構造

入力データ構造は、応用スキーマクラス図と実装される個々のインスタンスとの関係を示すものである。

  - 都市計画基礎調査テーブルクラス（urf:UrbanPlanningBasicSurveyTable）のインスタンスは、都市計画基礎調査の各データ項目で定義される、1つの調書及び集計表となる。

  - 都市計画基礎調査テーブルクラスのインスタンスが1つのファイルとなり、この中に含まれる都市計画基礎調査レコードクラス（urf:UrbanPlanningBasicSurveyRecord）のインスタンスは、個々のレコードとなる。

  - 1つの都市計画基礎調査テーブルクラスのインスタンスに含まれる都市計画基礎調査レコードクラスのインスタンスは、同じクラスのインスタンスでなければならない。

出力データ構造

出力データ構造には、CSVを使用する。拡張子は、「.csv」とする。

CSVの基本構造を以下に示す。

| 文字コード | UTF-8 （BOM付） |
| --- | --- |
| 改行コード | CRLF |
| 区切り文字 | カンマ（,） |
| ヘッダ行の有無 | あり |
| ヘッダ行の行数 | 3 |
| ヘッダ行の内容 | 1行目：都道府県コード、市区町村コード、データ項目、表名称、基準日 2行目：項目名（日本語） 3行目：項目名コード（半角英数字） |
| 文字列でのダブルクォートの有無 | あり |
| null値の指定方法 | ,, （区切り文字の連続） |
| 1項目内で、複数の値を列挙する場合に使用する区切り文字 | ;（セミコロン） |
| 禁則文字 | 区切り文字として使用する;（セミコロン）は使用してはならない。 |

変換規則

  - 都市計画基礎調査テーブルクラスのマッピングルール

    - 属性値を、CSVファイルの1行目に記述する。（属性名は符号化しない）

    - 全ての属性値を、区切り文字で区切り、列挙する。

  - 都市計画基礎調査レコードクラスの下位クラスのマッピングルール

    - 列見出しとして、属性の属性名の日本語表記を2行目に、項目名コードを3行目に記述する。

      - 日本語表記及び項目名コードは、Annex Bに示すテンプレートに従う。

      - 拡張製品仕様書において拡張する属性は、標準製品仕様書が定める属性の後ろに列挙する。

    - 各行の属性名は、区切り文字で区切る。

    - 4行目以降には、全ての属性の属性値を1行に記述し、インスタンスごとに改行する。

    - 属性値は、区切り文字で区切る。

    - 属性値の出力順序は、属性名の出力順序に従う。

    - 属性の多重度が[0..1]となる属性を採用しない場合は、null値の指定方法に従う。

  - 属性の繰り返し

    - 属性の多重度[1..*] 及び[0..*]は、その属性を複数繰り返し記述できることを意味する。

    - 繰り返し記述可能な属性の型はデータ型（ステレオタイプが、DataType）で定義され、項目名を示す属性（class）と、項目ごとの値を示す属性（value）の組となる。

    - 多重度をもつ属性をCSVに出力する際に、2行目及び3行目に記述する項目名は、属性classの値を使用する。

    - 属性classの値が複数存在する場合は、区切り文字（;）で区切る。

文字集合

符号化したデータ集合を記述する文字集合には、「UTF-8」を使用する。

言語

属性値を記述する言語は、日本語とする。

CSV形式テンプレート

CSV形式により符号化する調書及び集計表のテンプレートを、Annex Bに示す。

配布媒体情報

ファイル単位

- GMLファイルのファイル単位

ファイル単位を表 7-1に示す。ファイル単位は、含むべき地物の種類と、空間範囲との組合せにより決定し、都市計画データの種類ごとに指定する。

表 7-1　ファイル単位

| 都市計画データ | ファイル単位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地物の種類 | 空間範囲 |
| 都市計画基本図 | i-UR及びCityGMLに定義されたモジュール | 地図情報レベル2500の国土基本図の図郭 |
| 都市計画基礎調査情報 | 都市計画基礎調査のデータ項目 |  |
| 都市計画決定情報 | 都市計画の種類 （都市計画区域及び準都市計画区域、区域区分、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興推進地域、都市施設、市街地開発事業、市街地開発事業等の予定区域、地区計画等） |  |

CSVファイルのファイル単位

ファイル単位は、調書又は集計表となるurf:UrbanPlanningBasicSurveyTableのインスタンスとする。

ファイルサイズとファイル分割

1ファイルのデータ量の上限は最大50MBとする。

1ファイルのデータ量が50MBを超える場合は、ファイルを分割する。

CityGML形式ファイルの場合は、地図情報レベル1000の国土基本図の図郭に分割する。分割してもファイルサイズが上限を超える場合は、ファイル名称の[オプション]を使用し、ファイルを分割する。

CSV形式ファイルの場合は、ファイル名称の[分割番号]を使用し、ファイルを分割する。このとき、レコードの重複や順序の変更がないように分割することとし、最初のレコードが含まれるファイルにのみヘッダを付ける。

境界線上の地物の取り扱い

国土基本図の図郭の境界線上に存在する地物は分割を行わない。

図郭の境界線上に存在する地物は、空間属性の第1点が含まれる図郭に含めることとする。

ファイル名称

- GMLファイルのファイル名称

ファイル名称（拡張子を除いた部分）は、[図郭番号]_[地物型]_[オプション]とする。

表 7-2　ファイル名の構成要素

| ファイル名称の構成要素 | 説明 | 使用可能な文字 |
| --- | --- | --- |
| [図郭番号] | ファイル単位となる国土基本図郭の番号 | 半角英数字 |
| [地物型] | 格納された地物の種類を示す接頭辞 | 半角英字 |
| [オプション] | 必要に応じてファイルを細分したい場合の識別子（オプション） | 半角英数字。区切り文字を使用したい場合は半角のハイフンのみ。 |
| _ | ファイル名称の構成要素同士の区切り文字 | ファイル名称の構成要素同士を区切る場合には、アンダースコア（_）のみを用いる。ファイル名称の構成要素の中を区切る場合は、ハイフン（-）を用いる。いずれも半角とする。 |

[地物型]にはファイルに含まれる地物を識別する接頭辞（表 7-3）を付与する。

表 7-3　接頭辞

| 地物型 | 接頭辞 |
| --- | --- |
| bldg:Building | bldg |
| brid:Bridge | brid |
| tran:Road, tran:Track, tran:Railway | tran |
| tun:Tunnel | tun |
| urf:Zoneを継承する全ての都市計画の区域 | urf |
| luse:LandUse | luse |
| wtr:WaterBody | wtr |
| frn:CityFurniture | frn |
| veg:Vegetation | veg |
| dem:ReliefFeature | dem |
| uro:OtherConstruction | cons |
| その他の都市計画データに含まれる地物 | ups |

[オプション]は、ファイルをさらに分割する場合に使用する。使用しない場合は区切り文字と共に省略する。

標準製品仕様書では表 7-4に示す文字を使用し、ファイルをさらに分割する。

表 7-4　オプションに使用する文字

|  | オプション文字列 |
| --- | --- |
| 都市計画基礎調査 | 半角英数字5桁から構成される都市計画基礎調査のデータ項目の番号。 |
| 都市計画決定情報 | 以下に示す半角数字とハイフンの組み合わせ。 都市計画区域及び準都市計画区域 05、区域区分 07、地域地区 08、促進区域10-2、遊休土地転換利用促進地区10-3 、被災市街地復興推進地域10-4、都市施設11、市街地開発事業 12、市街地開発事業等の予定区域12-2、地区計画等12-4 |

CSVファイルのファイル名称

urf:UrbanPlanningBasicSurveyTableのインスタンスのファイル名称は、以下とする。

[データ項目番号]_[調書・集計表の別]_[番号]_[オプション]_[分割番号]

表 7-5　ファイル名の構成要素

| ファイル名称の構成要素 | 説明 | 使用可能な文字 |
| --- | --- | --- |
| [データ項目番号] | 都市計画基礎調査実施要領に示された、調査の区分（データ項目）を示す識別子。 | 半角小文字の“c”と半角数字4桁の組み合わせ。（例：c0101） |
| [調書・集計表の別] | 当該ファイルが調書か集計表かの区分。 | 調書の場合は“report”、集計表の場合は“sum”とする。いずれも半角小文字。 |
| [番号] | 一つのデータ項目に対して、調書又は集計表を複数種類作成する場合に、それぞれを識別するための番号。 | 半角数字とする。一つのデータ項目に対して作成する調書又は集計表が1種類のみの場合は、“1”とする。 |
| [オプション] | 必要に応じてファイルを細分したい場合の識別子（オプション） | 半角英数字。区切り文字を使用したい場合は半角のハイフンのみ。 |
| [分割番号] | ファイルサイズが上限を超え分割した場合に、それぞれを識別し、順序を明らかにするための番号。 | 1から始まる半角数字とする。 分割しない場合は省略する。 |
| _ | ファイル名称の構成要素同士の区切り文字 | ファイル名称の構成要素同士を区切る場合には、アンダースコア（_）のみを用いる。ファイル名称の構成要素の中を区切る場合は、ハイフン（-）を用いる。いずれも半角とする。 |

拡張製品仕様書のファイル名称

データ製品には、都市計画データ（GMLファイル及びCSVファイル）に加えて、各都市で作成する拡張製品仕様書を付す。拡張製品仕様書は、応用スキーマ、品質要求、座標参照系等を示すPDF形式の製品仕様書と、標準製品仕様書Annex Aに示す様式に従い作成した取得項目等の表から構成する。

都市計画データ製品仕様書のファイル名称は、[都市コード]_[整備年度]_specification2d（拡張子 .pdf）とする。また、取得項目等の表のファイル名称は、[都市コード]_[整備年度]_objectlist2d（拡張子 .xlsx）とする。

[都市コード]は、都市計画データの作成範囲となる市区町村又は都道府県のコードとし、都道府県コード（2桁）と市区町村コード（3桁）の組み合わせからなる5桁の数字、都道府県の場合は都道府県コード（2桁）とする。

[整備年度]は都市計画データを作成した西暦年とする。

フォルダ構成とフォルダ名称

- フォルダ構成

データ製品のフォルダ構成を示す。

表 7-6　フォルダ構成

| フォルダ構成 | フォルダ名 | フォルダの説明 |
| --- | --- | --- |
|  | [市区町村コード]_[市区町村名英名]_[整備年度]_citygml_[更新回数]_[オプション] | 成果品を格納するフォルダのルート。 このフォルダの直下に格納するファイルは索引図のみであり、その他のファイルはこのフォルダに設けたサブフォルダに格納する。 フォルダ名称は、（2）に示す規則に従う。 |
|  | codelists | ルートフォルダ直下に作成された、コードリストを格納するフォルダ。 都市計画データが参照する全てのコードリストを格納する。 最新のコードリストは以下より入手できる。 https://www.geospatial.jp/iur/codelists/3.1/ |
|  | metadata | ルートフォルダ直下に作成された、メタデータ（JMP2.0及び原典資料リスト）を格納するフォルダ。 |
|  | schemas | 都市計画データのGMLSchemaを格納するフォルダ。GMLSchemaは指定された版のi-URをG空間情報センター（https://www.geospatial.jp/iur/schemas/）より入手する。 以下に示す構造でサブフォルダを設け、都市計画データが参照するGMLSchemaファイルを格納する。 /iur/uro/3.1/urbanObject.xsd /iur/urf/3.1/urbanFunction.xsd /iur/urf/3.1/statisticalGrid.xsd |
|  | specification | ルートフォルダ直下に作成された、拡張製品仕様書（PDF形式、エクセル形式）を格納するフォルダ。 |
|  | upd | ルートフォルダ直下に作成された、都市計画データを格納するフォルダ。 このフォルダの直下に、接頭辞ごとのサブフォルダ（例：bldg）を作成し、そのサブフォルダの中に指定されたファイル単位で区切られた全ての都市計画データのファイルを格納する。 |
|  | bldg | 接頭辞がbldgとなる地物のデータを格納するフォルダ。 |
|  | brid | 接頭辞がbridとなる地物のデータを格納するフォルダ。 |
|  | cons | uro:OtherConstructionのデータを格納するフォルダ。 |
|  | csv | CSV形式の都市計画基礎調査情報を格納するフォルダ。 |
|  | dem | 接頭辞がdemとなる地物のデータを格納するフォルダ。 |
|  | frn | 接頭辞がfrnとなる地物のデータを格納するフォルダ。 |
|  | gen | 接頭辞がgenとなる地物のデータを格納するフォルダ。 |
|  | luse | 接頭辞がluseとなる地物のデータを格納するフォルダ。 |
|  | tran | 接頭辞がtranとなる地物のデータを格納するフォルダ。 |
|  | tun | 接頭辞がtunとなる地物のデータを格納するフォルダ。 |
|  | ups | 他のフォルダに該当しないCityGML形式の都市計画データを格納するフォルダ。 |
|  | urf | 都市計画決定情報を格納するフォルダ。 |
|  | veg | 接頭辞がvegとなる地物のデータを格納するフォルダ。 |
|  | wtr | 接頭辞がwtrとなる地物のデータを格納するフォルダ。 |

ルートフォルダの名称

ルートフォルダの名称は、「[市区町村コード]_[市区町村名英名]_[整備年度]_citygml_[更新回数]_[オプション]」とする。

[市区町村コード]は、都市計画データを作成する範囲となる都道府県コード（2桁）と市区町村コード（3桁）の組み合わせからなる5桁の数字とする。

[市区町村名英名]は、デジタル庁が定める「行政基本情報データ連携モデル_住所」に従う。

[整備年度]は、都市計画データを整備した年度（半角数字4桁の西暦）とする。

[更新回数]は、履歴管理用に半角数字を付す。初回に作成した成果物は1とする。以降、修正等を行った場合はバージョンアップごとに数字を加算していく。

[更新回数]は[整備年度]ごとに加算する。[整備年度]が変わった場合は、1から開始する。

[オプション]は、成果品が複数種類作成される場合に、これらを識別する任意の文字列とする。半角英数字のみ使用可とする。成果品が1種類の場合は、_[オプション]は省略する。

媒体名

DVD、HDD又はウェブサイトからのダウンロード

ルートフォルダをZIP形式（拡張子 zip）又は7Z形式（拡張子 7z）に圧縮する。

圧縮後のファイル名称は、以下とする。

[市区町村コード] _[市区町村名英名]_[整備年度]_citygml2d_[更新回数 ]

（オープンデータの場合は、[市区町村コード]_[市区町村名英名]_citygml2d_[更新回数]_op）

[市区町村コード]、[市区町村名英名]_及び[更新回数]の表記は、「7.2.4」に従う。

圧縮後のファイルサイズが1GBを越えた場合は分割する。

分割は、成果品と同じフォルダ構成を複数作成し、成果品のファイルを作成したフォルダに振り分けることにより行う。この時、それぞれの成果品フォルダ内に、同じファイルが重複して存在してはならない。ファイルを振り分けたのち、成果品のフォルダごとに圧縮する。

圧縮後のファイル名称は、 [市区町村コード] _[市区町村名英名]_[整備年度]_citygml2d_[更新回数]_[オプション]_[分割番号]とす

る。

[分割番号]は、1 から始まる連番とする。

表　分割したファイルの概要

| 分割後ファイル名称 | 格納したフォルダ又はファイルの種類 |
| --- | --- |

オープンデータのための配布媒体情報

作成したデータ製品から、オープンデータを作成する場合には、以下に従う。

- 「ファイル単位」は「7.2.1」に従う。

- 「境界線上の地物の取り扱い」は、「7.2.2」に従う。

- 都市計画データの「ファイル命名規則」は[図郭番号]_[地物型]_[CRS] _[オプション]_opとする。[図郭番号]、 [地物型]、[CRS] [オプション]の表記は「7.2.3」に従う。また、オープンデータであることを明らかにするため、末尾に「_op」を付する。

- ファイル構成は「7.2.4」に従う。ただし、ルートフォルダの名称の末尾に「_op」を付与する。

- 媒体名は「7.2.5」に従う。

メタデータ

データ製品に関する説明情報として、JMP2.0形式のメタデータと、原典資料リストを作成する。

データ製品にはかならずこれらを作成しなければならない。

メタデータの形式

メタデータの形式は、JMP2.0とする。

なお、都市計画基礎調査に使用する原典資料は、別途リスト化する。この原典資料リストの仕様は、8.5に示す。

メタデータの記載項目

メタデータの記載項目を表 8-1に示す。

表 8-1　メタデータに含めるべき項目

| メタデータ項目 | 記述する内容 | 記述例 |
| --- | --- | --- |
| メタデータ>ファイル識別子 | upd_[市区町村コード]_[整備年度]_[地物型]_[オプション]とする。 [市区町村コード]は、2桁の都道府県コードと3桁の市区町村コードからなる5桁のコードとする。 [整備年度]は作成した西暦年度（4桁）を記述する。 [市区町村コード]及び[整備年度]は、いずれも半角数字とする。 [地物型]は、地物型又はモジュールを示す接頭辞（3文字又は4文字のアルファベット）とする。 なお、_[地物型]は、メタデータを地物型又はモジュールごとに作成せず、まとめて作成した場合は省略する。 [オプション]は、成果品が複数種類作成される場合に、これらを識別するために使用する任意の文字列とする。半角英数字のみを使用可とする。成果品を格納するルートフォルダに使用する[オプション]の文字列に一致させること。成果品が1種類の場合は省略する。 | upd_27100_2022 |
| メタデータ>言語 | メタデータの記述に使用する言語。日本語とする。 | jpn （固定値） |
| メタデータ>文字集合 | メタデータに使用する文字コード。UTF-8とする。 | 004 （固定値） |
| メタデータ>階層レベル | メタデータの作成対象。データ集合とする。 | 005 （固定値） |
| メタデータ>問い合わせ先 | 発注者の問合せ先を記述する。組織名、電話番号、オンライン情報源を記述する。 役割は「010（刊行者）」とする。 |  |
| メタデータ>日付 | メタデータの作成日付をYYYY-MM-DDにより記述する。 | 2021-02-25 |
| メタデータ>規格の名称 | メタデータの仕様。 | JMP （固定値） |
| メタデータ>規格の版 | メタデータの版。 | 2.0 （固定値） |
| 参照系情報 | データ集合に適用される座標参照系の識別子。製品仕様書で指定された空間参照系の識別子を記述する。識別子は、JMP2.0を参照する。 |  |
| 識別情報>題名 | 都市計画データ_[市区町村コード]_[整備年度] [市区町村コード]は、2桁の都道府県コードと3桁の市区町村コードからなる5桁のコードとする。 [整備年度]は都市計画データを整備した時点であり、作成した西暦年度（4桁）を記述する。 | 都市計画データ_27100_2020 |
| 識別情報>日付及び日付型 | データの作成日付をYYYY-MM-DDにより記述する。 日付型は以下より選択する。 001：作成日、002：刊行日、003：改訂日 | 2021-02-25, 003 |
| 識別情報 > 要約 | 都市計画データの概要を記載する。 都市計画基本図、都市計画基礎調査情報、都市計画決定情報それぞれについて記載する。 都市計画基本図 ・作成に使用した航空写真の撮影時点。 都市計画基礎調査情報 ・調査実施年度及び調査の基準年度、データ項目 都市計画決定情報 ・都市計画図書の反映時点、含まれる都市計画の種類。 また、空間範囲が行政区域に一致していない場合はその範囲を記載する。 なお、以下に示すデータの利用上の注意事項を入れること。 「ただし、原典資料の位置の正しさの違いや、作成された時期の違いにより、現状を正確に反映していない場合があることにご注意ください。」 |  |
| 識別情報 >目的 | 都市計画データのユースケースを記述する。 | 都市計画行政の高度化 |
| 識別情報>状態 | 「完成」を示す固定値とする。 | 001 （固定値） |
| 識別情報>問い合わせ先 | 発注者の問合せ先を記述する。組織名、電話番号、オンライン情報源等を記述する。 役割は「010（刊行者）」とする。 |  |
|  | 作成者の問合せ情報を記述する。 役割名は「060（創作者）」とする。 |  |
| 識別情報 > 記述的キーワード | キーワードを、複数グループ化して記述する。 - 「type=002」として、データ製品に含まれる都市の名称を入れる。 - 「type=005」として、データ製品に含まれる都市計画データの内容（都市計画基本図、都市計画基礎調査、都市計画決定情報のうち、いずれか一つ以上）を入れる。 |  |
| 識別情報>利用制限 | 固定値とし、Licensed under CC BY 4.0を記述する。 | Licensed under CC BY 4.0 |
| 識別情報>空間表現型 | ベクトルを意味する「001」を入力する。 | 001 （固定値） |
| 識別情報>空間解像度 | 等価縮尺の分母にデータ集合に適用する地図情報レベルを入力する。 複数のレベルが混在する場合は、それぞれ記述する。 | 2500 |
| 識別情報>言語 | メタデータの記述に使用する言語。日本語とする。 | jpn （固定値） |
| 識別情報>文字集合 | メタデータに使用する文字コード。UTF-8とする。 | 004 （固定値） |
| 識別情報>主題分類 | 構造物を意味する「017」を入力する。 | 017 （固定値） |
| 識別情報> 範囲 | - 作成範囲を包含する最小の矩形を、東西の経度、南北の緯度により記述する。 - 地理記述には、都道府県及び市区町村名を記述する。 |  |
| 配布情報>配布書式 | CityGML2.0、i-UR 3.1をそれぞれ書式情報として入れる。 |  |
| 配布情報>オンライン | G空間情報センターから公開する場合は、G空間情報センターのURLを入れる。 |  |
| データ品質情報>データ品質 | 製品仕様書に示す品質要求の各項目について品質評価結果を記述する。 |  |

メタデータの作成単位

メタデータは、都市計画データ全体について、一つのメタデータを作成することを原則とする。

ただし、都市計画データの一部のみ作成又は更新する場合は、作成又は更新した都市計画データに限定したメタデータを別途作成する。

メタデータのファイル名称

メタデータのファイル名称は、メタデータの記載項目である「ファイル識別子」に一致させる。

メタデータの拡張子は、.xmlとする。

原典資料リストの仕様

JMP2.0では、データ製品を作成する際に使用した原典資料の諸元を詳細に記述できないことから、標準製品仕様書では、原典資料リストのための仕様を定める。都市計画基礎調査情報を作成する際には、必ずこの原典資料リストを作成しなければならない。

- 原典資料リストの記載項目

| 原典資料リスト項目 | 記述する内容 | 記述例 |
| --- | --- | --- |
| データ項目 | 都市計画基礎調査のデータ項目 | C0603 |
| 属性項目 | 調書・集計表の属性名 都市計画基礎調査のデータ項目全てで同じ原典資料が使用されている場合は省略してよい。 | 乗降客数 |
| 原典資料 | 使用した原典資料の名称。 | 国土数値情報 鉄道データ |
| 年次 | 原典資料が作成された年次。 4桁の西暦とする。 | 2020 |
| URL | 原典資料の諸元やデータを入手可能なURLがあれば記載する。 | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N02-v2_3.html |

原典資料リストの作成単位

データ製品に対して1つの原典資料リストを作成する。

原典資料リストのファイル仕様

出力データ構造には、CSVを使用する。拡張子は、「.csv」とする。

(1)に示す記載項目の組を1レコードとし、以下に示す規則に従い出力する。

| 文字コード | UTF-8 （BOM付） |
| --- | --- |
| 改行コード | CRLF |
| 区切り文字 | カンマ（,） |
| ヘッダ行の有無 | あり |
| ヘッダ行の行数 | 1 |
| ヘッダ行の内容 | 原典資料リスト項目を使用する。 |
| 文字列でのダブルクォートの有無 | あり |
| null値の指定方法 | ,, （区切り文字の連続） |
| 1項目内で、複数の値を列挙する場合に使用する区切り文字 | ;（セミコロン） |
| 禁則文字 | 指定しない |

原典資料リストのファイル名称

upd_[市区町村コード]_[整備年度]_resource

その他

製品仕様のプロファイル

本製品仕様書を拡張（標準製品仕様に地物や地物属性・地物関連役割を追加）や制限（標準製品仕様を制限し、その一部を使用）したい場合は、標準製品仕様の拡張又は制限のための規則に従い、新たな拡張製品仕様書として作成する。

データ取得

都市計画データのうち、都市計画基本図の取得にあたっては、○○市測量作業規程に従うこと。

また、都市計画基礎調査情報の取得にあたっては、○○県都市計画基礎調査実施要領に従うこと。

その他、データ取得について製品仕様に含めておくほうがよい事項があれば、追加できる。

例えば、都市を複数のブロックに分けてブロックごとに整備や更新をする場合は、そのブロック分けの位置図を示すことが考えられる。

取得項目一覧

「○○県○○市都市計画データ製品仕様書」に従い作成するべき地物等の一覧を、[都市コード]_[整備年度]_objectlist2d.xlsxに示す。

都市計画基礎調査調書及び集計表のためのCSV形式テンプレート

本付属書は、「○○県○○市計画データ標準製品仕様書」（以下、「本製品仕様書」と呼ぶ）に従った、都市計画基礎調査の調書及び集計表の項目を示す。

都市計画基礎調査調書及び集計表のCSVファイル

本製品仕様書に示す都市計画基礎調査の各調書及び集計表の一覧を下表に示す。

作成すべき調書・集計表のみの表として下表を更新する。

下表に記載の調書及び集計表のうち、作成しない調書・集計表の行は削除する。

調書及び集計表を追加したい場合は、下表の末尾に追加する。

ファイル名は

[データ項目名]_[種類]_[番号].csvとする。

[データ項目]は、都市計画基礎調査のデータ項目とする。

[種類]は、当該表が調書の場合は「report」、集計表の場合は「sum」とする。

[番号]は、1から始まる半角数字とする。ただし、標準製品仕様書が定める調書及び集計表のファイル名と重複してはならない。

| データ項目 (dataItemNumber) | 区分 | 調書・集計表名称(tableName) | 表単位（unit） | テンプレート （ファイル名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0101 | 調書 | 小地域別人口規模調書 | 小地域 | c0101_report_1.csv |
| C0101 | 調書 | メッシュ単位人口規模調書 | メッシュ | c0101_report_2.csv |
| C0101 | 集計表 | 人口規模集計表 | ― | c0101_sum_1.csv |
| C0102 | 調書 | DID調書 | ― | c0102_report_1.csv |
| C0103 | 集計表 | 将来人口集計表 | ― | c0103_sum_1.csv |
| C0104 | 集計表 | 人口増減集計表 | ― | c0104_sum_1.csv |
| C0105 | 集計表 | 通勤・通学移動集計表 | ― | c0105_sum_1.csv |
| C0106 | 調書 | 小地域別昼間人口調書 | 小地域 | c0106_report_1.csv |
| C0106 | 調書 | メッシュ単位昼間人口調書 | メッシュ | c0106_report_2.csv |
| C0106 | 集計表 | 昼間人口集計表 | ― | c0106_sum_1.csv |
| C0201 | 集計表 | 常住地別産業分類別就業者数集計表 | 常住地・産業分類 | c0201_sum_1.csv |
| C0201 | 集計表 | 従業地別産業分類別就業者数集計表 | 従業地・産業分類 | c0201_sum_2.csv |
| C0201 | 集計表 | 常住地別職業分類別就業者数集計表 | 常住地・職業分類 | c0201_sum_3.csv |
| C0201 | 集計表 | 従業地別職業分類別就業者数集計表 | 従業地・職業分類 | c0201_sum_4.csv |
| C0202 | 調書 | 小地域別産業別事業所数・従業者数・売上金額調書 | 小地域 | c0202_report_1.csv |
| C0202 | 調書 | メッシュ単位産業別事業所数・従業者数・売上金額調書 | メッシュ | c0202_report_2.csv |
| C0202 | 集計表 | 産業分類別事業所数集計表 | 事業所 | c0202_sum_1.csv |
| C0202 | 集計表 | 産業分類別従業者数集計表 | 従業者数 | c0202_sum_2.csv |
| C0202 | 集計表 | 産業分類別小売販売額集計表 | 小売販売額 | c0202_sum_3.csv |
| C0202 | 集計表 | 産業分類別製造品販売額集計表 | 製造品販売額 | c0202_sum_4.csv |
| C0301 | 調書 | 区域区分の状況調書 | ― | c0301_report_1.csv |
| C0302 | 調書 | 土地利用現況調書 | ― | c0302_report_1.csv |
| C0302 | 集計表 | 小地域別土地利用現況集計表 | 小地域 | c0302_sum_1.csv |
| C0302 | 集計表 | 区域別土地利用現況集計表 | 区域 | c0302_sum_2.csv |
| C0303 | 調書 | 国有地の状況調書 | ― | c0303_report_1.csv |
| C0304 | 調書 | 市街地開発事業等による宅地開発状況調書 | 市街地開発事業等 | c0304_report_1.csv |
| C0304 | 調書 | 開発許可による宅地開発状況調書 | 開発許可による開発 | c0304_report_2.csv |
| C0304 | 集計表 | 宅地開発状況集計表 | ― | c0304_sum_1.csv |
| C0305 | 調書 | 農地転用状況調書 | ― | c0305_report_1.csv |
| C0305 | 集計表 | 農地転用状況集計表 | ― | c0305_sum_1.csv |
| C0306 | 調書 | 林地転用状況調書 | ― | c0306_report_1.csv |
| C0306 | 集計表 | 林地転用状況集計表 | ― | c0306_sum_1.csv |
| C0307 | 調書 | 新築動向調書 | ― | c0307_report_1.csv |
| C0307 | 調書 | 新築動向集計表 | ― | c0307_sum_1.csv |
| C0308 | 調書 | 条例・協定 | ― | c0308_report_1.csv |
| C0309 | 調書 | 農林漁業関係施策適用状況 | ― | c0309_report_1.csv |
| C0401 | 調書 | 建物利用現況調書 | ― | c0401_report_1.csv |
| C0401 | 集計表 | 小地域別用途別建物利用現況集計表 | 小地域 | c0401_sum_1.csv |
| C0401 | 集計表 | 区域別用途別建物利用現況集計表 | 区域 | c0401_sum_2.csv |
| C0401 | 集計表 | 小地域別階数別建物利用現況集計表 | 小地域 | c0401_sum_3.csv |
| C0401 | 集計表 | 区域別階数別建物利用現況集計表 | 区域 | c0401_sum_4.csv |
| C0401 | 集計表 | 小地域別構造別建物利用現況集計表 | 小地域 | c0401_sum_5.csv |
| C0401 | 集計表 | 区域別構造別建物利用現況集計表 | 区域 | c0401_sum_6.csv |
| C0401 | 集計表 | 小地域別建築面積別建物利用現況集計表 | 小地域 | c0401_sum_7.csv |
| C0401 | 集計表 | 区域別建築面積別建物利用現況集計表 | 区域 | c0401_sum_8.csv |
| C0401 | 集計表 | 小地域別延床面積別建物利用現況集計表 | 小地域 | c0401_sum_9.csv |
| C0401 | 集計表 | 区域別延床面積別建物利用現況集計表 | 区域 | c0401_sum_10.csv |
| C0401 | 集計表 | 小地域別建築年別建物利用現況集計表 | 小地域 | c0401_sum_11.csv |
| C0401 | 集計表 | 区域別建築年別建物利用現況集計表 | 区域 | c0401_sum_12.csv |
| C0401 | 集計表 | 小地域別耐火構造別建物利用現況集計表 | 小地域 | c0401_sum_13.csv |
| C0401 | 集計表 | 区域別耐火構造別建物利用現況集計表 | 区域 | c0401_sum_14.csv |
| C0401 | 集計表 | 小地域別高さ積別建物利用現況集計表 | 小地域 | c0401_sum_15.csv |
| C0401 | 集計表 | 区域別高さ別建物利用現況集計表 | 区域 | c0401_sum_16.csv |
| C0402 | 調書 | 大規模小売店舗等の立地状況調書 | ― | c0402_report_1.csv |
| C0403 | 集計表 | 住宅の所有関係別世帯数集計表 | 住宅の所有関係 | c0403_sum_1.csv |
| C0403 | 集計表 | 住宅の建て方別世帯数集計表 | 住宅の建て方 | c0403_sum_2.csv |
| C0501 | 調書 | 都市施設の位置・内容等調書 | ― | c0501_report_1.csv |
| C0502 | 調書 | 道路の状況調書 | ― | c0502_report_1.csv |
| C0502 | 集計表 | 道路の状況集計表 | ― | c0502_sum_1.csv |
| C0601 | 調書 | 主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度 | ― | c0601_report_1.csv |
| C0602 | 集計表 | 自動車流動量集計表 | ― | c0602_sum_1.csv |
| C0603 | 調書 | 鉄道・路面電車等の状況調書 | ― | c0603_report_1.csv |
| C0604 | 調書 | 乗降客調書 | ― | c0604_report_1.csv |
| C0604 | 調書 | 運行状況調書 | ― | c0604_report_2.csv |
| C0701 | 調書 | 地価の状況調書 | ― | c0701_report_1.csv |
| C0701 | 集計表 | 地価の状況集計表 | ― | c0701_sum_1.csv |
| C0802 | 調書 | 気象状況調書 | ― | c0802_report_1.csv |
| C0803 | 集計表 | 緑の状況集計 | ― | c0803_sum_1.csv |
| C0901 | 調書 | 災害の発生状況水害（外水）調書 | ― | c0901_report_1.csv |
| C0901 | 調書 | 災害の発生状況水害（内水）調書 | ― | c0901_report_2.csv |
| C0901 | 調書 | 災害の発生状況土砂災害調書 | ― | c0901_report_3.csv |
| C0902 | 調書 | 防災拠点・避難場所調書 | ― | c0902_report_1.csv |
| C1001 | 調書 | 宿泊容量メッシュ調書 | ― | c1001_report_1.csv |
| C1001 | 集計表 | 観光入込客数・消費額 | ― | c1001_sum_1.csv |
| C1001 | 集計表 | ビジネス目的宿泊施設の状況 | ― | c1001_sum_2.csv |
| C1002 | 調書 | 景観・歴史資源等の状況調書 | ― | c1002_report_1.csv |
| C1003 | 調書 | レクリエーション施設の状況調書 | ― | c1003_report_1.csv |
| C1004 | 調書 | 公害の発生状況調書 | ― | c1004_report_1.csv |

都市計画基礎調査調書の及び集計表項目

都市計画基礎調査の調書及び集計表のレコードの識別子と、各項目（列見出し）とその内容を示す。

列見出しのうち、日本語は括弧内に記述する。

調書及び集計表ごとに示す以下の表の1行目は、各表のレコードの識別子となり、2行目は調書及び集計表の項目（列見出し）である（ただし、レコードの識別子の列見出しは除く）。

調書及び集計表に含むべき属性等を、標準製品仕様書に示された属性等から抽出したり、標準製品仕様書にない属性等を追加したりした場合は、B.3.1以降に示す各項目にその内容を示すこと。

C0101	人口規模

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 小地域単位の場合は、小地域コードとする。 小地域コードとは、 5桁の市区町村コードと6桁の町丁・字等のコードから構成される半角数字11桁のコード。ただし、大字・町名単位の地域の場合は5桁の市区町村コードと4桁の大字・町名コードからなる9桁となる。 メッシュ単位の場合は、メッシュコードとする。 メッシュは4分の1地域メッシュとし、4分の1地域メッシュのメッシュコードは、第一次地域区画を示す4桁、第3次地域区画を示す2桁、第3次地域区画を示す2桁、2分の1地域メッシュを示す1桁、4分の1地域メッシュを示す1桁からなる10桁のコード。コードの付与ルールは、統計局ウェブサイト（https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.html）を参照のこと。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 小地域単位の場合：smallAreaCode（小地域コード） メッシュ単位の場合：meshCode（メッシュコード） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 小地域コード又はメッシュコードで指定された範囲に含まれる、年齢及び性別の組み合わせに対応する人口（整数、単位は「人」）とする。 調書の項目（列見出し）は、コードリスト（Common_ageAndSex.xml）より選択する。 値は小地域単位の場合は、urf:CensusBlockがもつurf:PopulationTypeの値に一致する。メッシュ単位の場合は、urg:Populationの属性と一致する。 |

集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 区域区分。 コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）より選択し、コードに対応する説明を記述する。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 区域区分で指定された範囲に含まれる、年齢及び性別の組み合わせに対応する人口（整数、単位は「人」）とする。 集計表の項目（列見出し）は、コードリスト（Common_ageAndSex.xml）より選択する。 |

C0102	DID

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | DIDを特定する識別子。urf:DIDの属性idの値とする。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 id（地区） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | DIDに関する情報。これらは、urf:DIDの属性と一致する。 調書の項目（列見出し）は以下とする。 area（面積） population（人口） populationDensity（人口密度） year（年） note（備考） populationの値は人口とし、値の型は整数、単位は人とする。 areaの値は面積とし、値の型は実数、単位はhaとする。 noteの値は備考とし、値の型は文字列とする。 |

C0103	将来人口

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 年齢の区分とする。 コードリスト（Common_ageGroupClass.xml）のコードに対応する説明を記述する。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 ageGroup（年齢区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 年齢の区分で指定された範囲に含まれる、推計年及び性別の組み合わせに対応する人口（整数、単位は「人」）とする。 集計表の列見出しは、推計年（西暦半角4桁の数字）とコードリスト（Common_sex.xml）の組合せとする。 例：2030年の場合 2030;T（2023年;総数） 2030;M（2023年;男性） 2030;F（2023年;女性） |

C0104	人口増減

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 人口増減要因とする。 コードリスト（C0104_class.xml）に対応する説明を記述する。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 class（人口増減要因） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 人口増減の要因の指定に対応する人口（整数、単位は「人」）とする。 集計表の項目（列見出し）は、調査年度（西暦半角4桁の数字）とする。 |

C0105	通勤・通学移動

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 取りうる値は以下のいずれかとする。 - “常住地;都全体” 、“常住地;道全体”、 “常住地;府全体”、 “常住地;県全体” - “常住地”と市区町村名の組み合わせ 市区町村名は、全角の漢字とする。○○市、○○町のように、市、区、町又は村を付ける。 例：“常住地;千代田区” - “常住地;都外” 、“常住地;道外”、 “常住地;府外”、 “常住地;県外” - “従業地における就業・通学者数計” 集計表の列見出しは空白とする。 |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | urf:classLabelで指定された範囲に含まれる、従業地・通学地に対応する人口（整数、単位は「人」）とする。 集計表の項目（列見出し）は、以下のいずれかとする。 - “従業地・通学地;都全体” 、“従業地・通学地;道全体”、 “従業地・通学地;府全体”、 “従業地・通学地;県全体” - “ 従業地・通学地”と市区町村名の組み合わせ 市区町村名は、○○市、○○町のように、市、区、町又は村を付ける。 例：“従業地・通学地;千代田区” - “ 従業地・通学地;不詳” - “常住地における就業・通学者数計” 2行目及び3行目に同じ値を記述する。 |

C0106	昼間人口

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 小地域単位の場合は、小地域コードとする。 小地域コードとは、 5桁の市区町村コードと6桁の町丁・字等のコードから構成される半角数字11桁のコード。ただし、大字・町名単位の地域の場合は5桁の市区町村コードと4桁の大字・町名コードからなる9桁となる。 メッシュ単位の場合は、メッシュコードとする。メッシュは4分の1地域メッシュとする。 4分の1地域メッシュのメッシュコードは、統計局ウェブサイト（https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.html）を参照のこと。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 小地域単位の場合：smallAreaCode（小地域コード） メッシュ単位の場合：meshCode（メッシュコード） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 小地域コード又はメッシュコードにより指定された範囲の昼間人口。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。それぞれ、urf:CensusBlockがもつ。 urf:DaytimePopulationTypeの属性の値に一致する。 daytimeOfficeCommuter（昼間従業者数） daytimeSchoolCommuter（昼間通学者数） daytimeUnder15（従業も通学もしない者15歳未満） daytimeOver15（従業も通学もしない者15歳以上） agriculturalWorker（農林漁業従業者数） nonCommuter（昼間に従業も通学もしない者） daytimePopulation（昼間人口総数） daytimePopulationDensity（昼間人口密度） |

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 区域区分。 コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）より選択し、コードに対応する説明を記述する。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 区域区分で指定された範囲の昼間人口の合計。 集計表の列見出しは、以下とする。それぞれ、urf:CensusBlockがもつurf:DaytimePopulationTypeの属性と一致し、urf:classで指定された単位で集計する。 daytimeOfficeCommuter（昼間従業者数） daytimeSchoolCommuter（昼間通学者数） daytimeUnder15（従業も通学もしない者15歳未満） daytimeOver15（従業も通学もしない者15歳以上） agriculturalWorker（農林漁業従業者数） nonCommuter（昼間に従業も通学もしない者） daytimePopulation（昼間人口総数） daytimePopulationDensity（昼間人口密度） |

C0201	産業・職業分類別就業者数

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 産業分類別の場合は、コードリスト（Common_industryType.xml）、 職業分類別の場合は、コードリスト（Common_occupationType.xml）より選択し、コードに対応する説明を入力する。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 産業分類別の場合：industryType（産業分類） 職業分類別の場合：occupationType（職業分類） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 産業分類又は職業分類で指定された分類に対応する、市区町村の就業者数（整数、単位は「人」）とする。 列見出しは5桁の市区町村コード（市区町村名）とする。 |

C0202	事業所数・従業者数・売上金額

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 小地域単位の場合は、小地域コードとする。 小地域コードとは、 5桁の市区町村コードと6桁の町丁・字等のコードから構成される半角数字11桁のコード。ただし、大字・町名単位の地域の場合は5桁の市区町村コードと4桁の大字・町名コードからなる9桁となる。 メッシュ単位の場合は、メッシュコードとする。 メッシュは2分の1地域メッシュとし、2分の1地域メッシュのメッシュコードは、第一次地域区画を示す4桁、第3次地域区画を示す2桁、第3次地域区画を示す2桁、2分の1地域メッシュを示す1桁からなる9桁のコード。コードの付与ルールは、統計局ウェブサイト（https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.html）を参照のこと。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 小地域単位の場合：smallAreaCode（小地域コード） メッシュ単位の場合：meshCode（メッシュコード） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 小地域コード又はメッシュコードで指定された範囲の事業所数、従業者数、小売販売額及び製造品出荷額。 調書の項目（列見出し）は、コードリスト（C0202_item.xml）より選択する。 事業所数、従業者数、小売販売額、製造品出荷額のいずれも値は整数型とし、事業所数の単位は箇所、従業者数は人、小売販売額及び製造品出荷額はいずれも円とする。 |

- 集計表

事業所数、授業者数、小売販売額及び製造品販売額のそれぞれで集計表を作成する。

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 産業分類。コードリスト（Common_industryType.xml）のコードに対応する説明を記述する。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 industryType（産業分類） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 産業分類で指定された分類の各市区町村の事業所数、授業者数、小売販売額及び製造品販売額。 集計表の項目（列見出し）は5桁の市区町村コード（市区町村名）とする。 値は整数型とする。事業所数の集計表の場合は事業所数、従業者数の集計表の場合は従業者数、小売販売額の集計表の場合は小売販売額、製造品販売額の場合は製造品販売額とし、単位は円とする。 |

C0301	区域区分の状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 区域区分。 コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）より選択し、コードに対応する説明を記述する。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 区域区分で指定された区域の面積（単位は「ha」）とする。 調書の項目（列見出し）はarea（面積）とする。 |

C0302	土地利用現況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 土地利用の識別子。uro:idに一致する。 調書の項目（列見出し）は以下とする。 id（ID） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 土地利用の識別子で指定された土地利用の現況。 調書の項目（列見出し）は以下とする。luse:LandUseの属性に一致する。 class（用途） nominalArea（面積） boundary（敷地境界フラグ） boundaryには、uro:LandUseDataQualityAttribute.uro:geometrySrcDescの値（コードリストLandUseDataQualityAttribute_geometrySrcDesc.xmlより選択）を入力する。 面積の単位はm2とする。 |

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 小地域単位の集計表の場合は、小地域コードに対応する大字名（townName）及び字・丁目名（blockName）の組とする。 区域区分単位の集計表は、コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）のコードに対応する説明とする。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 小地域単位の場合：town;block（大字・町名;字・丁目名） 区域区分の場合：areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 小地域又は区域区分で指定された範囲の、土地利用用途ごとの面積。 集計表の項目（列見出し）は土地利用用途とし、コードリスト（Common_landUseType.xml）より選択する。 区域区分で集計する場合は、列見出しを追加する。 total （合計） 値は面積とする。値の型は実数、単位はhaとする。 |

C0303	国公有地の状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 位置図上で識別するID。uro:PublicLandの属性idの値とする。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 位置図上で識別するIDに対応する国公有地の状況。 列見出しは、以下とする。これらは、uro:PublicLandの属性に一致する。 ownerType（所有者） landCategory（地目） area（面積） status（利用状況） note（備考） 面積の単位はhaとする。 |

C0304	宅地開発状況

- 調書

市街地開発事業等と開発許可による開発のそれぞれで作成する。

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 市街地開発事業等及び開発許可による開発を識別するID。 市街地開発事業等の場合、urf:DevelopmentProjectがdUrbanDevelopmentProjectTypeによりもつ属性とする。 開発許可による開発の場合、urf:DevelopmentProjectが、ResidentialDevelopmentTypeによりもつ属性idとする。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 市街地開発事業等の場合、urf:DevelopmentProjectがurf:UrbanDevelopmentProjectTypeによりもつ属性として以下を記述する。 dateOfDecition（決定年月日） projectName（市街地開発事業名称） plannedArea（進捗状況・計画） ongoingArea（進捗状況・事業中） costUpToLastFiscalYear（過年度末までの事業費） cost（総事業費） completedArea（進捗状況・整備済み） projectPeriod（事業期間） note（備考） 面積の単位はhaとする。 開発許可による開発の場合、urf:DevelopmentProjectが、ResidentialDevelopmentTypeによりもつ属性として以下を記載する。 area（事業面積） projectPeriod（事業期間） purpose（主な用途） status（進捗状況） note（備考） 面積の単位はm2とする。 |

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）に対応する説明と調査年又は合計の組合せとする。 例 都市計画区域;2023 非線引き用途白地;合計 集計表の列見出しは、以下とする。 areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 土地利用の区分ごとの合計件数又は合計面積。 行見出しのコードは、コードリスト（C0304_item.xml）のうち、3Aから8Bまでを使用する。 面積の単位はm2とする。 |

C0305	農地転用状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 農地転用状況の識別子（urf:FarmlandConversionTypeの属性id）とする。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 項目（列見出し）は以下とする。urf:LandUseConversion及びurf:FarmlandConversionTypeの属性に一致する。 面積（nominalArea） 転用年（yearOfDiversion） 転用用途（function） 農用地指定の有無（isDesignated） |

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 区域区分と調査年又は合計の組み合わせ。 区域区分は、コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）に対応する説明とする。 例 都市計画区域;2023 非線引き用途白地;合計 集計表の列見出しは、以下とする。 areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 土地利用の区分ごとの合計件数又は合計面積。 列見出しのコードは、コードリスト（C0304_item.xml）を使用する。 面積の単位はm2とする。 |

C0306	林地転用状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 林地転用状況の識別子（urf:ForestConversionTypeの属性id）とする。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目（列見出し）は以下とする。urf:LandUseConversion及びurf:FarmlandConversionTypeの属性に一致する。 nominalArea（面積） function（転用目的）とする。 |

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）に対応する説明と調査年又は合計の組合せとする。 例 都市計画区域;2023 非線引き用途白地;合計 集計表の列見出しは以下とする。 areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 土地利用の区分ごとの合計件数又は合計面積。 行見出しのコードは、コードリスト（C0304_item.xml）のうち、3Aから8Bまでを使用する。 面積の単位はm2とする。 |

C0307	新築動向

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 新築動向の識別子（urf:NewHousingの属性id）とする。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目（列見出し）は以下とする。urf:NewHousingの属性に一致する。 purpose（主な用途） developer（事業者名） nominalArea（開発面積） yearOfConstruction（新築年） とする。 面積の単位はm2とする。 |

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 調査年（西暦）とする。4桁の半角数字とする。 集計表の列見出しは空白とする。 |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 土地利用の区分ごとの合計件数又は合計面積。 集計表の項目（列見出し）は、コードリスト（C0304_item.xml）のうち、3Aから8Bまでを使用する。 面積の単位はm2とする。 |

C0308	条例・協定

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 条例の名称（name）とする。 調書の列見出しは以下とする。 name（名称） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目（列見出し）は以下とする。urf:Agreementの属性に一致する。 dateOfFirstPublicNotice（当初の公示・決定年月日） dateOfFinalPublicNotice（最終の公示・決定年月日） custodianType（決定主体の区分） custodian（決定主体） nominalArea（面積） description（概要） expiration（期限） note（備考） custodianTypeは、Agreement_custodianType.xmlより選択する。 面積の単位はhaとする。 |

C0309	農林漁業関係施策適用状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | DevelopmentProjectがもつurf:AgriculturalDevelopmentTypeの属性idとする。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目（列見出し）は、以下とする。DevelopmentProjectがもつurf:AgriculturalDevelopmentTypeの属性に一致する。 blockName（地区名） projectType（事業種別） implementationBody（事業主体） benefitArea（受益面積等） benefitAraeInUrbanArea（市街化区域内受益面積） startFiscalYear（着工年度） status（事業状態） measureType（施策種別） benefitPeriod（受益期間） note（備考） 面積の単位はhaとする。 |

C0401	建物利用現況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | buildingIDのオブジェクト連番とする。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目（列見出し）は、以下とする。bldg:Building及びuro:BuildingDetailAttributeの属性に一致する。 usage（用途） storeysAboveGround（地上階数） storeysBelowGround（地下階数） buildingStructureType（構造） buildingFootprintArea（建築面積） totalFloorArea（延床面積） yearOfConstruction（建築年） fireproofStructureType（耐火構造種別） measuredHeight（高さ） vacancy（空き家フラグ） 面積の単位はm2とする。 |

- 集計表

小地域別に用途毎の棟数、合計面積（建築面積、延床面積）を集計する。小地域別に集計する場合、棟数、建築面積、延床面積をそれぞれ表として作成し、区域単位に用途ごとの棟数、建築面積、延床面積をセットで集計する。

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 小地域単位の集計表の場合は、小地域コードに対応する大字名（townName）及び字・丁目名（blockName）の組とする。 区域区分単位の集計表の場合は、コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）より選択したコードに対応する説明とする。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 小地域単位の場合：town;block（大字・町名;字・丁目名） 区域区分単位の場合：areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 集計表の項目（列見出し）は、建物の属性と、棟数・建築面積又は延床面積との組み合わせとする。 建物の属性は、「用途」、「階数」、「構造」、「建築面積」、「延床面積」、「建築年」、「耐火構造」、「高さ」のいずれかとする。 各々、以下のコードリストより選択する。 用途は、コードリスト（C0401_use.xml）より選択する。 ただし、区域区分による集計表について、用途を細分類まで収集している場合は、コードリスト（BuildingDetailAttribute_detailedUsage.xml）の4桁コードから選択する。 階数は、コードリスト（C0401_floor.xml）より選択する。 構造は、コードリスト（C0401_structure.xml）より選択する。 建築面積は、コードリスト（C0401_buildingArea.xml）より選択する。 延床面積は、コードリスト（C0401_floorArea.xml）より選択する。 建築年は、コードリスト（C0401_constructionYear.xml）より選択する。 建物耐火構造は、コードリスト（C0401_fireproof.xml）より選択する。 高さは、コードリスト（C0401_height.xml）より選択する。 また、値の種類は、コードリスト（C0401_total.xml）より選択する。 棟数・建築面積又は延床面積は、コードリスト（C0401_sumTarget.xml）から選択する。 組み合わせの例 ・業務施設の棟数の場合：“401;1” ・地下階なし_地上1階の建築面積の場合：“501;2” 値は、建物棟数の整数とし、単位は件とする。建築面積又は延べ床面積の場合は単位付き計測値とし、単位はm2とする。 |

C0402	大規模小売店舗等の立地状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | buildingIDのオブジェクト連番とする。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 isLargeRetailStore（大規模小売店舗の区分） isLargeEnclosure（大規模集客施設の区分） yearOpened（開設年） yearClosed（廃止年） totalFloorArea（延床面積） name（施設名称） class（施設用途分類） 大規模小売店舗の区分（isLargeRetailStore）は大規模小売店舗の場合に１とする。 大規模集客施設の区分（isLargeEnclosure）は、大規模集客施設の場合に１とする。 開設年（yearOpened）、廃止年（yearClosed）、延床面積（totalFloorArea）、施設名称（name）、施設用途分類（class）の値は、uro:LargeCustomerFacilityAttributeの値と一致する。 面積の単位はm2とする。 |

C0403	住宅の所有関係別・建て方別世帯数

- 集計表

住宅の所有関係別と建て方別のそれぞれの集計表を作成する。

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 区域区分。 コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）より選択し、コードに対応する説明を記述する。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 住宅の所有関係別の場合、集計表の項目（列見出し）は、コードリスト（C0403_ownership.xml）より選択する。 住宅の建て方別の場合、集計表の項目（列見出し）は、コードリスト（C0403_structure.xml）より選択する。 いずれも値は世帯数とする。値の型は整数、単位は世帯とする。 |

C0501	都市施設の位置・内容等

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 識別子（urf:UrbanFacilityStatusのurf:id）とする。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目（列見出し）は、以下とする。urf:UrbanFacilityStatusの属性と一致する。 dateOfDecision（決定年月日） facilityName（都市施設名称） isPlanned（進捗状況・計画） isImplemented（進捗状況・事業中） costUpToLastYear（進捗状況・事業費） totalCost（総事業費） isCompleted（進捗状況・整備済） startDate（事業開始日） completedDate（事業完了日） note（備考） |

C0502	道路の状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 道路の識別子。uro:RoadTypeの属性idと一致する。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目（列見出し）は、以下とする。それぞれ、uro:RoadType及びuro:RoadStructureAttributeの属性と一致する。 creationDate（データ登録日） isTemporary（暫定フラグ） roadType（道路分類） widthType（幅員区分） tollType（有料区分） separatorType（分離帯区分） isHighway（自動車専用道路） |

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 区域区分。 コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）より選択し、コードに対応する説明を記述する。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 列見出しは、コードリスト（RoadStructureAttribute_widthType.xml）より選択する。 値は道路延長とする。値の型は実数、単位はmとする。 |

C0601	主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 交通調査基本区間番号とする。uro:TrafficVoumeAttributeの属性sectionIDに一致する。 調書の列見出しは以下とする。 sectionID（基本区間番号） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目（列見出し）は、以下とする。uro:TrafficVoumeAttributeの属性に一致する。 routeName（路線名） observationPointName（観測地点名） weekday12hourTrafficVolume（平日昼間12時間交通量） weekday24hourTrafficVolume（平日24時間交通量） largeVehicleRate（大型車混入率） congestionRate（混雑度） averageInboundTravelSpeedInCongestion（混雑時平均旅行速度・上り）averageOutboundTravelSpeedInCongestion（混雑時平均旅行速度・下り） averageInboundTravelSpeedNotCongestion（昼間非混雑時平均旅行速度・上り）、 averageOutboundTravelSpeedNotCongestion（昼間非混雑時平均旅行速度・下り） |

C0602	自動車流動量

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 市区町村名とする。 集計表の項目（列見出し）は空白とする。 |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 列見出しは、市区町村コード（市区町村名）とする。 値は1日当たりのトリップ数とし、実数型とする。単位はトリップ/日。 |

C0603	鉄道・路面電車等の状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 属性urf:idと一致する。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目は以下とする。urf:PublicTransitFacilityの属性と原則一致しているが、gml:nameは、路線の場合はrouteName、駅の場合は、stationNameとする。 facilityType（鉄道区分） companyType（事業者種別） routeName（線名） stationName（駅名） companyName（運営会社） frequencyOfService（運行本数） numberOfCustomers（利用客数） |

C0604	バスの状況

- 調書

乗降客調書及び運行状況調書を作成する。

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 属性urf:idと一致する。 調書の列見出しは以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目（列見出し）は以下とする。いずれも、urf:PublicTransitFacilityの属性に一致する。 - 乗降客調書の場合 name（路線名） numberOfCustomer（総数） - 運行状況調書の場合 companyType（区分） companyName（事業者名） sectionName（系統） frequencyOfService（運行本数） |

C0701	地価の状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 基準値コードとする。urf:LandPriceの属性pointCodeと一致する。 調書の列見出しは以下とする。 pointCode（基準値コード） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調書の項目は以下とする。urf:LandPriceの属性と一致する。 pointCodeOfLastYear（前年度基準値コード） fiscalYear（年度） landPrice（調査価格） variability（対前年度変動率） cityCode（基準値行政コード） cityName（基準値市区町村名称） location（所在地並びに地番） address（住居表示） acreage（地籍） useStatus（利用状況） useStatusDescription（利用状況表示） useType（利用区分） buildingStructure（建物構造） water（供給施設有無（水道） gas（供給施設有無（ガス） sewerage（供給施設有無（下水） shape（形状） frontageRate（間口比率） depthRate（奥行比率） storeysAboveGround（地上階層） storeysBelowGround（地下階層） frontageRoad（前面道路状況） frontageRoadDirection（前面道路の方位） frontageRoadWidth（前面道路の幅員） stationSquare（前面道路の駅前状況） frontageRoadSurface（前面道路の舗装状況） sideRoad（側道状況） sideRoadDirection（側道の方位） transportationFacilities（交通施設との近接状況） surroundings（周辺の土地利用の状況） stationName（駅名） distanceFromStation（駅からの距離） useDistrict（用途区分） firePrevention（防火区分） urbanPlanType（都市計画区分） heightControl（高度地区） buildingCoverageRate（建蔽率） floorAreaRate（容積率） extraFloorAreaRate（割増容積率） isSame（共通地点） selectionStatus（選定年次ビット） landPriceHistory（調査時点価格） |

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 areaType（区域区分） |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 区域区分。 コードリスト（Common_urbanAreaClass.xml）より選択し、コードに対応する説明を記述する。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 areaType（区域区分） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 集計表の項目（列見出し）は、コードリスト（C0701_useType.xml）より選択する。 値は地下の平均値とし、単位は円/m2とする。 |

C0801	地形・水系・地質条件

調書及び集計表は作成しない。

C0802	気象状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 観測地点名。WeatherObservationの属性weatherObservationTypeの属性observationPointの値とする。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 observationPoint（地点） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 位置図上で識別するIDに対応する観測地点の気象状況。 調書の項目（列見出し）は以下とする。これらは、WeatherObservationの属性weatherObservationTypeに一致する。 date（年月日） totalRainfall（降水量総量） maxRainfallPerHour（降水量1時間最大） averageTemprature（平均気温） maxTemprature（最高気温） minTemprature（最低気温） averageWindSpeed（風向・風速平均風速） frequentWindDirection（最多風向） |

C0803	緑の状況

- 集計表

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:classCode | gml:CodeType [0..1] | 使用しない。 |
| urf:classLabel | xs:string [0..1] | 市区町村名とする。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 city（市区町村名） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 市区町村名で指定された市区町村に含まれる緑の状況。 集計表の項目（列見出し）は、コードリスト（GreenSpace_function.xml）より選択する。 値は面積とし、単位はhaとする。 urf:GreenSpaceの属性nominalAreaを属性functionの値ごとに集計する。 |

C0804	動植物調査

調書及び集計表は作成しない。

C0901	災害の発生状況

- 調書

水害（外水（洪水、高潮、津波））、水害（内水）、土砂災害（土石流、がけ崩れ等）のそれぞれで作成する。

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 位置図上で識別するID。urf:DisasterDamageの属性idの値とする。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 位置図上で識別するIDに対応する災害の発生状況。 調書の項目（列見出し）は以下とする。これらは、urf:DisasterDamageの属性に一致する。 - 水害（外水（洪水、高潮、津波））の場合は、列見出しは以下とする。 name（名称・地区名） date（発生年月日） damagedArea（浸水面積） numOfHousesFloodedAboveFloorLevel（床上浸水） numOfHousesFloodedBelowFloorLevel（床下浸水） note（備考） - 水害（内水）の場合、調書の項目（列見出し）は以下とする。 name（名称・地区名） date（発生年月日） danagedArea（浸水面積） numOfHousesFloodedAboveFloorLevel（床上浸水） numOfHousesFloodedBelowFloorLevel（床下浸水） maximumRainfallPerHour（最大時間雨量） totalRainfall（総雨量） 備考（note） - 土砂災害（土石流・がけ崩れ等）の場合、列見出しは以下とする。 name（名称・地区名） date（発生年月日） danagedArea（被害面積） numOfDamagedHouses（被害建物棟数） note（備考） 面積の単位はhaとする。 |

C0902	防災施設の位置及び整備の状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 位置図上で識別するID。urf:DisasterPreventionBaseの属性idの値とする。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 位置図上で識別するIDに対応する防災施設の位置及び整備の状況。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。これらは、urf:DisasterPreventionBaseの属性に一致する。 name（名称） function（種別） capacity（収容可能人数） |

C1001	観光の状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 基準地域メッシュ（3次メッシュ）のメッシュコードとする。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 mesh（メッシュ） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 基準地域メッシュで指定された範囲の観光の状況。 調書の項目（列見出し）は以下とする。これらは、urg:StatusOfSightSeeingの属性に一致する。 numOfHotels（施設数（ホテル）） numOfRyokan（施設数（旅館）） numOfPublicInn（施設数（公共宿泊施設）） numOfInn（施設数（民宿）） numOfCotage（施設数（ペンション）） numOfTempleHotel（施設数（宿坊）） numOfRentaVilla（施設数（コテージ、貸別荘、山荘）） numOfYouthHostel（施設数（ユースホステル）） numOfCapsuleHotel（施設数（カプセルホテル）） numOfTrainingCenter（施設数（研修センター）） totalAccomodations（施設総数） totalCapacity（収容人数） totalRooms（客室数） |

- 集計表

観光目的、ビジネス目的のそれぞれで作成する。

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:class | gml:CodeType | 調査年度（西暦、半角数字4桁）とする。 集計表の項目（列見出し）は、以下とする。 year（年次） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 調査年度で指定された年における観光の状況。 観光目的の場合は、集計表の項目（列見出し）はコードリスト（C1001_consumption.xmll）より選択する。 入込客数の単位は人とし、観光消費額の単位は円とする。 ビジネス目的の場合は、集計表の項目（列見出し）は以下とする。 totalAccomodations（宿泊施設総数） totalCapacity（収容人数） totalRooms（客室数） 宿泊施設総数、収容人数、客室数とする。 宿泊施設総数の単位は箇所、収容人数は人、客室数は室とする。 |

C1002	景観・歴史資源等の状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 位置図上で識別するID。urf:ScenicResourseの属性idの値とする。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 位置図上で識別するIDに対応する景観・歴史資源等の状況。調書の項目（列見出し）は、以下とする。これらは、urf:ScenicResourceの属性に一致する。 name（観光資源名） prefecture（都道府県コード） city（行政区域コード） typeName（種別名称） address（所在地住所） function（観光資源分類コード） |

C1003	レクリエーション施設の状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 位置図上で識別するID。urf:Recreationの属性idの値とする。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 位置図上で識別するIDに対応するレクリエーション施設の状況。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。これらは、urf:Recreationの属性に一致する。 name（施設名） function（施設種別） custodian（設置主体） capacity（設置規模） numberOfUsers（利用者数） |

C1004	公害の発生状況

- 調書

| 属性名 | 属性の型及び多重度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| urf:id | xs:string | 位置図上で識別するID。urf:Pollutionの属性idの値とする。 調書の項目（列見出し）は、以下とする。 id（位置） |
| urf:item | urf:ValueByCodes [1..*] | 位置図上で識別するIDに対応する公害の発生状況。調書の項目（列見出し）は、以下とする。これらは、urf:Pollutionの属性に一致する。 function（種類） year（発生年） cause（発生源） damagedArea（被害面積） description（被害の概要） 面積の単位はhaとする。 |

参考文献

- 地図情報レベル2500数値地形図データ作成のための標準製品仕様書（案）第1.1版, 国土交通省国土地理院, 2014年4月, https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/seihinsiyou/seihinsiyou_index.html

- 地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS 2014版, 国土交通省国土地理院, 令和 2 年 11 月, (https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/seihinsiyou/seihinsiyou_index.html)

- RFC 4122 A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace, IETF, 2005年7月, https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4122

- OpenGIS® Geography Markup Language (GML) Implementation Specification version : 3.1.1, Open Geospatial Consortium, 2004年2月, https://www.ogc.org/standards/gml

改訂履歴

| 日付 | 版 | 説明 |
| --- | --- | --- |